- Приложение № 2

- к решению Совета городского

- округа город Салават

- Республики Башкортостан

- от 20.09. 2012 г. №3-7/102

- ПОЛОЖЕНИЕ

- ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ

- НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об организации автобусных остановочных пунктов на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее - Положение) устанавливает единый на всей территории городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее - городской округ) порядок организации автобусных остановочных пунктов (далее - автобусных остановок), а также требования к юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим размещение, обустройство и содержание автобусных остановок, строительство, оформление и содержание временных остановочных павильонов.

- 1.2. Настоящий порядок должен обеспечить:

- - обязательное выполнение действующих строительных норм и правил по размещению и оборудованию автобусных остановок;

- - согласованную работу юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обустройство и содержание площадок автобусных остановок, строительство, оформление и содержание временных остановочных павильонов, а также органов местного самоуправления, муниципальных, контрольных и надзорных органов, имеющих отношение к организации автобусных остановок;

- - удобство и безопасность пассажиров при посадке и высадке на автобусных остановках;

- - необходимые удобства пассажирам и высокую культуру их обслуживания во время ожидания автобусов на остановочном пункте.

- 1.3. Организация автобусных остановок предусматривает:

- 1.3.1. Для Администрации городского округа:

- - определение мест размещения и размеров остановок общественного транспорта в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при открытии новых и изменении существующих маршрутов с учетом количества подвижного состава на маршрутах, проходящих через автобусные остановки;

- - согласование архитектурного исполнения и размеров временных остановочных павильонов в соответствии с действующими СНиП для создания условий ожидания автобусов, посадки и высадки пассажиров на автобусных остановках;

- - определение мест размещения и размеров конечных автобусных остановок с учетом отстоя автобусов в межрейсовое время.

- 1.3.2. Для юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обустройство и содержание автобусных остановочных площадок, строительство, оформление и содержание временных остановочных павильонов:

- - обязательное выполнение действующих строительных норм и правил по размещению и оборудованию автобусных остановок;

- - разработку и представление в установленном порядке для согласования службами Администрации городского округа и соответствующими контрольными и надзорными органами проекта временного остановочного павильона;

- - оформление наименования автобусной остановки на государственных языках в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» и определение места размещения информации о начале, окончании и интервалах движения автобусов на маршрутах, проходящих через автобусную остановку, на временном остановочном павильоне;

- - обеспечение санитарно-экологических требований по содержанию автобусных остановочных площадок, оформлению и содержанию временных остановочных павильонов.

- 1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, по смыслу и значению должны соответствовать понятиям и терминам, используемым в Положении об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденном Советом городского округа.

- 2. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

- 2.1. Автобусные остановки классифицируются по следующим признакам:

- - времени использования;

- - расположению на маршруте.

- 2.1.1. По времени действия автобусные остановки подразделяются на постоянные, временные, «по требованию».

- Постоянными автобусными остановками для данного маршрута называются такие, на которых автобусы производят остановку в течение всего времени работы на маршруте.

- Остановки, на которых остановка автобуса производится только в заранее установленные периоды времени, называются временными остановками. Одна и та же остановка для одних регулярных маршрутов может быть постоянной, для других временной.

- Остановками «по требованию» называются такие, на которых автобусы производят остановку только в тех случаях, когда на посадочной площадке имеются пассажиры или когда пассажиры, находящиеся в подвижном составе, заранее предупредили водителя соответствующим сигналом о том, что они на этом остановочном пункте желают выйти из автобуса.

- 2.1.2. По расположению на маршрутах остановки подразделяются на конечные и промежуточные.

- 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ

- 3.1. При выборе места расположения автобусных остановок учитывается сменяемость пассажиров (пассажирооборот) на них (суммарное количество прибывающих и отправляющихся пассажиров в сутки), скорость сообщения, частота движения автобусов и пропускная способность улиц.

- 3.2. Месторасположение автобусной остановки утверждается постановлением Администрации городского округа.

- 3.3. Автобусная остановка размещается вблизи крупных жилых микрорайонов, торговых и развлекательных центров, крупных промышленных предприятий, в местах массового скопления пассажиров, исходя из условий обеспечения наибольших удобств для пассажиров, высокой скорости сообщения, безопасности движения автобусов и пешеходов и с учетом планировки примыкающих улиц и площадей, ширины улиц и тротуаров.

- 3.4. Расстояние между автобусными остановками должно составлять не менее 300 метров.

- 3.5. Автобусные остановки, как правило, должны размещаться за перекрестками на расстоянии не менее 20 метров.

- 3.6. Допускается расположение автобусных остановок до перекрестка в следующих случаях:

- - до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт;

- - резервы пропускной способности улиц до перекрестка больше, чем за перекрестком;

- - существенно сокращается время, расходуемое пассажирами на пересадку по основным пересадочным направлениям перекрестка;

- - за перекрестком сразу же начинается подъезд к транспортному сооружению (мосту, тоннелю, путепроводу);

- - сразу же за перекрестком находится железнодорожный переезд.

- Во всех случаях, когда намечается автобусную остановку расположить до перекрестка, необходимо тщательно проанализировать положительные и отрицательные стороны такого решения с учетом конкретных условий перекрестка (интенсивность дорожного движения, резервы пропускной способности пересекающихся улиц, сокращение пути движения пассажиров, совершающих пересадки, безопасность движения транспортных средств и пешеходов и т.д.).

- 3.7. Для удобства пассажиров автобусные остановки следует располагать как можно ближе к перекрестку, соблюдая следующие требования:

- - если автобусная остановка располагается за перекрестком, а автобус подходит к ней, не изменяя направления движения или после выполнения маневра левого поворота, - не менее 25 метров (расстояние указывается от воображаемой линии, соединяющей внешние границы тротуаров или обочин, до указателя остановочного пункта);

- - если остановка располагается за перекрестком, а автобус прибывает на нее после выполнения маневра правого поворота, или если автобусная остановка располагается до перекрестка - не менее 40 метров.

- 4. РАЗМЕЩЕНИЕ, ОБУСТРОЙСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

4.1. Организация размещения и обустройства объектов транспортной инфраструктуры осуществляется органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в собственности или в ведении которых находятся указанные объекты.

4.2. Перевозчики, допущенные в соответствии с настоящим Положением к выполнению регулярных пассажирских перевозок, заключают с владельцами объектов транспортной инфраструктуры договоры по использованию указанных объектов либо используют объекты транспортной инфраструктуры на иных законных основаниях.

4.3. Перевозчикам, не имеющим договоров о транспортном обслуживании населения по маршрутам регулярных перевозок, запрещается использовать объекты транспортной инфраструктуры в целях обеспечения пассажирских перевозок, осуществлять посадку и высадку пассажиров в остановочных пунктах, установленных для посадки и высадки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.

- 4.4. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих автобусов из расчета 20 метров на одно транспортное средство, но не более 60 метров.

- Ширину остановочных площадок для пассажиров следует принимать равной 3 - 3,5 метра, а длину - в зависимости от количества одновременно останавливающихся единиц автобусов от 20 до 60 метров.

- 4.5. Сдвоенные автобусные остановки (две автобусные остановки одного наименования, расположенные в непосредственной близости друг от друга) размещают на улицах, где совмещаются несколько маршрутов с высокой частотой движения автобусов (более 30 единиц транспорта в час). Впереди размещают остановочный пункт маршрутов с более высокой частотой движения.

- 4.6. На конечных остановочных пунктах и конечных станциях, если на них берут начало несколько маршрутов, следует устраивать остановочные пункты для посадки и высадки отдельно для каждого маршрута.

- 4.7. При размещении и обустройстве посадочных площадок автобусных остановок (далее - площадки) соблюдаются следующие условия:

- 4.7.1. Площадка должна быть освещена в темное время суток, иметь указатель с наименованием автобусной остановки на государственных языках в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" и с номерами маршрутов и таблицей интервалов следования автобусов.

- 4.7.2. Площадки должны быть приподняты на 0,2 метра над поверхностью остановочных площадок и ограждены от них бордюрами. Поверхность посадочных площадок должна иметь твердые покрытия на площади шириной не менее 1,5 метра и длиной, соответствующей длине остановочной площадки.

- 4.7.3. Остановочная площадка на промежуточной автобусной остановке обустраивается временным остановочным павильоном, при этом ближайшая грань павильона для пассажиров должна быть расположена не ближе 3 метров от кромки остановочной площадки.

- 4.7.4. Остановочная площадка на конечной автобусной остановке должна размещаться вне площадки для межрейсового отстоя автобусов.

- 4.7.5. Площадка межрейсового отстоя автобуса на конечной автобусной остановке должна иметь размеры, соответствующие количеству автобусов, одновременно находящегося на ней согласно расписаниям движения по маршрутам, при этом иметь площадку для разворота автобусов с радиусом поворота не менее 15 метров.

- 4.7.6. Содержание временного остановочного павильона, остановочного кармана и площадок межрейсового отстоя осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заключившим договор с собственником транспортной инфраструктуры.

- Владельцы объектов транспортной инфраструктуры предоставляют услуги перевозчикам на основании заключаемого между владельцем объекта транспортной инфраструктуры и перевозчиком, осуществляющим перевозки по маршрутам регулярного сообщения, в состав которого включен объект транспортной инфраструктуры, договора об оказании услуг перевозчику на указанном объекте транспортной инфраструктуры.

- Договор об оказании услуг перевозчику на объекте транспортной инфраструктуры заключается в письменной форме. В договоре об оказании услуг перевозчику на объекте транспортной инфраструктуры определяется перечень и стоимость оказываемых услуг, порядок расчетов и иные условия оказания услуг.

- 5. СОГЛАСОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- И СТРОИТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ

- 5.1. Временный остановочный павильон является временным объектом, то есть объектом, размещенным на автобусной остановке на определенный срок, по истечении которого владельцы обязаны демонтировать (разобрать, снести) его и освободить за свой счет земельный участок, либо продлить срок договора земельного участка в установленном порядке.

- Размещение временных остановочных павильонов осуществляется только на автобусных остановках, утверждаемых в установленном порядке согласно пункту 1.3.1 настоящего Положения.

- Площадь временного остановочного павильона устанавливается в зависимости от пассажиропотока на конкретной остановке общественного транспорта, но не более 120 квадратных метров.

- При размещении на автобусной остановке временного остановочного павильона, совмещенного с объектом мелкорозничной торговли, устанавливается соотношение площади торгового помещения и крытой площади ожидания автобусов в следующих пропорциях: 1/4 - площадь торгового помещения; 3/4 - крытая площадь ожидания автобусов.

- 5.2. Порядок оформления права на земельный участок под размещение временного остановочного павильона осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

- 5.3. Регулирование отношений, связанных с размещением объектов мелкорозничной торговли на территории остановочной площадки, производится в соответствии с законодательством, регулирующим данную сферу, а также нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

- 6. НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

- 6.1. Наименования вновь организуемых автобусных остановок  должны иметь названия:

- - улицы, если автобусная остановка расположена вблизи перекрестка и улица имеет начало от данного перекрестка;

- - государственного или муниципального учреждения по согласованию с руководителем данного учреждения, если автобусная остановка расположена вблизи данного учреждения;

- - объектов культурного, спортивного, лечебно-оздоровительного назначения, если автобусная остановка расположена вблизи данных объектов;

- - крупных торговых центров, не имеющих собственных филиалов или торгового центра аналогичного наименования другого юридического или физического лица в различных частях города, если автобусная остановка расположена вблизи данного центра;

- - наименования микрорайона, на территории которого расположена автобусная остановка.

- 6.2. Переименование автобусной остановки производится в случаях:

- - изменения названия улицы, если наименование автобусной остановки имело название данной улицы;

- - изменения названия или ликвидации государственного или муниципального учреждения, если наименование автобусной остановки имело название данного учреждения;

- - изменения названия или ликвидации объектов культурного, спортивного, лечебно-оздоровительного назначения, если наименование автобусной остановки имело название данного объекта.

- - изменения названия или ликвидации крупных торговых центров, если наименование автобусной остановки имело название данного объекта.

- При переименовании автобусной остановки ее новое наименование должно иметь название в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

- 6.3. Переименование автобусной остановки утверждается постановлением Администрации городского округа.

- 6.3.1. Постановление Администрации городского округа в обязательном порядке должно быть согласовано с:

- - отделом строительства, транспорта и связи Администрации городского округа;

- - отделом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа;

- - отделом городского хозяйства Администрации городского округа.

- 6.4. На временном остановочном павильоне должно размещаться наименование автобусной остановки на государственных языках в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан», эскиз оформления которого должен быть согласован в обязательном порядке с отделом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа и комиссией Администрации городского округа по контролю за исполнением республиканского законодательства о языках народов Республики Башкортостан.

- Прием в эксплуатацию временного остановочного павильона производить с участием представителя комиссии Администрации городского округа по контролю за исполнением республиканского законодательства о языках народов Республики Башкортостан.

- В случае оформления с ошибками в наименовании автобусной остановки на государственных языках в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому предоставлено право строительства или эксплуатации данного временного остановочного павильона, обязан за свой счет обеспечить оформление наименования автобусной остановки без ошибок на государственных языках в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» в течение не более одного месяца со дня получения предписания Администрации городского округа в лице его структурного подразделения, заключившего договорные взаимоотношения.

- 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. В договоре аренды на предоставленный земельный участок под временный остановочный павильон в обязательном порядке включается пункт о досрочном расторжении указанного договора и демонтажа временного остановочного павильона в месячный срок за счет средств владельца данного временного остановочного павильона в следующих случаях:

- - при выявлении в течение одного календарного месяца более 3-х нарушений Правил благоустройства и санитарного содержания города Салавата по содержанию временного остановочного павильона и остановочного кармана, допущенных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заключившим указанный договор на аренду земельного участка;

- - в случае неустранения нарушений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заключившим указанный договор на аренду земельного участка, в оформлении наименования остановки общественного транспорта на временном остановочном павильоне, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Положения.

- 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Во всем, что не оговорено настоящим Положением, необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.