Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ________ 2015 г. № _____

Пояснительная записка к

проектной документации по планировке территории в районе распределительной подстанции 110/10 кв «Оптика» южной промышленной зоны по объекту: «Газопровод-ввод к цеху по производству металлопроката по адресу:

г. Салават, ул. Индустриальная, д. 35»

Содержание

Введение.

Перечень исходно-разрешительной документации.

Перечень используемой нормативной документации.

1. Общая часть.

2. Основные задачи.

3. Характеристика земельного участка для размещения линейного объекта.

4. Технико – экономическое обоснование размещения элемента планировочной структуры.

5. Современное использование территории.

6. Границы зон с особыми условиями.

7. Межевание территории.

8. Иные вопросы планировки территории.

Введение

Федеральным законом от 20 марта 2011 года №41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российский Федерации, в соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка не требуется.

Согласно требованиям законодательства, разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории в соответствии с Градостроительным кодексом, статья 42 «Проект планировки территории», статья 43 «Проект межевания».

Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87, к линейным объктам относятся автомобильные и железные  дороги линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, пожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий, решений и требований действующего законодательства.

Перечень исходно-разрешительной документации

1. Техническое задание на разработку проектной документации от 26.10.2015г.;

2. Топографическая съемка выполненная МУП «АПБ» г. Салават от 10.05.2015г.;

3. Рабочий проект «Строительство газопровода ввода среднего давления к границе земельного участка по адресу: РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, д. 35», договор 2015-061 ГСН, разработанный филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салават от 05.06.2015г.;

4. Технические условия № 778 от 01.07.2015 и № 779 от 01.07.2015 для подключения газопровода-ввода, выданные ОАО «Газпром газораспределение Уфа»;

5. Кадастровый план №02/15/1-891232 от 29.10.2015г. с кадастровым номером квартала 02:59:060201;

6. Кадастровый план №02/15/1-861208 от 29.10.2015г. с кадастровым номером квартала 02:59:060202.

Перечень используемой нормативной документации

Проектная документация по планировке территории в районе распределительной подстанции 110/10 кв. «Оптика» южной промышленной зоны по объекту: «Газопровод-ввод к цеху по производству металлопроката по адресу: г. Салават, ул. Индустриальная, д 35» разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 42 «Проект планировки территории», статья 43 «Проект межевания»;

- Земельный кодексом Российской Федерации, статья 11.3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- МК-С14-00-ППЗЗ «Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1102-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СНиП 30-02-97 «Инструкция о межевании земель»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Общая часть.

Данная проектная документация разработана на основании договора П.03-17-106-468 о разработке проектной документации по планировке территории в районе распределительной подстанции 110/10Кв «Оптика» южной промышленной зоны по объекту: «Газопровод-ввод к цеху по производству металлопроката по адресу: г. Салават, ул. Индустриальная, д. 35».

Проектная документация разработана с целью определения границ земельного участка для его формирования под строительство газопровода-ввода к цеху по производству металлопроката по адресу: г. Салават, ул. Индустриальная, д. 35. Проектная документация по планировке территории в районе распределительной подстанции 110/10Кв «Оптика» южной промышленной зоны по объекту: «Газопровод-ввод к цеху по производству металлопроката по адресу: г. Салават, ул. Индустриальная, д. 35» содержит в своем составе проект планировки территории и проект межевания территории.

- Основные задачи.

Обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В соответствии с Градостроительным кодексом, статья 42 «Проект планировки территории», статья 43 «Проект межевания», разрабатывается следующая документация: «Проект планировки и межевания территории»:

1 том – пояснительная записка;

2 том – графическая часть;

3. Характеристика земельного участка для размещения линейного объекта.

Линейный объект (газопровод среднего давления) расположен в южной части промышленной зоны г. Салават, в районе распределительной подстанции 110/10кв «Оптика», по ул. Индустриальная, д. 35.

Площадь отводимой территории для линейного объекта 679 кв.м или 0,0679 га.

Рельеф участка не ровный, требует дополнительной планировки. Фактические отметки земли колеблются от 173.28 до 176.95.

4. Технико-экономическое обоснование размещения элемента планировочной структуры.

Размещение технической (охранной) зоны газопровода выполнено с учетом проектных данных разработанных филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салават «Строительство газопровода ввода среднего давления к границе земельного участка по адресу: РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, д.35», договор № 2015-061ГСН от 05.06.2015г.

Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа (СНиП 42-01-2002 «Газораспределение системы», табл. 1) проектируемый газопровод относится к газопроводам среднего давления.

Прокладка газопровода выполняется подземно, материал труб - полиэтилен.

#### Технико-экономические показатели линейного объекта

Площадь технической зоны газопровода среднего давления – 679 кв.м. или 0.068 га;

Ширина полосы технической зоны – 4м;

Протяженность проектируемого газопровода среднего давления – 169,75 п.м.

5. Современное использование территории.

Земельный участок на период строительства располагается на землях муниципальной собственности городского округа г. Салават. Земельный участок на период строительства представляет собой узкую полосу местности шириной 4м.

Земельный участок для строительства линейного объекта проходит по кадастровым кварталам с кадастровыми номерами 02:59:060201 и 02:59060202.

В настоящее время на данном земельном участке технической (охранной) зоны газопровода среднего давления размещаются:

- техническая (охранная) зона ОАО «Башкирэнерго» для теплотрассы шириной 36 метров;

- воздушная линия электропередачи напряжением 10 кв;

- тепловая сеть две трубы диаметром d=500 на опорах;

- дорога производственного назначения шириной 7.0 метров;

- земельный участок с кадастровым номером 02:59:060202:172 с технической (охранной) зоной шириной 22,5 метра для воздушной линии электропередач напряжением 10 кв;

- береза подлежит срубу с последующей выкорчевкой пня;

- водопровод диаметр трубы d=1000;

- газопровод высокого давления диаметр трубы d=108, ширина технической (охранной) зоны 4,5 метра;

- земельный участок с кадастровым номером 02:59:060202:100 ООО «Актив-Металл».

Границами участка являются: с севера – садовые участки; с востока – территория ООО «Актив-Металл», с юга – гаражный комплекс ГСК «Оптик».

6. Границы зон с особыми условиями.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – производственной территориальной зоны, территории общего пользования и земельного участка линейного объекта. Территория общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещается автомобильная дорога производственного назначения и трассы инженерных коммуникаций. Данная автомобильная дорога производственного назначения должна иметь красные линии т.к. разделяет два земельных квартала с кадастровыми номерами 02:59:060201 и 02:59:060202. Ширина улицы в границах красных линий составляет 15 м., что соответствует СП 42.13300.2011. К тому же, существующая автодорога имеет асфальтовое покрытие, предусматривает движение автотранспорта к производственным помещениям, расположенным вдоль данной дороги и закольцовывает въезд-выезд с улицы Индустриальная. Вышеуказанную автодорогу производственного назначения необходимо поименовать.

При определении границ планируемых красных линий учитываются существующие земельные участки, существующая застройка и формируемые территории общего пользования – земельные участки улично–дорожной сети.

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, статья 50.3 «Коммунально-производственные, производственные, сельскохозяйственные зоны и объекты инженерной инфраструктуры и зоны специального назначения» линейный объект (газопровод среднего давления) расположен в производственной зоне П-1/10.

Зона П-1/10 – территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, включает в себя:

- промышленные и коммунальные предприятия широкого профиля, расположенные за пределами селитебной территории (I-V классов опасности);

- промышленные и коммунальные предприятия, расположенные в пределах селитебной территории, с площадью озеленения не менее 10% (I-V классов опасности).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), статья 70 «Карты градостроительного зонирования территории в части границ зон с особыми условиями использования территории по природно – экологическим и санитарно – гигиеническим требованиям» линейный объект (газопровод среднего давления) находится в санитарно – защитной зоне стационарных техногенных источников. В состав зон ограничений от динамических техногенных источников входят зоны:

- «СЗ-Ю» - санитарно-защитная зона Южной промышленной зоны.

В составе зон ограничений от линейных сооружений:

- «СР-ГАЗ» -  санитарные разрывы от магистральных газопроводов;

- «СР-ЛЭП» - санитарные разрывы от высоковольтных линий электропередачи.

К объектам и предприятиям формирующим границы санитарно – защитных зон относятся:

- ОАО «Салаватгидромаш», ул. Индустриальная, 5, класс опасности -  IV,  размер СЗЗ – 100 метров;

- ОАО «Салаватстекло», ул. Индустриальная, 18, класс опасности – II, размер СЗЗ – 500 метров;

- ООО «Арт-сервис», ул. Индустриальная, 7в, класс опасности – IV, размер СЗЗ – 100 метров;

- Котельный цех №10 Салаватский РТС ООО «БашРТС», ул. Индустриальная, 25, класс опасности III, размер СЗЗ – 300 метров.

7. Межевание территории.

Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки территории.

Размещение линейного объекта газопровода среднего давления с зоной технического обслуживания (охранной зоной) проходит по землям муниципальной собственности городского округа город Салават. Участок не разграничен и свободен от прав третьих лиц, что подтверждается кадастровыми планами территории:

- кадастровый план №02/15/1-891232 от 29.10.2015г. с кадастровым номером квартала 02:59:060201;

- кадастровый план №02/15/1-861208 от 29.10.2015г. с кадастровым номером квартала 02:59:060202.

Согласно Земельного кодекса статья 23, п.3 на участок газопровода проходящего под проезжей частью, в границах красной линии устанавливается публичный сервитут для беспрепятственного использования территории общего пользования.

Публичный сервитут устанавливается на участок газопровода пересекающий:

- техническую зону воздушной линии электропередачи 10 Кв;

- техническую зону газопровода высокого давления ;

- территорию ООО «Актив – Металл».

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

8. Иные вопросы планировки территории.

В полосе отвода технической зоны линейного объекта газопровода среднего давления памятников истории и культурного наследия нет.

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования не требуются.

Мероприятия по изъятию земельных участков не требуются.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются.

Подъездная дорога предусмотрена по существующей дороге производственного назначения по ул. Индустриальная.

Восстановление существующей дороги после производства строительно- монтажных работ в данном проекте не предусмотрено.

Прокладка, перекладка инженерных коммуникаций, кроме линейного объекта газопровода среднего давления, настоящим проектом не предусмотрена.

Управляющий делами Администрации ___________ С.А. Евграфов