Приложение № 1

к решению Совета городского округа город Салават

Республики Башкортостан

№______от______________2016г.

«Внесение изменений в Генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан в целях размещения       микрорайона «Западный» городского округа город Салават    Республики Башкортостан

Введение

Проект «Внесение изменений в Генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан» (далее по тексту – ГО г. Салават) разработан по заказу отдела строительства, транспорта и связи Администрации ГО г. Салават РБ. Основание для проектирования — статья 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Администрации ГО г. Салават от 13.04.2015 г. № 815-п «О разработке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан в целях размещения микрорайона «Западный» городского округа город Салават Республики Башкортостан».

В основу разработки проекта положен генеральный план городского округа город Салават, разработанный институтом «Башкиргражданпроект» в 2012 году и утвержденный решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 28.06.2013 №3-21/267.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Задача проекта - обеспечение территориальной возможности увеличения объемов малоэтажной индивидуальной застройки с учетом предоставления земельных участков льготным категориям граждан.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2022 год;

Расчетный срок – 2032 год.

В проекте  использованы данные, предоставленные Администрацией городского округа г. Салават, данные отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории

1.1 Положение населенного пункта в системе расселения

Городской округ город Салават Республики Башкортостан расположен на юге Республики Башкортостан, на левом берегу р. Белой, в 165 км от столицы республики - г. Уфы, в 18 км от г. Ишимбай и в 40 км от                     г. Стерлитамак.

Город находится на железнодорожной и автомобильной магистралях Уфа - Оренбург, в узле трубопроводов, связывающих его с нефтепромыслами Ишимбая, Шкапова, Арлана, месторождениями газа (Каргалинское, Оренбургская область) и газоконденсата (Карачаганакское, Казахстан), а также с химическими предприятиями городского округа г. Стерлитамак.

1.2  Существующая застройка

1.2.1 Жилая застройка

Жилой фонд составляет 3305,6 тыс.м².

Норма жилищной обеспеченности — 21,2 м²/чел. (население  на 01.01.2015-155,7 тыс. чел.)

Всего число квартир — 64,5 тыс. единиц.

1.2.2 Общественная застройка

Уровень обеспеченности детскими дошкольными  учреждениями -111,9%; общеобразовательными  школами - 106,2%; больницами - 73%; поликлиниками - 85,7%;  магазинами -18,2%; предприятиями  общественного питания - 0,6%; спортивными залами - 87,9%; учреждениями  культуры - 235,6%.

1.2.3. Производственная, коммунально - складская застройка

Производственные предприятия сосредоточены, в основном, в северной и юго-западной частях города.

Существующий полигон инертных отходов АО «Салаватстекло» размещается в западной части города. Подземные полигоны промотходов нахотятся в Стерлитамакском и Ишимбайском районах (См. Карту ГД-1). Перечень существующих производственных территорий и объектов приведен на карте современного использования территории.

1.3 Существующие памятники истории, культуры, археологии

В соответствии с заключением, предоставленным отделом по охране культурного наследия министерства культуры РБ  на территории г. Салават расположены следующие объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране:

1. «Здание городского Совета», постройка 1956 г., адрес: г. Салават, площадь В.И.Ленина.

2. Дворец культуры «Нефтяник», постройка 1962 г., адрес: г. Салават, площадь В.И.Ленина.

Постановлением Совета Министров Башкирской ССР от 19 июля 1976 г. № 390 оба здания-памятника (п.п.1.2.) поставлены на государственную охрану в качестве памятника архитектуры, Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 12 мая 1992 г. № 6-2/251  включены в перечень объектов историко-культурного наследия народов Республики Башкортостан.

3. «Памятник В.И.Ленину», установлен в 1970 г., расположен на площади В.И.Ленина.

4. «Памятник Салавату Юлаеву», установлен в 1988 г., расположен при въезде в город.

5. «Могила Героя Советского Союза Сухорукова А.И.», захоронение 1973 г.

6. «Памятный знак на пути следования отряда Салавата Юлаева на соединение с войсками Емельяна Пугачева, автор Карташев М.П.».

7. «Памятник Салавату Юлаеву», установлен в 1955 г., расположен по ул. Строителей.

Объекты культурного наследия указанные в п.п. 3, 4, 5, 6, 7 относятся к выявленным.

1.4 Транспорт и дороги

Внешние транспортно - экономические связи города Салават осуществляются следующими видами транспорта: трубопроводным, автомобильным, железнодорожным.

К городскому округу подходят объекты нефтепроводного транспорта, эксплуатируемые ОАО «Уралсибнефтепровод» и  объекты нефтепроводного транспорта, эксплуатируемые ОАО «Уралтранснефтепродукт».

В западной части города проходит трасса федеральной автомобильной дороги Уфа - Оренбург. С восточной стороны имеется выезд на автодорогу межмуниципального значения Салават - Ишимбай, с южной стороны — на автодорогу межмуниципального значения Салават - а/д Уфа - Оренбург.

Через город в меридиональном направлении проходит неэлектрифицированная железная дорога Уфа - Оренбург. По железной дороге осуществляются грузовые и пассажирские перевозки, в том числе железнодорожным автобусом Стерлитамак – Салават - Ишимбай.

Автовокзал размещается на ул. Уфимская. Железнодорожные вокзалы размещаются: пассажирский — на ул. Вокзальная; грузовые вокзалы (станции «Южная», «Северная», «Аллагуват») - в промышленной зоне.

По данным Башкирского отделения филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога, основная погрузка опасных грузов происходит по станциям «Аллагуват», «Южная» без дальнейшего прохождения через город.

1.5 Территории специального назначения

В границах города Салават имеются следующие территории специального назначения:

1. Городское кладбище.

2. Закрытые кладбища в северной части города.

3. Закрытое кладбище в пос. Желанный.

В границах городского округа город Салават в северной промзоне имеется полигон для утилизации ТКО (вне границ населенного пункта).

Общая площадь территорий спецназначения в границах городского округа составляет 57,8 га, в том числе территории кладбищ 43,4 га, полигона ТКО -14,4 га

Глава II.  Природные условия

2.1 Климат

Климат континентальный, достаточно влажный, лето теплое, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января  -13,9°С; минимальная -48,2°С. Средняя температура июля +19,4°С (1993 год), максимальная +39,3°С (2010 год). Среднегодовая температура воздуха +3,6°С. Среднее количество осадков 576 мм.

Ветра преимущественно западные.

Город Салават расположен в низине, что является причиной густых туманов, особенно в зимнее время.

2.2 Рельеф, геологическое строение. Инженерно-строительные условия

По формам рельефа территория городского округа г. Салават отнесена к области Прибельской полого-волнистой равнине. По генетическому типу рельефа территория относится к эрозионно-аккумулятивному типу.

Рельеф городского округа имеет небольшой уклон в сторону поймы   р. Белой. Отметки поверхности территории колеблются от 141 м до 268 м.

По инженерно - геологическим условиям строительства западная часть территории г. Салават отнесена к относительно благоприятным, с небольшими неблагоприятными для строительства участками. К основным факторам, определяющим сложность условий строительства относятся: выположенный рельеф, преобладающие уклоны земной поверхности менее 10% локальное развитие сульфатного карста и кластокарста.

2.3 Гидрологические, гидрогеологические  условия

К западной границе г. Салават примыкает р. Белая, протекающая в меридиональном направлении с юга на север. Участки меридионального направления заболочены, имеют широкие поймы и меандрирующее русло.

Многочисленные естественные озера со снеговым и родниковым питанием расположены со всех сторон города. Наиболее крупные озера — Хорейкино и Ялпой. Подземные озера расположены в южных окрестностях   г. Салават.

2.4 Земельные ресурсы. Почвы и растительность

Общая площадь городского округа город Салават, представленная Администрацией городского округа, в формате ГиС ИнГео составила    11302 га.

По данным КУС МЗИО РБ по г. Салавату общая площадь городского округа составляет 10623 га.

Разночтения - 6,01%.

Почва в городе и его окрестностях - чернозем, богатый гумусом, сформировавшийся на суглинках в условиях умеренно континентального пояса при периодически промывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью. Под почвой залегает песок.

Особо охраняемыми природными территориями в пределах городской черты являются городские леса (1055 га).

2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Управления по недропользованию РБ, город Салават обеспечивается водой за счет Зирганского месторождения питьевых подземных вод, расположенного вблизи с. Зирган. Запасы подземных вод месторождения утверждены ГКЗ в 1975 г. в количестве 435 тыс.м/сут. (протокол № 7472). По химическому составу подземные воды кальциево-магниевые с минерализацией 0,4 г/л.

Также  на территории городского округа имеются остаточные запасы общераспространенных полезных ископаемых - Кирпично-черепичное сырье, глина, гравийно-песчаный материал.

2.6. Планировочные ограничения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природными ограничениями для строительства на территории городского округа г. Салават являются: заболоченность, наивысший паводковый горизонт половодья 1% обеспеченности на отметке - 145,3 м.

Зоны охраняемых природных территорий - водоохранная зона реки Белой.

Зона санитарной охраны - источники водоснабжения.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера: санитарно-защитные зоны от действующих и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий, технических коридоров линейных объектов.

Зоны экологических нарушений: санитарно-защитные зоны от кладбищ, мест складирования бытовых и промышленных отходов, очистных сооружений канализации, сооружений транспортной инфраструктуры.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

3.1  Прогноз социально-экономического развития городского округа город Салават

Основной целью развития городского округа город Салават является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики города, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития городского округа.

Проектные предложения

| №№ | Наименование процессов | Проектные предложения на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демографические | 1. Реализация проектов по поддержке материнства и детства (выплата «материнского капитала», строительство детских дошкольных учреждений и др. программы), улучшение демографических показателей. |
|  |  | 2. Количественный рост населения до 156,1 тыс.чел. на расчетный срок. |
|  |  | 3. Реализация программ и национальных проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования на основе нового генерального плана. |
| 2 | Экономические | 1. Реализация в промышленном производстве ОАО «ГПНХС» проектов по строительству установки ЭЛОУ-АВТ-6, комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля, строительству установки грануляции карбамида. |
|  |  | 2. В ОАО «Салаватстекло» пуск производства энергосберегающего стекла. |
|  |  | 3. На НС ТЭЦ строительство паро-газовой установки ПГУ-410Т. |
|  |  | 4. На ОАО «Салаватнефтемаш» создание производства раскатных колец, техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования. Внедрение технологии регенерации формовочных смесей в литейном производстве. |
|  |  | 5. На ООО «Салаватметалл» строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций. |
|  |  | 6. Строительство овоще - и картофелехранилища с производством, предназначенного для глубокой промышленной переработки. |
|  |  | 7. Строительство цеха по производству кровельных материалов (ИП). |
|  |  | 8. Создание фермерского хозяйства по выращиванию сельхозпродукции (ИП). |
|  |  | 9.Производство полипропиленового ламинированного тканного полотна и мешков коробчатого типа. |
|  |  | 10. Капитальный ремонт мостов и путепроводов. |
|  |  | 11. Расширение инвестиционной деятельности предприятий, техническое перевооружение и модернизация действующих производств, улучшение ассортимента и качества выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, конкурентоспособности, инновационной восприимчивости. |
|  |  | 12. Выделение территорий для развития малого бизнеса. |
|  |  | 13. Строительство фабрики-химчистки. |
|  |  | 14. Более качественное использование городских земель за счет рационального функционального зонирования. |
|  |  | 15. Пополнение городского бюджета за счет реализации положений генплана через систему расчета и взимания земельных платежей. |
|  |  | 16. Дальнейшее увеличение объемов жилищного и культурно-бытового строительства. |
|  |  | 17. Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры; строительство трамвайной линии. |
| 3 | Социальные | 1. Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования (размещение общеобразовательных школ с обучением в одну смену), здравоохранения (размещение современных медицинских центров и сети поликлиник), культуры и спорта. Обеспечение минимальных социальных гарантий населению в потреблении социальных благ и услуг. |
|  |  | 2.Совершенствование материально-технической базы социально-ориентированных учреждений. |
|  |  | 3. Увеличение финансирования социальных объектов. |
|  |  | 4. Строительство многопрофильной больницы |
| 4 | Экологические | 1. Внедрение современных автоматизированных систем экологического мониторинга. |
|  |  | 2. Создание озелененных санитарно-защитных зон. |
|  |  | 3. Управление отходами. Выполнение проекта санитарной очистки г. Салават, строительство мусоросортировочной, мусороперегрузочной станции. |
|  |  | 4. Выполнение проектов санитарно-защитных зон, упорядочение застройки. |
|  |  | 5. Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территорий. Организация поверхностных стоков. Строительство снегоплавильного цеха. |
|  |  | 6. Внедрение инновационных технологий позволяющих сократить ареалы вредных выбросов; |
|  |  | 7. Берегоукрепление, расчистка русла р. Белая. Очистка озер с устройством пирсов. |
|  |  | 8. Строительство руслорегулирующей дамбы на р. Белая в районе Зирганского водозабора. Модернизация объектов на водозаборе Зирган. |
|  |  | 9. Систематизация движения автотранспорта, исключая прохождение грузовых потоков через жилые зоны. |
|  |  | 10. Совершенствование системы водоотведения: Строительство канализационной насосной станции № 8. Строительство двух напорных хоз. фекальных коллекторов от КНС № 3 до ул. Матросова. |

3.2 Численность населения

По данным Администрации городского округа г. Салават численность фактического населения на 01.01.2015г . Составила 155,7 тыс.чел.

Проектом принимается численность населения: на 1 очередь строительства- 155,7 тыс. человек; на расчетный срок- 156,1 тыс. человек.

Прогноз занятости населения

Градообразующая группа-          1 оч./расч.срок                  47500/ 48400человек

Обслуживающая группа-           1 оч./расч.срок                   15248/ 16133 человек

3.3 Объемы строительства

3.3.1 Жилищное строительство

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Структура жилого фонда, дифференцированного по уровню комфорта принята следующая:

Престижный жилой фонд — 40 кв. м/чел.- 10%;

Массовый жилой фонд — 30 кв. м/чел.- 60%;

Социальный жилой фонд — 20 кв.м/ чел — 30%

Таким образом, объем жилого фонда на 1 очередь составит             3993 тыс. м2 , в том числе нового строительства 687,4 тыс. м2 (25,6 м2/чел.)

на расчетный срок - 4501,86 тыс. м2, в том числе новое строительство с учетом 1 очереди строительства - 1217,26 тыс. м2 ( 28,8 м2/чел.)

Распределение нового строительства по типу застройки, всего:

1) секционная многоквартирная застройка (3-9 этажей), всего – 970,32 тыс.м2, в т.ч. на 1 очередь –555,95 тыс. 2) индивидуальная застройка с участками, всего –246,94тыс.м2, в т.ч. на 1 очередь – 131,45тыс.

Минимально необходимые ежегодные объемы ввода жилья 68,74 тыс. кв.м в год в 1 очередь строительства( или 0,45 кв.м на 1 человека.)

3.3.2 Культурно-бытовое строительство

Концепция развития городского округа г. Салават предусматривает:

- создание единой системы инфраструктуры и завершенных комплексов;

- создание в районах нового массового строительства – общественных центров обслуживания.

Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания рассчитана в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (10.08.2015 г. Приложение №9) на расчетную численность населения 156,1 тыс. человек, в том числе на 1 очередь строительства - 155,7 тыс. человек с учётом существующих ёмкостей.

3.3.3 Промышленное и коммунально-бытовое строительство

Развитие промышленности в городском округе г. Салават определяет  три крупных предприятия: ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Салаватнефтемаш».

Развитие промышленных предприятий осуществляется в соответствии с отраслевыми инвестиционными программами.

Проектом предлагается строительство снегоплавильного цеха, фабрики-химчистки. Выделены территории для развития малого бизнеса.

В 2016 году планируется продолжить реализацию следующих инвестиционных проектов:

- ОАО «Газпром нефтехим Салават» продолжит реализацию проектов по строительству комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля, установки изомеризации;

- ООО «Акрил Салават» завершит строительство установки по производству акрилатов;

- АО «Салаватстекло» планирует реализовать инвестиционный проект по производству зеркал;

- планируется к реализации проект по модернизации производства ОАО «Салаватнефтемаш»;

- ООО «Гелиос» планирует реализовать производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа.

Проектом предложена рекультивация полигонов ТБО в соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления ТБО в РБ на 2011-2020 годы». В северо-западной части запроектирована территория под размещение мусоросортировочной, мусороперегрузочной станции. Здесь же запроектирован скотомогильник.

Проектом предложена территория под развитие городского кладбища в северо-западной части города - 40 га.

В северной части городского округа г. Стерлитамак предложено размещение крематория, расчитанного на обслуживание городов Стерлитамак, Салават, Ишимбай.

Размещение объектов указано на чертеже ГД-4 «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон» (Основной чертеж).

3.4 Функциональное зонирование

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Рекреационная зона;

4. Производственная зона;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Прочие территории.

Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования. Преобразования рассчитаны на длительный срок (как расчетный, так и перспективный).

Потребность в селитебных, промышленных, коммунально- складских территориях определена в соответствии с ранее разработанными проектами, а также по рекомендациям СниП и справочников.

3.5 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Проект «Внесение изменений в генеральный план городского округа г.Салават» разработан с учетом анализа существующего использования и комплексной оценки территории.

Генеральный план исходит из преемственности документов территориального планирования.

Существующая структура города сохраняется.

Развитие селитебной зоны предлагается за счет приращения территорий в южном направлении, освоении пойменных территорий с инженерной подготовкой, как это предлагалось предыдущим генпланом, и поэтапного замещения морально и физически устаревающего существующего жилого фонда и объектов культурно-бытового назначения в северной части города.

Проектом предлагается:

- Повышение эффективности использования территории.

- Завершение формирования линейного центра по улице Губкина, многофункциональных центров в продолжении улицы Губкина, строительство открытых спортивных сооружений, в том числе центра мотоспорта в западной части города.

- Формирование городской набережной.

- Организация парковой зоны в пойме реки Белая на левом берегу и в районах нового строительства, организация лесопарка на правом берегу реки Белая.

- Формирование крупных многофункциональных торгово-сервисных предприятий не севере вне городских границ, рассчитанных на обслуживание городов Салават, Стерлитамак, Ишимбай; а также на юге в границах города для собственных нужд.

- Совершенствование транспортной системы: строительство южного обхода, соединяющего автомобильные дороги Уфа- Оренбург и автодорогу Мелеуз- Ишимбай со строительством моста через р. Белая; строительство моста в рекреационной зоне; приведение параметров улиц в соответствие с классификацией; развитие общественного транспорта.

- Строительство обводного канала с целью снижения рисков, связанных с возможными катастрофическими затоплениями.

- Выполнение мероприятий Республиканской целевой программы по управлению отходами.

- Упорядочение промышленных и коммунально-складских зон, создание озелененных санитарно-защитных зон.

- Вынос магистрального газопровода Кумертау-Ишимбай ОАО «Газпром» за пределы границ городского округа (западнее автодороги Уфа- Оренбург)

- Откорректировать границу населенного пункта город Салават, исключив коридор магистральных трубопроводов западнее автодороги Уфа- Оренбург.

3.6 Охрана памятников историко-культурного наследия

В соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

Имеющиеся памятники архитектуры — здание городского Совета, Дворец культуры «Нефтяник» - сохраняют свои функции. Их охранная зона предлагается в границах существующего ансамбля городской площади.

Выявленные памятники культурного наследия предлагаются к постановке на охрану в порядке установленном законодательством:

1. «Памятник В.И.Ленину», установлен в 1970 г., расположен на площади В.И.Ленина.

2. «Памятник Салавату Юлаеву», установлен в 1988 г., расположен при въезде в город.

3. «Могила Героя Советского Союза Сухорукова А.И.», захоронение 1973 г.

4. «Памятный знак на пути следования отряда Салавата Юлаева на соединение с войсками Емельяна Пугачева, автор Карташев М.П.».

5. «Памятник Салавату Юлаеву», установлен в 1955 г., расположен по ул. Строителей.

3.7 Озеленение. Рекреация

Проектируемые зеленые насаждения в границах города по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение).

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в границах селитебных территорий на расчетный срок составит 14,7 м2/чел., а с учетом городских лесов - 88,8 м2/чел.

Объекты длительного и кратковременного отдыха размещаются в Мелеузовском и Ишимбайском районах. Их местонахождение определяется Схемами территориального планирования районов.

3.8 Пожарная безопасность

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, технических регламентов, технических условий для зданий, на которых действие технических регламентов не распространяются.

Пожарные депо размещаются с учетом существующих сохраняемых объектов (5 сущ. объектов).

Пождепо на 8 автомобилей размещено в Южной коммунальной зоне, в соответствии с ранее разработанной проектной документацией в соответствии с нормативным временем прибытия по техническому регламенту (10 минут для городов, 20 минут для сельской местности).

Глава IV Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1 Внешний транспорт

В г .Салават все виды транспорта имеют возможности для перспективного развития.

В случае роста объема железнодорожных перевозок предлагается электрификация железнодорожной линии Уфа - Оренбург, реконструкция грузового двора, развитие путевого и локомотивного хозяйства, обновление и модернизация подвижного состава, реконструкция пассажирского вокзала.

Проектом намечается дальнейшее развитие внешней автодорожной сети в районе г. Салавата. Строительство новой широтной автодороги III технической категории (с защитной дамбой-насыпью), соединяющей автотрассы Уфа - Оренбург с автодорогой Ишимбай - Мелеуз по новому автодорожному мосту через р. Белая южнее д. Верхне-Юлдашево будет способствовать созданию южного автодорожного выхода к г. Ишимбай по правому берегу р. Белая.

Перспективы развития трубопроводного транспорта в районе               г. Салават, в случае необходимости, могут быть решены специализированными хозяйственными проектными организациями с неукоснительным соблюдением природоохранных требований и соблюдением решений настоящего генерального плана города.

4.2  Городские улицы и дороги

Городская улично - дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Протяженность магистральных улиц и дорог в пределах селитебной территории составит - 56,042км;  протяженность магистральных улиц и дорог в границах города - 104,4 км

Плотность магистральной сети составляет 2,4 км/км2 в пределах селитебной территории., что соответствует нормам для городов с проектной численностью более 100 тысяч человек.

Проектом предложено строительство автодороги, соединяющей автомобильную дорогу Уфа- Оренбург и а/д Мелеуз- Ишимбай (См. ГД-1, ГД-4).

Искусственные сооружения

Проектом предложено строительство новых мостов через р. Белая:

- в продолжении улицы Калинина;

- на автодороге, соединяющей а/д Уфа - Оренбург и а/д Мелеуз- Ишимбай.

В целях обеспечения безопасного движения пешеходов проектом предусмотрено строительство подземных переходов на пересечении улиц Островского - Ленинградская, Островского- Калинина, Губкина- Калинина, Первомайская- Нуриманова.

4.3 Общественный транспорт

Движение общественного транспорта предусматривается преимущественно по магистральным улицам и городским дорогам, протяженность линии автобусных маршрутов составляет 55,09 км; трамвайных маршрутов - 13,95 км.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 200-500 м.

При соотношении перевозок автобусом- 25%, трамваем- 75%, общая потребность в подвижном составе составит: автобусов (типа НЕФАЗ)- 30 единиц; трамваев- 62 одиночных вагона, или 33 сочлененных вагона.

4.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 156,1 тыс.чел. составит 53542 единиц.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории приквартирных участков.

Для секционной застройки требуется территория для размещения гаражей на  144 х 343 = 42 тыс. машино-мест.

Проектом предлагается поэтапная замена гаражей боксового типа в пределах селитебных территорий на многоуровневые стоянки. Для их размещения требуется ориентировочно 41,6 га.

Проектом предлагается исключить из практики строительство жилых домов без их обеспечения стояночными местами для длительного хранения индивидуального автотранспорта. В подземных паркингах должно быть размещено не менее 25% индивидуального парка машин.

Глава V Охрана окружающей среды

  - Охрана воздушного бассейна.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна

- Проектом генерального плана городского округа город Салават выбраны  наиболее безопасные в экологическом отношении направления территориального развития.

- Параметры  улиц запроектированы в соответствии с их классификацией.

- Строительство жилых зданий только вне санитарно-защитных зон.

- Создание единой системы озеленения, включающей озелененные улицы, парки, скверы, бульвары, санитарно - защитное озеленение, озеленение прибрежных полос водоемов, городские леса.

- Электрификация железной дороги.

Инженерно-технические мероприятия по охране воздушного бассейна

- Совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на предприятиях, доведение  объемом вредных выбросов в воздушном бассейне до 0,8 ПДК на границах СЗЗ.

- Увеличение доли природного газа в топливном балансе.

- Отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе.

- Оснащение стационарных источников выбросов газо-, пылеулавливающим оборудованием.

- Озеленение санитарных зон и территорий предприятий.

Организационные меры по охране воздушного бассейна

1. Разработка проектов санитарно-защитных зон от действующих предприятий.

2. Строительство и реконструкция промышленных предприятий только по проектам, прошедшим экологическую экспертизу.

3. Контроль за работой автотранспорта.

4. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

5.2  Охрана водных ресурсов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых  целей.

Качество поверхностных водных объектов контролируется ФГБУ «Башкирское УГМС» и ФГУ по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой.

В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Ширина водоохранной зоны           р. Белая составляет 200 м.   Режим хозяйственной деятельности в водоохранных, прибрежных зонах - в соответствии с  Водным кодексом РФ.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

- размещение в коммунальной зоне площадки под снегоплавильный пункт;

- строительство  БОС  бытовой канализации с использованием технологии биоблоков с последующей доочисткой на специальных фильтрах и обеззараживанием на ультрафиолетовой установке, строительство локальных очистных сооружений на предприятиях города;

- строительство набережных и дамб;

- установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

- устройство установленных мест для купания (пляжей) на берегу р. Белая.

- озеленение прибрежной защитной полосы древесно -кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- обеспечение  технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей;

- внедрение  водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

- контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия Донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для  оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды;

- мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

5.3 Охрана почв, растительности, лесов

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки города;

- борьба с эрозией и оврагообразованием;

Для обеспечения устойчивости берегового откоса и его неразмываемости при затоплении, проектом предусматривается устройство дамбы.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

Проектом сохранены территории для лесопитомника, перевод части лесов в черте города в категорию лесопарков. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющих средоохранное и средоформирующее значение.

5.4  Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в городе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 КВ. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 КВ - 20 м, для ВЛ 35 КВ -   15 м. Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости трансформаторов.

5.5  Санитарная очистка

Полигон твердых коммунальных  и промышленных отходов находятся в северо-западной части городского округа.

Согласно статье 12 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Проектом «Корректировка Генерального плана городского округа город Салават Республики Башкортостан в части изменений границ населенного пункта», разработанным на основании постановления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 22.01.2015 г. №62-п «О разработке проекта корректировки Генерального плана городского округа город Салават Республики Башкортостан», откорректированы границы населенного пункта город Салават с целью исключения территории полигона ТКО из его границ.

До полной организации межмуниципального взаимодействия по утилизации твердых коммунальных отходов территории, исключаемые из границы населенного пункта город Салават продолжают использоваться для захоронения твердых коммунальных отходов.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Рекультивация нарушенных территорий

В городском округе город Салават выполнены  проектно-изыскательские работы по разработке проекта «Рекультивации Ромадановского полигона захоронения отходов», а также по рекультивации прудов ОС-36 и ОС-315 на предприятии « Газпром нефтехим Салават». Работы производятся в 1 очередь реализации генплана.

До полной организации межмуниципального взаимодействия по утилизации твердых коммунальных отходов территории, исключаемые из границы населенного пункта город Салават продолжают использоваться для захоронения твердых коммунальных отходов. В последующем проектом предлагается  рекультивировать существующую свалку ТБО. Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический этапы.

Технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

Биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

5.6 Радиационная обстановка

Полномочия субъектов Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности определены статьей 6 Федерального закона  «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями) от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ и Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями) от 24 ноября 1995 г. № 170-ФЗ.

Радиационная обстановка в республике в целом остается удовлетворительной и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Радиационный контроль на промышленных площадках осуществляются службами радиационной безопасности в соответствии с технологическими регламентами.

Глава VI Основные технико-экономические показатели

| NN п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние на 2012 г | 1-я очередь 2022г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа г. Салават в установленных границах *- по данным КУС МЗИО РБ по г. Салавату, га **- по карте в формате ГИС ИнГео | Га | 10623* | 11302 ** | 11689 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - жилых зон, всего | Га | 872,55 | 1031,79 | 1261,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | Секционная многоквартирная застройка | Га | 527,02 | 586,9 | 666,42 |
|  | Индивидуальная застройка | Га | 345,53 | 444,89 | 594,78 |
| 1.1.2 | - общественно-деловых зон | Га | 140,0 | 160,63 | 175,0 |
| 1.1.3 | - производственных, коммунально-складских зон | -"- | 2516,0 | 2530,19 | 2564,95 |
| 1.1.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 341,3 | 369,4 | 434,6 |
| 1.1.5 | - рекреационных зон (зеленых насаждений общего пользования, городских лесов, лесопарков) | -"- | 1094,5 | 1124,28 | 1150,5 |
| 1.1.6 | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 3424 | 3162,9 | 3175,5 |
| 1.1.7 | - зон специального назначения | -"- | 93,57 | 133,57 | 133,57 |
| 1.1.8 | - санитарно-защитного озеленения | -"- | - | 84,7 | 169,4 |
| 1.1.9 | - иных зон | -"- | 2141,08 | 2704,54 | 2624,28 |
| 1.2 | Из общей площади земель территории общего пользования | Га | 391,9 | 398,17 | 408,75 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | Га | 39,5 | 69,28 | 95,5 |
|  | - то же на 1 чел. | м2/чел | 2,54 | 4,05 | 6,1 |
|  | - улицы магистральные | га | 324,3 | 352,4 | 417,6 |
|  | -федеральная трасса | га | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Население | Тыс.чел. | 155,7 | 155,7 | 156,1 |
| 2.1 | Показатели естественного движения населения | Тыс.чел. |  |  |  |
|  | - прирост | Чел/год | - |  |  |
|  | - убыль | -"- | - |  |  |
| 2.2 | Показатели миграции населения |  |  |  |  |
|  | - прирост | -"- | +1110 |  |  |
|  | - убыль | -"- | - |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения | Тыс.чел./% |  |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста | -"- | 26,2 16,8 | 26,2 16,8 | 26,5 17,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -"- | 95,3 61,2 | 95,3 61,2 | 95,2 61 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 34,2 22 | 34,2 22 | 34,3 22 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | Тыс.чел./% | 60,29 38,7 | 62,7 40,3 | 64,5 41,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в градообразующей группе предприятий | Тыс.чел./ % от числ-ти занятого населения | 45,99 76,3 | 47,5 75,8 | 48,4 75,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в промышленности | Тыс.чел | 35,77 | 36,27 | 36,81 |
|  | - в строительстве | -"- | 2,0 | 2,512 | 2,572 |
|  | - в сельском хозяйстве | -"- | 0,22 | 0,116 | 0,116 |
|  | - в прочих | -"- | 8,0 | 8,602 | 8,902 |
|  | - в обслуживающих предприятиях | Тыс.чел./ % от числ-ти занятого населения | 14,3 23,7 | 15,2 24,2 | 16,1 25,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс.м2 общ. площ./ тыс.квартир | 3305,6 64,5 | 3993 74,077 | 4501,86 80,719 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | В многоквартирной застройке, всего | тыс.м2 общ. площ./ тыс.квартир | 3178 62,5 | 3733,95 70,98 | 4248,34 75,873 |
| 3.2.2 | В индивидуальных жилых домах | -"- | 106,6 2,0 | 328,05 3,097 | 205,68 4,846 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего (моральный, физический износ, вынос из санитарно—защитных зон) | тыс.м2 общ. площ | - | 0 | 21,0 |
| 3.3.1 | В том числе по техническому состоянию | Тыс.м2 | - | 0 | 10,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд в границах существ. городской черты | Тыс.м2 | - | 3305,6 | 3284,6 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство, всего | Тыс.м2 общ. площ./ тыс.квартир | - | 687,4 9,577 | 1217,26 16,952 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.5.1 | в том числе: малоэтажные индивидуальная застройка | -"- | - | 131,45 1,097 | 246,94 2,061 |
| 3.5.2 | - многоквартирная застройка, всего | -"- | - | 555,95 8,480 | 970,32 14,791 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда: - водопроводом | % от общего жилищ. фонда | 99,1 | 100 | 100 |
|  | - канализацией | -"- | 98,6 | 100 | 100 |
|  | - электроплитами | -"- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | - газовыми плитами | -"- | 97,6 | 97,8 | 97,8 |
|  | - теплом | -"- | 99,4 | 100 | 100 |
|  | - горячей водой | -"- | 97,0 | 100 | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 21,2 | 25,6 | 28,8 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/ на 1000 чел. | Мест | 8010/ 51,4 | 8610 /55,3 | 9060/ 58 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/ на 1000 чел. | -"- | 18853/121,1 | 22340/143,5 | 25600/ 164 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | Объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | Больницы - всего/ на 1000 чел. | Коек | 1532/ 9,84 | 1832/ 11,8 | 2103/ 13,4 |
| 4.6 | Поликлиники — всего | Посещ. в смену | 4666/29,97 | 4936/31,7 | 5556/35,6 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли - всего/на 1000 чел. | м2 торг. пл. | 3682,4/23,65 | 20013/ 128,5 | 43708/ 280 |
| 4.8 | - предприятия общественного питания, всего/ на 1000чел. | Мест | 367/ 2,36 | 3122/ 20,1 | 6244 /40 |
| 4.9 | - предприятия бытового обслуживания населения, всего/ на 1000 чел. | Раб.мест | 1514/ 9,7 | 1514/ 9,7 | 1514/ 9,6 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел.(театры, кинотеатры) | Мест | 1832/ 11,8 | 2868/ 18,4 | 3903/ 25 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел. | м2 площ.пола | 9577,5/ 61,5 | 11077,5/ 71,1 | 12488/ 80 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Железная дорога | Км пути | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | Км | 39,95 | 51,75 | 69,04 |
|  | - в том числе трамвай |  | 10,45 | 13,95 | 13,95 |
|  | - в том числе автобус | -"- | 29,5 | 37,8 | 55,09 |
| 5.3 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | Км | 74,8 | 89,05 | 104,4 |
|  | В том числе: магистральных улиц и дорог общегородского значения регулируемого движения | -"- | 55,3 | 55,3 | 66,61 |
|  | - магистральных улиц районного значения | -"- | 19,5 | 33,75 | 37,79 |
| 5.4 | Плотность магистральной сети | Км/ км2 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | Единиц | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление максимальное суточное - всего | тыс.куб м/ сут. |  | 8,96 | 7,18 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | 7,78 | 6,24 |
|  | - на производственные нужды | -"- |  | 1,18 | 0,94 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод максимальное суточное -всего | тыс.куб.м/ сут. |  | 8,96 | 7,18 |
|  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- |  | 7,78 | 6,24 |
|  | - производственные сточные воды | -"- |  | 1,18 | 0,94 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | Км |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение (без учета промышленных предприятий) | Нагрузка, МВт |  | 103,5 | 107,38 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Тыс.Гкал/ год |  | 1858,8 | 1981,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/ год |  | 292,6 | 315,2 |
| 6.6 | Связь | Номеров |  | 88421 | 96866 |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | - защита от подтопления | га |  | 2421,4 | 2421,4 |
| 6.7.2 | - протяженность защитных сооружений | км |  | 14,3 |  |
| 6.7.3 | Проектируемая ливневая канализация | км |  |  |  |
| 6.7.4 | Благоустройство оврагов | га |  | 9,5 |  |
| 6.7.5 | Строительство обводного канала | км |  | 7,1 |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем твердых коммунальных отходов | тыс. т/год |  | 44,4 | 44,4 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  | 100 | 100 |
| 6.8.2 | Мусороразгрузочная, мусоросортировочная станция | Единиц/ тыс.т год | - | 1 | 1 |
| 6.8.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц /га | 1 | В г.Стер-литамак | В г.Стер-литамак |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения | Объект |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество действующих кладбищ | Га | 1 | 2 | 2 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | Ед. | - | - | 1 ранее запроектирован в г.Стер-литамак |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 * | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 48,3 |  |  |
| 8.2* | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.куб.м / год | 0,03 |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | Га | - | 6,3 | 20,7 |
| 8.4 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | Чел. | 416 | 416 | - |
| 8.75 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | Га | - | 84,7 | 169,4 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (без учета промышленного строительства) | Млн. руб. | - | 36357,5 |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |

Примечание * - показатели определяются проектами специализированных организаций в зависимости от плановых показателей предприятий и комплекса природоохранных мероприятий