Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ________ 2017 г. № _____

Пояснительная записка

по проектной документация по планировке территории для строительства объекта «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават» на территории ООО «Газпром нефтехим Салават»

Содержание тома

- Основание для разработки проекта и исходные данные

- Общая часть

- Характеристика земельного участка для размещения элемента планировочной структуры

- Технико-экономическое обоснование размещения элемента планировочной структуры

- Описание принципиальных проектных решений:

  - технологические решения;

  - архитектурно-планировочные решения;

  - электроснабжение, освещение, заземление и молниезащита;

  - водоснабжение и канализация.

- Современное использование территории

- Границы зон с особыми условиями

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

  - Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанны в соответствии с требованиями СНиП 22-01, СНиП 23-01, СНиП 2.06.15, СНиП 22-02, СНиП II-7, СНиП 2.01.09

  - Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

- Иные вопросы планировки территории

1. Основание для разработки проекта и исходные данные

Проект планировки территории для строительства объекта «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават» на территории ООО «Газпром нефтехим Салават» (далее – «Общество») выполнен на основании:

- постановления Администрации городского округа города Салават Республики Башкортостан от 20.07.2016 № 1931-п «О разработке проектной документации по планировке территории северной промышленной части городского округа город Салават Республики Башкортостан в целях переноса трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават»;

- задания на разработку проекта планировки территории по проекту «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават», утвержденному директором по инвестициям и капитальному строительству Общества Р.Ф. Галиевым в 2016 году;

- задания на разработку проектной документации «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават», утвержденной техническим директором Общества Д.Х. Файрузовым в 2015 году;

- изменения №1 (Рег. № 031-09-35013-19) к заданию на разработку проектной документации «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават», утвержденной техническим директором Общества И.В. Таратуниным в 2016 году.

Исходными данными для разработки проекта планировки территории (ППТ) являются:

- «Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденные решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан № 3-54/638 от 05 февраля 2016г;

- «Кадастровая выписка о земельном участке» с кадастровым номером 02:59:000000:3948 № 02/15/1-824266 от 18.10.2015г;

- «Свидетельство о государственной регистрации права»;

Запись регистрации № 02-04-15/030/2013-209 от 29.11.2013г. Земельный участок;

- «Свидетельство о государственной регистрации права». Запись регистрации № 02-04-15/007/2008-504 от 20.02.208 г. Объект 430;

- «Свидетельство о государственной регистрации права». Запись регистрации № 02-04-15/007/2008-490 от 20.02.208 г. Объект 437;

- «Свидетельство о государственной регистрации права». Запись регистрации № 02-04-15/007/2008-491 от 20.02.208 г. Объект 433-434;

- Технические условия на подключение к технологическим трубопроводам по проекту «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1»;

-   Технические условия на электроснабжение по проекту «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1»;

-   Технические условия на подключение проектируемого дождеприемника Д1 к существующей сети дождевой канализации;

-  Технические условия на перенос кабеля связи и ВОЛС по проекту «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1»;

- «Свидетельство о государственной регистрации права». Запись регистрации № 02-04-15/007/2008-785 от 04.03.2008 г. Эстакада 11 ряда;

- «Свидетельство о государственной регистрации права». Запись регистрации № 02-04-15/007/2008-794 от 04.03.2008 г. Эстакада главного ряда;

- «Свидетельство о государственной регистрации права». Запись регистрации № 02-04-15/007/2008-790 от 04.03.2008 г. Эстакада 4 ряда;

- Отчеты ООО «УралСибИзыскания» по результатам инженерных изысканий по проекту «Перенос трубопроводов эстакады Р60/1 на ОАО «Газпром  нефтехим Салават», выполненные в 2016 г.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Земельного кодекса Российской Федерации;

-  СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

-ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

-СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» (Протокол от 27.06.2016г №49) открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават» реорганизовано в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават».

2. Общая часть

Проект планировки территории разработан для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон  планируемого размещения объектов капитального строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом, статья 42 «Проект планировки территории» разрабатывается следующая проектная документация по планировке территории:

– основная часть проекта планировки территории;

– материалы по обоснованию проекта планировки территории.

В связи с тем, что объект строительства «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават» расположен на территории действующего предприятия, в границах существующего землеотвода, дополнительного отвода земель для строительства данного объекта не требуется – «Проект межевания территории» не разрабатывается.

3. Характеристика земельного участка для размещения элемента планировочной структуры

В административном отношении проектируемый объект «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават» расположен в северной промышленной зоне г. Салават РБ, на территории Общества, в цехе № 34, в квартале, ограниченном улицами 2, 4, 9, 11.

Площадка Общества находится на северо-западной окраине города Салават Республики Башкортостан на расстоянии 3 км от жилой зоны города.

Ближайшая железнодорожная станция Аллагуват Куйбышевской железной дороги находится на расстоянии 2 км от площадки.

Территория основной промплощадки Общества имеет форму многогранника.

Район строительства представляет собой территорию действующего промышленного предприятия c плотной застройкой в виде подземных и надземных сооружений, инженерных сетей, эстакад трубопроводов, фундаментов.

Рельеф поверхности на участке относительно ровный, спланирован и отсыпан в процессе застройки существующего завода. В геоморфологическом отношении район строительства приурочен к водораздельному пространству р. Белой и Сухайля. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 170,70-172,20м БС. Общий уклон поверхности рельефа отмечается в юго-восточном направлении. Балки, овраги, возвышенности, естественные и искусственные горные выработки отсутствуют. Лесные массивы и лесопарковые зоны в районе расположения объекта отсутствуют.

Внешние и внутренние грузоперевозки осуществляются по уже имеющимся транспортным коммуникациям.

К площадке проектирования возможен подъезд по существующим улицам Общества с асфальтобетонным покрытием. Основной вид транспорта – автомобильный.

В сейсмическом отношении согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» район размещения реконструируемого объекта относится к асейсмичной области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями. Республика Башкортостан не входит в зону опасных землетрясений, смерчей, цунами и селей. Возможность землетрясений, обвалов, оползней маловероятна.

В геологическом строении участка до изученной глубины 10,0 м принимают участие четвертичные и общесыртовые отложения.

Сводный инженерно-геологический разрез участка следующий (сверху-вниз):

Четвертичная система (Q)

1. Насыпной грунт (tQIV) представлен асфальтобетоном от 0,1 до 0,3 м глинистым материалом преимущественно темно-коричневого цвета, с примесью почвы, гравия, с включением строительного мусора (железный лом, обломки  кирпича, бетон, бетонные плиты), неоднородный по составу и плотности, маловлажный, с возрастом отсыпки более 10 лет, распространен повсеместно, общая мощность грунтов от 1,0 до 2,8 м. При вскрытии котлована мощность насыпных грунтов может быть увеличена на участке за счет заброшенных фундаментов и траншей коммуникаций.

Общесыртовая свита (N32-Q1)

2. Суглинок коричневого цвета, тугопластичной консистенции, маловлажный, с редкими карбонатными стяжениями, вскрытая мощность слоя от 2,4 до 3,4м.

3. Суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, плотный, маловлажный, с редкими карбонатными стяжениями, мощностью от 4,3 до 6,4 м.

Подземные воды в период изысканий (апрель 2016г) до глубины 10,0 м скважинами не вскрыты.

4. Технико-экономическое обоснование размещения элемента планировочной структуры

Существующая эстакада ряда Р-60/1 предназначена для размещения технологических трубопроводов по транспортированию различных веществ (сырья, воды, промежуточных и конечных продуктов), необходимых для ведения технологического процесса. Эстакада располагается на территории производственного объекта, отнесенного к первой категории опасности.

Срок ввода в эксплуатацию – 1964 год.

Общая протяженность участка составляет 555,0 м.

В случае дальнейшей эксплуатации технологической эстакады ряда Р-60/1 существует вероятность разрушения строительных конструкций эстакады, что может повлечь за собой разгерметизацию технологических трубопроводов (нарушение герметичности фланцевых соединений, образование трещин, гильотинный разрыв трубопровода), проложенных по технологической эстакаде.

При разгерметизации технологических трубопроводов, по которым транспортируются взрывопожароопасные вещества, возможны следующие последствия: выброс опасных веществ на наружную установку; разрушение соседнего оборудования, зданий и сооружений; поражение персонала ударной волной взрыва, тепловым излучением; простой установки.

В соответствии с Декларацией промышленной безопасности (рег.№ 14-14(00).0040-41-НПХ) экономический ущерб в случае разгерметизации технологических трубопроводов в цехе №34 может достигнуть порядка 2,1 млн. руб, в том числе размер косвенного ущерба составляет 470 тыс.руб. Размер упущенной прибыли при внеплановом простое составляет 0,7 млн. руб/сут.

Решение о демонтаже существующих железобетонных стоек № 1а-22 ряда Р-60/1 на территории цеха №34 и переносе технологических трубопроводов на существующие опоры подкранового пути, расположенные с западной стороны параллельно эстакаде Р-60/1 принято на основании рекомендаций технического заключения по технико-инструментальным обследованиям эстакады 60/1, цех № 34, ГХЗ, выполненным ООО «Энергонефтегаз-сервис» в марте 2010 года.

В 2016 году ООО «Энергонефтегаз-сервис» было проведено техническое обследование строительных конструкций подкранового пути 200т крана цеха 34 завода «Мономер» (№ 3С-348-ТО 2016). На основании проведенного технического обследования установлена возможность дальнейшей эксплуатации сооружения (опор подкранового пути) при разработке мероприятий по контролю за состоянием конструкций, а также разработке мероприятий по устранению выявленных дефектов и повреждений.

Проектом «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават» предусматривается:

- демонтаж подкрановых путей и использование существующих колонн в качестве опор для эстакады ряда 60-1а в осях 65-89, монтаж металлоконструкций, проходного мостика, обслуживающих площадок, устройство компенсаторов;

- перенос трубопроводов эстакады ряда Р-60/1 на ряд 60-1а;

- демонтаж существующего ряда Р-60/1 в осях 1а-22 на территории цеха № 34 и подхода к объекту 401;

- усиление конструкций 23-25" существующего ряда Р-60/1 на территории   цеха № 34;

- строительство новых подходов № 1, 2, 3 к объекту 437.

5. Описание принципиальных проектных решений

5.1. Технологические решения

Настоящим проектом предусматривается перенос действующих технологических трубопроводов цеха 34 с эстакады ряда Р-60/1, расположенной на территории установки №2 цеха 34, в связи с демонтажем указанной эстакады.

- Трубопровод альдегида (сырье)

Подключение проектируемой линии в существующий трубопровод выполнено у стойки 23 ряда Р-60/1.

Прокладка трубопровода альдегида ø57х4 с установки №1 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам №2, №3 до емкости поз. Е-250.

- Трубопровод циркуляционного водорода

Прокладка трубопровода циркуляционного водорода ø89х6 от щита №2а в щитовом помещении об.433-434 до врезки в трубопровод технического и циркуляционного водорода на НПЗ выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а.

- Трубопровод свежего и циркуляционного водорода на НПЗ

Прокладка трубопровода свежего и циркуляционного водорода на НПЗ ø108х6 предусматривается от щита №6 на вновь проектируемой эстакаде 60-1а до существующей задвижки цеха №9 на эстакаде Р-60/1.

- Трубопровод сдувок высокого давления

Прокладка трубопровода сдувок высокого давления ø219х10 от блока высокого давления до сепаратора С-58 и от сепаратора С-58 до коллектора сдувок высокого давления выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам № 2 и № 3.

- Дренаж от насосов

Прокладка трубопровода дренажа ø57х4 от насосов Н-1, Н-2 до емкости Е-258 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам №2 и №3.

- Гидрогенизат

Прокладка трубопровода гидрогенизата ø89х5 от щита №10а об.433-434 до емкости поз.Е-297 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам №2 и №3.

- Азот низкого давления

Подключение проектируемой линии в существующий трубопровод выполнено на эстакаде производства бутиловых спиртов.

Прокладка трубопровода азота низкого давления ø108х6, ø57х4 с установки №3 до трубопровода рег.№21128 в щитовое помещение и в компрессию выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходу №1.

- Воздух КИП.

Подключение проектируемой линии в существующий трубопровод выполнено у стойки 23 ряда Р-60/1.

Прокладка трубопровода воздуха КИП ø89х5, ø57х4 с заводской сети на установку №2 (в щитовое помещение об. 433-434, в насосную и в компрессию об.437) выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам №1, №2 и №3.

- Циркуляционный водородсодержащий газ (ЦВСГ).

Прокладка трубопровода ЦВСГ ø68х12 от компрессоров поз. ЦГН-1,2,3,4,5 на боковые ввода колонн поз. К-1, К-54 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а, подходу №1 и по эстакаде теплообменного блока.

- Циркуляционный водородсодержащий газ (ЦВСГ).

Прокладка трубопровода ЦВСГ ø102х16 от компрессоров поз. ЦГН-1,2,3,4,5 до подогревателя поз. П-52 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а, подходу №1 и по эстакаде теплообменного блока.

- Свежий водород

Прокладка трубопровода свежего водорода ø68х12, ø 45х9 из цеха №51 от эстакады производства бутиловых спиртов до щитов №15,15а,9,6 предусматривается по вновь проектируемой эстакаде 60-1а до врезки в трубопровод ЦВСГ в блок высокого давления .

- Азот высокого давления.

Прокладка трубопровода подачи азота высокого давления на установку (в щитовое помещение об. 433-434, в насосную и в компрессию об.437) ø68х12   выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам №1 и №2.

Подключение проектируемой линии в существующий трубопровод выполнено у стойки 23 ряда Р-60/1.

- Газожидкостная смесь (ГЖС).

Прокладка трубопровода ГЖС ø127х19 от сепаратора поз. С-43 на всас компрессоров ЦГН-1,2,3,4,5 предусматривается по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и по подходу №1.

- Альдегид (сырье)

Прокладка трубопровода сырья ø68х12 от насосов «Ураха»-1,2 «Перони»-5,6 до подогревателя поз. П-52-1 предусматривается по вновь проектируемой эстакаде 60-1а, подходу №2 и по эстакаде теплообменного блока.

- Аварийный сброс.

Прокладка трубопровода аварийного сброса ø45х9 от насосов до трубопровода рег.№21013 (в щитовом помещении) предусматривается по вновь проектируемому подходу №2.

- Пар 35 ата.

Подключение проектируемой линии в существующий трубопровод выполнено у стойки 23 ряда Р-60/1.

Прокладка трубопровода пара 35 ата ø108х6 на установку №2 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и по эстакаде теплообменного блока.

- Вода отопительная прямая.

Подключение проектируемых линий в существующие трубопроводы выполнено у стойки 23 ряда Р-60/1.

Прокладка трубопроводов воды отопительной прямой ø219х10, ø159х6,    ø57х3,5 на установку №2 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам №1 и №2.

- Вода отопительная обратная.

Подключение проектируемых линий в существующие трубопроводы выполнено у стойки 23 ряда Р-60/1.

Прокладка трубопроводов воды отопительной обратной ø219х10, ø159х6,  ø57х3,5 на установку №2 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и подходам №1 и №2.

- Конденсат водяного пара.

Подключение проектируемой линии в существующий трубопровод выполнено у стойки 81 на эстакаде производства бутиловых спиртов.

Прокладка трубопровода конденсата водяного пара ø89х4,5, ø108х5 с установки №2,3 на конденсатную станцию об. 467 выполнена по вновь проектируемой эстакаде 60-1а и по существующей эстакаде Р-60/1 до эстакады 4-го ряда, по ряду 4, ряду 11 и по главному ряду до стыковки с существующим трубопроводом конденсата пара в об. 467.

Для обслуживания установленной арматуры предусмотрены обслуживающие площадки.

План расположения объекта проектирования представлен в графической части, лист 3.

5.2. Архитектурно-планировочные решения

В состав проекта по переносу трубопроводов Р-60/1 входят следующие сооружения:

Внутриустановочные коммуникации:

- эстакада ряд Р-60/1;

- эстакада ряд 60-1а;

- подход №1;

- подход №2;

- подход №3.

Предусмотрено подключение проектируемых трубопроводов к действующим коммуникациям объекта 437, 433-434, контроль и управление технологическим процессом из объекта 437, а также выполнено питание электроприемников к щитовым об. 433-434 и 437.

Внутриустановочные коммуникации. Существующая эстакада ряда Р-60/1 в осях 1-25'' (вдоль объекта 437 до эстакады 4 ряда) представляет собой двухъярусное инженерное сооружение. Нижний ярус – сборные железобетонные колонны, верхний ярус – пролетные строения из металлических ферм, объединенных в пространственный блок траверсами и горизонтальными связями. Фундаменты столбчатые из монолитного железобетона.

Данным проектом выполняется усиление строительных конструкций в осях 23-25'':

̶ обрамление ж. б. колонн, балок и траверс;

̶ изменение поперечного сечения металлоконструкций путем добавления металлопроката;

̶ установка дополнительных связей в продольном направлении;

̶ заменены проходные мостики.

Эстакада ряд 60-1а представляет собой двухъярусное инженерное сооружение. Нижний ярус – существующие монолитные железобетонные колонны подкранового пути (в настоящее время кран демонтирован). Существующий подкрановый путь состоит из отдельно стоящих железобетонных колонн высотой 6м, сечением 0,9x1,5м, шаг колонн 6м. Фундаменты монолитные железобетонные высотой 1,3м, с размерами в плане 3,5x4,0м. Верхний ярус – пролетные строения из металлических ферм, объединенных в пространственный блок траверсами и горизонтальными связями.

Проектом предусматривается  перенос трубопроводов эстакады ряда Р-60/1 на ряд 60-1а, в связи с этим в проекте приняты следующие решения:

̶ демонтаж подкрановых путей и использование существующих колонн в качестве опор для двухъярусной эстакады ряда 60-1а в осях 65-89;

̶ монтаж металлоконструкций, проходного мостика и обслуживающих площадок под трубопроводы;

̶ устройство компенсаторов.

Компенсаторы выполняются из сборных железобетонных колонн, установленные в фундаменты стаканного типа. Балки и траверсы металлические.

Подход №1. Прокладка трубопроводов осуществляется по комбинированной одноярусной эстакаде с проходным мостиком. Опоры эстакады двухстоечные из сборных железобетонных колонн. Пролетные строения - металлические балки, траверсы коробчатого сечения из швеллеров. Фундаменты столбчатые из монолитного железобетона стаканного типа.

Подход №2. Прокладка трубопроводов осуществляется по комбинированной одноярусной эстакаде с проходным мостиком. Опоры эстакады одностоечные из сборных железобетонных колонн молоткового типа. Пролетные строения - металлические балки, траверсы коробчатого сечения из швеллеров. Фундаменты столбчатые из монолитного железобетона стаканного типа.

Подход №3. Прокладка трубопроводов осуществляется по комбинированной одноярусной эстакаде. Опоры эстакады одностоечные из сборных железобетонных колонн. Пролетные строения - металлические балки из двутавров, траверсы коробчатого сечения из швеллеров. Фундаменты столбчатые из монолитного железобетона стаканного типа.

Насосная об. 437. Помещение насосной находится в существующем здании корпуса 437 в осях 6-14. Здание каркасное из сборных железобетонных элементов, стены кирпичные. Проектом выполняются металлические стойки под трубопроводы и футляры в существующей кирпичной стене в осях 13-14. Крепление стоек к полу осуществляется анкер-шпильками.

Компрессорная об. 437. Помещение компрессорной находится в существующем здании корпуса 437 в осях 19-31. Здание каркасное из сборных железобетонных элементов, стены кирпичные. На отм. +5,000 в осях 19-27 располагается рабочая площадка.

Данным проектом предусматриваются:

̶ пробивка дверного проема в наружной кирпичной стене в осях 25-26/Е на отм. +5,000 с установкой металлической перемычки;

̶ металлическая площадка в осях 25-26/Е на отм. +5,000 для устройства входа с наружной стороны здания (с подхода № 1);

̶ монтаж стоек и дополнительных металлоконструкций в осях 25-29 для прокладки трубопроводов;

̶ обслуживающая площадка в осях 26-27;

̶ футляры в наружной кирпичной стене.

Щитовая и операторная об. 437. Помещение РУ-3 находится в существующем здании корпуса 437 в осях 15-18. Здание каркасное из сборных железобетонных элементов, стены кирпичные. Для установки шкафов в полу устанавливается закладное изделие, в предварительно пробитую штрабу с последующей заделкой бетоном.

Щитовая об. 433-434. Помещение щитовой находится в существующем здании корпуса 433-434. Здание однопролетное, одноэтажное. Стены кирпичные. Проектом выполняются стойки и дополнительные металлоконструкции в осях 7в-9в/Ав для прокладки трубопроводов, футляры в наружной кирпичной стене по оси Ав.

Размещение объектов выполнено с учетом обеспечения свободного подъезда к ним и доступа для их обслуживания и ремонта.

Запроектированные проезды обеспечивают подъезд автотранспорта и пожарной техники к проектируемым объектам. Проектом предусмотрено покрытие проектируемых подъездов капитального типа из монолитного бетона.

Вертикальная планировка площадки цеха № 34 в целом осталась без изменения. Проектом предполагается проведение выборочной вертикальной планировки отдельных участков. Вертикальная планировка решалась в увязке с существующим рельефом местности, высотным положением существующих зданий, сооружений, улиц и проездов.

Водоотвод поверхностного стока осуществляется нормативными поперечными и продольными уклонами к запроектированным дождеприемным колодцам, которые в свою очередь подключены в ливневую канализацию.

В части благоустройства для обеспечения комфортных условий труда, а также снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду проектом предусмотрено устройство тротуаров с покрытием из монолитного бетона на территории свободной от застройки и проездов устройство щебеночного покрытия.

Схема размещения инженерных сетей и сооружений разработана совместно со схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории           (См. Приложение 5).

5.3. Электроснабжение, освещение, заземление и молниезащита

Проектной документацией предусматривается подключение существующих и вновь проектируемых потребителей электроэнергии на напряжение 0,4 кВ цеха №34, установки №2 от вновь проектируемого распределительного устройства РУ-0,4 кВ с АВР (щит 1Щ), размещаемого в помещении РУ-3 здания об.437.

Вновь проектируемое распределительное устройство (щит 1Щ) подключается к I и IV секциям существующей трансформаторной подстанции ТП-3 при РТП-12.

Также проектной документацией предусматривается вынос низковольтных кабелей для электроприемников РУ-4, СП-8 из земли, попадающих в зону строительства новой технологической эстакады, замена кабелей и переподключение их к существующей трансформаторной подстанции ТП-3.

Также проектной документацией предусматривается вынос низковольтных кабелей для электроприемников РУ-4, СП-8, СП-9,10 из земли, попадающих в зону строительства новой технологической эстакады, замена кабелей и переподключение их к существующей трансформаторной подстанции ТП-3.

Существующая трансформаторная подстанция ТП-3 подключена к I секции РТП-12, ячейка 5 и II секции РТП-12, ячейки 27 и 28.

Распределительно-трансформаторная подстанция РТП-12 подключается к независимым источникам питания:

1 секция РУ-6 кВ РТП-12 – Салаватская ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго», секция VI, яч.32, сист.А;

2 секция РУ-6 кВ РТП-12 – Салаватская ТЭЦ ОАО «Башкирэнерго», секция IV, яч.77, сист.Б.

На проектируемой технологической эстакаде цеха №34 предусматривается рабочее и аварийное наружное электроосвещение площадок обслуживания.

Применяемые светильники рабочего и аварийного освещений – I класса защиты от поражения электрическим током, светильники ремонтного освещения – III класса защиты.

Управление электроосвещением площадок обслуживания технологической эстакады осуществляется с постов управления, расположенных у подъемов (сходов) на технологическую эстакаду и со щита оператора.

Проектом предусматривается выполнение заземляющего устройства защиты от статического электричества, от заноса высокого потенциала по наземным (надземным) и подземным металлическим коммуникациям, основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.

При строительстве новой эстакады 60-1а проектом (согласно техническим условиям) предусматривается прокладка:

- 50 парного кабеля ТПП50х2х0.5 от телефонного бокса БКТ-50х2 проектируемого в  комнаты КИПиА (об.437), до кроссовой панели РШ-17 (об.430);

- 4-волоконного одномодового оптического кабеля от об. 437 (РТП12) до об. 430 по вновь строящейся эстакаде в лотке;

- 12-волоконного оптического кабеля от об. 437 до об. 478 по новой эстакаде, с соединением муфтой старого и нового кабеля.

5.4. Водоснабжение и канализация

Постоянное водопотребление и водоотведение отсутствует.

Проектом предусматривается:

- демонтаж и перенос участка сети дождевой канализации диаметром DN 200 мм, так как существующий колодец попадает в габариты вновь проектируемой эстакады;

- отведение дождевых стоков от вновь установленного дождеприемника в существующую сеть дождевой канализации.

6. Современное использование территории

Земельный участок для реализации проекта «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават» является собственностью Общества, расположен на территории городского округа город Салават.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан площадка работ находится в промышленной зоне П-2 за пределами селитебной территории городского округа город Салават Республики Башкортостан, в границе земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:3948.

Экспликация земельного участка

| Кадастровый квартал земельного участка | Категория земель | Правообладатель (землепользователь) | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02:59:000000:3948 | Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания основного производства | Собственность ООО «Газпром нефтехим Салават» | S=553,0488 (По сведениям ГКН) |

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании:

- кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан № 02-15/1-824266 от 18.10.2015 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности.

- Свидетельство о государственной регистрации права на объект 430.

- Свидетельство о государственной регистрации права на объект 437.

- Свидетельство о государственной регистрации права на объект 433-434.

- Свидетельство о государственной регистрации права на эстакаду 11 ряда. Свидельство о регистрации права на эстакаду главного ряда.

- Свидетельство о государственной регистрации права на эстакаду 4 ряда.

Участок с кадастровым номером 02:59:000000:3948 принадлежит Обществу на праве собственности на основании договора купли-продажи   от 12.08.2013 № 28/13 (запись о государственной регистрации права собственности Общества № 02-04-15/030/2013-209 от 29.11.2013).

В настоящее время на данном земельном участке размещаются объекты Общества.

7. Границы зон с особыми условиями

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, статья 67.3 «Коммунально-производственные зоны и объекты инженерной инфраструктуры и зоны специального назначения» объект строительства расположен в зоне для производственных объектов П-2/1.

Зона П-2/1 – территориальная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, для формирования крупных промышленных зон.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, «Картами градостроительного зонирования в части зон с особыми условиями территории по санитарно-гигиеническим требованиям» объект строительства находится в производственной зоне промышленных, коммунальных предприятий и сооружений.

Схему границ зон с особыми условиями использования территории см. в приложении 7.

8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

8.1. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с требованиями СНиП 22-01, СНиП 23-01, СНиП 2.06.15, СНиП 22-02, СНиП II-7, СНиП 2.01.09

Анализ природно-климатических условий района проектирования, а также результат оценки влияния возможных воздействий опасных природных процессов показывают, что природные условия района проектирования относятся к категории сложности природных условий – «простая», согласно СНиП 22-01-95.

В связи с отсутствием опасных геологических процессов в районе размещения проектируемого объекта согласно СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», мероприятия и сооружения противооползневые, противоселевые, противолавинные, противокарстовые, берегозащитные, для защиты от подтоплений, затоплений, от морозного пучения грунтов, наледеобразования, термокарста не предусматриваются.

В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» при проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, необходимо соблюдать инженерную защиту объекта строительства. В данном виде мероприятий нет необходимости, так как сейсмичность района г. Салават не превышает 6 баллов.

Так как территория проектируемого объекта не относится к затапливаемой и подтапливаемой, согласно СНиП 2.06.15-85 искусственное повышение поверхности, руслорегулирующие сооружения, сооружения по отводу поверхностного стока, дренажные системы не предусматриваются.

Воздействие опасных природных явлений могут нанести ущерб технологическому оборудованию или существенно снизить эффективность технических решений, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации оборудования.

Поэтому в проекте предусмотрены решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

Защита от ветровой нагрузки

Элементы и конструкции эстакады рассчитаны на восприятие максимальных ветровых нагрузок, установленных для рассматриваемого района строительства. Нормативное значение ветрового давления принято в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» - 0,3 кПа (II ветровой район).

Защита от снеговой нагрузки

Конструкция эстакады рассчитана на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Для данного района строительства нормативное значение снеговой нагрузки составляет 2,24 кПа (V снеговой район).

Защита от сильных морозов

Предусмотрен обогрев арматуры и трубопроводов с учетом параметров наружного воздуха в холодный период года в соответствии с СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* для климатической зоны места размещения проектируемого объекта.

Обеспечение надежной работы приборов и средств автоматизации при отрицательных температурах воздуха достигается выбором приборов соответствующего исполнения.

Приборы, устанавливаемые на открытом воздухе, работают в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40 0С до 60 0С.

Заземление

Проектом предусмотрены мероприятия по защите от статического электричества.

Мероприятия по предотвращению распространения пожара

Предотвращение пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

– конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями;

– ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций зданий и сооружений, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений;

– наличие средств пожаротушения и сигнализации о пожаре.

Объемно-планировочные и конструктивные решения по ограничению распространения пожара принимались согласно СП 4.13130.2013.

Продукция (строительные материалы – ст. 134, средства огнезащиты – ст. 136, строительные конструкции – ст. 137) должна иметь сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г.

8.2. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах включают:

- приведение в действие объектовой системы оповещения о ЧС;

- действия персонала, обслуживающего установку, при возникновении ЧС определены утвержденным ПЛА;

- на объекте организовано проведение плановых учебно-тренировочных занятий по отработке и закреплению навыков оказания помощи пострадавшим;

  - для оказания первой помощи пострадавшим в операторной хранится необходимый комплект медицинских средств;

  - персонал обучают правилам применения средств индивидуальной защиты.

Первая медицинская помощь осуществляется медицинским персоналом Общества. Первая врачебная помощь оказывается бригадами скорой помощи г. Салават. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС планируется использование дежурных сил Общества и формирований ГО повышенной готовности.

Для тушения возгорания жидких продуктов при небольших очагах пожара предусмотрены первичные средства пожаротушения.

На наружной установке установлены лафетные стволы, имеются дренчерные устройства и кольца орошения колонн.

Предусмотренные планировочные, технические, конструктивные решения по защите людей и территории объекта строительства от ЧС, в результате аварий на рядом расположенном потенциально опасном объекте обеспечат взрывопожаробезопасность проектируемой эстакады.

9. Иные вопросы планировки территории

На рассматриваемой территории при разработке проекта планировки по  объекту «Перенос трубопроводов эстакады Р-60/1 на ОАО «Газпром нефтехим Салават» не было выявлено особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, их охранных зон, а также объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась в виду их отсутствия.

Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

Земли природоохранного назначения, водоохранные зоны водоемов на территории, отведенной под строительство отсутствуют.

Все работы по переносу эстакады ведутся в пределах основной промышленной площадки Общества. Дополнительный отвод земель под строительство не требуется.

Управляющий делами Администрации                                               С.А. Евграфов