Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ____2017 г. № _____

Пояснительная записка к проекту планировки и проекту межевания территории северной промышленной зоны в районе станции «Аллагуват» для размещения железнодорожных путей (стрелочной улицы и вытяжного пути) в городском округе город Салават Республики Башкортостан

Рассматриваемые на публичных слушаниях проекты планировки территории № 577-15-6185-ППТ и межевания территории 577-15-6185-ПМТ «Строительство стрелочной улицы и вытяжного пути на ст. Аллагуват» разработаны ООО «Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект».

Проект «Строительство стрелочной улицы и вытяжного пути на            ст. Аллагуват» предназначен для улучшения маневровой работы и сокращения простоев вагонов под маневровыми операциями на посту № 13 ст. Аллагуват. Для этого предусматривается соединить тупиковые пути №№82,83,83А и путь №81 стрелочной улицей. К стрелочной улице стрелочным переводом №1пр будет примыкать вытяжной путь, который оборудуется горкой малой мощности. Кроме того, по проекту предусматривается укладка двух дополнительных выставочных путей № 83Б и № 83В с выходом на вытяжной путь.

На вытяжном пути №1пр при пересечении автодороги с осью железной дороги по проекту предусматривается устройство двух неохраняемых переездов на ПК23+15,95 и ПК25+25,90 с настилом из деревянных шпал.

Воздействие на природную среду в период эксплуатации: маневровая работа не предусматривает выбросы в атмосферный воздух и образование отходов, а следовательно не оказывает негативного воздействия на природную среду.

Воздействие на атмосферный воздух работающей техники во время строительства носит кратковременный характер и не приведет к значительным негативным последствиям для окружающей среды.

1. Основная часть проекта планировки территории

1.1.  Перечень исходно-разрешительной документации

Исходными данными для разработки проекта являются:

- постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан № 1191-п от 10 мая 2016 г.  «О разработке проектной документации по планировке территории северной промышленной зоны в районе станции «Аллагуват» для размещения железнодорожных путей (стрелочной улицы и вытяжного пути) в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- постановление главы сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан №157 от 23.05.2016г.;

- техническое задание на разработку проектов планировки и межевания территории по проекту  «Строительство стрелочной улицы и вытяжного пути на станции «Аллагуват», утвержденное директором по инвестициям и капитальному строительству ОАО «Газпром нефтехим Салават» Галиевым Р.Ф. от 04.07.2016г;

- изменение № 1 к техническому заданию на разработку проектов планировки и межевания территории по проекту  «Строительство стрелочной улицы и вытяжного пути на станции «Аллагуват», утвержденное директором по инвестициями капитальному строительству ОАО «Газпром нефтехим Салават» Галиевым Р.Ф. от 04.10.2016г;

- «Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденные решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан №3-54/638 от 05.02.2016;

-  «Кадастровая выписка о земельном участке» с кадастровым номером 02:59:000000:10 № 02/16/1-12458 от 14.01.2016г. (Приложение А);

- отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный Уфимским отделением «Желдорпроект Поволжья» в сентябре 2011 года;

- отчет по результатам инженерно-топографических изысканий, выполненный МУП «Архитектурно-планировочное бюро городского округа     г. Салавата» в августе 2011 года.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Земельного кодекса Российской Федерации;

- СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»;

- ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железнодорожных дорог»;

- СП 131.13330.2012  «Строительная климатология».

Задачами разработки проекта планировки территории является:

- анализ фактического использования земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:10 в районе проектирования;

-	определение в соответствии с нормативными требованиями площадей формируемых земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры зоны проектирования;

-	формирование границ земельных участков с учетом функционального назначения объектов капитального строительства, расположенных в районе проектирования;

-	обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, расположенных в районе проектирования в границах земельного участка с кадастровым номерам 02:59:000000:10 и вновь образуемых  земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010102:ЗУ1, 02:44:271301:ЗУ1.

1.2.  Положения о размещении проектируемого объекта

В административном отношении проектируемый участок находится  на станции Аллагуват в промышленной зоне П-1, за пределами селитебной территории городского округа город Салават Республики Башкортостан. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к Бугульминско - Белебеевской возвышенности и находится на водоразделе реки Белая и ее притока реки Куганак.

Рельеф поверхности ровный, практически горизонтальный, спланированный в процессе строительства железной дороги с общим незначительным уклоном на северо-запад, в сторону р. Белая. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 165,00-170,00м БС.

Район работ расположен в пределах Прибельской  равнины и характеризуется развитием  холмисто - увалистой форм рельефа.

Опасных природных явлений и процессов на участке работ не наблюдается.

Особые природные - климатические условия земельного участка, на котором размещается линейный объект, отсутствуют.

По климатическим условиям территория относится к умеренной климатической зоне с атлантико-континентальным климатом. Параметры климатических характеристик района приводятся по данным многолетних наблюдений ГУ «Башкирское УГМС» по ближайшей метеостанции г.Стерлитамак и согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) в таблице № 1.

Таблица №1- Средняя месячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,2 | -14,8 | -8,3 | 3,7 | 13,2 | 18,2 | 19,6 | 17,6 | 11,4 | 3,4 | -5,2 | -12,3 | 2,6 |

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 48°С;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна -35°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца -79%;

- количество осадков за ноябрь-март - 169 мм;

- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - южное;

- средняя скорость ветра - 5,0м/с;

- абсолютная максимальная температура воздуха +40°С;

- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - + 26°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого

месяца - 50%;

- количество осадков за апрель-октябрь - 434 мм;

- суточный максимум осадков - 65 мм;

- преобладающее направление ветра за июнь-август - северное.

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и карте расчетных районов гололедности, составленной Уральским управлением по гидрометеорологии (1984г.) рассматриваемая территория относится к III ветровому и IV гололедному районам.

Грунтовые воды в выработках до глубины 2,5 м в период изыскания не вскрыты.

Расчетная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2011 - 3,2Кпа.

Промерзание грунтов в районе проектируемого участка составляет:

- для суглинков и глин - 1,57 м,

- для песков гравелистых, крупных, средней крупности -1,91 м.

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений (землетрясения, сели, лавины, карст, суффозия, оползни и др.), могущих повлиять на устойчивость проектируемых сооружений, в районе проектируемого строительства не отмечается.

Участок для строительства железнодорожных путей предоставлен в аренду и субаренду ООО «Газпром нефтехим Салават». Земли природоохранного назначения, водоохранные зоны водоемов, земли лесного фонда  на территории, отведенной под строительство железнодорожных путей, отсутствуют.

Площадь проектируемой части земельного участка составляет 3,55 га.

Все работы по строительству железнодорожных путей ведутся в пределах станции Аллагуват.  Отвод дополнительных земель под строительство железнодорожных путей предусмотрен в проектной документации 577-15-6185-ППО.

Выбранная площадка строительства располагается в непосредственной близости от внутризаводских улиц и инженерных коммуникаций.

Прохождение железнодорожных путей выполняется в стесненных условиях с параллельным прохождением существующих подземных инженерных сетей (кабельные линии связи), а так же с пересечением автомобильной дороги с малоинтенсивным движением автотранспорта. При пересечениях с железной дорогой кабельные  линии защищаются  а/цементными трубами с организацией резервных каналов и заглубляются на 1,2 м. Перед началом работ производится шурфовка кабельных трасс. Производство работ предусматривается в присутствии представителей РЦС-4 и владельцев пересекаемых коммуникаций.

Проектируемый объект находится на территории станции «Аллагуват» с хорошо развитой сетью внешних подъездных железнодорожных путей и автомобильных дорог. Внешние и внутренние перевозки осуществляются по уже имеющимся транспортным коммуникациям. Автомобильные подъезды к станции «Аллагуват» подходят с юго-восточной стороны станции, а так же имеется сеть подъездов с действующего предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават».

Технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателей | Единица измерений | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 Площадь территории объекта | га | 3,55 |
| 2 Площадь застройки | га | 1,74 |
| 3 Плотность застройки земельного участка | % | 49 |

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по гражданской обороне (ГО) направлены на обеспечение защиты населения и территорий, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

На проектируемом объекте возможны различного вида аварии.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Для рассматриваемого объекта основными причинами аварий могут стать сложные природно-климатические условия эксплуатации: сложный рельеф, низкие температуры, ветровые нагрузки, снежный покров, обледенение, а так же нарушения норм технологического режима, диверсии, террористические акты.

Возможные ЧС:

- аварии подвижного состава с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ);

- аварии подвижного состава с выбросом пожароопасных и взрывоопасных грузов;

- аварии на сливо-наливных эстакадах.

На основе анализа возможной аварийной ситуации представлены следующие типичные последствия аварий:

- розлив нефтепродуктов (н/п);

- пожар проливов н/п;

- взрыв при розливе н/п;

- взрыв паров н/п в железнодорожных цистернах (ж/д);

- «огненные шары» при пожаре на ж/д цистернах с бензином, которые рассматривались как возможная эскалация аварии при длительном нахождении автоцистерны в открытом пламени;

- токсическое воздействие.

В максимальную гипотетическую аварию могут быть вовлечены следующие количества опасных веществ:

- при проливе н/п и пожаре пролива – до 120 т;

- при горении паров в облаке может находиться до 1 т;

- при токсическом воздействии – до 57,5 т.

Зоны действия поражающих факторов при этом могут составить:

- для «огненного шара» – 100-250 м;

- при пожаре пролива – десятки метров от границы пролива;

- при взрыве (максимальный радиус зоны полного разрушения) – 77 м;

- при токсическом воздействии площадь зоны фактического заражения (через час после аварии) – 2 км2.

В интересах защиты персонала объекта и населения необходимо выполнение комплекса работ по предупреждению ЧС:

- содержание путевого хозяйства в технически исправном состоянии;

- своевременная и качественная проверка планового ремонта пути и подвижного состава;

- обеспечение устойчивой работы всех систем производства;

- своевременное обучение, аттестация, принятие зачетов, прохождение медосмотров лиц, связанных с движением поездов, а также выполнение ими технологии производства маневровой работы и формирования поездов.

При введении в эксплуатацию проектируемого объекта руководством станции должны быть разработаны специальные организационные мероприятия, которые должны предусматривать:

- периодический контроль содержания в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работоспособности, в том числе метрологическое обеспечение систем контроля и управления;

- точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и профилактических работ, соблюдение правил при ведении ремонтных работ;

- своевременное выполнение предписаний надзорных органов;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств противопожарной защиты;

- проведение регулярных тренировок по действиям персонала в случае аварий и возникновения пожара;

- техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасности;

- оповещение о пожаре;

- эвакуационные мероприятия;

- мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит предотвратить техногенные ЧС от внутренних источников и снизить последствия ЧС в случае их возникновения.

На станции существует диспетчерская система, которая обеспечивает постоянный контроль за инженерным оборудованием, противопожарной защитой, механическими системами и устройствами, электроосвещением, электропитанием аварийных систем.

Деятельность по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта осуществляют обходчики ж/д путей, имеющие мобильный телефон и портативную рацию.

По статистическим сведениям Куйбышевской ж/д проектируемый объект находится в зоне приемлемого риска, с частотой аварийных ситуаций
10-6 случаев/год. В соответствии с приложением В МДС 11-16.2002 в мероприятиях по снижению возникновения риска аварийных ситуаций необходимости нет.

- 2.2. Мероприятия по пожарной безопасности

Возможность пожара на проектируемом объекте обусловлена возможностью наличия горючих и взрывоопасных веществ, доставляемых подвижным составом.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой, которая включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- организационно-технические мероприятия.

Система предотвращения пожара представляет собой комплекс мероприятий, позволяющий исключить возникновение пожара. Исключение условий образования горючей среды при эксплуатации объекта обеспечивается:

- применением негорючих веществ и материалов. Конструктивные элементы проектируемого железнодорожного пути приняты из негорючих материалов (рельсы и стрелочные переводы стальные, шпалы железобетонные, балласт щебеночный);

- механизацией и автоматизацией технологических процессов (на проектируемых выставочных путях укладываются башмакосбрасыватели. Для исключения самопроизвольного ухода вагонов на стационарные пути укладывается сбрасывающая стрелка. Для контроля стрелочных и бесстрелочных участков организованы тональные рельсовые цепи. Для каждой рельсовой цепи разработаны индивидуальные регулировочные таблицы. Северный парк станции оборудован устройствами электрической централизации. В централизацию включены 39 стрелочных переводов, 59 маневровых светофоров. Информация о состоянии вновь подключаемых устройств передается на табло дежурного поста);

- применением оборудования, обеспечивающего защиту от статического электричества (оборудование заземляется на существующую шину заземления силовым проводом ПВ3. Провод прокладывается в трубе);

- соблюдений действующих строительных норм и стандартов (конструкция балластовой призмы, качество ее материалов обеспечат длительную поперечную устойчивость рельсошпальной решетки и ограничение темпа накопления остаточных деформаций к балласту. С нагорной стороны вдоль лесопосадки устроен водоотводный кювет, предназначенный для перехвата и отвода ливневых и паводковых вод).

Система противопожарной защиты представляет собой комплекс мер и технологий, направленных на защиту людей и имущества от воздействий опасных факторов пожара, ограничение распространения и локализацию пожара. Это обеспечивается постоянным содержанием полосы отвода и железнодорожных путей в чистоте, систематической очисткой. Полоса отвода железных дорог должна быть очищена от валежника, порубочных остатков и кустарника. Разлитые на железнодорожных путях горючие жидкости должны быть засыпаны песком или землей и удалены за полосу отвода. Переезды и переходы должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей, иметь сплошные настилы на уровне верха головок рельсов, а в ночное время освещаться.

К организационно-техническим мероприятиям на объекте относятся:

- обучение правилам пожарной безопасности персонала;

- разработка необходимых памяток, инструкций;

- разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара;

- отработка взаимодействия персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Противопожарная подготовка ИТР, рабочих и служащих железнодорожного транспорта включает в себя противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный, внеплановый и текущий) и занятия по пожарно-техническому минимуму.

- 2.3. Мероприятия по охране окружающей среды

Данным проектом предусмотрено строительство стрелочной улицы и вытяжного пути на станции Аллагуват, расположенной в городском округе город Салават РБ в северной промышленной зоне.

На проектируемый объект получено санитарно-эпидемиологическое заключение регионального управления №20 ФМБА России от 26.05.2011 г.     № 02.ФУ.01.000.Т.000007.05.11 о соответствии земельного участка под размещение стрелочной улицы и вытяжного пути на станции Аллагуват северо-восточнее узла пропарки цистерн в северной промзоне г. Салават РБ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выданное на основании экспертного заключения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №20 ФМБА России» от 25.05.2011 г. №10.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта выбросы вредных веществ в атмосферу не образуются.

В период строительства происходит временное загрязнение атмосферы за счет работы транспортных средств, машин и механизмов, а также отдельных видов строительно-монтажных работ непосредственно на строительной площадке. Данное загрязнение является локальным, носит временный характер и ограничено сроками строительных работ.

Согласно расчетам, представленным в проектной документации, валовый выброс загрязняющих веществ (азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин, формальдегид, бенз(а)пирен составит 
1,418 т/период строительства, максимально разовый – 0,1037 г/сек.

Выполнена оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух в период строительства. Согласно данным расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем веществам признан нецелесообразным.

Необходимым и достаточным условием для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения строительно-монтажных работ является:

- допуск к работе только исправной строительной техники и автотранспорта;

- осуществление постоянного контроля на соответствие требованиям нормативов уровня выбросов в атмосферу окиси азота и угарного газа в составе выхлопных газов и регулировка двигателей;

- соблюдение правил техники безопасности.

Источником шумового воздействия на период строительства стрелочных путей является дорожно-строительная техника. По расчетам, уровень шума от работающих машин на строительной площадке составит 87 дБА, что ниже предельно допустимого уровня 95 дБА согласно п.4 табл. 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Проектируемый объект не пересекает водные объекты и прокладывается за пределами водоохранных зон. В рамках проекта не предусматривается строительство новых систем водоснабжения и водоотведения. Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации объекта не ожидается.

Всего в период строительства (4 месяца) образуется 555,543 т/период мусора (в том числе: мусор от бытовых помещений – 1,548 т, лом стальной – 19,332 т, строительный щебень, потерявший потребительские свойства – 474,993 т, отходы (осадки) от выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 10,56 м3, шпалы железнодорожные, деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак – 17,50 т).

Для сбора ТБО и строительных отходов на участке устанавливаются металлические контейнеры в объеме 0,75 м3 с крышкой. Техническое обслуживание строительной техники и механизмов проводится на специализированных предприятиях и базах строительных организаций, отходы от проведения ремонтных работ учитываются в лимитах на размещение отходов этих предприятий.

Отходы производства и потребления при строительстве IV и V класса опасности передаются на полигон ТБО Стерлитамакского филиала 
ГУП «Табигат» (г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 49).

Отходы III класса опасности утилизируются организацией 
ООО «Экосистема НН» (лицензия от 21.09.2011 г. № 025-104).

При обращении с отходами, образующимися в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта, должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, а также технологические нормы и правила.

В результате строительства объекта предусматривается вырубка леса, мелколесья и кустарника на общей площади 3,27 га. Ширина вырубки установлена от подошвы насыпи -2 м. На проектируемых и неохраняемых переездах вырубка леса и кустарника заложена с учетом обеспечения видимости поезда, приближающегося к переезду.

Согласно Закону Республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» (в редакции от 26.10.2009 г. № 179-з) разрешение на вырубку деревьев при строительстве объекта на землях, не отнесенных Гослесфонду, выдает землепользователь. Получено согласование рубки лесных насаждений при строительстве с землепользователем. Разрешение на вырубку деревьев и кустарника подтверждено письмом СП Наумовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ от 31.08.2015 г. №323.

В связи с отсутствием централизованного водоснабжения для хозяйственно-бытовых и производственных нужд используется привозная вода. На строительной площадке предусматривается установка биотуалета с объемом накопительного бака 0,26 м3. Сточные воды биотуалета не менее 1 раза в день вывозятся на очистные сооружения полной биологической очистки.

Сброс загрязненных сточных вод на рельеф, в подземные и поверхностные водные объекты в период строительства не предусматривается. Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации не ожидается.

После завершения всех работ временные здания, сооружения и коммуникации подлежат демонтажу, а места их размещения сдаются заказчику в надлежащем состоянии.

После окончания работ по строительству должно быть проведено благоустройство земельного участка.

2.4. Иные вопросы планировки территории

На рассматриваемой территории при разработке проекта планировки по объекту «Строительство стрелочной улицы и вытяжного пути на ст. Аллагуват на территории г. Салават  Республики Башкортостан» не было выявлено особо охраняемых природных территорий федерального значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых, особо охраняемых природных территорий федерального значения согласно плану мероприятий по реализации концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 2322-р.

В случае выявления в ходе земляных или строительных работ каких-либо объектов археологического наследия или участков культурного слоя необходимо приостановить работы на данном локальном участке и проинформировать отдел по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан (заключение от 15 ноября 2012 года № 11-07-07/775в).

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования не требуются.

3. Характеристика участка строительства

В административном отношении площадка работ находится в промышленной зоне П-1, за пределами селитебной территории городского округа город Салават Республики Башкортостан, на станции «Аллагуват», в границах земельных участков с учетными кадастровыми номерами 02:59:000000:10/28 и образуемых земельных участков с условными обозначениями 02:59:010102:ЗУ1, 02:44:271301:ЗУ1.

В границах земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:10 и вновь образуемых земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010102:ЗУ1, 02:44:271301:ЗУ1 объекты культурного наследия и ранее установленные зоны действия публичных сервитутов отсутствуют.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

На территории строительства не планируется размещение объектов федерального, регионального или местного значения.

Участок для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвалов и резерва грунта, в том числе растительного, не требуется. При необходимости будут задействованы земельные участки, находящиеся в пользовании заказчика.

Устройство объездов, перекладка коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов не потребуется.

Район работ расположен в пределах Прибельской равнины и характеризуется развитием холмисто – увалистой формы рельефа.

Рельеф территории ровный, спланированный в процессе строительства с общим незначительным уклоном на северо-запад, в сторону р. Белая. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 165.00 до 170.00 м в Балтийской системе высот.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к Бугульминско – Белебеевской возвышенности и находится на водоразделе реки Белая и ее притока реки Куганак.

В геологическом отношении район расположен в пределах Южно-Татарского свода Русской платформы. По степени сейсмической опасности район соответствует 1% вероятности превышения сейсмической интенсивности 6 баллов категории С. Неблагоприятные активные физико-геологические процессы (карст, оползни, обвалы) не выявлены.

Опасные природные явления и процессы на участке работ не наблюдаются.

Природно-климатические условия

Климат района континентальный, относится к IВ климатическому подрайону, с холодной продолжительной зимой, тёплым жарким летом.

По многочисленным наблюдениям ГУ «Башкирское УГМС» ближайшей метеостанции г. Стерлитамак, климат района характеризуется следующими данными:

- среднегодовая температура воздуха +2,6ºС (абсолютный максимум: в июле +19,6ºС, в январе – 15,2ºС);

- количество выпавших осадков за ноябрь–март составляет 169 мм, за апрель–октябрь – 434 мм;

- высота снежного покрова в среднем – 53 см;

- промерзание грунтов для суглинков и глин достигает 1,57 м., для песков гравелистых, крупных, средней крупности – 1,91 м.;

- средняя скорость ветра – 2,5 м/сек (наименьшая – 1,9 м/сек, наибольшая – 3,1 м/сек).

4. Правовая основа системы землепользования

Проектно-правовая документация о земельном участке

Территория проектирования расположена в границах земельного участка с учетным кадастровым номером 02:59:000000:10/28 и двух образуемых земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности  с кадастровыми номерами 02:59:010102:ЗУ1 и 02:44:271301:ЗУ1.

Границы земельного участка с учетным кадастровым номером 02:59:000000:10/28 установлены в соответствии с Земельным законодательством.

В ходе проведения подготовительных работ собраны следующие материалы и правоустанавливающие документы:

- «Кадастровая выписка о земельном участке» с кадастровым номером 02:59:000000:10 № 02/16/1-12458 от 14.01.2016г.;

- договор субаренды земельного участка (части земельного участка) 02:59:000000:10/28 № ЦРИ/4/СА/5837/12/000914 от 03.07.2012г.;

- договор аренды земельного участка № 56-12—57зем от 25.07.2012г.

5. Порядок формирования границ земельных участков

На первом этапе разработки проекта межевания проведены натурные обследования территорий земельных участков с учетными кадастровыми номерами 02:59:000000:10/28, а также анализ данных БТИ и Государственного кадастра недвижимости по РБ (Кадастровый план территории № 02/15/1-679617 от 25.08.2015г., Кадастровая выписка о земельном участке № 02/16/1-12458 от 14.01.2016г.).

Границы земельного участка с учетным кадастровым номером 02:59:000000:10/28 и вновь образуемых земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010102:ЗУ1 и 02:44:271301:ЗУ1 сформированы в соответствии с разделом «Проект полосы отвода» (ППО) проектной документации, разработанной для строительства стрелочной улицы и вытяжного пути на ст. Аллагуват.

На территории строительства действует норматив градостроительного проектирования местного уровня, который устанавливает требования по расчету площадей земельных участков для размещения объектов градостроительной деятельности.

Расчет площадей земельных участков учитывает объемно-композиционные и планировочные решения, принятые проектом полосы отвода данной территории и выполнен на основании проектных показателей.

Принцип расчета площадей земельных участков и формирования границ основан на необходимости создания благоприятной среды для трудовой деятельности граждан, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания.

Характеристики земельного участка с учетным кадастровым номером 02:59:000000:10/28 представлены в таблице 1.1 раздела 8 «Сведения об образуемых земельных участках и их частях».

Площадь и номера поворотных точек границ образуемого земельного участка с условным обозначением 02:59:010102:ЗУ1, а также ведомость координат поворотных точек границы данного земельного участка представлены в таблицах 2.1 и 2.2 раздела 8 «Сведения об образуемых земельных участках и их частях».

Площадь и номера поворотных точек границ образуемого земельного участка с условным обозначением 02:44:271301:ЗУ1, а также ведомость координат поворотных точек границы данного земельного участка представлены в таблицах 3.1 и 3.2 раздела 8 «Сведения об образуемых земельных участках и их частях».

6. Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с Правилами установления на местности границ объектов землеустройства (утв. постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 688).

Вынос проектных границ на местность необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ учитывает следующие виды работ:

- полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков;

- составление технического проекта (задания);

- уведомление заинтересованных лиц о производстве работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельных участков с заинтересованными лицами;

- сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площадей земельных участков;

- составление чертежей границ земельных участков;

- контроль и приемку результатов установления границ земельных участков производителем работ.

7. Основные технико-экономические показатели проекта

| п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 3,55 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | м 2 | 451 |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | м 2 | - |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м 2 | - |
|  | Территории жилой застройки | га | - |
|  | Прочие территории общего пользования | га | - |
| 4 | Площади земельных участков, в границах которых планируется строительство, всего | га | 3,55 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | м 2 | 307 |
|  | Земли населенных пунктов | м 2 | 35238 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | - | - |
|  | Земли для обеспечения космической деятельности | - | - |
|  | Земли обороны, безопасности | - | - |
|  | Земли иного специального назначения | - | - |
|  | Земли особо охраняемых территорий | - | - |
|  | Земли лесного фонда | - | - |
|  | Земли водного фонда | - | - |

8. Сведения о земельных участках и их частях

Общие сведения о земельном участке с учетным кадастровым номером (обозначением) 	02:59:000000:10/28

Таблица 1.1

| Учетный номер или обозначение | Площадь, кв.м | Категория земель | Характеристика части | Обозначение характерных точек границ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:59:000000:10/28 | 35094 | Земли населенных пунктов | Иные ограничения (обременения) прав. Для строительства стрелочной улицы и вытяжного пути в районе станции «Аллагуват» | – |

Общие сведения о земельном участке с условным номером (обозначением) 02:59:010102:ЗУ1

Таблица 2.1

| Условный номер или обозначение | Площадь, кв.м | Категория земель | Предполагаемый вид разрешенного использования | Обозначение характерных точек границ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:59:010102:ЗУ1 | 144 | Земли населенных пунктов | Железнодорожный транспорт | 1 – 6 |

Каталог координат границ земельного участка с условным номером (обозначением) 02:59:010102:ЗУ1

Таблица 2.2

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 515339.41 | 1358338.83 |
| 2 | 515343.85 | 1358343.17 |
| 3 | 515310.04 | 1358332.32 |
| 4 | 515271.00 | 1358319.79 |
| 5 | 515266.83 | 1358317.06 |
| 6 | 515275.21 | 1358320.00 |
| 1 | 515339.41 | 1358338.83 |

система координат МСК-02, зона 1

Общие сведения о земельном участке с условным номером (обозначением) 02:44:271301:ЗУ1

Таблица 3.1

| Условный номер или обозначение | Площадь, кв.м | Категория земель | Предполагаемый вид разрешенного использования | Обозначение характерных точек границ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:44:271301:ЗУ1 | 307 | Земли сельскохозяйственного назначения | Железнодорожный транспорт | 1 – 6 |

Каталог координат границ земельного участка с условным номером (обозначением) 02:44:271301:ЗУ1									      Таблица 3.2

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 7 | 515417.06 | 1358361.62 |
| 8 | 515415.46 | 1358367.08 |
| 9 | 515399.02 | 1358360.87 |
| 10 | 515387.98 | 1358357.33 |
| 2 | 515343.85 | 1358343.17 |
| 1 | 515339.41 | 1358338.83 |
| 7 | 515417.06 | 1358361.62 |

система координат МСК-02, зона 1

Управляющий делами Администрации                                              С.А. Евграфов