Приложение № 4

к постановлению Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан

от______________2017г. №______

Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития территории микрорайона № 6 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан

Краткая пояснительная записка

I. Положение проектируемого района в плане города. Современное использование территории

1.1. Размещение проектируемого района в плане города

Проектируемый микрорайон № 6 расположен в восточной части городского округа город Салават Республики Башкортостан и ограничен: с запада - проспектом Заки Валиди, с севера – улицей Ленинградской, с востока - д. Юпитер, с юга - микрорайоном № 8 Восточного жилого района.

1.2. Природные условия

1.2.1. Климат

Климат континентальный, достаточно влажный, лето теплое, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января -13,9°С; минимальная -48,2°С. Средняя температура июля +19,4°С (1993 год), максимальная +39,3°С (2010 год). Среднегодовая температура воздуха +3,6°С. Среднее количество осадков 576 мм.

Ветра преимущественно западные.

Город Салават расположен в низине, что является причиной густых туманов, особенно в зимнее время.

1.2.2. Инженерно-геологическое районирование

Инженерно–геологические изыскания по объекту «Проект планировки и проект межевания микрорайона № 6 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан» непосредственно не выполнялись. Выводы о геологическом строении сделаны на основании инженерно-геологических изысканий соседних микрорайонов № 2, № 7 и № 8 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан и будут уточнены непосредственно при проектировании объектов планировочной структуры. В целом, территория благоприятна для строительства. На основании имеющихся данных данная территория отнесена к IV категории по карстоопасности – устойчивой, что благоприятно для строительства любых строений без каких-либо ограничений.  В связи с тем, что в пределах площадки развит процесс подтопления грунтов (с учетом прогнозируемого максимального уровня), при вскрытии котлованов рекомендуется предусмотреть водопонижающие мероприятия.

1.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Планировочными ограничениями в пределах границ проектирования в настоящее время являются:

- технические коридоры инженерных коммуникаций (воздушная линия ЛЭП-10 кВт);

- экзогенные геологические процессы, которые представлены процессом подтопления и затопления грунтов, развитым по всей проектируемой территории.

1.4. Современное использование территории

Территория в границах проектирования свободна от застройки (земли поселений), в пределах проспекта Заки Валиди имеются существующие инженерные сети (линии электропередач, водопровод, газопровод среднего давления), с юга к проектируемой территории примыкает воздушная линия ЛЭП-10 кВт.

В соответствии с материалами генерального плана памятники истории, культуры, археологии на рассматриваемой территории отсутствуют.

Полезные ископаемые представлены небольшой полосой залежей ПГС Юпитерского месторождения.

II. Проектные решения

2.1. Архитектурно-планировочные решения

Основные архитектурно - планировочные решения связаны с приведением территории в соответствии с положениями генерального плана.

Функциональное зонирование не противоречит проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан». Проектируемая жилая застройка многоквартирная секционного типа. Этажность – от 5 до 10 с понижением этажности в юго-восточном направлении. Предприятия повседневного спроса запроектированы во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов, расположенных вдоль красных линий магистральных улиц.

Проектом предложено строительство здания детского сада и средней общеобразовательной школы.

Зеленые насаждения общего пользования представлены пешеходным парком, где выделяется спортивный комплекс, а также озеленением жилых кварталов, территорий объектов культурно-бытового обслуживания, коммунальных объектов, улиц.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена территориями улиц в красных линиях.

2.2. Жилищное строительство. Население

Всего на расчётный срок предлагается построить 108026 м2 общей площади квартир (1756 квартир). Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 25 м2/чел. с учетом строительства жилья общей площадью 54013 м2 с нормой жилищной обеспеченности 20 м2/чел (социального) и 54013 м2 с нормой жилищной обеспеченности 30 м2/чел (массового -эконом - класса). Общая численность населения на расчетный срок составит 4321 человек.

2.3. Учреждения и предприятия обслуживания

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 на расчетную численность населения 4,321 тыс. человек.

2.4. Памятники археологии, истории и культуры

В соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

2.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

Общее количество мест специальных групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, а также для инвалидов на креслах-колясках и их семей в проектируемом районе составляет 54 квартиры на расчетный срок.

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

2.6. Благоустройство и озеленение территории

Система озеленения в границах проекта планировки является составной частью единого озелененного пространства города и тесно связана с планировочной структурой района.

В систему озеленения входят: озеленение улиц, скверы, бульвары; озеленение жилых кварталов, территорий школ детских садов, территорий общественных и коммунально-складских предприятий.

Благоустройство внутридворовых пространств и объектов обслуживания запроектировано в соответствии с требованиями РНГП.

2.7. Улично-дорожная сеть и транспорт

Проектом предусмотрена единая система транспорта в увязке с планировочной структурой города, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, а также учитывающая существующую сохраняемую застройку на прилегающих территориях.

Плотность уличной сети составляет 8,58 км/км2.

Общая протяженность улиц в границах ПП составит 2331 метров.

Движение общественного транспорта в пределах расчетного срока осуществляется по магистральной улице № 2 и проспекту З. Валиди.

Перекрестки на пересечении магистральных улиц регулируемые, оборудованы светофорами. Проектом также предлагается регулируемое движение с установкой светофоров.

Пешеходное движение организовано по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам.

Всего в границах проектирования размещено 1155 машино - мест на всех типах стоянок.

2.8. Пожарная безопасность

В соответствии с проектом «Внесение изменений в генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан» пожарное депо на 27 автомобилей размещено в коммунальной зоне, примыкающей к западной границе жилого района «Южный» в соответствии с нормативным временем прибытия по техническому регламенту (10 минут для городов).

III. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

Архитектурно - планировочное решение проектируемого района основано на комплексной оценке существующего состояния городской среды.

Источником загрязнения и шума на данной проектируемой территории является автомобильный транспорт.

В пределах границ проектирования и на сопредельных территориях имеются следующие планировочные ограничения:

- полезные ископаемые представлены небольшой полосой залежей ПГС Юпитерского месторождения в юго-восточной части микрорайона;

- зона 1% затопления паводковыми водами;

- охранные зоны от воздушной ЛЭП кВ.

Проектом предусмотрено 100% канализование проектируемого микрорайона с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском.

Планировочные решения:

- параметры улиц запроектированы в соответствии с их классификацией;

- строительство жилых зданий запроектировано вне санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов;

- создана единая система озеленения, включающая озелененные улицы, скверы, бульвары, озеленение территорий жилых кварталов, коммунальных зон, территорий общественных учреждений;

- инженерная подготовка и вертикальная планировка организовывает отвод поверхностных вод, защищает территорию от подтопления и затопления;

- защита от шума достигается за счет озеленения улиц, установления линии застройки, использования шумозащитных конструкций.

Инженерно-технические мероприятия:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на всех предприятиях городского округа;

- обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключающих потери воды в сетях, своевременный ремонт сетей;

- внедрение водосберегающих технологий и оборудования;

- установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

Организационные меры:

- контроль за работой автотранспорта;

- мониторинг состояния окружающей среды;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами.

3.2. Санитарная очистка и мусороудаление

Вывоз ТБО осуществляется на реконструируемый полигон городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан после сортировки и уплотнения на собственной мусороперегрузочной, мусоросортировочной станции. Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Проектом предлагается:

- организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

- организация раздельного сбора отходов бумаги (картона), древесины, полимеров (полиэтилена), металлолома, автошины, стеклобоя;

- создание приемных пунктов вторичного сырья в коммунальных зонах;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

VI. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 8.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Расч. срок. 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 27,16 |
|  | В том числе территории: |  |  |
|  | - жилых зон | га | 11,23 |
|  | Из них многоэтажная застройка | га | 11,23 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | га | 2,51 |
|  | - рекреационных зон | га | 2,11 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,47 |
|  | - коммунальных зон | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 1,46 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | га | 10,5 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2,1 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 6,31 |
| 1.4 | Коэффициенты: - плотности застройки - застройки: |  | 0,398 0,116 |
| 1.5 | Из общей территории: - земли муниципальной собственности | га | 27,16 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс.чел | 4,321 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел./га | 385 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | Тыс.м2 общ. площ. квартир | 108,026 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 7,6 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м2 общ. площ. квартир | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | --׀׀-- | 108,026 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения — всего/1000 чел. | мест | 216/50 |
| 4.2 | начальная школа — всего/1000 чел. | мест | 492/114 |
| 4.3 | Аптеки | объектов | 1 |
| 4.4 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | м2 | 62 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли — всего/1000 чел. | М2 торг.площ. | 433/100 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания — всего/1000 чел. | Пос.мест | 70/16 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения — всего/1000 чел. | Раб.мест | 9/2 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства — всего/1000 чел. | м2 | 217/50 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения — всего/1000 чел. | М2 площ.пола | 130/30 |
| 4.11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: - баня - ЖЭУ - прачечная самообслуживания - химчистка самообслуживания | Мест объект кг белья/см кг вещей/см | 22 1 44 17,3 |
| 4.12 | Кредитно-финансовые учреждения: - отделение банка - отделения и филиалы Сбербанка | объект объект | 1 1 |
| 4.13 | Предприятия связи | объект | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 2,33 |
|  | В том числе магистральные улицы | км | 2,33 |
|  | Из них: - общегородского значения регулируемого движения | км | 0,43 |
|  | - районного значения | км | 1,53 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км | 0,37 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0,87 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | Маш.-мест | 1149 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - постоянного хранения - временного хранения | Маш.-мест маш.-мест | 980 175 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | Тыс.м3/сут. | 1,26 |
| 6.2 | Водоотведение - всего | Тыс.м3/сут. | 1,26 |
| 6.3 | Электропотребление (без учета промышленных предприятий) | кВт | 2108,2 |
| 6.4 | Расход газа | млн. м3/год | 7,83 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 15,9 |
| 6.6 | Телефонизация | абонентов | 2330 |
|  | Инженерная подготовка территории: - подсыпка грунта | Тыс.м3 | 618 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 7.1 | Количество твердых бытовых отходов | Тыс.тонн/год | 1,26 |
|  | В том числе утилизируемых | Тыс.тонн/год | 0,46 |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства |  |  |
| 8.1 | Всего | Млн руб. | 7855 |
|  | В том числе: - жилищное строительство - культурно-бытовое строительство - инженерное обеспечение и улично-дорожная сеть - инженерная подготовка территории и экологические мероприятия | Млн руб. Млн руб. Млн руб. Млн руб. | 3738 1868 1868 381 |

Технико-экономические показатели по проекту межевания

Площадь территории межевания – 28,262 га.

Количество земельных участков – 32.

В том числе земельных участков под размещение инженерных коммуникаций и дорог – 9.

Управляющий делами Администрации                                          С.А. Евграфов