Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ________ 2017 г. № _____

Пояснительная записка

по проектной документации по планировке территории для строительства объекта «Прокладка ВОК в Республике Башкортостан в г. Салават на участке: БС 02-660 г. Салават ул. 21 съезда КПСС –

БС 02-674 г. Салават территория металлобазы»

Содержание тома

- Основание для разработки проекта и исходные данные

- Общая часть

- Характеристика земельного участка для размещения элемента планировочной структуры

- Технико-экономическое обоснование размещения элемента планировочной структуры

- Описание принципиальных проектных решений

- Современное использование территории

- Границы зон с особыми условиями

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

- Иные вопросы планировки территории

1. Основание для разработки проекта и исходные данные

Проект планировки с проектом межевания территории разработан в составе проекта планировки территории линейного объекта «Прокладка ВОК в Республике Башкортостан в г. Салават на участке: "БС 02-660 г. Салават ул. 21 съезда КПСС – БС 02-674 г. Салават территория металлобазы» и выполнен на основании:

- постановления администрации городского округа города Салават «О подготовке проекта планировки и межевания линейного объекта»;

-  статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- технического задания на разработку документации по планировке территории;

- сведения государственного кадастра объектов недвижимости;

- заказа № D150615039-04 к договору № D150014686-04 от 30.01.2015 г. между ПАО «МТС» и ООО «ПМК-411 «Связьстрой»;

- технического задания на выполнение проектно-изыскательских и строи-тельно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» макрорегион «Поволжье» в интересах ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

Исходными данными для разработки проекта планировки территории (ППТ) являются:

- «Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденные решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан № 3-54/638 от 05 февраля 2016г;

- Генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 02:59:010301

от 29.09.2016г. №02/16/1-690759;

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 02:59:050301

от 29.09.2016г. №02/16/1-690752;

- Кадастровый план территории кадастрового квартала 02:59:050204

от 29.09.2016г. №02/16/1-690750;

Проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

-  Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 05.02.2016г. №3-54/638;

-  Генеральный план городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- Нормативные правовые акты Республики Башкортостан в области планировки территории;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

2. Общая часть

Проект планировки территории разработан для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов  федерального, регионального или местного значения.

В соответствии с Градостроительным кодексом, статья 42 «Проект планировки территории» разрабатывается следующая проектная документация по планировке территории:

– основная часть проекта планировки территории;

– материалы по обоснованию проекта планировки территории.

3. Характеристика земельного участка для размещения элемента планировочной структуры

В административном отношении часть трассы расположена в границах территории городского округа города Салават Республики Башкортостан.

Проектируемая часть трассы начинается от существующей опоры ВЛ 10 кВ (3 провода), на ул. Красноармейская, пересекает ее и поворачивает на север. Далее кабель связи планируется разместить подвесом на вновь созданные опоры в количестве 12 штук, которые будут располагаться на протяжении ул. Красноармейская до ул. Нуриманова, с расстоянием между опорами 30м, 53м, 50м, 55м, 36м, 52м, 55м, 55м, 55м, 50м, 50м, 50м, 60м метров соответственно. От последней проектируемой опоры кабель будет присоединяться к существующему столбу ВЛ 10 кВ (3 провода), расположенному на пересечении ул. Нуриманова и ул. Южная.

4. Технико-экономическое обоснование размещения элемента планировочной структуры

Проектируемая волоконно-оптическая линия связи предназначена для соединения существующих базовых станций и строится для повышения надежности работы сети и пропуска больших объемов трафика.

Строительство линейного объекта «Прокладка ВОК в Республике Башкортостан в г. Салават на участке: БС 02-660 г. Салават ул. 21 съезда КПСС – БС 02-674 г. Салават территория металлобазы» запроектировано к размещению по варианту наиболее выгодному для строительства и эксплуатации кабеля связи.

Трасса кабеля связи запроектирована в надземном исполнении подвесом по опорам.

Протяженность трасы кабеля связи подвесом по вновь проектируемым опорам составляет 652 м.

Количество запроектированных опор и земельных участков для  размещения  ВОК – 12.

Проектное решение по установке новых опор на этом участке имеет следующие преимущества по сравнению с прокладкой кабеля в грунт:

- уменьшение сроков строительства и количества повреждений в условиях стесненной городской застройки;

- снижение капитальных и эксплуатационных затрат;

- уменьшение количества согласований с заинтересованными организациями.

5. Описание принципиальных проектных решений

Проект межевания территории разработан согласно «Градостроительного кодекса Российской Федерации» применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Проект межевания устанавливает границы земельного участка, предназначенного для строительства и размещения опор и кабеля связи, как линейного объекта.

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории. Для строительства проектируемого кабеля выполняется отчуждение земель во временное использование. Испрашиваемые земли предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после проведения рекультивации нарушенных земель.

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.

Во временное пользование отводятся земли под трассу кабеля, площадки складирования материалов и временные дороги на период строительства вдоль кабеля. Отводимых в постоянное пользование земельных участков проектом предусмотрено 12 вновь образуемых земельных участков, на которых планируется размещение наземных элементов сооружения – 12 опор.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) изначально обладают рядом преимуществ перед проводными (медными) системами связи, т.к. обладают высокой пропускной способностью, высокой надёжностью оптической среды, пожаро- и взрывобезопасностью при изменении физических и химических параметров, малыми габаритами и массой, что позволяет эксплуатировать сооружения на базе ВОЛС не менее 25 лет без капитального ремонта.

6. Современное использование территории

Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 для линий связи устанавливается охранная зона, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Характеристика земельных участков, по которым проектируется строительство опор для дальнейшего размещения на них кабеля связи (технико-экономические показатели), представлена в Таблице 1.

Вид разрешенного использования вновь образуемых земельных участков установлен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015г. N709 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 30 сентября 2015 года)" – коммунальное обслуживание.

Таблица 1

| № пп | Обозначение земельного участка (части земельного участка) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь для строительства, кв.м. | Примечание (используемые материалы ГКН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1(1) | земли населенных пунктов земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание коммунальное обслуживание | 1 | кадастровый план территории кадастрового квартала 02:59:010301 от 29.09.2016г. №02/16/1-690759; кадастровый план территории кадастрового квартала 02:59:050301 от 29.09.2016г. №02/16/1-690752; кадастровый план территории кадастрового квартала 02:59:050204 от 29.09.2016г. №02/16/1-690750 |
| 2 | :ЗУ1(2) |  |  | 1 |  |
| 3 | :ЗУ1(3) |  |  | 1 |  |
| 4 | :ЗУ1(4) |  |  | 1 |  |
| 5 | :ЗУ1(5) |  |  | 1 |  |
| 6 | :ЗУ1(6) |  |  | 1 |  |
| 7 | :ЗУ1(7) |  |  | 1 |  |
| 8 | :ЗУ1(8) |  |  | 1 |  |
| 9 | :ЗУ1(9) |  |  | 1 |  |
| 10 | :ЗУ1(10) |  |  | 1 |  |
| 11 | :ЗУ1(11) |  |  | 1 |  |
| 12 | :ЗУ1(12) |  |  | 1 |  |

Общая площадь образуемого многоконтурного (12 контуров) земельного участка – 12 кв.м.

Охранная зона кабеля не затрагивает никакие смежные земельные участки. В проекте планировки с проектом межевания отображены вновь образуемые (испрашиваемые) земельные участки, необходимые для расположения на них опор.

7. Границы зон с особыми условиями

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» №578 от 09.06.1995г. для проектируемой линии связи устанавливаются следующие охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации расположенных вне населенных пунктах на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линии радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях при высоте деревьев менее 4 метров - плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны)

-в парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полос вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов и т.п. не должны вырубаться кустарники и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи).

В охранной зоне запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи, подвалы и т.д.

8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Волоконно-оптический кабель не является потенциально опасным объектом по ЧС. На проектируемой территории не предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка пожаро-взрывоопасных, сильнодействующих химически опасных, ядовитых и радиоактивных веществ и материалов.

Таким образом, данное строительство не относится к технически сложным и особо опасным объектам разработка мероприятий ГО и ЧС не требуется. На проектируемом объекте отсутствует ситуации, представляющие опасность для населения и окружающей среды.

9. Иные вопросы планировки территории

Запроектированный волоконно-оптический кабель является одним из наиболее экологически чистых видов сооружений отрасли связи. Согласно «Положению об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», «Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации» не относится  к экологически опасным объектам хозяйственной деятельности, т.к. волоконно-оптические кабели связи во время строительства и всего срока эксплуатации не создают внешних вредных электромагнитных или иных излучений, вибраций, а материалы, используемые в конструкции оптических кабелей, не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и в тоже время создают значительный социально-экономический эффект по оказанию услуг связи населению и народному хозяйству.

Волоконно-оптический кабель связи в процессе строительства и эксплуатации не создает вредных электромагнитных или иных излучений; он не является источником каких-либо других частотных колебаний, а материалы защитных оболочек кабеля, защитной полиэтиленовой трубки, пунктов оперативного доступа не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов.

Следовательно, вредного воздействия от сооружений ВОК нет, и не требуется специальных мер по охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

Определенное воздействие на окружающую природную среду может возникнуть в период строительства.

Для устранения возможных экологических воздействий на окружающую природную среду и сведению их к минимуму проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- при производстве земляных работ проектом предусмотрена рекультивация нарушенных участков земли;

- в водоохранных зонах недопустима организация временных стоянок, ремонт техники, загрязнение территории строительными отходами, мусором и горюче-смазочными  материалами. Данные требования, распространяются на всю трассу в целом;

- технические средства и прокладочная техника, используемые при строительстве ВОК, исключают пролив горюче-смазочных материалов или загрязнение прилегающих территории;

- прокладка волоконно-оптического кабеля не требует использования водных ресурсов и не вызовет увеличения объемов сточных вод и загрязнения пересекаемых водоемов;

- эксплуатация технических средств и кабелеукладочной техники, используемой при строительстве ВОК, должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормативными документами и законами с целью исключения малейшего пролива горюче - смазочных средств и порчи прилегающей территории. Выхлопные газы работающих двигателей и механизмов не должен превышать предельно допустимых норм;

- все бригады, работающие на трассе прокладки ВОК, должны быть оснащены контейнерами  для сбора строительного мусора (в машинах по перевозке материалов). Содержимое контейнеров вывозится на эксплуатационные базы Заказчика для последующей утилизации;

- после окончания строительно-монтажных работ и монтажу кабеля на территории, отведенные под строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние (очищены от отходов строительства, проведена рекультивация и планировка грунта и другие работы).

Рассматриваемый объект не представляет собой опасности для поверхностных и грунтовых вод. Дополнительные мероприятия не требуются.

Также и дополнительных мероприятий по охране почвенно-растительного покрова и восстановлению нарушенных земель при строительстве ВОК не требуется.

Проектируемый объект не проходит в водоохранных зонах рек и не пересекает водные объекты.

Управляющий делами Администрации                                               С.А. Евграфов