Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ________ 20__ г. № _____

Пояснительная записка

к проекту планировки и проекту межевания территории жилых кварталов    №№ 49 и 50 (кадастровый квартал № 02:59:070305)  городского округа город Салават Республики Башкортостан,  в целях реконструкции подземных газопроводов низкого давления

- Проект планировки территории

1.1.Исходно-разрешительная документация

Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.10.2004г;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»;

- Техническое задание к договору № 5845/с от 27.06.2017 г.

- Постановление администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 20 октября 2017г. №3073-п «О разработке документации по планировке территории жилых кварталов №№ 49 и 50 (кадастровый квартал № 02:59: 070305) городского округа город Салават Республики Башкортостан, в целях реконструкции подземных газопроводов низкого давления».

1.2.Сведения о планируемом линейном объекте и его краткая характеристика

Линейный объект «Внутриквартальный газопровод низкого давления 49-50 квартал г. Салават» расположен в существующей жилой застройке в 49-50 квартале ограниченный бульваром Космонавтов, улицей Островского, улицей Калинина и улицей Ленина. Проектируемый объект расположен в кадастровом квартале: 02:59:070305.

В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к поверхности второй надпойменной террасе реки Белая. Рельеф участка – относительно ровный. Отметки земли изменяются от 148,30 до 151,16 м в Балтийской системе высот.

Общие технико-экономические показатели:

- газопровод низкого давления общей протяженностью 4026 м (часть 1 и часть 2);

- собственник филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в         г. Салават.

1.3.Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Границы охранной зоны для перекладки участка газопровода запроектированы в соответствии с постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

При назначении размеров полосы охранной зоны  учитывались:

- план газопровода;

- топографический план земельного участка.

Площадь земельного участка, для размещения газопровода составляет 3996,18 м2 (1 часть) и 4627,36 м2 (2 часть).

Координаты углов поворота проектируемого газопровода смотреть на листах 3,4 П17-037-ППТ.

1.4. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены. Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производится при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны в соответствии с "Правилами охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000 за № 878:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (сервитуты), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Собственники инженерных коммуникаций, проложенных в охранных зонах газораспределительных сетей, или уполномоченные ими лица обязаны обеспечить обозначение этих коммуникаций на местности опознавательными и предупреждающими знаками.

Эксплуатационные организации газораспределительных сетей, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны взаимодействовать в части обеспечения сохранности газораспределительных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.

1.5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемой трассы заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

- предотвращение пожара;

- ограничение распространение пожара;

- безопасную эвакуацию людей;

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности;

- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в

- процессе эксплуатации.

Система предотвращения пожара на проектируемой трассе обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;

- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания объекта;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.

Система противопожарной защиты трассы обеспечивается комплексом технических и конструктивных решений.

Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожара. Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения пожарной безопасности трассы, включая алгоритм их работы, автоматизации и блокировки, а также обеспечение автономной работы каждой системы в случае повреждения сблокированных систем или оборудования.

Приоритетным при разработке противопожарных мероприятий считается снижение вероятности возникновения пожара и обеспечение безопасной эвакуации людей в случае его возникновения.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:

- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения;

- при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;

- самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);

- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

Обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются. Расчет пожарных рисков не требуется.

- Проект межевания территории

2.1. Анализ существующего положения

Проект межевания территории выполнен на основании проекта планировки территории.

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в жилой зоне города Салават.

Территория межевания ограничена бульваром Космонавтов, улицей Островского, улицей Калинина и улицей Ленина.

Рассматриваемая территория расположена в границе кадастрового квартала 02:59:070305.

Площадь территории проектирования в согласованных границах составляет 165000,00 м2.

Под охранную зону проектируемого объекта попадают ранее образованные земельные участки с кадастровыми номерами: 1) по первой части: 02:59:070305:206, 02:59:070305:986(4), 02:59:070305:18, 02:59:070305:193, 02:59:070305:194, 02:59:070305:140, 02:59:070305:73, 02:59:070305:3576, 02:59:070305:208, 02:59:070305:209, 02:59:070305:202, 02:59:070305:11, 02:59:070305:22, 02:59:070305:47, 02:59:070305:986(36), 02:59:070305:986(13), 02:59:070305:61, 02:59:070305:62, 02:59:070305:84, 02:59:070305:986(41), 02:59:070305:986(33);

2) по второй части: 02:59:070305:158, 02:59:070305:66, 02:59:070305:207, 02:59:070305:3, 02:59:070305:154, 02:59:070305:157, 02:59:070305:156, 02:59:070305:153, 02:59:070305:152, 02:59:070305:17, 02:59:070305:986(11), 02:59:070305:155, 02:59:070305:127, 02:59:070305:78, 02:59:070305:986(21), 02:59:070305:98, 02:59:070305:6, 02:59:070305:200, 02:59:070305:150, 02:59:070305:46, 02:59:070305:52, 02:59:070305:986(3), 02:59:070305:103.

Частично проектируемый объект попадает на земли общего пользования – ЗОП:1 – ЗОП:9 (по 1 части), ЗОП:1 - ЗОП:7 (по 2 части).

Координаты сервитутов наложенных на ранее образованные земельные участки и земель общего пользования отражены в п. 2.3.1 настоящей пояснительной записки.

2.2. Проектные решения

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков, сервитутов и охранных зон.

Проектом предлагается:

- сохранить границы ранее образованных (зарегистрированных в ГКН) земельных участков (без исключения);

- обременить земельные участки, попадающие в охранную зону проектируемого газопровода, частным сервитутом;

2.3. Предложения по установлению публичных сервитутов

Сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным участком (для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута), устанавливаемое на основании соглашения или решения суда;

Под земельным участком в правовом смысле понимается только сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок.

Управляющий делами Администрации                                              С.А. Евграфов