Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ________ 2018 г. № _____

Пояснительная записка

к проекту планировки и проекту межевания территории кадастровых кварталов №№ 02:59:010101, 02:59:010202 Северной промышленной зоны городского округа город Салават Республики Башкортостан в целях размещения двухпроходной кабельной галереи от ООО «НСТЭЦ» до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават»

Содержание

Введение

1. Общая часть

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разработан проект планировки территории

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

5. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта с существующими объектами капитального строительства

6. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

7. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

8. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

9. Красные линии

10. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

12. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

13. Информация о межевании территории.

Введение

Данная документация по планировке территории в юго-восточной части кадастрового квартала 02:59:010101 северного промышленного узла городского округа город Салават Республики Башкортостан по объекту «Строительство двухпроходной кабельной галереи от ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» разработана на основании:

- технического задания на выполнение работ по разработке проектов планировки и межевания территории во исполнение ст. 42, ст. 43 Градостроительного кодекса РФ, утвержденного директором по инвестициям и капитальному строительству ООО «Газпром нефтехим Салават» Р.Ф. Галиевым от 06.07.2017 г.;

- отчета по результатам инженерных изысканий «Строительство двухпроходной кабельной галереи от ООО «НС ТЭЦ» до производственной площадки ОАО «Газпром нефтехим Салават», выполненного ООО Проектно-строительная фирма «ЭКВО» г. Уфа в 2012г., (заказ 444-12).

- Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан №3-54/638 от 05.02.2016;

- Выписки из ЕГРН о кадастровом квартале 02:59:010101 от 15.01.2018

№ 02/18/1-32225;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:44;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:45;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:922;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:6;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:159;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:160;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:161;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:162;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:163;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:164;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:165;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:3814;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:3819;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:3829;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:3831;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:3893;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010101:3910.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказа №742/пр от 25.04.2017 г. «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», 01.06.1994г.;

- Инструкции по кадастровым съемкам земель. Часть 1. «Межевание земель» – М., Роскомзем, 1994 г.;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 – ГКИНП-022-79, М 1985г.;

- Методических рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройств, утв. Росземкадастром, 17.02.2003г.;

- Методических рекомендаций по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утв. Росземкадастром, 17.02.2003г.;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

1. Общая часть

Целью проекта планировки территории являются:

- обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, расположенных в районе проектирования;

- выявление и анализ территории, занятой линейным объектом;

- выявление и анализ зон различного функционального назначения в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденными решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан №3-54/638 от 05.02.2016;

- определение архитектурно-планировочной структуры территории с выполнением разбивочного чертежа и нанесением красных линий;

- определение местоположения границ и площадей формируемых/изменяемых земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры территории проектирования с учетом нормативных требований и решений, закрепленных в документации по планировке территории, с целью их дальнейшего кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости;

- определение местоположения охранной зоны линейного объекта, устанавливаемой на основании действующего законодательства.

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разработан проект планировки территории

В административном отношении участок работ расположен  на  территории ООО «Газпром нефтехим Салават» в промышленной зоне г. Салавата РБ. Рельеф площадок относительно ровный, спланированный, отсыпан насыпными грунтами.

Рельеф исследованной площадки относительно ровный, с небольшим уклоном в восточном направлении, спланированный. Абсолютные отметки рельефа в  пределах изученной территории изменяются от 169.00 до 172.00. Овраги, естественные и искусственные водоемы отсутствуют. На участке проектирования существуют действующие и недействующие коммуникации. Территория строительства незатопляемая. Следует отметить, что при нарушении естественных условий  в ходе строительства, а также в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения сезонных осадков, возможно кратковременное появление подземных вод типа «верховодки» в зоне заложения фундаментов.

Особые природно - климатические условия земельного участка, на котором размещается линейный объект, отсутствуют.

Согласно СНиП СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория строительства расположена в IВ климатическом районе.

Климат района умеренно континентальный.

При составлении климатических характеристик использованы данные СП 131.13330.2012  «Строительная климатология» по г. Мелеуз:

- температура наружного воздуха наиболее

холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92			минус 35 0С;

- абсолютная минимальная температура воздуха			минус 45 0С;

- абсолютная максимальная температура воздуха		плюс 41 С;

- количество осадков за апрель-октябрь				298 мм;

- количество осадков за ноябрь-март					151 мм;

- средняя месячная относительная влажность

воздуха наиболее теплого месяца					66%;

- средняя месячная относительная влажность

воздуха наиболее холодного месяца					80%.

Преобладающее направление ветра зимой – южное, летом – северное, средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 0С - 3,4 м/с.

Зона влажности района строительства согласно СНиП 23-02-2003 - сухая.

Нормативное значение ветрового давления для III района согласно СП20.13330.2011 -  0,38Кпа.

Расчетная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2011 -  3,2Кпа.

Глубина промерзания грунта	 расчетная	- 1,8м.

Согласно ГОСТ 16350-80 по типу местности, характеру и степени увлажнения район строительства относится к II4 типу.

Сейсмичность площадки строительства с учетом карты ОСР-97-С, категории грунтов по сейсмичным свойствам (СП 14.13330.2011) и гидрогеологических условий  - С6.

По климатическим условиям территория относится к умеренной климатической зоне с атлантико-континентальным климатом.

Таблица 1.1- Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С (1980-2009 гг.)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12.2 | -11.7 | -5.5 | 5.6 | 13.7 | 18.7 | 20.3 | 17.6 | 11.8 | 4.8 | -4.2 | -10.4 | 4.0 |

Таблица 1.2-Средняя максимальная температура воздуха, °С (1980-2009 гг.)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8.2 | -6.9 | -0.2 | 11.0 | 20.6 | 25.3 | 26.5 | 24.1 | 18.1 | 9.3 | -0.8 | -6.7 | 9.3 |

Таблица 1.3-Средняя минимальная температура воздуха, °С (1980-2009 гг.)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16.3 | -16.3 | -10.4 | 0.3 | 7.1 | 12.4 | 14.4 | 12.0 | 6.8 | 1.1 | -7.2 | -14.3 | 0.9 |

Таблица 1.4-Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

(1980-2009 гг.)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.1 | 34.9 | 31.4 | 31.7 | 44.3 | 55.9 | 61.4 | 61.4 | 44.9 | 52.3 | 44.3 | 51.1 | 559. 7 |

Таблица 1.5-Среднее максимальное суточное количество осадков, мм (1980-2009 гг.)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 19 | 13 | 15 | 12 | 12 | 31 |

Таблица 1.6-Средняя и наибольшая высота снежного покрова на полевом маршруте по снегосъемке на последний день третьей декады месяца, (см) (1980-2009гг.)

| месяц | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | - | 11 | 24 | 37 | 45 | 32 | - |
| наибольшая | - | 28 | 64 | 78 | 92 | 63 | - |

Таблица 1.7-Среднемесячная и годовая относительная влажность, % (1980-2009 гг.)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 80 | 78 | 67 | 59 | 64 | 68 | 72 | 74 | 77 | 82 | 83 | 74 |
| Таблица 1.8-Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% (1980-2009 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 0.1 | 0.4 | 0.8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 40 |

Таблица 1.9-Средняя глубина промерзания почвы по метеостанции Стерлитамак, см (1936-2010гг.)

| X | XI | XII | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 12 | 37 | 52 | 61 | 61 |

Преобладающими направлениями ветра являются: зимой, осенью, весной– южное и юго-западное; летом – южное и северное. Скорость ветра, средне-годовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7м/с.

Согласно районированию территории Российской Федерации по весу снегового покрова участок изысканий относится к V району, расчётное значение веса снегового покрова составляет 320 кг∙с/м2; нормативное значение снеговой нагрузки определено умножением расчетного значения на коэффициент 0,7 и составило 224 кг/см2.

В пределах изученного участка до глубины 9.0 м подземные воды в аллювиально-делювиальных отложениях не вскрыты.

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений (землетрясения, сели, лавины, карст, суффозия, оползни и др.), могущих повлиять на устойчивость проектируемых сооружений в районе проектируемого строительства не отмечается.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Строительство двухпроходной и однопроходной кабельных галерей предназначено для прокладки высоковольтных кабелей 6 кВ в количестве 200 шт , контрольных кабелей и кабелей связи  на участке от ООО «НС ТЭЦ» до стыковки с существующей кабельной галереей производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават».

Проектируемая двухпроходная кабельная галерея проходит с южной стороны от ГРУ-6 кВ ООО «НС ТЭЦ» с востока на запад до автодороги, далее с севера на юг вдоль автодороги и далее с запада на восток до кабельной галереи производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават», обеспечивается временными автодорогами на период строительства.

Размещение проектируемых кабельных галерей принято с соблюдением следующих условий:

- учет размещения существующих инженерных коммуникаций;

- соблюдение нормативных противопожарных расстояний;

- достижение минимальной длины трассы между конечной и начальной точкой;

- удобства монтажа и обслуживания.

В границах проекта планировки планируются к размещению:

- двухпроходная кабельная галерея по проекту №5766577-(2109)-000 протяженностью 517,8 м;

- однопроходная кабельная галерея протяженностью 112 м;

- двухпроходная кабельная галерея по проекту №168-12-000 протяженностью 624,95 м.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировки территории определены с учетом современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов, находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры; состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры; иных параметров состояния территории), проблем и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм и правил г. Салават и Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

Строительство двухпроходной и однопроходной кабельных галерей предназначено для прокладки высоковольтных кабелей 6 кВ в количестве 200 шт, контрольных кабелей и кабелей связи  на участке от ООО «НС ТЭЦ» до стыковки с существующей кабельной галереей производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават».

Проектируемая двухпроходная кабельная галерея проходит с южной стороны от ГРУ-6 кВ ООО «НС ТЭЦ» с востока на запад до автодороги, далее с севера на юг вдоль автодороги и далее с запада на восток до кабельной галереи производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават».

Каркас однопроходной и двухпроходной галерей из металлических стоек, балок. Ограждающие конструкции из профилированных листов. Крыша галереи двускатная из профилированных листов по металлическим балкам. Ширина проходов в проходных галереях с двухсторонним расположением кабелей принята 1 м. Предельная длина отсеков не более 150 м. Отсеки разделены противопожарными несгораемыми перегородками и противопожарными самозакрывающимися дверями, с уплотнением в притворах. Расстояния между выходами в галереях приняты не более 150 м, а от торца галерей до выхода не превышает 25 м. Для выхода с галерей предусмотрены открытые стальные лестницы с уклоном 1:1.

Высота галерей переменная. В местах пересечения галереи с железнодорожными путями высота до низа строительных конструкций и расстояние между опорами приняты с учетом габаритов приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм по ГОСТ 9238-2013.

В местах пересечения галерей с технологическими эстакадами высота до низа строительных конструкций принята с учетом минимального зазора по ПУЭ.

В местах пересечения галерей с автомобильной дорогой высота до низа строительных конструкций принята не менее 5 м по СП 1813330.2011.

Нормативная нагрузка на проходные и переходные площадки 200 кг/м2.

Конструктивно кабельная галерея решена пространственным каркасом из колонн, балок, траверс, горизонтальных и вертикальных связей между колоннами, что обеспечивает геометрическую неизменяемость и устойчивость.

Для строительства кабельных галерей напряжением до 6 кВ ширина полосы отвода земли принята в среднем 7,0м в зависимости от габаритов эстакады, условий строительства и эксплуатации объекта.

Общая протяженность трассы кабельной галереи составляет – 1254,75 м.

Для строительства двухпроходной и однопроходной кабельных галерей, а также для временных сооружений на период строительства во временное пользование проектом принята ширина отвода земли в среднем 20 м.

Ширина полосы отвода зависит от конструктивного решения галереи. Расстояние  от внешнего контура опор до границы полосы отвода определена с учётом предохранительной полосы шириной 1м и консольной части траверс.

Вдоль трассы кабельной галереи предусматривается временный  проезд с разворотными площадками, отсыпанный щебеночным покрытием для строительной техники и пожарных машин. После завершения строительства объектов электрических сетей земли, предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

5. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта с существующими объектами капитального строительства

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:000000:44 | Северная группа внеплощадочных железных дорог | Земли населенных пунктов |
| 2 | 02:59:000000:45 | Внеплощадочные эстакады | Земли населенных пунктов |
| 3 | 02:59:000000:922 | Эстакада двух трубопроводов пара 140 ата | Земли населенных пунктов |
| 4 | 02:59:010101:3829 | Линейные объекты (автодорога, ЛЭП, кабели, теплотрассы) | Земли населенных пунктов |
| 5 | 02:59:010101:112 | Наземная кабельная эстакада от НС ТЭЦ до РТП-60 | Земли населенных пунктов |

6. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Назначение объекта | Основная характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | двухпроходная кабельная галерея | Сооружения электроэнергетики | Протяженность, 517,8 м | проект № 5766577-(2109)-000 |
| 2 | однопроходная кабельная галерея | Сооружения электроэнергетики | Протяженность, 112,0 м | проект № 5766577-(2109)-000 |
| 3 | двухпроходная кабельная галерея | Сооружения электроэнергетики | Протяженность, 624,95 м | Проект № 168-12-000 |

7. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Граница зоны планируемого размещения объекта по проекту «Строительство двухпроходной кабельной галереи от ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» располагается в юго-восточной части кадастрового квартала 02:59:010101 городского округа город Салават Республики Башкортостан и занимает территорию следующих земельных участков:

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель; Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:000000:44 (единое землепользование) | Земли населенных пунктов | Для обслуживания северной группы внеплощадочных железных дорог | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014299 от 26.09.2014 |
| 2 | 02:59:000000:45 (единое землепользование) | Земли населенных пунктов | Для обслуживания внеплощадочных эстакад | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/023/2014589 от 01.10.2014 |
| 3 | 02:59:000000:922 (многоконтурный земельный участок, состоящий из 16 контуров) | Земли населенных пунктов | Для размещения объекта «Монтаж двух трубопроводов пара 140 ата» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; аренда, ДА ЗУ №76-17-57зем от 23.05.2017 |
| 4 | часть участка с учетным номером 02:59:010101:6/12 земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:6 | Земли населенных пунктов | Под строительство газопровода 700 мм | ООО "Газпром нефтехим Салават"; аренда части земельного участка (учетный номер части 12) № 02:59:010101:6 02/115/20172 от 09.08.2017 |
| 5 | 02:59:010101:159 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014290 от 25.09.2014 |
| 6 | 02:59:010101:160 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014291 от 25.09.2014 |
| 7 | 02:59:010101:161 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014292 от 25.09.2014 |
| 8 | 02:59:010101:162 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014293 от 25.09.2014 |
| 9 | 02:59:010101:163 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014294 от 25.09.2014 |
| 10 | 02:59:010101:164 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014295 от 25.09.2014 |
| 11 | 02:59:010101:165 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014296 от 25.09.2014 |
| 12 | 02:59:010101:3814 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014297 от 25.09.2014 |
| 13 | 02:59:010101:3819 | Земли населенных пунктов | Для ведения производственной деятельности | ООО "НовоСалаватская ТЭЦ"; аренда, №131-12-57зем от 25.12.2012г. ; Соглашение об установлении сервитута части земельного участка от 08.05.2018 г. |
| 14 | 02:59:010101:3829 (многоконтурный земельный участок) | Земли населенных пунктов | «Линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы, и тд.)» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; аренда; № 0204/11504/215/001/ 2016230/2 от 28.01.2016 |
| 15 | 02:59:010101:3831 | Земли населенных пунктов | Для размещения кабельной галереи взамен кабельного туннеля от НС ТЭЦ до ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014298 от 25.09.2014 |
| 16 | 02:59:010101:3893 (многоконтурный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Энергетика | ООО "Газпром нефтехим Салават"; аренда; № 02:59:010101:389302/ 115/20176 от 04.08.2017 |
| 17 | 02:59:010101:3910 | Земли населенных пунктов | Энергетика | ООО "Газпром нефтехим Салават"; аренда; № 0204/11504/215/001/ 20162669/2 от 06.09.2016 |
| 18 | 02:59:010101:112 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания наземной кабельной эстакады на одностоечных ж/б колоннах от НС ТЭЦ до РТП-60 | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/024/2014302 от 25.09.2014 |

8. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировки территории определены с учетом современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов, находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры; состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры; иных параметров состояния территории), проблем и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм и правил, а также в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

| Ведомость координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта по проекту № 5766577-(2109)-000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | X |  | Y |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Контур 1 |  |  |  |  |
| 1 | 512278,79 |  | 1356372,19 |  |
| 2 | 512278,88 |  | 1356377,69 |  |
| 3 | 512272,34 |  | 1356377,86 |  |
| 4 | 512272,19 |  | 1356372,30 |  |
| 1 | 512278,79 |  | 1356372,19 |  |
| Контур 2 |  |  |  |  |
| 5 | 512302,92 |  | 1356371,53 |  |
| 6 | 512303,07 |  | 1356377,03 |  |
| 7 | 512278,88 |  | 1356377,69 |  |
| 8 | 512278,79 |  | 1356372,19 |  |
| 5 | 512302,92 |  | 1356371,53 |  |
| Контур 3 |  |  |  |  |
| 9 | 512352,92 |  |  | 1356367,25 |
| 10 | 512355,39 |  |  | 1356409,89 |
| 11 | 512345,99 |  |  | 1356410,14 |
| 12 | 512345,12 |  |  | 1356378,37 |
| 13 | 512328,13 |  |  | 1356378,84 |
| 14 | 512327,83 |  |  | 1356367,94 |
| 9 | 512352,92 |  |  | 1356367,25 |
| Контур 4 |  |  |  |  |
| 15 |  | 512355,89 |  | 1356427,95 |
| 16 |  | 512356,47 |  | 1356449,01 |
| 17 |  | 512343,25 |  | 1356462,94 |
| 18 |  | 512347,02 |  | 1356599,79 |
| 19 |  | 512338,30 |  | 1356595,68 |
| 20 |  | 512334,11 |  | 1356443,41 |
| 21 |  | 512347,67 |  | 1356443,04 |
| 22 |  | 512347,26 |  | 1356428,19 |
| 15 |  | 512355,89 |  | 1356427,95 |
| Контур 5 |  |  |  |  |
| 23 |  | 512347,26 |  | 1356608,62 |
| 24 |  | 512351,83 |  | 1356774,68 |
| 25 |  | 512343,24 |  | 1356774,95 |
| 26 |  | 512338,54 |  | 1356604,44 |
| 23 |  | 512347,26 |  | 1356608,62 |
| Контур 6 |  |  |  |  |
| 27 |  | 512352,00 |  | 1356780,80 |
| 28 |  | 512353,09 |  | 1356820,21 |
| 29 |  | 512349,19 |  | 1356819,19 |
| 30 |  | 512344,44 |  | 1356818,56 |
| 31 |  | 512343,41 |  | 1356781,04 |
| 27 |  | 512352,00 |  | 1356780,80 |
| Контур 7 |  |  |  |  |
| 32 |  | 512353,32 |  | 1356828,54 |
| 33 |  | 512353,46 |  | 1356833,80 |
| 34 |  | 512325,71 |  | 1356834,56 |
| 35 |  | 512325,40 |  | 1356824,11 |
| 36 |  | 512347,02 |  | 1356826,89 |
| 32 |  | 512353,32 |  | 1356828,54 |
| Контур 8 |  |  |  |  |
| 37 |  | 512316,37 |  | 1356823,62 |
| 38 |  | 512316,69 |  | 1356834,81 |
| 39 |  | 512286,59 |  | 1356835,64 |
| 40 |  | 512286,39 |  | 1356823,55 |
| 37 |  | 512316,37 |  | 1356823,62 |
| Контур 9 |  |  |  |  |
| 41 |  | 512286,39 |  | 1356823,55 |
| 42 |  | 512286,59 |  | 1356835,64 |
| 43 |  | 512284,77 |  | 1356835,70 |
| 44 |  | 512284,40 |  | 1356823,62 |
| 41 |  | 512286,39 |  | 1356823,55 |
| Площадь участка 4739 м2 |  |  |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта по проекту № 168-12-000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 512593,14 | 1356207,80 |
| 2 | 512596,85 | 1356346,17 |
| 3 | 512590,79 | 1356346,32 |
| 4 | 512591,93 | 1356389,81 |
| 5 | 512578,43 | 1356390,17 |
| 6 | 512576,79 | 1356327,19 |
| 7 | 512585,28 | 1356326,97 |
| 8 | 512581,79 | 1356222,09 |
| 9 | 512519,75 | 1356223,80 |
| 10 | 512519,36 | 1356208,94 |
| 11 | 512351,44 | 1356213,33 |
| 12 | 512355,25 | 1356359,47 |
| 13 | 512363,55 | 1356359,25 |
| 14 | 512364,58 | 1356398,66 |
| 15 | 512349,29 | 1356399,02 |
| 16 | 512348,46 | 1356367,37 |
| 17 | 512327,83 | 1356367,94 |
| 18 | 512326,97 | 1356336,94 |
| 19 | 512330,21 | 1356296,52 |
| 20 | 512335,65 | 1356250,83 |
| 21 | 512333,20 | 1356192,30 |
| 22 | 512398,08 | 1356190,54 |
| 23 | 512397,87 | 1356182,82 |
| 24 | 512414,02 | 1356182,38 |
| 25 | 512414,20 | 1356189,20 |
| 26 | 512430,11 | 1356188,78 |
| 27 | 512430,38 | 1356198,33 |
| 28 | 512525,09 | 1356195,79 |
| 29 | 512525,50 | 1356209,69 |
| 1 | 512593,14 | 1356207,80 |
| Площадь участка 10635 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

9. Красные линии

Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Таким образом, в соответствии с требованиями п.п. 1, 2 ч.1.2 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» в рамках данного проекта планировки территории красные линии устанавливаются по границам земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010101:3910, 02:59:010101:3893, 02:59:010101:3831, 02:59:010101:159, по измененным/ уточненным границам земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010101:160, 02:59:010101:161, 02:59:010101:162, 02:59:010101:163, 02:59:010101:164, 02:59:010101:165, 02:59:010101:3814 и по границам частей земельных участков с учетными номерами 02:59:010101:3819/4 и 02:59:010101:6/12.

10. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно карте градостроительного зонирования в части границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/3-sozyv/3-sozyv-54-zasedanie/3-54638-ot-5-fevralya-2016-g-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/ планируемый к строительству линейный объект расположен в территориальной зоне «П-2/1».

Территориальная зона «П-2» - производственная зона для производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зона «П-2» выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, для формирования крупных промышленных зон.

Статья 81.3. «Градостроительные регламенты производственных зон в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан:

| № п/п | Наименование параметров | Территориальные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П-1 | П-2 |
| 1 | Максимальные и минимальные параметры земельного участка | Определяются проектом планировки, проектом межевания согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 2 | Минимальная ширина участка по уличному фронту (м) | 30 | 30 |
| 3 | Минимальная длина (глубина) участка (м) | 30 | 30 |
| 4 | Коэффициент застройки земельных участков, не более (%): | 70 |  |
| 5 | Коэффициент озеленения земельных участков: |  |  |
|  | - общественных объектов | Не менее 20% |  |
|  | - производственных объектов | Не более 15% |  |
| 6 | Отступы от красной линии для объектов капитального строительства существующей застройки | В соответствии со сложившейся линией застройки |  |
| 7 | Расстояние от красной линии улиц до зданий | В соответствии с проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 8 | Предельное количество этажей, (этаж): | Не регламентируется |  |
| 9 | Высота здания | Определяется проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования и требованиями охраны историко-культурного наследия населенного пункта |  |
| 10 | Высота ограждения земельного участка по уличному фронту (м) | 2,0 | 2,0 |

11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объекта и включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;

- разработку на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению негативного влияния объекта на окружающую среду;

- контроль над исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.

В процессе эксплуатации двухпроходной и однопроходной кабельных галерей от ГРУ-6 кВ ООО «НС ТЭЦ» до кабельной галереи производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» выбросы вредных веществ в атмосферу не образуются.

В период строительно-монтажных работ (СМР) объекта проектирования происходит временное загрязнение атмосферы вредными веществами за счет работы транспортных средств, машин и механизмов.

При проведении сварочных работ выделяются марганец и его соединения, оксид железа, пыль неорганическая, азота диоксид, углерода оксид. При нанесении лакокрасочного материала выделяется ксилол, уайт-спирит, толуол, этилбензол, бензол, метан, гексан, взвешенные вещества.

Необходимым и достаточным условием для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения строительно-монтажных работ являются:

- допуск к работе только исправной строительной техники и автотранспорта;

- осуществление постоянного контроля на соответствие требованиям нормативов уровня выбросов в атмосферу окиси азота и угарного газа в составе выхлопных газов и регулировка двигателей;

- соблюдение правил техники безопасности.

Время воздействия на атмосферный воздух в период СМР достаточно малое. Соблюдение вышеуказанных требований в период строительно-монтажных работ не приведет к превышению концентрации загрязняющих веществ выше санитарно-гигиенических нормативов.

В процессе эксплуатации двухпроходной и однопроходной кабельных эстакад потребность в водоснабжении и водоотведении отсутствует.

Отходов в период эксплуатации галерей не образуется.

При обращении с отходами, образующимися в период строительно-монтажных работ, должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, а также технологические нормы и правила.

На протяжении всего периода проводимых работ объекта необходимо осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, физико-химическим свойствам, агрегатному состоянию, токсичности, пожаро- взрывоопасности и другим признакам, определяющим степень опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

После окончания работы весь строительный мусор и бытовые отходы вывозятся в места размещения, определенные для организации, выполняющей строительно-монтажные работы. Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей природной среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и разгрузкой должны быть механизированы и по возможности, герметизированы.

12. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляют собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определено требованиями охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, и т.д.

Район размещения проектируемого объекта не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Сели, оползни, лавины, смерчи, цунами для данной местности не характерны.

Природные условия района проектирования относятся к категории сложности природных условий – «простая».

К опасностям природного и техногенного характера можно отнести:

–	грозовые разряды и разряды от статического электричества;

–	снежные заносы и понижение температуры окружающего воздуха до критических отметок, обледенение, гололедица;

–	попадание установки в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках (объектах);

–	диверсии.

Для предотвращения проблем, связанных с низкими температурами окружающего воздуха, металлоконструкции сооружений необходимо проектировать с учетом климатологии.

Выполнение специальных норм проектирования, установленных СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах», СНиП 2.01.15-90* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», для объекта не требуется.

Под воздействием шквального и ураганного ветра возможны повреждения строительных конструкций, металлоконструкций. Элементы и конструкции сооружений галереи необходимо рассчитать на восприятие максимальных ветровых и снеговых нагрузок, установленных для рассматриваемого района строительства СП 20.13330.2011, нормативное значение ветрового давления принять в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 – 38 кгс/см2 (III ветровой район).

В связи с отсутствием опасных геологических процессов в районе, согласно СНиП 22-02-2003, мероприятия и сооружения противоселевые, противооползневые, противолавинные, противокарстовые, берегозащитные, для защиты от подтоплений, затоплений, морозного пучения грунтов, наледеобразования, термокарста не требуются.

Воздействие опасных природных явлений не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья производственного персонала. Дополнительных инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов не требуется.

13. Информация о межевании территории

В ходе изучения исходных данных сведений Единого государственного реестра недвижимости о кадастровом квартале 02:59:010101 от 15.01.2018 № 02/18/1-32225 установлено, что границы зон планируемого размещения объекта по проекту «Строительство двухпроходной кабельной галереи от ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» расположены в юго-восточной части кадастрового квартала 02:59:010101 городского округа город Салават Республики Башкортостан и занимают территорию земельных участков, указанных в пункте 7.

При этом выявлена кадастровая неукладываемость планируемого к строительству объекта в границы земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010101:160, 02:59:010101:161, 02:59:010101:162, 02:59:010101:163, 02:59:010101:164, 02:59:010101:165, 02:59:010101:3814.

В связи с этим, с целью предотвращения нарушения ст. 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и, принимая во внимание положение ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, проектом предусмотрено изменение (уточнение) местоположения границ ранее указанных земельных участков с учетом планируемого размещения объекта капитального строительства и требований нормативной документации ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» и СН-452-73 «Сборник норм отвода земель для строительства линейных сооружений» в соответствии с данными, представленными ниже.

Сведения об изменяемых (уточняемых) земельных участках

| Ведомость координат границ изменяемого (уточняемого) земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:160 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 512364,58 | 1356398,66 |
| 2 | 512364,87 | 1356409,65 |
| 3 | 512345,99 | 1356410,14 |
| 4 | 512345,12 | 1356378,37 |
| 5 | 512328,13 | 1356378,84 |
| 6 | 512327,83 | 1356367,94 |
| 7 | 512352,92 | 1356367,25 |
| 8 | 512354,75 | 1356398,89 |
| 1 | 512364,58 | 1356398,66 |
| Площадь участка 665 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат границ изменяемого (уточняемого) земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:161 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 9 | 512358,39 | 1356427,88 |
| 10 | 512359,07 | 1356452,77 |
| 11 | 512347,09 | 1356453,15 |
| 12 | 512351,18 | 1356601,75 |
| 13 | 512338,30 | 1356595,68 |
| 14 | 512334,11 | 1356443,41 |
| 15 | 512347,67 | 1356443,04 |
| 16 | 512347,26 | 1356428,19 |
| 9 | 512358,39 | 1356427,88 |
| Площадь участка 2263 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат границ изменяемого (уточняемого) земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:162 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 17 | 512351,34 | 1356610,58 |
| 18 | 512355,86 | 1356774,56 |
| 19 | 512343,24 | 1356774,95 |
| 20 | 512338,54 | 1356604,44 |
| 17 | 512351,34 | 1356610,58 |
| Площадь участка 2112 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат границ изменяемого (уточняемого) земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:163 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 21 | 512356,01 | 1356780,69 |
| 22 | 512357,13 | 1356821,29 |
| 23 | 512349,19 | 1356819,19 |
| 24 | 512344,44 | 1356818,56 |
| 25 | 512343,41 | 1356781,04 |
| 21 | 512356,01 | 1356780,69 |
| Площадь участка 490 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат границ изменяемого (уточняемого) земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:164 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 26 | 512357,20 | 1356829,55 |
| 27 | 512357,31 | 1356833,69 |
| 28 | 512325,71 | 1356834,56 |
| 29 | 512325,40 | 1356824,11 |
| 30 | 512347,02 | 1356826,89 |
| 26 | 512357,20 | 1356829,55 |
| Площадь участка 245 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат границ изменяемого (уточняемого) земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:165 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 31 | 512316,37 | 1356823,62 |
| 32 | 512316,73 | 1356836,20 |
| 33 | 512286,60 | 1356837,03 |
| 34 | 512286,39 | 1356823,55 |
| 31 | 512316,37 | 1356823,62 |
| Площадь участка 392 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат границ изменяемого (уточняемого) земельного участка с кадастровым номером 02:59:010101:3814 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 34 | 512286,39 | 1356823,55 |
| 33 | 512286,60 | 1356837,03 |
| 37 | 512284,76 | 1356837,08 |
| 38 | 512284,27 | 1356823,62 |
| 34 | 512286,39 | 1356823,55 |
| Площадь участка 27 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

После завершения строительства объекта по проекту «Строительство двухпроходной кабельной галереи от ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» с целью дальнейшего обслуживания и эксплуатации данного объекта капитального строительства, необходимо проведение кадастровых работ в связи с образованием многоконтурного земельного участка, состоящего из восьми контуров, путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010101:3893, 02:59:010101:3829 и 02:59:010101:3910, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Салават, северная промышленная зона, в районе территории ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» с последующим установлением вида разрешенного использования «Энергетика».

Сведения об образуемых земельных участках

| № п/п | Способ образования земельного участка | Кадастровый квартал | Условный номер земельного участка | Площадь образуемых земельных участков, м2 | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка, нормативно- правовой акт, согласно которому установлен данный вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование земельного участка путем перераспределения | 02:59:010101 | ЗУ1 | 2447 | «Энергетика», ч. 3 ст.11.2 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ |

| Ведомость координат границ образуемого земельного участка Условный номер земельного участка :ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 2447 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1(1) |  |  |
| 1 | 512587,51 | 1356226,12 |
| 2 | 512587,62 | 1356230,21 |
| 3 | 512582,04 | 1356230,36 |
| 4 | 512581,93 | 1356226,27 |
| 1 | 512587,51 | 1356226,12 |
| :ЗУ1(2) |  |  |
| 5 | 512587,23 | 1356215,97 |
| 6 | 512587,39 | 1356221,94 |
| 7 | 512519,41 | 1356223,81 |
| 8 | 512518,75 | 1356202,00 |
| 9 | 512442,06 | 1356204,12 |
| 10 | 512441,97 | 1356197,62 |
| 11 | 512525,35 | 1356195,43 |
| 12 | 512525,94 | 1356217,66 |
| 5 | 512587,23 | 1356215,97 |
| :ЗУ1(3) |  |  |
| 13 | 512433,59 | 1356197,89 |
| 14 | 512433,75 | 1356204,29 |
| 15 | 512430,55 | 1356204,38 |
| 16 | 512430,37 | 1356197,98 |
| 13 | 512433,59 | 1356197,89 |
| :ЗУ1(4) |  |  |
| 17 | 512395,35 | 1356198,77 |
| 18 | 512398,79 | 1356205,23 |
| 19 | 512382,75 | 1356205,67 |
| 20 | 512382,24 | 1356199,13 |
| 17 | 512395,35 | 1356198,77 |
| :ЗУ1(5) |  |  |
| 21 | 512375,21 | 1356199,22 |
| 22 | 512375,40 | 1356205,86 |
| 23 | 512351,23 | 1356206,53 |
| 24 | 512351,47 | 1356214,56 |
| 25 | 512352,05 | 1356236,84 |
| 26 | 512345,17 | 1356237,02 |
| 27 | 512344,15 | 1356200,07 |
| 21 | 512375,21 | 1356199,22 |
| :ЗУ1(6) |  |  |
| 28 | 512352,21 | 1356242,83 |
| 29 | 512353,74 | 1356301,57 |
| 30 | 512352,33 | 1356300,44 |
| 31 | 512346,80 | 1356297,14 |
| 32 | 512345,31 | 1356243,02 |
| 28 | 512352,21 | 1356242,83 |
| :ЗУ1(7) |  |  |
| 33 | 512354,01 | 1356312,00 |
| 34 | 512354,97 | 1356347,01 |
| 35 | 512348,00 | 1356343,31 |
| 36 | 512347,02 | 1356306,54 |
| 37 | 512347,64 | 1356306,91 |
| 33 | 512354,01 | 1356312,00 |
| :ЗУ1(8) |  |  |
| 38 | 512355,23 | 1356356,58 |
| 39 | 512355,46 | 1356364,95 |
| 40 | 512359,44 | 1356364,84 |
| 41 | 512359,72 | 1356374,94 |
| 42 | 512356,12 | 1356375,04 |
| 43 | 512356,78 | 1356398,84 |
| 8 | 512354,75 | 1356398,89 |
| 7 | 512352,92 | 1356367,25 |
| 46 | 512346,41 | 1356367,43 |
| 47 | 512346,35 | 1356365,20 |
| 48 | 512348,59 | 1356365,14 |
| 49 | 512348,26 | 1356352,80 |
| 50 | 512354,12 | 1356355,81 |
| 38 | 512355,23 | 1356356,58 |
| 33 | 512286,60 | 1356837,03 |

Также, по завершении строительства, с целью дальнейшего обслуживания и эксплуатации кабельной галереи, изменение (уточнение) местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 02:59:010101:3831, 02:59:010101:159, 02:59:010101:160, 02:59:010101:161, 02:59:010101:162, 02:59:010101:163, 02:59:010101:164, 02:59:010101:165, 02:59:010101:3814, находящихся в собственности застройщика (ООО «Газпром нефтехим Салават»), не требуется.

Принимая во внимание положение ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ и сведения из Единого государственного реестра недвижимости о вещных правах (собственность ООО «Газпром нефтехим Салават») на земельные участки с кадастровыми номерами 02:59:010101:112, 02:59:000000:44, 02:59:000000:45, образование частей данных земельных участков с целью установления частных сервитутов не требуется.

Установление сервитутов в границах полос автомобильных дорог не представляется возможным ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах таких дорог.

Резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков проектом не предусмотрено. В связи с этим, перечень и сведения о площади таких образуемых земельных участков отсутствуют.

В соответствии с проектным решением, строительство однопроходной и двухпроходной кабельных галерей предусмотрено для размещения силовых (6 кВ), контрольных кабелей и кабелей связи (кабельная электрическая линия (линия электропередач).

Линия электропередач – объект электроэнергетики, один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока.

Согласно абз.4 п.2 ст. 89 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки.

Так, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, введение порядка по установлению защитных участков ЛЭП обуславливается негативным влиянием электромагнитного поля на организм человека.

Согласно требованиям Правил границы охранной зоны зависят от номинального класса напряжения:

•	проектный номинальный класс напряжения до 1 кВ - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

•	проектный номинальный класс напряжения 1-20 кВ - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

•	проектный номинальный класс напряжения 35 кВ - 15 м;

•	проектный номинальный класс напряжения 110 кВ - 20 м;

Таким образом, необходимо установить охранную зону (зона с особыми условиями использования территории), вдоль кабельной линии объекта «Строительство двухпроходной кабельной галереи от ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны кабельной линии от крайних проводов на расстоянии 5 м в соответствии с данными, представленными ниже.

Сведения о местоположении границ устанавливаемых зон с особыми условиями использования территории

| Ведомость координат границ устанавливаемой охранной зоны по проекту № 168-12-00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  |  |
|  | X |  | Y |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 |  | 512592,10 |  | 1356211,38 |
| 2 |  | 512597,18 |  | 1356395,48 |
| 3 |  | 512583,18 |  | 1356395,87 |
| 4 |  | 512578,52 |  | 1356226,61 |
| 5 |  | 512515,64 |  | 1356228,34 |
| 6 |  | 512515,05 |  | 1356206,70 |
| 7 |  | 512356,31 |  | 1356211,07 |
| 8 |  | 512361,32 |  | 1356393,15 |
| 9 |  | 512344,93 |  | 1356393,60 |
| 10 |  | 512339,48 |  | 1356195,83 |
| 11 |  | 512530,01 |  | 1356190,58 |
| 12 |  | 512530,64 |  | 1356213,66 |
| 1 |  | 512592,10 |  | 1356211,38 |
| Площадь 1 га |  |  |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

| Ведомость координат границ устанавливаемой охранной зоны по проекту № 5766577-(2109)-000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 512360,52 | 1356363,96 |
| 8 | 512361,32 | 1356393,15 |
| 14 | 512359,58 | 1356393,20 |
| 15 | 512361,45 | 1356455,27 |
| 16 | 512349,54 | 1356455,60 |
| 17 | 512360,04 | 1356836,85 |
| 18 | 512275,27 | 1356839,19 |
| 19 | 512274,90 | 1356825,59 |
| 20 | 512346,07 | 1356823,63 |
| 21 | 512335,57 | 1356442,38 |
| 22 | 512346,26 | 1356442,08 |
| 23 | 512344,40 | 1356374,41 |
| 24 | 512329,48 | 1356374,82 |
| 25 | 512317,33 | 1356380,16 |
| 26 | 512262,07 | 1356381,68 |
| 27 | 512261,80 | 1356371,68 |
| 28 | 512315,10 | 1356370,21 |
| 29 | 512327,25 | 1356364,88 |
| 13 | 512360,52 | 1356363,96 |
| Площадь 1 га |  |  |

В охранной зоне запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

- размещать автозаправочные станции;

- загромождать подъезды и подходы к опорам сооружения;

- устраивать свалки снега, мусора и грунта;

- складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

- устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей и прочее.

Согласно карте градостроительного зонирования в части границ зон охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования градостроительной деятельности Правил землепользования застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/3-sozyv/3-sozyv-54-zasedanie/3-54638-ot-5-fevralya-2016-g-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/ планируемый к строительству линейный объект по проекту «Строительство двухпроходной кабельной галереи от ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» до производственной площадки ООО «Газпром нефтехим Салават» расположен вне зоны особого регулирования градостроительной деятельности.

В границе предполагаемого строительства объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места), включенные в Единый государственный реестр, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Управляющий делами Администрации                                                      С.А. Евграфов