Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республика Башкортостан

от «___»______2018г. №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070307 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

- Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070307 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с муниципальным контрактом №17 от 25.07.2018.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

- Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070307. С северной стороны ограничена б-ром. Космонавтов, с южной ‒ ул. Калинина, с западной ‒ ул. 30 лет Победы, с восточной ‒ ул. Губкина.

Территория кадастрового квартала составляет 26,45 га.

На территории располагаются зоны для застройки многоквартирными домами, зоны для объектов здравоохранения и социального обеспечения, зона многофункциональной общественно-деловой застройки городского значения.

Информация по существующим землепользователям представлена в таблице 1-1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории проходят зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций, зона затопления паводком, зона особого регулирования градостроительной деятельности.

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Зона затопления паводком

На территории зон затопления паводком при применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования, действующих в водоохранной зоне, а также запрещены все виды использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства зонах особого регулирования градостроительной деятельности, устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

Таблица 1-1 Информация по существующим землепользователям

| № на схеме | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастровая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070307:1 | Для обслуживания ЖРЭУ-8 | 5000 | 5460550 |
| 2 | 02:59:070307:10 | Под киоск | 13 | 79017.9 |
| 3 | 02:59:070307:11 | Под киоск | 54 | 316840.68 |
| 4 | 02:59:070307:12 | Для обслуживания средней школы № 24 | 13617 | 11199982.5 |
| 5 | 02:59:070307:13 | Под киоск | 45 | 263876.4 |
| 6 | 02:59:070307:15 | Под ТП 48 Л | 52 | 33719.4 |
| 7 | 02:59:070307:16 | Для обслуживания здания наркологического диспансера | 20755 | 17070987.5 |
| 8 | 02:59:070307:17 | Под магазин | 3858 | 22734383.82 |
| 9 | 02:59:070307:18 | Под ТП 83 А | 42 | 27234.9 |
| 10 | 02:59:070307:19 | Под ТП 48 Б | 40 | 25938 |
| 11 | 02:59:070307:2 | Временные объекты мелкорозничной торговли: торговые павильоны | 60 | 356173.8 |
| 12 | 02:59:070307:20 | Под ТП 48 П | 53 | 34367.85 |
| 13 | 02:59:070307:21 | Под ТП 48 М | 64 | 41500.8 |
| 14 | 02:59:070307:22 | Под ТП 48 М | 64 | 41500.8 |
| 15 | 02:59:070307:3 | Для размещения остановочного павильона с торговым киоском | 66 | 448313.58 |
| 16 | 02:59:070307:31 | Для обслуживания полуподземного гаража | 5900 | 16456870 |
| 17 | 02:59:070307:33 | Для обслуживания фирменного магазина № 1 | 130 | 802660.3 |
| 18 | 02:59:070307:35 | Для обслуживания парикмахерской | 37 | 228397.3 |
| 19 | 02:59:070307:37 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1680 | 8732740.8 |
| 20 | 02:59:070307:38 | Для обслуживания магазина «Ливада» | 160 | 952403.2 |
| 21 | 02:59:070307:39 | Для строительства жилого дома № 50 А | 8235 | 44573502.15 |
| 22 | 02:59:070307:41 | Для обслуживания магазина № 9 | 410 | 2436757.1 |
| 23 | 02:59:070307:43 | для обслуживания магазина | 568 | 1209000 |
| 24 | 02:59:070307:44 | Для размещения парковки автомобилей | 519 | 1469330.52 |
| 25 | 02:59:070307:47 | Для обслуживания магазина «Астра» | 17 | 104485.23 |
| 26 | 02:59:070307:49 | Для обслуживания магазина смешанной торговли | 434 | 811000 |
| 27 | 02:59:070307:5 | Под киоск | 4 | 23466.56 |
| 28 | 02:59:070307:50 | Для обслуживания магазина смешанной торговли | 348 | 650000 |
| 29 | 02:59:070307:501 | для размещения павильона по оказанию информационных услуг населению | 24 | 166253.76 |
| 30 | 02:59:070307:51 | Для размещения земель общего пользования | 963 | 1 |
| 31 | 02:59:070307:52 | Для обслуживания аптеки | 44 | 36190 |
| 32 | 02:59:070307:525 | Для размещения кабельной линии электропередач 10кВ | 755 | 489579.75 |
| 33 | 02:59:070307:526 | Для размещения кабельной линии электропередач 10кВ | 552 | 357944.4 |
| 34 | 02:59:070307:54 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5047 | 27419291.13 |
| 35 | 02:59:070307:55 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 10761 | 58311168.75 |
| 36 | 02:59:070307:559 | Для обслуживания магазина | 648 | 4067243.28 |
| 37 | 02:59:070307:56 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4508 | 24267781.16 |
| 38 | 02:59:070307:57 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6205 | 33349703.25 |
| 39 | 02:59:070307:58 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 10320 | 55481764.8 |
| 40 | 02:59:070307:59 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6241 | 33264467.59 |
| 41 | 02:59:070307:597 | Для обслуживания здания Салаватского государственного башкирского драматического театра | 83 | 68267.5 |
| 42 | 02:59:070307:6 | Для обслуживания торгового киоска | 45 | 263843.1 |
| 43 | 02:59:070307:60 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6241 | 33214227.54 |
| 44 | 02:59:070307:605 | Под объекты газоснабжения | 1 | 648.45 |
| 45 | 02:59:070307:61 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2699 | 14454224.6 |
| 46 | 02:59:070307:622 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 1 | 648.45 |
| 47 | 02:59:070307:64 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5851 | 31144404.92 |
| 48 | 02:59:070307:65 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 7811 | 41457116.83 |
| 49 | 02:59:070307:66 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5806 | 30571434.94 |
| 50 | 02:59:070307:67 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 13647 | 71118338.16 |
| 51 | 02:59:070307:673 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1792 | 9650583.04 |
| 52 | 02:59:070307:674 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2859 | 15421102.92 |
| 53 | 02:59:070307:675 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4076 | 21461648.12 |
| 54 | 02:59:070307:68 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4372 | 23043412.96 |
| 55 | 02:59:070307:69 | Для обслуживания остановочного павильона с торговым киоском | 19 | 114973.56 |
| 56 | 02:59:070307:7 | Для обслуживания стационара | 7524 | 6188490 |
| 57 | 02:59:070307:74 | Для обслуживания торгового киоска | 48 | 298993.44 |
| 58 | 02:59:070307:75 | Для обслуживания здания Салаватского государственного башкирского драматического театра | 19970 | 16425325 |
| 59 | 02:59:070307:76 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2909 | 15605185.05 |
| 60 | 02:59:070307:77 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6489 | 35357717.43 |
| 61 | 02:59:070307:78 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5062 | 27101239.32 |
| 62 | 02:59:070307:79 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6042 | 32449286.04 |
| 63 | 02:59:070307:8 | Под киоск | 5 | 30175.05 |
| 64 | 02:59:070307:9 | Под киоск | 20 | 117405.4 |
| 65 | 02:59:070307:604 | Под объекты газоснабжения | 7 | 4539.15 |

# Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными п Приложении 7 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2-1 Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощность | Нормативный показатель на 1 ед. | Кадастровый номер | Существующая площадь земельного участка, м2 | Расчетная площадь земельного участка, м2 | Проектная площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ №24» | 950 чел. | 33 | 02:59:070307:12 | 13617 | 31350 |  |
| 2 | ГБУКИ РБ СГБДТ Салават | 376 мест | По заданию на проектирование | 02:59:070307:75 | 19970 | - | 12896 |
| 3 | ГБУЗ РБ Городская больница г. Салават | 67 коек | 300 (200-300) | 02:59:070307:16 | 20755 | 20100 | 20527 |
| 4 | Дневной стационар при детской поликлиники | 95 коек | 200 (200-300)* | 02:59:070307:7 | 7524 | 28500 | 7436 |

*На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующих региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующих нормативах градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета:

S квартала ‒ 264543,04

S участков под объекты нежилого назначения ‒ 124325,17

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки ‒ 140217,87

S жилой застройки ‒ 23027,46

Нормативные показатели на 1 человека:

Озеленение ‒ 6 м2

Площадки для игр детей ‒ 0,7 м2

Площадки для отдыха взрослого населения ‒ 0,1 м2

Физкультурно-спортивные площадки ‒ 1 м2

Хозяйственные площадки ‒ 0,06 м2

Площадки для выгула собак ‒ 0,1 м2

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м2 с учетом проездов.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 2-2 Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | Площадь застройки | Расчетный минимальный размер земельного участка, м2 | В т.ч озеленения, м2 | В т.ч. стоянок и проездов, м2 | Расчетный размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.11 | 216 | 533 | 1343,9 | 12348,6 | 3198 | 6480 | 12696,8 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.13 А | 65 | 151 | 1011,2 | 4016,1 | 960 | 1950 | 4227,5 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.15 | 78 | 199 | 950,9 | 4911 | 1194 | 2340 | 5189,6 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.15 А | 35 | 92 | 421,44 | 2252,24 | 552 | 1050 | 2381,04 |
| ЖСК "Салават" | 30 лет Победы д.17 | 80 | 204 | 978,68 | 5038,28 | 1224 | 2400 | 5323,88 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.19 | 120 | 285 | 1261,36 | 6932,86 | 1710 | 3600 | 7331,86 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.21 | 160 | 335 | 1683,96 | 8748,46 | 2130 | 4800 | 8819,46 |
| ООО "Жилуправление N98" | 30 лет Победы д.23 | 56 | 119 | 749,88 | 3117,98 | 714 | 1680 | 3284,58 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.23 А | 30 | 80 | 324,96 | 1916,96 | 480 | 900 | 2028,96 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.9 | 100 | 217 | 1159,66 | 5477,96 | 1302 | 300 | 5781,76 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.10 | 122 | 291 | 844,06 | 6634,96 | 1746 | 3660 | 7042,36 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.12 | 90 | 250 | 965,14 | 5940,14 | 1500 | 2700 | 6290,14 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.6 | 123 | 277 | 838,27 | 6350,57 | 738 | 3690 | 6738,37 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.6 А | 40 | 109 | 614,92 | 2784,02 | 654 | 1200 | 2936,62 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.8 | 124 | 236 | 839,63 | 5536,03 | 1416 | 3720 | 5866,43 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.8 А | 123 | 275 | 837,9 | 6310,4 | 1650 | 3690 | 6695,4 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.81 | 159 | 358 | 1571,32 | 8695,52 | 2148 | 4770 | 9196,72 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.83 | 139 | 284 | 1479,48 | 7131,08 | 1704 | 4170 | 7528,68 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.85 | 324 | 732 | 2059,8 | 16626,6 | 4392 | 9720 | 17651,4 |
| ООО "Жилуправление №8" | Космонавтов д.48 | 230 | 552 | 1674,33 | 12659,13 | 3312 | 6900 | 13431,93 |
| ООО "Жилуправление №8" | Космонавтов д.50 | 201 | 456 | 1416,67 | 10491,07 | 2736 | 6030 | 11129,47 |
| Всего: |  | 2615 | 6568 | 23028 | 143920 | 39408 | 78450 | 151573 |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

### Методика расчета нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

В основу Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Разработка проекта границ земельного участка в кондоминиуме осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Формула 1

Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

Таблица 2-1. Расчет нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во этажей в доме | кол-во подъездо в | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | Удельный показатель земельной доли | Нормативный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.11 | 1976 | 9 | 6 | 216 | 533 | 12095,13 | 10790,7 | 416,1 | 888,33 | 0,98 | 10574,88 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.13 А | 1993 | 5 | 5 | 65 | 151 | 5056,02 | 4560,6 |  | 495,42 | 1,32 | 6019,99 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.15 | 1993 | 5 | 5 | 78 | 199 | 4754,5 | 4186,8 | 116 | 451,7 | 1,32 | 5526,58 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.15 А | 1991 | 5 | 3 | 35 | 92 | 2107,23 | 1871,2 |  | 236,03 | 1,32 | 2469,98 |
| ЖСК "Салават" | 30 лет Победы д.17 | 1983 | 5 | 6 | 80 | 204 | 4893,4 | 2552,8 |  | 2340,6 | 1,36 | 3471,81 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.19 | 1972 | 5 | 6 | 120 | 285 | 6306,8 | 5867,8 |  | 439 | 1,52 | 8919,06 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.21 | 1972 | 5 | 8 | 160 | 335 | 8419,8 | 7825,8 |  | 594 | 1,52 | 1895,22 |
| ООО "Жилуправление N98" | 30 лет Победы д.23 | 1974 | 5 | 4 | 56 | 119 | 3749,4 | 2696,2 | 775,2 | 278 | 1,52 | 4098,22 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.23 А | 1987 | 5 | 2 | 30 | 80 | 1624,8 | 1471,4 |  | 153,4 | 1,32 | 1942,25 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.9 | 1979 | 5 | 8 | 100 | 217 | 5798,3 | 5102,7 | 105,8 | 589,8 | 1,36 | 6939,67 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.10 | 1983 | 9 | 3 | 122 | 291 | 7596,5 | 6270,1 | 49,3 | 1277,1 | 0,98 | 6144,7 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.12 | 1975 | 5 | 6 | 90 | 250 | 4825,7 | 4380,2 |  | 445,5 | 1,36 | 5957,07 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.6 | 1983 | 9 | 3 | 123 | 277 | 7544,39 | 6218,5 | 71 | 1254,89 | 0,98 | 6094,13 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.6 А | 1998 | 5 | 4 | 40 | 109 | 3074,6 | 2678,8 |  | 395,8 | 0,92 | 2464,5 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.8 | 1985 | 9 | 3 | 124 | 236 | 7556,7 | 6268,1 |  | 1288,6 | 0,85 | 5327,89 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.8 А | 1985 | 9 | 3 | 123 | 275 | 7541,1 | 6279 | 73,3 | 1188,8 | 0,85 | 5337,15 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.81 | 1973 | 5 | 8 | 159 | 358 | 7856,6 | 7240,6 |  | 616 | 1,52 | 11005,7 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.83 | 1973 | 5 | 7 | 139 | 284 | 7397,4 | 6651,5 | 206,9 | 539 | 1,52 | 10110,28 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.85 | 1974 | 9 | 6 | 324 | 732 | 18538,2 | 16103,9 |  | 2434,3 | 1,04 | 16748,06 |
| ООО "Жилуправление №8" | Космонавтов д.48 | 1982 | 9 | 6 | 230 | 552 | 15068,95 | 12642,8 | 109,9 | 2316,25 | 0,98 | 12389,94 |
| ООО "Жилуправление №8" | Космонавтов д.50 | 1982 | 9 | 5 | 201 | 456 | 12750,06 | 10520,6 | 130,2 | 2099,26 | 0,98 | 10310,19 |

### Методика расчета расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкв. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета:

S квартала ‒264543,04

S участков под объекты не жилого назначения ‒ 124325,17

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки ‒ 140217,87

S жилой застройки ‒23027,46

S жилых помещений ‒132180,1

S квартала ‒ 264543,04

Таблица 2-2. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во этажей в доме | кол-во подъездо в | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | Площадь застройки | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.11 | 1976 | 9 | 6 | 216 | 533 | 12095,13 | 1343,9 | 10790,7 | 416,1 | 888,33 | 12026,69 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.13 А | 1993 | 5 | 5 | 65 | 151 | 5056,02 | 1011,2 | 4560,6 |  | 495,42 | 5526,19 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.15 | 1993 | 5 | 5 | 78 | 199 | 4754,5 | 950,9 | 4186,8 | 116 | 451,7 | 5095,83 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.15 А | 1991 | 5 | 3 | 35 | 92 | 2107,23 | 421,44 | 1871,2 |  | 236,03 | 2273,93 |
| ЖСК "Салават" | 30 лет Победы д.17 | 1983 | 5 | 6 | 80 |  | 4893,4 | 978,68 | 2552,8 |  | 2340,6 | 3505,95 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.19 | 1972 | 5 | 6 | 120 | 285 | 6306,8 | 1261,36 | 5867,8 |  | 439 | 7070,48 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.21 | 1972 | 5 | 8 | 160 | 335 | 8419,8 | 1683,96 | 7825,8 |  | 594 | 9431,5 |
| ООО "Жилуправление N98" | 30 лет Победы д.23 | 1974 | 5 | 4 | 56 | 119 | 3749,4 | 749,88 | 2696,2 | 775,2 | 278 | 3419,11 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.23 А | 1987 | 5 | 2 | 30 | 80 | 1624,8 | 324,96 | 1471,4 |  | 153,4 | 1781,65 |
| ООО "Жилуправление №8" | 30 лет Победы д.9 | 1979 | 5 | 8 | 100 | 217 | 5798,3 | 1159,66 | 5102,7 | 105,8 | 589,8 | 6211,33 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.10 | 1983 | 9 | 3 | 122 | 291 | 7596,5 | 844,06 | 6270,1 | 49,3 | 1277,1 | 7051,46 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.12 | 1975 | 5 | 6 | 90 | 250 | 4825,7 | 965,14 | 4380,2 |  | 445,5 | 5301,54 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.6 | 1983 | 9 | 3 | 123 | 277 | 7544,39 | 838,27 | 6218,5 | 71 | 1254,89 | 6994,58 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.6 А | 1998 | 5 | 4 | 40 | 109 | 3074,6 | 614,92 | 2678,8 |  | 395,8 | 3266,93 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.8 | 1985 | 9 | 3 | 124 | 236 | 7556,7 | 839,63 | 6268,1 |  | 1288,6 | 7045,05 |
| ООО "Жилуправление №8" | Губкина д.8 А | 1985 | 9 | 3 | 123 | 275 | 7541,1 | 837,9 | 6279 | 73,3 | 1188,8 | 7054,11 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.81 | 1973 | 5 | 8 | 159 | 358 | 7856,6 | 1571,32 | 7240,6 |  | 616 | 8739,5 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.83 | 1973 | 5 | 7 | 139 | 284 | 7397,4 | 1479,48 | 6651,5 | 206,9 | 539 | 8064,47 |
| ООО "Жилуправление №8" | Калинина д.85 | 1974 | 9 | 6 | 324 | 732 | 18538,2 | 2059,8 | 16103,9 |  | 2434,3 | 18002,66 |
| ООО "Жилуправление №8" | Космонавтов д.48 | 1982 | 9 | 6 | 230 | 552 | 15068,95 | 1674,33 | 12642,8 | 109,9 | 2316,25 | 14190,7 |
| ООО "Жилуправление №8" | Космонавтов д.50 | 1982 | 9 | 5 | 201 | 456 | 12750,06 | 1416,67 | 10520,6 | 130,2 | 2099,26 | 11832,06 |

## Образуемые, изменяемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания перераспределяются существующие земельные участки и образуются новые земельные участки. Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам представлена в Таблице 2-3.

Таблица 2-3 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

| Условный № земельного участка | Объект | Территориальная зона | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | Площадь существующая, м² | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театр | ОД-1 | Культурное развитие 3.6 | образуемый | - | 12476 |
| 2 | Сквер | ОД-1 | Общее пользование территории (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) | образуемый | - | 5387 |
| 3 | Школа | Ж-3 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | изменяемый | 13617 | 13688 |
| 4 | Больница | ОД-4 | Здравоохранение 3.4 | изменяемый | 20754 | 20468 |
| 5 | Дневной стационар | Ж-3 | Здравоохранение 3.4 | изменяемый | 7523 | 7721 |
| 6 | Магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | изменяемый | 568 | 1577 |
| 7 | Магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | образуемый | - | 1334 |
| 8 | Магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | изменяемый | 3857 | 4633 |
| 9 | Магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | изменяемый | 410 | 1932 |
| 10 | ЖРЭУ-8 | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый | 4999 | 4866 |
| 11 | Паркинг | ОД-1 | Объекты гражданского назначения (Обслуживание автотранспорта 4.9) | изменяемый | 5899 | 8097 |
| 12 | Магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | изменяемый | 648 | 1017 |
| 13 | Парковка | Ж-3 | Объекты гражданского назначения (Обслуживание жилой застройки 2.7) | изменяемый | 519 | 519 |
| 14 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | изменяемый | 10761 | 7210 |
| 15 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 4507 | 5660 |
| 16 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 2859 | 4241 |
| 17 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 1792 | 2168 |
| 18 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 2909 | 2719 |
| 19 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 5062 | 4672 |
| 20 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | образуемый | - | 2918 |
| 21 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 5930 | 7685 |
| 22 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 7810 | 7304 |
| 23 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 5805 | 8520 |
| 24 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 1681 | 6445 |
| 25 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | изменяемый | 13645 | 11460 |
| 26 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 4372 | 5678 |
| 27 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | изменяемый | 4077 | 5611 |
| 28 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) |  | 6246 | 5167 |
| 29 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 2699 | 4320 |
| 30 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | изменяемый | 6254 | 7211 |
| 31 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | изменяемый | 6205 | 8184 |
| 32 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | изменяемый | 10319 | 11103 |
| 33 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | изменяемый | 6488 | 14823 |
| 34 | Жилой дом | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | изменяемый | 5046 | 7356 |
| 35 | Остановочный павильон | ИТ-3 | Автомобильный транспорт 7.2 | изменяемый | 65 | 79 |
| 36 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | образуемый | - | 4713 |
| 37 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | образуемый | - | 12121 |
| 38 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | образуемый | - | 7932 |
| 39 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | образуемый | - | 7533 |
| 40 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый | 64 | 61 |
| 41 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый | 42 | 41 |
| 42 | Магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | образуемый | - | 85 |
| 43 | Остановочный павильон | ИТ-3 | Автомобильный транспорт 7.2 | изменяемый | 19 | 54 |
| 44 | Торговый киоск | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | изменяемый | 48 | 78 |
| 45 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый | 40 | 36 |
| 46 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый | 53 | 60 |
| 47 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый | 52 | 52 |
| 48 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый | 64 | 62 |
| 49 | Магазин | ИТ-3 | Объекты торговли (Объекты придорожного сервиса 4.9.1) | изменяемый | 60 | 50 |
| 50 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | образуемый | - | 5858 |
| 51 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | образуемый | - | 57 |

Таблица 3-4 Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка, формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070307:597 | 2 |
| 2 | 02:59:070307:50 | 7 |
| 3 | 02:59:070307:49 | 7 |
| 4 | 02:59:070307:39 | 33, 32, 31 |
| 5 | 02:59:070307:10 | 30 |
| 6 | 02:59:070307:8 | 8 |
| 7 | 02:59:070307:51 | 27 |
| 8 | 02:59:070307:52 | 27 |
| 9 | 02:59:070307:38 | 24 |
| 10 | 02:59:070307:47 | 20 |
| 11 | 02:59:070307:33 | 20 |
| 12 | 02:59:070307:35 | 20 |

Проектом межевания устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070307.

Таблица 4-5 Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (2.5, 2.6) | 2900 | 18000 |
| 2 | Автомобильный транспорт (7.2) | 15 | 100 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 4 | Объекты торговли (4.0) | 50 | 5000 |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 6 | Здравоохранение (3.4) | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Культурное развитие (3.6) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Объекты гражданского назначения (2.7, 4.9) | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 и 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

  - Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Условный № образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | 1453 |
| 2 | Изменяемые земельные участки | 202359 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 60730 |
|  | Всего | 264542 |
| 4 | Зоны публичных сервитутов | 31303 |

Управляющий делами Администрации                                            С.А. Евграфов