Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___»______2018 №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070302 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

- Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070302 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с муниципальным контрактом №22 от 03.08.2018.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

- Анализ существующего землепользования

Проектируемая территория квартала 02:59:070302 расположена в южной части городского  округа город Салават Республики Башкортостан, на левом берегу р. Белой, с севера граничит с ул. Октябрьская, с запада – с ул. Ленина, с востока – с ул. Островского, с юга – с бул. Космонавтов.

Территория кадастрового квартала составляет 39,9286 га.

На территории располагаются зоны для застройки многоквартирными домами, зоны для объектов здравоохранения и социального обеспечения, зона многофункциональной общественно-деловой застройки городского значения.

Информация по существующим землепользователям представлена в таблице 1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории проходят зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций, зона затопления паводком, зона особого регулирования градостроительной деятельности.

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Зона затопления паводком

На территории зон затопления паводком при применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования, действующих в водоохранной зоне, а также запрещены все виды использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства зонах особого регулирования градостроительной деятельности, устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

Таблица 1. Информация по существующим землепользователям

| № на схеме | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастровая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070302:49 | Под жилую застройку | 884 | 5 361 530,72 |
| 2 | 02:59:070302:50 | Для обслуживания магазина "Мебель" |  | 1198579,08 |
| 3 | 02:59:070302:32 | Для обслуживания остановочного павильона с торговым киоском | 65 | 602134 |
| 4 | 02:59:070302:38 | Для обслуживания тамбура | 50 | 459861,5 |
| 5 | 02:59:070302:2460 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3 116 | Нет данных |
| 6 | 02:59:070302:37 | Занимаемый жилым 5-этажным домом | 884 | 5363723,04 |
| 7 | 02:59:070302:114 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4120 | 24990931,2 |
| 8 | 02:59:070302:538 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 31 | 255747,83 |
| 9 | 02:59:070302:77 | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, земельные участки для размещения религиозных объектов | 418 | 2988612,22 |
| 10 | 02:59:070302:78 | Для обслуживания телеателье | 3 | 26226,39 |
| 11 | 02:59:070302:79 | Для обслуживания аптеки | 4 | 3290 |
| 12 | 02:59:070302:80 | Для обслуживания аптеки | 16 | 13160 |
| 13 | 02:59:070302:113 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1760 | 10670897,6 |
| 14 | 02:59:070302:138 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3765 | 22753363,35 |
| 15 | 02:59:070302:108 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3936 | 23739393,6 |
| 16 | 02:59:070302:543 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3889 | 23418157,96 |
| 17 | 02:59:070302:696 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2984 | Нет данных |
| 18 | 02:59:070302:1 | Бытовое обслуживание | 1296 | 11161890,72 |
| 19 | 02:59:070302:40 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 339 | 2031871,08 |
| 20 | 02:59:070302:97 | торговые киоски | 84 | 737386,44 |
| 21 | 02:59:070302:662 | Временные объекты мелкорозничной торговли: торговые павильоны | 54 | 474770,16 |
| 22 | 02:59:070302:128 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2825 | 16822225,25 |
| 23 | 02:59:070302:62 | Для обслуживания крыльца | 37 | 325352,1 |
| 24 | 02:59:070302:2459 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1160 | Нет данных |
| 25 | 02:59:070302:61 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 954 | 5685086,34 |
| 26 | 02:59:070302:56 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 865 | 5117746,55 |
| 27 | 02:59:070302:57 | Для обслуживания магазина | 110 | 894903,9 |
| 28 | 02:59:070302:59 | Для объектов общественно-делового значения | 157 | 1293857,41 |
| 29 | 02:59:070302:23 | Для обслуживания торгового киоска | 12 | 99829,08 |
| 30 | 02:59:070302:34 | Для обслуживания магазина | 1022 | 8778356,58 |
| 31 | 02:59:070302:697 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1004 | 6035264,88 |
| 32 | 02:59:070302:26 | Под ТП 42 А | 66 | 42797,7 |
| 33 | 02:59:070302:132 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5529 | 33261247,62 |
| 34 | 02:59:070302:7 | Для обслуживания ясли-сада | 11261 | 9262172,5 |
| 35 | 02:59:070302:31 | Под жилую застройку Многоэтажную | 2057 | 12346278,56 |
| 36 | 02:59:070302:137 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4456 | 26554952,72 |
| 37 | 02:59:070302:27 | Под ТП 42 Д | 63 | 40852,35 |
| 38 | 02:59:070302:110 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирных жилых домов | 2849 | 17009042,82 |
| 39 | 02:59:070302:20 | Под жилую застройку Многоэтажную | 2077 | 12384548,67 |
| 40 | 02:59:070302:139 | Для обслуживания здания детского сада № 23 | 10892 | 8958670 |
| 41 | 02:59:070302:567 | Для обслуживания здания студии кабельного телевидения | 1235 | 800835,75 |
| 42 | 02:59:070302:568 | Для обслуживания здания студии телерадиовещания | 722 | 468180,9 |
| 43 | 02:59:070302:569 | Культурно-просветительное учреждение: информационный центр | 168 | 138180 |
| 44 | 02:59:070302:3 | Крупные торговые комплексы: универсамы | 388 | 950212 |
| 45 | 02:59:070302:632 | Нет данных | 261 | Нет данных |
| 46 | 02:59:070302:9 | Для отделения банков | 1824 | 12795432,96 |
| 47 | 02:59:070302:8 | Крупные торговые комплексы: универсамы | 1561 | 2830000 |
| 48 | 02:59:070302:127 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2108 | 12585877,24 |
| 49 | 02:59:070302:539 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2631 | 15642005,37 |
| 50 | 02:59:070302:17 | Для обслуживания школы | 18040 | Нет данных |
| 51 | 02:59:070302:15 | Для обслуживания школы | 18356 | 15097810 |
| 52 | 02:59:070302:126 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3807 | 22429092,78 |
| 53 | 02:59:070302:111 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирных жилых домов | 4403 | 25930940,14 |
| 54 | 02:59:070302:109 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4408 | 25949190,72 |
| 55 | 02:59:070302:95 | Для размещения земель общего пользования | 879 | 1 |
| 56 | 02:59:070302:94 | Для обслуживания офиса | 24 | 171287,04 |
| 57 | 02:59:070302:69 | Для обслуживания магазина "Жасмин" | 139 | 1131031,88 |
| 58 | 02:59:070302:70 | Для размещения 5-ти этажного жилого дома | 982 | 5815620,04 |
| 59 | 02:59:070302:112 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3834 | 22715491,5 |
| 60 | 02:59:070302:130 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2971 | 17602818,48 |
| 61 | 02:59:070302:18 | Для обслуживания здания академии и склада | 10880 | 8948800 |
| 62 | 02:59:070302:131 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5745 | 33944332,5 |
| 63 | 02:59:070302:136 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1510 | 8870132,6 |
| 64 | 02:59:070302:76 | Магазины | 15 | 124080 |
| 65 | 02:59:070302:92 | Для обслуживания торгового павильона | 83 | 686014,92 |
| 66 | 02:59:070302:84 | Для обслуживания магазина "Аврора" | 228 | 1865277,12 |
| 67 | 02:59:070302:13 | Под ТП 42 Б | 51 | 33070,95 |
| 68 | 02:59:070302:129 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3228 | 18887544,48 |
| 69 | 02:59:070302:541 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1182 | 6912666,96 |
| 70 | 02:59:070302:544 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1183 | 6938093,89 |
| 71 | 02:59:070302:542 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1183 | 6905040,87 |
| 72 | 02:59:070302:96 | Для размещения остановочного павильона с торговым киоском | 84 | 685005,72 |
| 73 | 02:59:070302:2 | Для обслуживания киоска по ремонту обуви | 18 | 149707,8 |
| 74 | 02:59:070302:134 | Для обслуживания детского кафе | 776 | 6230108,24 |
| 75 | 02:59:070302:133 | Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 779 | 1690000 |
| 76 | 02:59:070302:43 | Для обслуживания здания кинотеатра "Октябрь" | 5202 | 4278645 |
| 77 | 02:59:070302:565 | Для обслуживания детского кафе | 752 | 955000 |
| 78 | 02:59:070302:2446 | Для коммунального обслуживания | 319 | 445349,52 |
| 79 | 02:59:070302:2461 | Нет данных | 18 | Нет данных |
| 80 | 02:59:070302:10 | Нет данных | 15 | 136996,2 |
| 81 | 02:59:070302:58 | Нет данных | 31 | 273084,58 |
| 82 | 02:59:070302:71 | Нет данных | 58 | 472712,76 |
| 83 | 02:59:070302:72 | Нет данных | 65 | 530315,5 |
| 84 | 02:59:070302:73 | Нет данных | 240 | 1962849,6 |
| 85 | 02:59:070302:4 | Нет данных | 35 | 290437,35 |
| 86 | 02:59:070302:68 | Нет данных | 372 | 2854382,04 |

# Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными п приложении 7 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2. Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощность | Нормативный показатель на 1 ед. | Кадастровый номер | Существующая площадь земельного участка, м² | Расчетная площадь земельного участка, м² | Проектная площадь земельного участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «СООШ №7» | 759 уч. | 40 | 02:59:070302:17 | 18356 | 30360 | 18432,593 |
| 2 | Гимназия №2 ООШ | 682 уч. | 40 | 02:59:070302:15 | 18040 | 27280 | 18031,51 |
| 3 | Детский сад №23 | 220 мест | 40 | 02:59:070302:139 | 10892 | 8800 | 12358,50 |
| 4 | Ясли-сад | 229 мест | 40 | 02:59:070302:7 | 11261 | 9160 | 11261 |
| 5 | Аптека, предпр. по ремонту бытовой техники | м² общей пл-ди | 0,2 га | 02:59:070302:77, :78, :79, :80 | 441 | 2000 | 1691,51 |
| 6 | Магазин «Аврора» | 210 м² торг. площади | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070302:84 02:59:070302:85 | 639 | 1680 | 1309,44 |
| 7 | Пристроенный магазин «Жасмин» | м² торг. пл. | -//- | 02:59:070302:69 | 139 | 480 | - |
| 8 | Торговые киоски | м² торг. пл. | -//- | 02:59:070302:23 | 12 | 400 | 351,4 |
| 9 | Универсам | м² торг. пл. | 0,4-0,6 га на объект | 02:59:070302:8 | 1561 | 5000 | 6063,0774 |
| 10 | Универсам | м² торг. пл. | -//- | 02:59:070302:3 | 388 |  |  |
| 11 | Отделение банка | 5 опер. место | 0,05 га – при 3-опер мест | 02:59:070302:9 | 1824 | 833 |  |
| 12 | Дом быта | 25 раб. мест | 10 р/м -0,1-0,2 га | 02:59:070302:1 | 1296 | 375 | 1733,5453 |
| 13 | Студия кабельного телевидения | -//- | По заданию на проектир. | 02:59:070302:567 02:59:070302:568 | 1235 722 | - | 1993,4236 1598,1740 |
| 14 | Академия и склад | -//- | -//- | 02:59:070302:18 | 10880 | - | 12265,9646 |
| 15 | Магазин | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070302:34 | 1022 | - | - |
| 16 | Торговые павильоны | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070302:662 02:59:070302:97 | 54 84 | 200 | 418,24 |
| 17 | Торговые павильоны | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070302:92 | 83 | 320 | 179,3161 |
| 18 | Останов. пав-н с киоском | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070302:96 | 84 | 160 | - |
| 19 | Киоск по рем. обуви | Раб. место | 10 р/м -0,1-0,2 га | 02:59:070302:2 | 18 | 15 | - |
| 20 | Детское кафе | 40 посад. мест | на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; | 02:59:070302:134 02:59:070302:133 | 776 779 | 1000 | 1589,7250 |
| 21 | Кинотеатр «Октябрь» | 200 пос мест | По заданию на проект. | 02:59:070302:43 | 5202 | по зад. на проект. | 8224,2464 |
| 22 | Детское кафе | 40 посад. мест | на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; | 02:59:070302:565 | 732 | 1000 | 751,8806 |
| 23 | Встроенный маг-н «Мебель» | 300 м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070302:50 | 134 | 2400 | - |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующих региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующих нормативах градостроительного проектирования городского округа города Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета

S квартала = 399286,0  м²;

S участков под объекты не жилого назначения = 98 143,38  м²;

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки = 153192,19-30825,2=122366,99  м²;

S жилой застройки = 30825,2  м²;

Нормативные показатели на 1 человека:

озеленение - 6  м²;

площадки для игр детей - 0,7  м²;

площадки для отдыха взрослого населения - 0,1  м²;

физкультурно-спортивные площадки - 1  м²;

хозяйственные площадки - 0,06  м²;

площадки для выгула собак - 0,1  м².

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30  м² с учетом проездов.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории.

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 3. Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | Площадь застройки, м² | Расчетный минимальный размер земельного участка, м² | В т.ч озеленения, м² | В т.ч. стоянок и проездов, м² | Расчетный размер земельного участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ул. Ленина, 20 | 64 | 127 | 986,0 | 3916,92 | 762 | 1920 | 4112,76 |
|  | Ул. Ленина, 22 | 60 | 114 | 862,1 | 3569,5 | 684 | 1800 | 3747,97 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,24 | 76 | 148 | 858,4 | 4316,48 | 888 | 2280 | 4532,30 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,26 | 45 | 109 | 1142,1 | 2663,74 | 654 | 1350 | 2796,92 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,28 | 80 | 157 | 858,4 | 4508,12 | 942 | 2400 | 4733,52 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,30 | 100 | 235 | 1190,6 | 6061,2 | 1410 | 3000 | 6364,26 |
| ЖК «Салават» | Ул. Ленина,34 | 80 | 153 | 893,1 | 4510,98 | 918 | 2400 | 4736,53 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,36 | 80 | 145 | 859,3 | 4413,5 | 870 | 2400 | 4634,17 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,38 | 64 | 81 | 852,0 | 3416,76 | 486 | 1920 | 3587,59 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,40 | 64 | 128 | 864,3 | 3803,18 | 768 | 1920 | 3993,34 |
|  | Бул. Космонавтов,13 | 128 | 245 | 1718,0 | 7508,2 | 1470 | 3840 | 7883,61 |
|  | Бул. Космонавтов,15 | 54 | 111 | 364,7 | 2868,26 | 666 | 1620 | 3011,67 |
|  | Бул. Космонавтов,17 | 54 | 86 | 367,6 | 1568,16 | 516 | 1620 | 1646,56 |
|  | Бул. Космонавтов,19 | 53 | 91 | 370,7 | 2685,06 | 546 | 1590 | 2819,31 |
|  | Бул. Космонавтов,17А | 50 | 107 | 863,2 | 3214,92 | 642 | 1500 | 3375,66 |
|  | Бул. Космонавтов,25 | 80 | 167 | 896,7 | 4626,02 | 1002 | 2400 | 4857,32 |
|  | Бул. Космонавтов,27 | 80 | 190 | 874,9 | 4787,3 | 1140 | 2400 | 5026,66 |
|  | Бул. Космонавтов,29 | 80 | 160 | 886,5 | 4560,1 | 960 | 2400 | 4788,11 |
|  | Бул. Космонавтов,31 | 80 | 177 | 886,6 | 4595,52 | 1062 | 2400 | 4930,29 |
|  | Ул. Октябрьская,20 | 80 | 153 | 892,9 | 4510,78 | 918 | 2400 | 4736,32 |
|  | Ул. Октябрьская,22 | 79 | 192 | 868,8 | 4767,12 | 1152 | 2370 | 5005,47 |
|  | Ул. Октябрьская,24 | 80 | 167 | 885,1 | 4614,42 | 1002 | 2400 | 4845,14 |
|  | Ул. Октябрьская,26А | 32 | 91 | 370,2 | 2248,16 | 546 | 960 | 2360,56 |
|  | Ул. Октябрьская,30 | 55 | 110 | 837,2 | 5012,8 | 660 | 3300 | 5263,44 |
|  | Ул. Октябрьская,32 | 80 | 162 | 878,7 | 4568,22 | 972 | 2400 | 4796,63 |
|  | Ул. Октябрьская,34 | 120 | 223 | 1261,8 | 6636,88 | 1338 | 3600 | 6968,72 |
|  | Ул. Октябрьская,36 | 79 | 180 | 878,7 | 4681,5 | 1080 | 2370 | 4915,57 |
|  | Ул. Октябрьская,38 | 63 | 144 | 1275,1 | 4311,34 | 864 | 1890 | 4526,9 |
|  | Ул. Октябрьская,40 | 80 | 179 | 878,7 | 4703,54 | 1074 | 2400 | 4938,71 |
|  | Ул. Октябрьская,42 | 80 | 190 | 878,7 | 4791,11 | 1140 | 2400 | 5030,65 |
|  | Ул. Октябрьская,44 | 55 | 136 | 847,3 | 3579,86 | 816 | 1650 | 3758,85 |
|  | Ул. Октябрьская,46А | 32 | 76 | 357,3 | 1922,26 | 456 | 960 | 2018,37 |
|  | Ул. Октябрьская,50 | 120 | 257 | 1280,3 | 6926,02 | 1542 | 3600 | 7272,32 |
|  | Ул. Октябрьская,54 | 80 | 192 | 957,2 | 4885,52 | 1152 | 2400 | 5129,79 |
|  | Ул. Октябрьская,56 | 64 | 132 | 882,1 | 3852,82 | 792 | 1920 | 4045,46 |
| Итого: |  |  |  | 30825,2 |  |  |  |  |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

### Методика расчета нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

В основу Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Разработка проекта границ земельного участка в кондоминиуме осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1  м² общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Формула 1

Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме,  м²;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме,  м²

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

Таблица 4. Расчет нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во этажей в доме |  | кол-во подъездо в |  | кол-во квартир |  | кол-во прожива ющих в доме |  | общая площадь дома | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений |  | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества |  | Удельный показатель земельной доли |  | Нормативный размер земельного участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
|  | Ул. Ленина, 20 | 1964 | 5 | 4 |  | 64 |  | 127 |  | 3213,7 |  | 2500,4 |  | 713,3 |  |  |  | 1,34 |  | 3350,5 |  |
|  | Ул. Ленина, 22 | 1964 | 5 | 4 |  | 60 |  | 114 |  | 3592,5 |  | 2503,1 |  | 1089,4 |  |  |  | 1,34 |  | 3354,15 |  |
|  | Ул. Ленина,24 | 1963 | 5 | 4 |  | 76 |  | 148 |  | 3138,7 |  | 2984,1 |  | 154,6 |  |  |  | 1,34 |  | 3998,69 |  |
|  | Ул. Ленина,26 | 1995 | 5 | 4 |  | 45 |  | 109 |  | 4195,3 |  | 4195,3 |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 5495,8 |  |
|  | Ул. Ленина,28 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 157 |  | 3193,2 |  | 3193,2 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 4278,89 |  |
|  | Ул. Ленина,30 | 1973 | 5 | 4 |  | 100 |  | 235 |  | 4915,9 |  | 4915,9 |  |  |  |  |  | 1,52 |  | 7472,17 |  |
|  | Ул. Ленина,34 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 153 |  | 3436 |  | 3178,0 |  |  |  | 258 |  | 1,34 |  | 4258,52 |  |
|  | Ул. Ленина,36 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 145 |  | 3161,2 |  | 3161,2 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 4236,0 |  |
|  | Ул. Ленина,38 | 1963 | 5 | 4 |  | 64 |  | 81 |  | 3811,1 |  | 2578,1 |  | 1233 |  |  |  | 1,34 |  | 3454,65 |  |
|  | Ул. Ленина,40 | 1964 | 5 | 4 |  | 64 |  | 128 |  | 3155,2 |  | 2535,3 |  | 619,9 |  |  |  | 1,34 |  | 3397,3 |  |
|  | Бул. Космонавтов,13 | 1965 | 5 | 4 |  | 128 |  | 245 |  | 7172,3 |  | 5161,7 |  | 2010,6 |  |  |  | 1,34 |  | 6916,67 |  |
|  | Бул. Космонавтов,15 | 1967 | 9 | 4 |  | 54 |  | 111 |  | 2201,5 |  | 2201,5 |  |  |  |  |  | 1,04 |  | 2289,56 |  |
|  | Бул. Космонавтов,17 | 1968 | 9 | 4 |  | 54 |  | 86 |  | 2226,1 |  | 2226,1 |  |  |  |  |  | 1,04 |  | 2315,14 |  |
|  | Бул. Космонавтов,19 | 1967 | 9 | 4 |  | 53 |  | 91 |  | 2199,4 |  | 2146,4 |  | 53 |  |  |  | 1,04 |  | 2232,25 |  |
|  | Бул. Космонавтов,17А | 1980 | 5 | 4 |  | 50 |  | 107 |  | 2766,5 |  | 2766,5 |  |  |  |  |  | 1,36 |  | 3762,44 |  |
|  | Бул. Космонавтов,25 | 1985 | 5 | 4 |  | 80 |  | 167 |  | 3606,8 |  | 3606,8 |  |  |  | 1141,5 |  | 1,34 |  | 4833,11 |  |
|  | Бул. Космонавтов,27 | 1965 | 5 | 4 |  | 80 |  | 190 |  | 3617,6 |  | 3617,6 |  |  |  | 1140,0 |  | 1,34 |  | 4847,58 |  |
|  | Бул. Космонавтов,29 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 160 |  | 3619,9 |  | 3619,9 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 4850,66 |  |
|  | Бул. Космонавтов,31 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 177 |  | 3639,9 |  | 3420,5 |  | 219,4 |  |  |  | 1,34 |  | 4583,47 |  |
|  | Ул. Октябрьская,20 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 153 |  | 3612,9 |  | 3536,9 |  | 76 |  |  |  | 1,34 |  | 4739,44 |  |
|  | Ул. Октябрьская,22 | 1964 | 5 | 4 |  | 79 |  | 192 |  | 3648,1 |  | 3611,4 |  | 36,7 |  |  |  | 1,34 |  | 4839,27 |  |
|  | Ул. Октябрьская,24 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 167 |  | 3639,9 |  | 3608,8 |  | 31,1 |  |  |  | 1,34 |  | 4835,79 |  |
|  | Ул. Октябрьская,26А | 1978 | 9 | 4 |  | 32 |  | 91 |  | 1993,7 |  | 1781,4 |  | 212,3 |  |  |  | 0,96 |  | 1710,14 |  |
|  | Ул. Октябрьская,30 | 1964 | 5 | 4 |  | 55 |  | 110 |  | 2737,3 |  | 2737,3 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 3667,98 |  |
|  | Ул. Октябрьская,32 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 162 |  | 3618,6 |  | 3545,1 |  | 73,5 |  |  |  | 1,34 |  | 4750,43 |  |
|  | Ул. Октябрьская,34 | 1964 | 5 | 4 |  | 120 |  | 223 |  | 4937,9 |  | 4736,9 |  | 201 |  |  |  | 1,34 |  | 6347,44 |  |
|  | Ул. Октябрьская,36 | 1964 | 5 | 4 |  | 79 |  | 180 |  | 3602,8 |  | 3602,8 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 4827,75 |  |
|  | Ул. Октябрьская,38 | 1997 | 5 | 4 |  | 63 |  | 144 |  | 4737,7 |  | 4737,7 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 6348,52 |  |
|  | Ул. Октябрьская,40 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 179 |  | 3596,5 |  | 3596,5 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 4819,31 |  |
|  | Ул. Октябрьская,42 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 190 |  | 3624,9 |  | 3624,9 |  | 33,7 |  |  |  | 1,34 |  | 4857,37 |  |
|  | Ул. Октябрьская,44 | 1964 | 5 | 4 |  | 55 |  | 136 |  | 2752,5 |  | 2752,5 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 3688,35 |  |
|  | Ул. Октябрьская,46А | 1978 | 9 | 4 |  | 32 |  | 76 |  | 1980 |  | 1782,5 |  | 197,5 |  |  |  | 0,96 |  | 1711,2 |  |
|  | Ул. Октябрьская,50 | 1964 | 5 | 4 |  | 120 |  | 257 |  | 5263,7 |  | 5263,7 |  |  |  |  |  | 1,34 |  | 7053,35 |  |
|  | Ул. Октябрьская,54 | 1964 | 5 | 4 |  | 80 |  | 192 |  | 3889,4 |  | 3791,4 |  | 98 |  |  |  | 1,34 |  | 5080,47 |  |
|  | Ул. Октябрьская,56 | 1965 | 5 | 4 |  | 64 |  | 132 |  | 1659,6 |  | 910,7 |  | 748,9 |  |  |  | 1,34 |  | 1220,33 |  |

### Методика расчета расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкв. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета

S квартала – 399 286,0  м²;

S участков под объекты не жилого назначения – 98 143,38  м²;

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки –

122 366,99  м²;

S жилой застройки - 30825,2  м²;

S жилых помещений – 115098,1  м².

Таблица 5. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во этажей в доме | кол-во подъездо в | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | Площадь застройки | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Ул. Ленина, 20 | 1964 | 5 | 4 | 64 | 127 | 3213,7 | 986,0 | 2500,4 | 713,3 |  | 3636,424 |
|  | Ул. Ленина, 22 | 1964 | 5 | 4 | 60 | 114 | 3592,5 | 862,1 | 2503,1 | 1089,4 |  | 3515,389 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,24 | 1963 | 5 | 4 | 76 | 148 | 3138,7 | 858,4 | 2984,1 | 154,6 |  | 4021,546 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,26 | 1995 | 5 | 4 | 45 | 109 | 4195,3 | 1142,1 | 4195,3 |  |  | 5589,118 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,28 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 157 | 3193,2 | 858,4 | 3193,2 |  |  | 4243,192 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,30 | 1973 | 5 | 4 | 100 | 235 | 4915,9 | 1190,6 | 4915,9 |  |  | 6401,454 |
| ЖК «Салават» | Ул. Ленина,34 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 153 | 3436 | 893,1 | 3178 |  | 258 | 4261,78 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,36 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 145 | 3161,2 | 859,3 | 3161,2 |  |  | 4210,17 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,38 | 1963 | 5 | 4 | 64 | 81 | 3811,1 | 852,0 | 2578,1 | 1233 |  | 3584,786 |
| ООО Жилкомзаказчик" г.Салават | Ул. Ленина,40 | 1964 | 5 | 4 | 64 | 128 | 3155,2 | 864,3 | 2535,3 | 619,9 |  | 3551,718 |
| ТСЖ «Ленинградская 17» | Бул. Космонавтов,13 | 1965 | 5 | 4 | 128 | 245 | 7172,3 | 1718,0 | 5161,7 | 2010,6 |  | 7189,402 |
|  | Бул. Космонавтов,15 | 1967 | 9 | 4 | 54 | 111 | 2201,5 | 364,7 | 2201,5 |  |  | 2698,29 |
|  | Бул. Космонавтов,17 | 1968 | 9 | 4 | 54 | 86 | 2226,1 | 367,6 | 2226,1 |  |  | 2727,266 |
|  | Бул. Космонавтов,19 | 1967 | 9 | 4 | 53 | 91 | 2199,4 | 370,7 | 2146,4 | 53 |  | 2645,884 |
|  | Бул. Космонавтов,17А | 1980 | 5 | 4 | 50 | 107 | 2766,5 | 863,2 | 2766,5 |  |  | 3795,69 |
|  | Бул. Космонавтов,25 | 1985 | 5 | 4 | 80 | 167 | 3606,8 | 896,7 | 3606,8 |  | 1141,5 | 4719,908 |
|  | Бул. Космонавтов,27 | 1965 | 5 | 4 | 80 | 190 | 3617,6 | 874,9 | 3617,6 |  | 1140,0 | 4709,556 |
|  | Бул. Космонавтов,29 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 160 | 3619,9 | 886,5 | 3619,9 |  |  | 4723,594 |
|  | Бул. Космонавтов,31 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 177 | 3639,9 | 886,6 | 3420,5 | 219,4 |  | 4512,330 |
|  | Ул. Октябрьская,20 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 153 | 3612,9 | 892,9 | 3536,9 | 76 |  | 4642,014 |
|  | Ул. Октябрьская,22 | 1964 | 5 | 4 | 79 | 192 | 3648,1 | 868,8 | 3611,4 | 36,7 |  | 4696,884 |
|  | Ул. Октябрьская,24 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 167 | 3639,9 | 885,1 | 3608,8 | 31,1 |  | 4710,428 |
|  | Ул. Октябрьская,26А | 1978 | 9 | 4 | 32 | 91 | 1993,7 | 370,2 | 1781,4 | 212,3 |  | 2258,484 |
|  | Ул. Октябрьская,30 | 1964 | 5 | 4 | 55 | 110 | 2737,3 | 837,2 | 2737,3 |  |  | 3738,738 |
|  | Ул. Октябрьская,32 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 162 | 3618,6 | 878,7 | 3545,1 | 73,5 |  | 4636,506 |
|  | Ул. Октябрьская,34 | 1964 | 5 | 4 | 120 | 223 | 4937,9 | 1261,8 | 4736,9 | 201 |  | 6282,914 |
|  | Ул. Октябрьская,36 | 1964 | 5 | 4 | 79 | 180 | 3602,8 | 878,7 | 3602,8 |  |  | 4697,668 |
|  | Ул. Октябрьская,38 | 1997 | 5 | 4 | 63 | 144 | 4737,7 | 1275,1 | 4737,7 |  |  | 6297,062 |
|  | Ул. Октябрьская,40 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 179 | 3596,5 | 878,7 | 3596,5 |  |  | 4690,990 |
|  | Ул. Октябрьская,42 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 190 | 3624,9 | 878,7 | 3591,2 | 33,7 |  | 4685,372 |
|  | Ул. Октябрьская,44 | 1964 | 5 | 4 | 55 | 136 | 2752,5 | 847,3 | 2752,5 |  |  | 3764,950 |
|  | Ул. Октябрьская,46А | 1978 | 9 | 4 | 32 | 76 | 1980 | 357,3 | 1782,5 | 197,5 |  | 2228,925 |
|  | Ул. Октябрьская,50 | 1964 | 5 | 4 | 120 | 257 | 5263,7 | 1280,3 | 5263,7 |  |  | 6859,822 |
|  | Ул. Октябрьская,54 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 192 | 3889,4 | 957,2 | 3791,4 | 98 |  | 4976,084 |
|  | Ул. Октябрьская,56 | 1965 | 5 | 4 | 64 | 132 | 1659,6 | 882,1 | 910,7 | 748,9 |  | 1847,442 |

## Образуемые, изменяемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания перераспределяются существующие земельные участки и образуются новые земельные участки. Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам представлена в таблице 2-3.

Таблица 6. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

| Условный номер земельного участка | Объект | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗУ1 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | образуемый | 3506,4311 |
| ЗУ22 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3972,7483 |
| ЗУ23 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3033,7125 |
| ЗУ31 | Административное здание (универсам,банк) | Объекты торговли | изменяемый | 6063,0774 |
| ЗУ24 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | образуемый | 5985,5594 |
| ЗУ32 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 5250,5263 |
| ЗУ33 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 7369,5874 |
| ЗУ38 | Академия и склад | Образование и просвещение | изменяемый | 12265,9646 |
| ЗУ34 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4110,3432 |
| ЗУ35 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3637,2481 |
| ЗУ36 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4025,3752 |
| ЗУ47 | Магазин | Объекты торговли | изменяемый | 1309,4489 |
| ЗУ46 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4349,5624 |
| ЗУ21 | ТП42А | Коммунальное обслуживание | изменяемый | 126,7823 |
| ЗУ50 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 7642,6141 |
| ЗУ63 | Кафе | Предприятия общественного питания | изменяемый | 1589,725 |
| ЗУ65 | Кинотеатр | Культурное развитие | изменяемый | 8224,2464 |
| ЗУ66 | Кафе | Предприятия общественного питания | сохраняемый | 751,8806 |
| ЗУ51 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3396,4523 |
| ЗУ52 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4281,7483 |
| ЗУ53 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4205,3087 |
| ЗУ39 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 6067,9591 |
| ЗУ40 | Общеобразовательная школа | Образование и просвещение | изменяемый | 18031,51 |
| ЗУ41 | Общеобразовательная школа | Образование и просвещение | изменяемый | 18432,593 |
| ЗУ42 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4609,1021 |
| ЗУ43 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4408,016 |
| ЗУ44 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4317,3519 |
| ЗУ45 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | образуемый | 3485,6357 |
| ЗУ49 | ТП42Б | Коммунальное обслуживание | изменяемый | 163,7515 |
| ЗУ15 | киоск | Объекты торговли | изменяемый | 351,4106 |
| ЗУ2 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4778,9354 |
| ЗУ3 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4414,0067 |
| ЗУ4 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3765,0974 |
| ЗУ5 | Административное здание | Общественно-деловая застройка | изменяемый | 1691,5169 |
| ЗУ6 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 2051,8427 |
| ЗУ25 | Ясли-сад | Образование и просвещение | сохраняемый | 11260,7599 |
| ЗУ26 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4127,17 |
| ЗУ7 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4109,5566 |
| ЗУ34 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 7145,9336 |
| ЗУ8 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4097,8992 |
| ЗУ28 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 6171,6697 |
| ЗУ9 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4519,6846 |
| ЗУ10 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3892,5038 |
| ЗУ27 | ТП42 | Коммунальное обслуживание | изменяемый | 197,1035 |
| ЗУ29 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3797,1742 |
| ЗУ11 | Административное здание (бытовое обслуживание) | Общественно-деловая застройка | изменяемый | 1733,5453 |
| ЗУ12 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 1588,4018 |
| ЗУ30 | Детский сад №23 | Образование и просвещение | изменяемый | 12358,5088 |
| ЗУ18 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 4857,5424 |
| ЗУ19-20 | Административное здание (ТВ) | Общественно-деловая застройка | изменяемый | 1993,4236 и 1598,1740 |
| ЗУ13 | Торговый павильон | Объекты торговли | изменяемый | 418,2467 |
| ЗУ14 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3140,3688 |
| ЗУ17 | Жилой дом с административными помещениями | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый | 3084,6257 |
| ЗУ48 | Торговый павильон | Объекты торговли | изменяемый | 179,3161 |
| ЗУ54 | Уличная сеть | Общее пользование территории | образуемый | 17474,539 |
| ЗУ56 | Уличная сеть | Общее пользование территории | образуемый | 22803,710 |
| ЗУ59 | Остановочный пункт | Автомобильный траспорт | сохраняемый | 83,9927 |
| ЗУ58 | Уличная сеть | Общее пользование территории | образуемый | 14264,460 |
| ЗУ57 | Уличная сеть | Общее пользование территории | образуемый | 7635,5673 |
| ЗУ55 | Киоск | Объекты торговли | сохраняемый | 64,9579 |
| ЗУ60 | Стелла | Объекты культурного наследия | образуемый | 2621,0074 |
| ЗУ61 | Уличная сеть | Общее пользование территории | образуемый | 6326,9289 |
| ЗУ62 | площадь | Общее пользование территории | образуемый | 2984,6516 |
| ЗУ64 | сквер | Общее пользование территории | образуемый | 2324,1130 |
| ЗУ67 | Парковая зона | Общее пользование территории | образуемый | 68337,732 |
| ЗУ68 | Уличная сеть | Общее пользование территории | образуемый | 2506,8016 |

Таблица 7. Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070302:51, 02:59:070302:49, 02:59:070302:50 | ЗУ-1 |
| 2 | 02:59:070302:38, 02:59:070302:37 | ЗУ-2 |
| 3 | 02:59:070302:77, 02:59:070302:78, 02:59:070302:79, 02:59:070302:80 | ЗУ-5 |
| 4 | 02:59:070302:62, 02:59:070302:61 | ЗУ-14 |
| 5 | 02:59:070302:697 | ЗУ-22 |
| 6 | 02:59:070302:569 | ЗУ-20, ЗУ-17 |
| 7 | 02:59:070302:3, 02:59:070302:632, 02:59:070302:8, 02:59:070302:9 | ЗУ-31 |
| 8 | 02:59:070302:94, 02:59:070302:95 | ЗУ-45 |
| 9 | 02:59:070302:538, 02:59:070302:582 | ЗУ-56 |
| 10 | 02:59:070302:2 | ЗУ-57 |
| 11 | 02:59:070302:2461, 02:59:070302:743, 02:59:070302:567 | ЗУ-19 |
| 12 | 02:59:070302:10 | ЗУ-3 |
| 13 | 02:59:070302:58, 02:59:070302:40 | ЗУ-12 |
| 14 | 02:59:070302:2459 | ЗУ-14, ЗУ-18, ЗУ-17 |
| 15 | 02:59:070302:4, 02:59:070302:129 | ЗУ-50 |
| 16 | 02:59:070302:30 | ЗУ-54 |
| 17 | 02:59:070302:97, 02:59:070302:662 | ЗУ-13 |
| 18 | 02:59:070302:12, 02:59:070302:13 | ЗУ-15 |
| 19 | 02:59:070302:56, 02:59:070302:57, 02:59:070302:59 | ЗУ-17 |
| 20 | 02:59:070302:568 | ЗУ-20 |
| 21 | 02:59:070302:34 | ЗУ-22, ЗУ-56 |
| 22 | 02:59:070302:69, 02:59:070302:71, 02:59:070302:72, 02:59:070302:73, 02:59:070302:70 | ЗУ-35, ЗУ-56 |

Проектом межевания, устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070302.

Таблица 8. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая застройка средней этажности (2.5, 2.6) | 1500 | 7400 |
| 2 | Автомобильный транспорт (7.2) | 30 | 100 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 4 | Объекты торговли (4.0) | 65 | 6100 |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 6 | Здравоохранение (3.4) | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Культурное развитие (3.6) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Объекты гражданского назначения (2.7, 4.9) | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан Объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

- Таблица 9.  Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Условный № образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | 177887,0 |
| 2 | Изменяемые земельные участки | 227 619,15 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 171 666,85 |
|  | Всего | 399286,0 |
| 4 | Зоны публичных сервитутов | 45829,23 |

Управляющий делами Администрации                                            С.А. Евграфов