Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республика Башкортостан

от «___»______2018 №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070303 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

# Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070303 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с Муниципальным контрактом № 36 от 03.09.2018.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

# Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070303. С северной стороны ограничена ул. Октябрьской, с южной ‒ бул. Космонавтов, с западной ‒ ул. Островского, с восточной ‒ ул. Губкина.

Территория кадастрового квартала составляет 32,58 га.

На территории располагаются зона для застройки многоквартирными домами (Ж-3), зона для активного отдыха на территориях зеленых насаждений общего пользования (Р-1).

Информация по существующим землепользователям представлена в Таблице 1-1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории располагаются зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций, зона насаждений общего пользования (ЗО), зона затопления паводком (ЗП).

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Зона насаждений общего пользования

Согласно Правилам землепользования и застройки, в границах проектирования располагается зона насаждений общего пользования вдоль бул. Космонавтов.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности

1. К зонам особого регулирования градостроительной деятельности городского округа город Салават Республики Башкортостан, относятся территории, имеющие важное градостроительное значение, а именно:

- территории вдоль улиц общегородского значения;

- зоны общественно-деловых центров;

- территории в пределах визуальных зон видимости на въездах в город.

2. При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства на территориях, перечисленных выше, устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

Зона затопления паводком

На территории зон затопления паводком при применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования, действующих в водоохранной зоне, а также запрещены все виды использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.

Таблица 1-1 Информация по существующим землепользователям

| № п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастровая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070303:1 | Под подкачивающую насосную станцию | 46 | 29828,7 |
| 2 | 02:59:070303:10 | Под ТП 2 Ц | 50 | 32422,5 |
| 3 | 02:59:070303:11 | Под ТП 3 Ц | 51 | 33070,95 |
| 4 | 02:59:070303:12 | Под РПЦ | 166 | 107642,7 |
| 5 | 02:59:070303:13 | Для обслуживания магазина &quot;Сказка&quot; и магазина &quot;Техник&quot; | 1180 | 8862885,6 |
| 6 | 02:59:070303:14 | Под киоск | 13 | 97459,44 |
| 7 | 02:59:070303:15 | Для обслуживания здания детского сада № 58 | 10505 | 8640362,5 |
| 8 | 02:59:070303:16 | Для обслуживания административного здания управления архитектуры | 1441 | 1185222,5 |
| 9 | 02:59:070303:17 | Для обслуживания зданий МОУ &quot;Лицей № 1&quot; | 32858 | 27025705 |
| 10 | 02:59:070303:18 | Под детский сад | 10025 | 8245562,5 |
| 11 | 02:59:070303:19 | Занимаемый банком | 2426 | 16598667,74 |
| 12 | 02:59:070303:2 | Под подкачивающую насосную станцию | 47 | 30477,15 |
| 13 | 02:59:070303:20 | Под жилую застройку Многоэтажную | 2067 | 11885725,41 |
| 14 | 02:59:070303:23 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 2015 | 11045867,3 |
| 15 | 02:59:070303:2327 | Автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 3507 | 7262015,04 |
| 16 | 02:59:070303:2328 | Для строительства многоэтажного жилого дома | 19565 | 106974963,6 |
| 17 | 02:59:070303:24 | Для обслуживания магазина &quot;Фламинго&quot; | 426 | 2782218,78 |
| 18 | 02:59:070303:26 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 1943 | 11232755,02 |
| 19 | 02:59:070303:27 | Для обслуживания стоматологического кабинета | 16 | 13160 |
| 20 | 02:59:070303:29 | Для строительства жилого комплекса (блок Б) | 7986 | 44757217,56 |
| 21 | 02:59:070303:3 | Для обслуживания ГРП № 14 | 107 | 133982,19 |
| 22 | 02:59:070303:31 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 2634 | 15197468,82 |
| 23 | 02:59:070303:32 | Для обслуживания здания музыкального колледжа | 20505 | 16865362,5 |
| 24 | 02:59:070303:35 | Для обслуживания магазина промышленных товаров | 129 | 962115,54 |
| 25 | 02:59:070303:36 | Для обслуживания сервисного центра для обслуживания офисной техники | 37 | 273889,17 |
| 26 | 02:59:070303:38 | Для обслуживания врачебно-физкультурного диспансера | 1500 | 1233750 |
| 27 | 02:59:070303:393 | Для размещения кабельной линии электропередач 10 кВ | 71 | 46039,95 |
| 28 | 02:59:070303:40 | Для обслуживания магазина &quot;Фламинго&quot; | 42 | 274476,3 |
| 29 | 02:59:070303:415 | Для размещения кафе | 278 | 2118082 |
| 30 | 02:59:070303:454 | - | 1 |  |
| 31 | 02:59:070303:457 | Под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
| 32 | 02:59:070303:473 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 1 | 648,45 |
| 33 | 02:59:070303:48 | Для складирования строительных материалов | 2539 | 3061170,74 |
| 34 | 02:59:070303:50 | Под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
| 35 | 02:59:070303:51 | Под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
| 36 | 02:59:070303:52 | Под объекты газоснабжения | 6 | 3890,7 |
| 37 | 02:59:070303:53 | Под объекты газоснабжения | 4 | 2593,8 |
| 38 | 02:59:070303:54 | Под объекты газоснабжения | 3 | 1945,35 |
| 39 | 02:59:070303:55 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 9518 | 54055672,58 |
| 40 | 02:59:070303:56 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 8360 | 48653862,4 |
| 41 | 02:59:070303:57 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5785 | 33758193,95 |
| 42 | 02:59:070303:58 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3722 | 20587349,72 |
| 43 | 02:59:070303:59 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5543 | 30417434,22 |
| 44 | 02:59:070303:6 | Для обслуживания киоска по ремонту обуви | 20 | 146326 |
| 45 | 02:59:070303:60 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3235 | 18373506 |
| 46 | 02:59:070303:61 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3044 | 16892221,4 |
| 47 | 02:59:070303:62 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 8288 | 46033624 |
| 48 | 02:59:070303:63 | Для обслуживания торгового павильона | 121 | 997422,36 |
| 49 | 02:59:070303:64 | Для обслуживания торгового павильона | 707 | 5818397,9 |
| 50 | 02:59:070303:7 | Для обслуживания щитовых рекламных установок | 6 | 45378,36 |
| 51 | 02:59:070303:9 | Для обслуживания парикмахерской | 17 | 129016,23 |
| 52 | 02:59:070303:450 | - | 2 |  |
| 53 | 02:59:070303:455 | Под объекты газоснабжения | 2 | 1296,9 |
| 54 | 02:59:070303:456 | Под объекты газоснабжения | 4 | 2593,8 |
| 55 | 02:59:070303:474 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 6 | 3890,7 |

# Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными п приложении 7 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2-1 Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощность, чел. | Нормативный показатель на 1 ед. | Кадастровый номер | Существующая площадь земельного участка, м² | Расчетная площадь земельного участка, м² | Проектная площадь земельного участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Лицей №1» | 700 | 45 | 02:59:070303:17 | 32857,4 | 31500 | 35881,2 |
| 2 | МАДОУ №54 | 288 | 38 | 02:59:070303:18 | 10023,8 | 10944 | 10027,1 |
| 3 | МАДОУ №58 | - | - | 02:59:070303:15 | 10504,2 |  | 10565,2 |
| 4 | ГБПОУ РБ «Салаватский музыкальный колледж» | 350 | По заданию на проектирование | 02:59:070303:32 | 20502,2 | - | 20433,3 |
| 5 | МБУ ЦБС Детская библиотека - филиал № 7 МБУ ЦБС | 50 | По заданию на проектирование | 02:59:070303:55 | Пристроенное к МКД 9516,9 | - | 12520,1 (Пристроенное к МКД) |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующими региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующими нормативам градостроительного проектирования городского округа города Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета:

S квартала ‒ 325800,8 м²;

S участков под объекты не жилого назначения ‒ 201132,8 м²;

S участков под объекты жилого назначения ‒ 124668 м²;

S жилой застройки ‒ 22634 м².

Нормативные показатели на 1 человека:

Озеленение ‒ 6 м²;

Площадки для игр детей ‒ 0,7 м²;

Площадки для отдыха взрослого населения ‒ 0,1 м²;

Физкультурно-спортивные площадки ‒ 1 м²;

Хозяйственные площадки ‒ 0,06 м²;

Площадки для выгула собак ‒ 0,1 м².

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м² с учетом проездов.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 2-2 Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Адрес МКД | кол-во этажей в доме | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | общая площадь жилых помещен ий | Количество машин | Площадь застройки | Расчетный минимальный размер земельного участка, м² | Площадь озеленения, м² | Площадь стоянок и проездов, м² | Площадь площадок для игр детей | Площадь площадок для отдыха взрослого населения | Площадь физкультурно-спортивных площадок | Площадь хозяйственных площадок | Площадь площадок для выгула собак | Установленная площадь ЗУ (по проекту) | Коэффициент 1 | Отношение площади ЗУ к площади дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьская 60 | 9 | 236 | 528 | 6998,5 | 6785,6 | 236 | 1879,04 | 13161,92 | 3168 | 7080 | 369,6 | 52,8 | 528 | 31,68 | 52,8 | 9449 | 0,717904379 | 1,35014646 |
| Октябрьская 62 | 9 | 144 | 291 | 2448,2 | 2448,2 | 144 | 885,611 | 7521,971 | 1746 | 4320 | 203,7 | 29,1 | 291 | 17,46 | 29,1 | 6177,3 | 0,821234222 | 2,523200719 |
| Октябрьская 62а | 9 | 128 | 328 | 4040,3 | 2206,9 | 128 | 1302,6 | 7753,48 | 1968 | 3840 | 229,6 | 32,8 | 328 | 19,68 | 32,8 | 12522 | 1,615016741 | 3,099274806 |
| Октябрьская 64 | 9 | 310 | 680 | 9261,8 | 7894 | 310 | 2535,9 | 17248,7 | 4080 | 9300 | 476 | 68 | 680 | 40,8 | 68 | 12691,7 | 0,735806177 | 1,370327582 |
| Октябрьская 68 | 9 | 129 | 260 | 6289,7 | 6078,4 | 129 | 960,072 | 6899,672 | 1560 | 3870 | 182 | 26 | 260 | 15,6 | 26 | 5343,8 | 0,774500585 | 0,849611269 |
| Октябрьская 70а | 9 | 129 | 244 | 6356,7 | 6226,3 | 129 | 984,609 | 6796,849 | 1464 | 3870 | 170,8 | 24,4 | 244 | 14,64 | 24,4 | 5211,6 | 0,766767071 | 0,819859361 |
| Октябрьская 72 | 9 | 279 | 653 | 14778,8 | 14707,3 | 279 | 2278,05 | 15845,93 | 3918 | 8370 | 457,1 | 65,3 | 653 | 39,18 | 65,3 | 9860,6 | 0,622279664 | 0,667212494 |
| Островского 4 | 9 | 286 | 582 | 14772 | 14365,4 | 286 | 2218,93 | 15431,65 | 3492 | 8580 | 407,4 | 58,2 | 582 | 34,92 | 58,2 | 14194,77 | 0,919847845 | 0,960924045 |
| Островского 6 | 9 | 237 | 504 | 12721,9 | 12429,1 | 237 | 1880,94 | 13002,78 | 3024 | 7110 | 352,8 | 50,4 | 504 | 30,24 | 50,4 | 12044,2 | 0,926278842 | 0,946729655 |
| Губкина 2а | 9 | 194 | 470 | 10619,1 | 10494,7 | 194 | 1566,42 | 11127,62 | 2820 | 5820 | 329 | 47 | 470 | 28,2 | 47 | 7777,4 | 0,698927533 | 0,732397284 |
| Губкина 2б | 9 | 86 | 269 | 6282,7 | 6547 | 86 | 650,65 | 5371,89 | 1614 | 2580 | 188,3 | 26,9 | 269 | 16,14 | 26,9 | 4328,5 | 0,805768547 | 0,688955385 |
| Губкина 2 | 5 | 89 | 199 | 6582 | 6037 | 89 | 1901,69 | 6155,73 | 1194 | 2670 | 139,3 | 19,9 | 199 | 11,94 | 19,9 | 8187 | 1,32998036 | 1,243846855 |
| Космонавтов,43 | 5 | 152 | 335 | 20039,4 | 10059 | 152 | 3589,5 | 10816,1 | 2010 | 4560 | 234,5 | 33,5 | 335 | 20,1 | 33,5 | 16794,3 | 1,552713085 | 0,838064014 |
|  |  |  |  |  | 106278,9 |  | 22634,012 |  | 32058 | 71970 | 3740,1 | 534,3 | 5343 | 320,58 | 534,3 |  |  |  |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкп. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета:

S квартала ‒ 325800,8 м²

S участков под объекты не жилого назначения ‒ 201132,8 м²

S участков под объекты жилого назначения ‒ 124668 м²

S жилой застройки ‒ 22634 м²

S жилых помещений ‒106278,9 м²

Таблица 2-2. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во этажей в доме | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | общая площадь жилых помещен ий | общая площадь нежилых помещен ий | Количество машин | Условный номер здания | Площадь застройки | Площадь ЗУ по кондоминиумам | Установленная площадь ЗУ (по проекту) | Коэффициент 2 | Отношение площади ЗУ к площади дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 60 | 1984 | 9 | 236 | 528 | 6998,5 | 6785,6 | 212,9 | 236 | 1 | 1879,04 | 8393,216 | 9449 | 1,125790162 | 1,35014646 |
|  | Октябрьская 62 | 1985 | 9 | 144 | 291 | 2448,2 | 2448,2 |  | 144 | 3 | 885,611 | 3235,883 | 6177,3 | 1,9089998 | 2,523200719 |
|  | Октябрьская 62а | 1990 | 9 | 128 | 328 | 4040,3 | 2206,9 | 1833,4 | 128 | 5 | 1302,6 | 3421,224 | 12522 | 3,660093581 | 3,099274806 |
|  | Октябрьская 64 | 1985 | 9 | 310 | 680 | 9261,8 | 7894 | 1367,8 | 310 | 7 | 2535,9 | 10114,14 | 12691,7 | 1,254847174 | 1,370327582 |
|  | Октябрьская 68 | 1985 | 9 | 129 | 260 | 6289,7 | 6078,4 | 211,3 | 129 | 6 | 960,072 | 6795,336 | 5343,8 | 0,786392314 | 0,849611269 |
|  | Октябрьская 70а | 1986 | 9 | 129 | 244 | 6356,7 | 6226,3 | 130,4 | 129 | 9 | 984,609 | 6961,857 | 5211,6 | 0,748593371 | 0,819859361 |
|  | Октябрьская 72 | 1986 | 9 | 279 | 653 | 14778,8 | 14707,3 | 71,5 | 279 | 8 | 2278,05 | 16397,058 | 9860,6 | 0,601363976 | 0,667212494 |
|  | Островского 4 | 1983 | 9 | 286 | 582 | 14772 | 14365,4 | 406,6 | 286 | 2 | 2218,93 | 16009,714 | 14194,77 | 0,886634827 | 0,960924045 |
|  | Островского 6 | 1984 | 9 | 237 | 504 | 12721,9 | 12429,1 | 292,8 | 237 | 4 | 1880,94 | 13812,876 | 12044,2 | 0,871954544 | 0,946729655 |
|  | Губкина 2а | 1986 | 9 | 194 | 470 | 10619,1 | 10494,7 | 146,2 | 194 | 11 | 1566,42 | 11641,332 | 7777,4 | 0,668085061 | 0,732397284 |
|  | Губкина 2б | 1986 | 9 | 86 | 269 | 6282,7 | 6547 |  | 86 | 10 | 650,65 | 6935,77 | 4328,5 | 0,624083555 | 0,688955385 |
| ООО УК Наш дом | Губкина 2 | 2002 | 5 | 89 | 199 | 6582 | 6037 | 186 | 89 | 12 | 1901,69 | 7697,21 | 8187 | 1,063632147 | 1,243846855 |
| ООО «Управдом» | Космонавтов,43 | 2008 | 5 | 152 | 335 | 20039,4 | 10059 | 8771,2 | 152 | 13 | 3589,5 | 13246,14 | 16794,3 | 1,267863695 | 0,838064014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 106278,9 |  |  |  | 22634,012 |  |  |  |  |

  - Образуемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания образуются участки, путем перераспределения существующих земельных участков за счет земель неразграниченной собственности, путем образования новых земельных участков. Кроме того, уточняются границы земельных участков.

Информация по изменению земельных участков представлена в Таблице 2-3, 2-4.

Таблица 2-3 Сведения об образуемых земельных участках

| Условный № земельного участка | Объект | Территориальная зона | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | Кадастровый № исходного земельного участка | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД ул. Октябрьская 60 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:56 | 9449,0 |
| 2 | МКД ул. Островского 4 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:57 | 14194,8 |
| 3 | МКД Октябрьская 62 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:20 | 6174,4 |
| 4 | МКД ул. Островского 6 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:26 | 12041,3 |
| 5 | МКД ул. Октябрьская 62А | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:55 | 12520,1 |
| 6 | МКД ул. Октябрьская 68 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:60 | 5343,8 |
| 7 | МКД ул. Октябрьская 64 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:31 | 12683,5 |
| 8 | МКД Октябрьская 72 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:62 | 9860,6 |
| 9 | МКД ул. Октябрьская 70А | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:61 | 5210,6 |
| 10 | МКД Губкина 2Б | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:58 | 4328,5 |
| 11 | МКД ул. Губкина 2А | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:59 | 8200,5 |
| 12 | МКД ул. Губкина 2 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:23 | 7764,9 |
| 13 | МКД бул. Космонавтов 43 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) (5КЖ) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:2328 | 9514,7 |
| 14 | территории общего пользования (сквер) | Ж-3 | Общее пользование территории (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) | Образуемый | - | 1567,7 |
| 15 | магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:64 | 1188,2 |
| 16 | Лечебно-физкультурный диспансер | Ж-3 | Общественное использование объектов капитального строительства (Здравоохранение 3.4) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:38 | 1781,8 |
| 17 | Административное здание | Ж-3 | Общественное использование объектов капитального строительства (Общественное управление 3.8) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:16 | 2377,3 |
| 18 | магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:13 | 1901,8 |
| 19 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:10 | 118,9 |
| 20 | Под подкачивающую насосную станцию | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:2 | 124,2 |
| 21 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:11 | 131,5 |
| 22 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый | - | 145,8 |
| 23 | Под подкачивающую насосную станцию | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый путем перераспределения | 02:59:070303:1 | 105,9 |
| 24 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый | - | 70,6 |
| 25 | территории общего пользования (зеленая зона) | Р-1 | Отдых (рекреация) 5.0 | Образуемый | - | 45706,9 |
| 26 | под строительство дома | Ж-3 | Жилая застройка 2.0 | Образуемый путем объединения | 02:59:070303:29; 02:59:070303:48 | 11031,4 |
| 27 | территории общего пользования | Ж-3 | Общее пользование территории (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) | Образуемый | - | 5104,0 |
| 28 | территории общего пользования | Ж-3 | Общее пользование территории (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) | Образуемый | - | 8060,3 |
| 29 | территории общего пользования | Ж-3 | Общее пользование территории (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) | Образуемый | - | 12630,5 |
| 30 | территории общего пользования | Ж-3 | Общее пользование территории (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) | Образуемый | - | 18361,2 |
| 31 | территории общего пользования | Ж-3 | Общее пользование территории (Земельные участки (территории) общего пользования 12.0) | Образуемый | - | 6984,1 |
| 32 | остановочный павильон | ОД-1 | Автомобильный транспорт 7.2 | Образуемый | - | 177,0 |
| 33 | остановочный павильон | ОД-1 | Автомобильный транспорт 7.2 | Образуемый | - | 74,1 |
| 42 | Магазин | Ж-3 | Объекты торговли (Магазины 4.4) | Образуемый | - | 6996,0 |

Таблица 3-4 Сведения об уточняемых земельных участках

| № п/п | Кадастровый номер уточняемого земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь существующая, м² | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070303:18 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 10025 | 10027,1 |
| 2 | 02:59:070303:17 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 32858 | 35881,3 |
| 3 | 02:59:070303:2327 | Объекты гражданского назначения (Обслуживание жилой застройки 2.7) | 3507 | 3520,4 |
| 4 | 02:59:070303:15 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 10505 | 10565,2 |
| 5 | 02:59:070303:12 | Коммунальное обслуживание 3.1 | 166 | 181,0 |
| 6 | 02:59:070303:19 | Бытовое обслуживание 3.3 | 2426 | 2498,2 |
| 7 | 02:59:070303:3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | 107 | 105,6 |
| 8 | 02:59:070303:32 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 20505 | 20433,3 |

Таблица 4-5 Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
|  | 02:59:070303:63 | 15 |
|  | 02:59:070303:27 | 4 |
|  | 02:59:070303:14 | 4 |
|  | 02:59:070303:6 | 5 |
|  | 02:59:070303:24 | 12 |
|  | 02:59:070303:40 | 12 |
|  | 02:59:070303:36 | 18/7 |
|  | 02:59:070303:35 | 18 |
|  | 02:59:070303:9 | 1 |

Проектом межевания, устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070303.

Таблица 5-6 Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (2.5, 2.6) | 3000 | 17000 |
| 2 | Автомобильный транспорт (7.2) | 15 | 200 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 4 | Объекты торговли (4.0) | 50 | 2000 |
| 5 | Общественное использование объектов капитального строительства | По заданию на проектирование |  |
| 6 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 7 | Образование и просвещение (3.5) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Объекты гражданского назначения (2.7, 4.9) | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 и 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан Объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

  - Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Условный № образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | 382,6 |
| 2 | Уточняемые земельные участки | 83212 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 242206,2 |
|  | Всего | 325800,8 |
| 4 | Зоны публичных сервитутов | 44029,1 |

Управляющий делами Администрации                                          С.А. Евграфов