Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республика Башкортостан

от «___»______2018г. №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070311 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

- Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070311 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с Муниципальным контрактом № 20 от 03.08.2018 и на основании Постановления главы Администрации ГО г.Салават РБ №….. 2018 г.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

- Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070311. С северной стороны ограничена бульваром С.Юлаева, с восточной - ул.Бочкарева, с южной - ул.Ленинградская, с восточной - ул.Уфимская.

Территория кадастрового квартала 02:59:070311 по генеральному плану ГО г.Салават соответствует городскому кварталу № 95.

Территория кадастрового квартала составляет 35,0519 га (350 519,0 кв.м).

На территории располагаются зоны для застройки многоквартирными домами, зоны для объектов здравоохранения и социального обеспечения, зона многофункциональной общественно-деловой застройки районного значения.

Информация по существующим землепользователям представлена в Таблице 1-1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории проходят зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций,  зона особого регулирования градостроительной деятельности.

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности (ОРГ)

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства в зонах особого регулирования градостроительной деятельности, устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов

(в квартале 02:59:070311 (К-95) – северо-восточная часть квартала – выход на парк и бульвар С.Юлаева)

Таблица 1-1   Информация по существующим землепользователям

| № на схеме | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастр.стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02:59:070311:140 | Для многоквартирной застройки | 9545 | 46887044,45 |
|  | 02:59:070311:4204 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | 568 | 3061059,92 |
|  | 02:59:070311:640 | Данные отсутствуют | 29 | Данные отсутствуют |
|  | 02:59:070311:111 | Данные отсутствуют | 57 | 1 |
|  | 02:59:070311:4306 | Для размещения объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог | 169 | 910773,11 |
|  | 02:59:070311:107 | Для объектов жилой застройки | 2205 | 10707546,15 |
|  | 02:59:070311:4309 | Под ТП-95В | 43,1 | 443255,49 |
|  | 02:59:070311:136 | Для многоквартирной застройки | 6476 | 31484693 |
|  | 02:59:070311:80 | Для обслуживания здания гимназии № 25 | 16125 | 13262812,5 |
|  | 02:59:070311:138 | Для многоквартирной застройки | 8607 | 42267427,74 |
|  | 02:59:070311:1 | Подкачивающая насосная станция | 46 | 29828,7 |
|  | 02:59:070311:135 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5371 | 26053055,99 |
|  | 02:59:070311:47 | — | 5 | 26945,95 |
|  | 02:59:070311:46 | — | 21 | 113172,99 |
|  | 02:59:070311:666 | Для размещения газопроводов | 1 | 648,45 |
|  | 02:59:070311:660 | Для размещения газопроводов | 5 | 3242,25 |
|  | 02:59:070311:133 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4549 | 22016159,22 |
|  | 02:59:070311:106 | Для объектов общественно-делового значения | 43 | 227567,61 |
|  | 02:59:070311:657 | Для размещения газопроводов | 1 | 648,45 |
|  | 02:59:070311:61 | Для обслуживания подземного погреба | 9 | 5836,05 |
|  | 02:59:070311:51 | Для обслуживания бокса | 21 | 45852,03 |
|  | 02:59:070311:5 | Для обслуживания бокса № 12 | 21 | 45824,31 |
|  | 02:59:070311:21 | Для обслуживания бокса № 23 | 23 | 49995,1 |
|  | 02:59:070311:129 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3182 | 15226824,6 |
|  | 02:59:070311:659 | Для размещения газопроводов | 2 | 1296,9 |
|  | 02:59:070311:67 | Для размещения земель общего пользования | 9214 | 1 |
|  | 02:59:070311:7 | Под жилую застройку Многоэтажную | 3284 | 15800998,84 |
|  | 02:59:070311:6 | Под жилую застройку Многоэтажную | 3679 | 17708314,65 |
|  | 02:59:070311:75 | Для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 867 | 1915064,28 |
|  | 02:59:070311:76 | Для размещения 9-ти этажного жилого дома | 664 | 3165248,16 |
|  | 02:59:070311:71 | Для многоэтажной застройки | 6886 | 32940213,9 |
|  | 02:59:070311:137 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 9525 | 44941807,5 |
|  | 02:59:070311:132 | Для многоквартирной застройки | 9027 | 42501372,75 |
|  | 02:59:070311:12 | На период строительства жилого дома | 6000 | 28288860 |
|  | 02:59:070311:13 | На период строительства жилого дома | 7000 | 33000240 |
|  | 02:59:070311:63 | Для обслуживания полуподземного гаража | 1548 | 3354469,56 |
|  | 02:59:070311:139 | Для многоквартирной застройки | 6951 | 32639046,09 |
|  | 02:59:070311:141 | Для многоквартирной застройки | 4559 | 21558416,84 |
|  | 02:59:070311:696 | Для размещения газопроводов | 4 | 2593,8 |
|  | 02:59:070311:659 | Для размещения газопроводов | 2 | 1296,9 |
|  | 02:59:070311:4308 | Под ТП-95 Г | 54,4 | 559468,64 |
|  | 02:59:070311:637 | — | 10 | — |
|  | 02:59:070311:4101 | На период строительства магазина | 752 | 3716639,68 |
|  | 02:59:070311:4100 | Для размещения объектов торговли | 2230 | 2920000 |
|  | 02:59:070311:739 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3372 | 15769225,44 |
|  | 02:59:070311:669 | Для размещения газопроводов | 2 | 1296,9 |
|  | 02:59:070306:131 | Для многоквартирной застройки | 6556 | 30572398,12 |
|  | 02:59:070311:130 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6062 | 28289596,02 |
|  | 02:59:070311:18 | Для объектов общественно-делового значения | 686 | 965000 |
|  | 02:59:070311:790 | Для размещения объектов торговли | 1 190 | 2 347 000,00 |
|  | 02:59:070311:58 | — | 885 | 4 478 799,15 |
|  | 02:59:070311:59 | Для обслуживания крыльца нежилого помещения | 213 | 1 251 737,10 |
|  | 02:59:070311:142 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2 944 | 14 904 117,76 |
|  | 02:59:070311:744 | — | 4646 | 203831.1 |
|  | 02:59:070311:11 | Для многоэтажной застройки | 12000 | 60651960 |
|  | 02:59:070311:743 | Под киоск | 4 683 | 23 613 699,69 |
|  | 02:59:070311:792 | Для строительства жилого дома | 4 564 | 23 100 868,56 |
|  | 02:59:070311:84 | Для строительства жилого дома | 5 588 | 28 284 835,48 |
|  | 02:59:070311:4121 | Автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 10 087 | 8 524 000,00 |
|  | 02:59:070311:566 | для временного размещения площадки для организации выставки автомобилей производства ОАО "АВТОВАЗ" и автостоянки | 2 846 | 5 330 000 |
|  | 02:59:070311:69 | Для строительства II очереди "Универсального Торгового Центра "Велес" | 6 484 | 36 672 401,72 |
|  | 02:59:070311:4094 | — | 1 653 | — |
|  | 02:59:070311:119 | Автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 3 352 | 6 432 000,00 |
|  | 02:59:070311:83 | Автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 2 154 | 1 898 000,00 |
|  | 02:59:070311:4118 | культурно-просветительские и зрелищные учреждения | 16 845 | 13 855 012,50 |
|  | 02:59:070311:4122 | Автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 4 035 | 3 555 000,00 |
|  | 02:59:070311:752 | Магазины | 1 518 | 2 816 000,00 |
|  | 02:59:070311:42 | Для обслуживания жилого дома | 3 021 | 15 128 050,23 |
|  | 02:59:070311:742 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5 201 | 25 902 228,24 |
|  | 02:59:070311:134 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3 670 | 18 424 904,70 |
|  | 02:59:070311:740 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2 255 | 11 214 205,20 |
|  | 02:59:070311:741 | Для объектов жилой застройки | 2343 | 11641945,26 |
|  | 02:59:070311:651 | Для стоянок автомобильного транспорта | 2065 | 4825946,3 |
|  | 02:59:070311:769 | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства | 2801 | 8966064 |
|  | 02:59:070311:767 | Для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования | 2309 | 1899152,5 |
|  | 02:59:070311:125 | — | 69 | 161457,24 |
|  | 02:59:070311:124 | Для объектов общественно-делового значения | 77 | 182530,04 |
|  | 02:59:070311:4370 | — | 319 | 726519,31 |
|  | 02:59:070306:42 | Занимаемый 5-ти этажным жилым домом | 1286 | 7114460.64 |
|  | 02:59:070311:4350 | Для размещения объектов торговли | 1459 | 2946000 |
|  | 02:59:070311:64 | Для объектов общественно-делового значения | 227 | 1252867,48 |
|  | 02:59:070311:86 | Для объектов общественно-делового значения | 587 | 1728785,44 |
|  | 02:59:070311:87 | Для объектов общественно-делового значения | 205 | 533393,6 |
|  | 02:59:070311:88 | Для общего пользования (уличная сеть) | 184 | 1001210,24 |
|  | 02:59:070311:39 | Для объектов общественно-делового значения | 118 | 281103,14 |
|  | 02:59:070311:101 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92519,31 |
|  | 02:59:070311:22 | Для объектов общественно-делового значения | 40 | 95148,4 |
|  | 02:59:070311:28 |  | 38 | 89895,84 |
|  | 02:59:070311:30 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92388,66 |
|  | 02:59:070311:31 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92324,7 |
|  | 02:59:070311:35 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92706,12 |
|  | 02:59:070311:40 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92643,33 |
|  | 02:59:070311:23 | — | 66 | 157290,54 |
|  | 02:59:070311:29 | — | 39 | 92199,12 |
|  | 02:59:070311:32 | Для объектов общественно-делового значения | 38 | 89714,2 |
|  | 02:59:070311:52 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 91876,2 |
|  | 02:59:070311:53 | Для объектов общественно-делового значения | 38 | 89774,62 |
|  | 02:59:070311:56 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92013,09 |
|  | 02:59:070311:19 | Для объектов общественно-делового значения | 38 | 90110,16 |
|  | 02:59:070311:20 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92731,86 |
|  | 02:59:070311:24 | Для объектов общественно-делового значения | 38 | 89927 |
|  | 02:59:070311:26 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92356,29 |
|  | 02:59:070311:27 | Для размещения индивидуальных гаражей | 39 | 92603,94 |
|  | 02:59:070311:41 | — | 39 | 92669,46 |
|  | 02:59:070311:33 | Для размещения индивидуальных гаражей | 40 | 94274,8 |
|  | 02:59:070311:34 | Для объектов общественно-делового значения | 38 | 89622,62 |
|  | 02:59:070311:36 | Для объектов общественно-делового значения | 39 | 92230,32 |
|  | 02:59:070311:37 | Для объектов общественно-делового значения | 38 | 89683,04 |
|  | 02:59:070311:38 | Для размещения индивидуальных гаражей | 38 | 89743,84 |
|  | 02:59:070311:49 | — | 39 | 46887044,45 |
|  | 02:59:070311:140 | Для многоквартирной застройки | 9545 | 3061059,92 |

# Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными в Приложении Д «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2-1 Расчет земельных участков учреждений и предприятий

обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощ ность | Нормативный показатель на 1 ед. (согласно нормативов град. проект-я ГО г. Салават) | Кадастровый номер | Существующая площадь земельного участка, м2 | Проект ная площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Башкирская гимназия (СОШ №25)» | 754 учащ. | 40 | 02:59:070311:80 (:ЗУ35) | 16125 | 17320 |
| 2 | Мастерская бытовых услуг | раб. место | 10 раб.мест 0,1-0,2 га | 02:29:070311:112 (:ЗУ69) | нет инф. | 14198 |
| 3 | Башкирский экономико – юридический техникум |  | нет инф. | 02:29:070311:767 (:ЗУ 6) | 2309 | 2238 |
| 4 | Автоцентр (автосервис) |  | нет инф. | (:ЗУ 8) | нет инф. | 1729 |
| 5 | Универсам «Магнит» | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:29:070311:4350, сущ. - (:ЗУ 13) | 1459 | 2044 |
| 6 |  |  |  | 02:29:070311:18, Проект. – (:ЗУ 68) | 686 | 912 |
| 7 | Торговый павильон | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:29:070311:105 (:ЗУ 71) | нет инф. | 8178 |
| 8 | Торговый павильон | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:29:070311:114 (:ЗУ 54) | нет инф. | 9593 |
| 9 | Администр. здание |  | нет инф. |  |  |  |
| 10 | Развлекатель- ный центр (клуб) |  | нет инф. | 02:29:070311:790 (:ЗУ 1) | 1190 | 2677 |
| 11 | Торг.центр «Велес» | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:29:070311:99 сущ.- (:ЗУ 27) | нет инф. | 14050 |
| 12 |  |  |  | 02:29:070311:69 нов.стр.- (:ЗУ 28) | 6484 | 5726 |
| 13 | Супермаркет «Монетка» | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:29:070311:752 (:ЗУ 20) | 1518 | 2633 |
| 14 | Мастерская бытовых услуг | раб. место | 10 раб.мест 0,1-0,2 га | 02:29:070311:637 (:ЗУ 54) | 10 | 9593 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 81298,0 |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующим региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующим нормативам градостроительного проектирования городского округа города Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета:

S квартала  350 519,0 (в красных линиях)

S участков под объекты не жилого назначения  81298,0

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки  140179,4     (186249 - 46069,6= 140179,4)

S жилой застройки  46069,6

Нормативные показатели на 1 человека (к=1,96):

Озеленение  6 м2

Площадки для игр детей  0,7 м2

Площадки для отдыха взрослого населения  0,1 м2

Физкультурно-спортивные площадки  1 м2

Хозяйственные площадки  0,06 м2

Площадки для выгула собак  0,1 м2

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м2 с учетом проездов (с учетом П.1 –см ниже по тексту – 15 м2).

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 2-2 Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | кол-во квар тир | кол-во проживаю щих в доме | Пло щадь застрой ки | Расчетный минимальный размер земельного участка, м2 ( «4» х1,96) | В т.ч озеленения, м2 («4» х 6) | В т.ч. стоянок и проездов, м2 («4» х 15) | Расчетный размер земельного участка, м2 («6+7+8») х1,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02:59:070311 (К-95) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Уфимская, д. 120 | 136 | 285 | 868,4 | 558,6 | 1710 | 2040 | 4524,0 |
|  | ул. Уфимская, д. 118 | 143 | 279 | 898,5 | 546,8 | 1674 | 2145 | 4584,1 |
|  | ул. Уфимская, д. 118А | 144 | 289 | 888,2 | 566,4 | 1734 | 2160 | 4683,4 |
| ООО УК "Наш дом" | ул. Уфимская, д. 118Б | 55 | 146 | 1639,5 | 286,2 | 876 | 825 | 2086,6 |
|  | ул. Уфимская, д. 124 | 180 | 481 | 1492,3 | 942,8 | 2886 | 2700 | 6855,2 |
|  | ул. Уфимская, д. 124А | 130 | 254 | 1877,5 | 497,8 | 1524 | 1950 | 4170,4 |
|  | ул. Уфимская, д. 122Б | 100 | 186 | 1528,2 | 364,6 | 1116 | 1500 | 3129,6 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 2 | 119 | 305 | 2103,4 | 597,8 | 1830 | 1785 | 4423,4 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 4 | 309 | 753 | 2491,6 | 1475,9 | 4518 | 4635 | 10628,9 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 6 | 152 | 386 | 2102,6 | 756,6 | 2316 | 2280 | 5620,2 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 1 | 84 | 202 | 1331,1 | 395,9 | 1212 | 1260 | 3011,3 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 3 | 44 | 125 | 933,1 | 245,0 | 750 | 660 | 1737,8 |
| ООО УК "Наш дом" | ул. Губайдуллина, д. 5 | 46 | 90 | 891,2 | 176,4 | 540 | 690 | 1476,7 |
|  | Бул. Юлаева, д. 6 | 143 | 245 | 876,7 | 480,2 | 1470 | 2145 | 4300,0 |
|  | Бул. Юлаева, д. 8 | 54 | 116 | 933,3 | 227,4 | 696 | 810 | 1820,1 |
|  | Бул. Юлаева, д. 8А | 75 | 115 | 1496,3 | 225,4 | 690 | 1125 | 1092,4 |
|  | ул. Бочкарева, д. 4 | 180 | 431 | 2860,7 | 844,8 | 2586 | 2700 | 6437,3 |
|  | ул. Бочкарева, д. 6А | 60 | 93 | 835,6 | 182,3 | 558 | 900 | 1722,3 |
|  | ул. Бочкарева, д. 8 | 124 | 328 | 1743,3 | 642,9 | 1968 | 1860 | 4694,4 |
|  | ул. Бочкарева, д. 10 | 56 | 138 | 759,6 | 266,3 | 828 | 840 | 2031,0 |
|  | ул. Бочкарева, д. 10А | 151 | 279 | 2131,7 | 546,8 | 1674 | 2265 | 4710,1 |
|  | ул. Бочкарева, д. 12 | 301 | 757 | 2477,6 | 1483,7 | 4542 | 4515 | 11067,7 |
|  | ул. Ленинградская, д. 1 | 82 | 257 | 947,7 | 503,7 | 1542 | 1230 | 3439,5 |
|  | ул. Ленинградская, д. 5 | 152 | 343 | 2127,4 | 672,3 | 2058 | 2280 | 5260,8 |
|  | ул. Ленинградская, д. 7 | 215 | 594 | 1942,3 | 1164,2 | 3564 | 3225 | 8350,9 |
| ООО УК "Наш дом" | ул. Ленинградская, д. 9 | 70 | 89 | 912,6 | 174,4 | 534 | 1050 | 1846,3 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 11 | 70 | 122 | 912,6 | 239,1 | 732 | 1050 | 2122,2 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 13 | 49 | 82 | 609,4 | 160,7 | 492 | 735 | 1457,1 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 15 | 90 | 167 | 638,6 | 327,3 | 1002 | 1350 | 2813,3 |
| ТСЖ "Ленинградская 17" | ул. Ленинградская, д. 17 | 49 | 98 | 608,2 | 192,1 | 588 | 735 | 1590,9 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 19 | 90 | 160 | 632,3 | 313,6 | 960 | 1350 | 2754,8 |
|  | ул. Ленинградская, д. 21 | 186 | 408 | 2614,6 | 799,7 | 2448 | 2790 | 6339,6 |
|  | ул. Ленинградская, д. 37 | 121 | 269 | 963,5 | 527,2 | 1614 | 1815 | 4154,0 |
| Всего: |  | 3960 | 8872 | 46069,6 | 17389,1 | 53232 | 59400 | 136522,2 |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

### Методика расчета нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

В основу Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Разработка проекта границ земельного участка в кондоминиуме осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Формула 1

Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

Таблица 2-1. Расчет нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во эта жей в доме | кол-во подъез дов | кол-во квар тир | кол-во прожива ющих в доме | общая пло щадь дома | общая площадь жилых помеще ний | общая площадь нежи лых помещений | общая площадь помеще ний, входя щих в состав общего имущества | Удель ный показа тель земель ной доли | Нормативный размер земельно го участка («9» х «12») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ул. Уфимская, д. 120 | 1986 | 9 | 1 | 136 | 285 | 4855,1 | 4536,4 | 318,7 |  | 0,85 | 3855,9 |
|  | ул. Уфимская, д. 118 | 1988 | 9 | 1 | 143 | 279 | 4642,5 | 4642,5 |  |  | 0,85 | 3946,1 |
|  | ул. Уфимская, д. 118А | 1986 | 9 | 1 | 144 | 289 | 4653,3 | 4653,3 |  |  | 0,85 | 3955,3 |
| ООО УК "Наш дом" | Ул. Уфимская, д. 118Б | 1999 | 5 | 2 | 55 | 146 | 6155,5 | 5101 |  | 1054,5 | 1,31 | 6682,3 |
|  | ул. Уфимская, д. 124 | 1993 | 9 | 5 | 180 | 481 | 9945 | 9945 |  |  | 0,85 | 8453,3 |
|  | ул. Уфимская, д. 124А | 1997 | 5 | 8 | 130 | 254 | 6401,4 | 6401,4 |  |  | 1,31 | 8385,8 |
|  | ул. Уфимская, д. 122Б | 2006 | 5 | 6 | 100 | 186 | 6198,2 | 5320,8 |  | 3274,3 | 0,88 | 4682,3 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 2 | 1993 | 5 | 8 | 119 | 305 | 6592,6 | 5848,2 | 744,4 |  | 1,32 | 7719,6 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 4 | 1990 | 9 | 8 | 309 | 753 | 17899,5 | 16656,8 | 1242,7 |  | 0,85 | 14158,3 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 6 | 1991 | 5 | 10 | 152 | 386 | 7179,9 | 7170,4 | 9,5 |  | 1,32 | 9464,9 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 1 | 2003 | 6 | 3 | 84 | 202 | 6217,2 | 5382,7 |  | 2953,7 | 0,82 | 4413,8 |
|  | ул. Губайдуллина, д. 3 | 2001-2002 | 6 | 2 | 44 | 125 | 4285,3 | 3722,1 |  | 1454,6 | 0,82 | 3052,1 |
| ООО УК "Наш дом" | ул. Губайдуллина, д. 5 | 2002 | 5 | 2 | 46 | 90 | 3333 | 3066 |  | 267 | 0,88 | 2698,1 |
|  | Бул. Юлаева, д. 6 | 1998 | 9 | 1 | 143 | 245 | 4822,9 | 4822,9 |  |  | 0,85 | 4099,5 |
|  | Бул. Юлаева, д. 8 | 2007 | 5+ | 2 | 54 | 116 | 5053,9 | 3370,6 | 353,3 | 347,9 | 0,88 | 2966,1 |
|  | Бул. Юлаева, д. 8А | 2007 | 5 | 5 | 75 | 115 | 5414,5 | 4533,9 | 421,9 | 2582,4 | 0,88 | 3989,8 |
|  | ул. Бочкарева, д. 4 | 1992 | 5 | 12 | 180 | 431 | 9271 | 8798 | 473 |  | 1,32 | 11613,4 |
|  | ул. Бочкарева, д. 6А | 2009 | 5 | 4 | 60 | 93 | 4279,7 | 3146 |  | 1855,8 | 0,88 | 2768,5 |
|  | ул. Бочкарева, д. 8 | 1990 | 5 | 8 | 124 | 328 | 6042,4 | 6042,4 |  |  | 1,32 | 7975,7 |
|  | ул. Бочкарева, д. 10 | 1989 | 5 | 4 | 56 | 138 | 2621,3 | 2569,3 | 52 |  | 1,32 | 3391,5 |
|  | ул. Бочкарева, д. 10А | 1997 | 5 | 10 | 151 | 279 | 7339,3 | 7339,3 |  |  | 1,31 | 9614,5 |
|  | ул. Бочкарева, д. 12 | 1988 | 9 | 8 | 301 | 757 | 16980,7 | 16604,1 | 376,6 |  | 0,85 | 14113,5 |
|  | ул. Ленинградская, д.1 | 1993 | 9 | 2 | 82 | 257 | 7855,6 | 6276,3 | 32,3 | 1547 | 0,85 | 5334,9 |
|  | ул. Ленинградская, д. 5 | 1995 | 5 | 10 | 152 | 343 | 7353,6 | 7353,6 |  |  | 1,31 | 9633,2 |
|  | ул. Ленинградская, д. 7 | 1991 | 9 | 6 | 215 | 594 | 12689,4 | 12689,4 |  |  | 0,85 | 10786,0 |
| ООО УК "Наш дом" | ул. Ленинградская, д. 9 | 2002 | 5 | 4 | 70 | 89 | 4146 | 3737 |  | 409 | 0,88 | 3288,6 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 11 | 2001 | 5 | 4 | 70 | 122 | 3546,7 | 2004,4 |  | 1161,6 | 0,88 | 1763,9 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 13 | 2003 | 10 | 1 | 49 | 82 | 3813,6 | 2250,6 | 51,7 | 1001,4 | 0,62 | 1395,4 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 15 | 2000 | 9 | 2 | 90 | 167 | 4146,9 | 2157,9 | 204,2 | 756,8 | 0,65 | 1402,6 |
| ТСЖ "Ленинградская 17" | ул. Ленинградская, д. 17 | 2000 | 10 | 1 | 49 | 98 | 4865,7 | 3819,2 |  | 384,6 | 0,62 | 2367,9 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 19 | 1999 | 9 | 2 | 90 | 160 | 4108,3 | 2174,8 | 203,4 | 759,3 | 0,85 | 1848,6 |
|  | ул. Ленинградская, д. 21 | 1994 | 5 | 12 | 186 | 408 | 8954,7 | 8954,7 |  |  | 1,31 | 1173,7 |
|  | ул. Ленинградская, д. 37 | 1991 | 9 | 3 | 121 | 269 | 6974,7 | 6181 | 793,7 |  | 0,85 | 5253,9 |
| Итого: |  |  |  | 158 | 3960 | 8872 | 218639,4 | 197272 | 5277,4 | 19809,9 |  | 186 249,0 |

### Методика расчета расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкв. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета: (кв.м.)

S квартала  350 519,0

S участков под объекты не жилого назначения  81298,0

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки  140179,4     (186249 - 46069,6= 140179,4)

S жилой застройки  46069,6

S жилых помещений 197272,0

S квартала  350 519,0

Таблица 2-2. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год построй ки | кол-во эта жей в доме | кол-во подъез дов | кол-во квар тир | кол-во прожива ющих в доме | общая пло щадь дома | Пло щадь застрой ки | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помеще ний, входя щих в состав общего имущества | Размер земельно го участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ул. Уфимская, д. 120 | 1986 | 9 | 1 | 136 | 285 | 4855,1 | 868,4 | 4536,4 | 318,7 |  | 3855,94 |
|  | ул. Уфимская, д. 118 | 1988 | 9 | 1 | 143 | 279 | 4642,5 | 898,5 | 4642,5 |  |  | 3946,125 |
|  | ул. Уфимская, д.118А | 1986 | 9 | 1 | 144 | 289 | 4653,3 | 888,2 | 4653,3 |  |  | 3955,305 |
| ООО УК "Наш дом" | Ул. Уфимская, д.118Б | 1999 | 5 | 2 | 55 | 146 | 6155,5 | 1639,5 | 5101 |  | 1054,5 | 6682,31 |
|  | ул. Уфимская, д.124 | 1993 | 9 | 5 | 180 | 481 | 9945 | 1492,3 | 9945 |  |  | 8453,25 |
|  | ул. Уфимская, д.124А | 1997 | 5 | 8 | 130 | 254 | 6401,4 | 1877,5 | 6401,4 |  |  | 8385,834 |
|  | ул. Уфимская, д. 122Б | 2006 | 5 | 6 | 100 | 186 | 6198,2 | 1528,2 | 5320,8 |  | 3274,3 | 4682,304 |
|  | ул. Губайдуллина, д.2 | 1993 | 5 | 8 | 119 | 305 | 6592,6 | 2103,4 | 5848,2 | 744,4 |  | 7719,624 |
|  | ул. Губайдуллина, д.4 | 1990 | 9 | 8 | 309 | 753 | 17899,5 | 2491,6 | 16656,8 | 1242,7 |  | 14158,28 |
|  | ул. Губайдуллина, д.6 | 1991 | 5 | 10 | 152 | 386 | 7179,9 | 2102,6 | 7170,4 | 9,5 |  | 9464,928 |
|  | ул. Губайдуллина, д.1 | 2003 | 6 | 3 | 84 | 202 | 6217,2 | 1331,1 | 5382,7 |  | 2953,7 | 4413,814 |
|  | ул. Губайдуллина, д.3 | 2001-2002 | 6 | 2 | 44 | 125 | 4285,3 | 933,1 | 3722,1 |  | 1454,6 | 3052,122 |
| ООО УК "Наш дом" | ул. Губайдуллина, д.5 | 2002 | 5 | 2 | 46 | 90 | 3333 | 891,2 | 3066 |  | 267 | 2698,08 |
|  | Бул. Юлаева, д. 6 | 1998 | 9 | 1 | 143 | 245 | 4822,9 | 876,7 | 4822,9 |  |  | 4099,465 |
|  | Бул. Юлаева, д. 8 | 2007 | 5+ | 2 | 54 | 116 | 5053,9 | 933,3 | 3370,6 | 353,3 | 347,9 | 2966,128 |
|  | Бул. Юлаева, д. 8А | 2007 | 5 | 5 | 75 | 115 | 5414,5 | 1496,3 | 4533,9 | 421,9 | 2582,4 | 3989,832 |
|  | ул. Бочкарева, д. 4 | 1992 | 5 | 12 | 180 | 431 | 9271 | 2860,7 | 8798 | 473 |  | 11613,36 |
|  | ул. Бочкарева, д. 6А | 2009 | 5 | 4 | 60 | 93 | 4279,7 | 835,6 | 3146 |  | 1855,8 | 2768,48 |
|  | ул. Бочкарева, д. 8 | 1990 | 5 | 8 | 124 | 328 | 6042,4 | 1743,3 | 6042,4 |  |  | 7975,968 |
|  | ул. Бочкарева, д. 10 | 1989 | 5 | 4 | 56 | 138 | 2621,3 | 759,6 | 2569,3 | 52 |  | 3391,476 |
|  | ул. Бочкарева, д. 10А | 1997 | 5 | 10 | 151 | 279 | 7339,3 | 2131,7 | 7339,3 |  |  | 9614,483 |
|  | ул. Бочкарева, д. 12 | 1988 | 9 | 8 | 301 | 757 | 16980,7 | 2477,6 | 16604,1 | 376,6 |  | 14113,485 |
|  | ул. Ленинградская, д.1 | 1993 | 9 | 2 | 82 | 257 | 7855,6 | 947,7 | 6276,3 | 32,3 | 1547 | 5334,855 |
|  | ул. Ленинградская, д. 5 | 1995 | 5 | 10 | 152 | 343 | 7353,6 | 2127,4 | 7353,6 |  |  | 9633,216 |
|  | ул. Ленинградская, д. 7 | 1991 | 9 | 6 | 215 | 594 | 12689,4 | 1942,3 | 12689,4 |  |  | 10785,99 |
| ООО УК "Наш дом" | ул. Ленинградская,д. 9 | 2002 | 5 | 4 | 70 | 89 | 4146 | 912,6 | 3737 |  | 409 | 3288,56 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 11 | 2001 | 5 | 4 | 70 | 122 | 3546,7 | 912,6 | 2004,4 |  | 1161,6 | 1763,872 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 13 | 2003 | 10 | 1 | 49 | 82 | 3813,6 | 609,4 | 2250,6 | 51,7 | 1001,4 | 1395,372 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 15 | 2000 | 9 | 2 | 90 | 167 | 4146,9 | 638,6 | 2157,9 | 204,2 | 756,8 | 1402,635 |
| ТСЖ "Ленинградская 17" | ул. Ленинградская, д. 17 | 2000 | 10 | 1 | 49 | 98 | 4865,7 | 608,2 | 3819,2 |  | 384,6 | 2367,904 |
| ООО УК "Дуслык" | ул. Ленинградская, д. 19 | 1999 | 9 | 2 | 90 | 160 | 4108,3 | 632,3 | 2174,8 | 203,4 | 759,3 | 1848,58 |
|  | ул. Ленинградская,д. 21 | 1994 | 5 | 12 | 186 | 408 | 8954,7 | 2614,6 | 8954,7 |  |  | 11730,657 |
|  | ул. Ленинградская, д. 37 | 1991 | 9 | 3 | 121 | 269 | 6974,7 | 963,5 | 6181 | 793,7 |  | 5253,85 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5277,4 |  |  |

## Образуемые, изменяемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания перераспределяются существующие земельные участки и образуются новые земельные участки. Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам представлена в Таблице 2-3.

Таблица 2-3 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

| Усл.№ зем.уч-ка | Объект | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | Площадь существ, м2 | Площадь проектная, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Клуб (развлекат.центр) | Развлечение | изменяемый | 1190 | 2677 |
| :ЗУ2 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 4183 |
| :ЗУ3 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 4164 |
| :ЗУ4 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 5363 |
| :ЗУ5 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 8860 |
| :ЗУ6 | Башкирский экономико-юридический колледж | Образование и просвещение | изменяемый | 2309 | 2238 |
| :ЗУ7 | Магазин | Объекты торговли | образуемый |  | 478 |
| :ЗУ8 | Автосервис | Автомобильный транспорт | изменяемый |  | 1729 |
| :ЗУ9 | Парковка | Объекты гражданского назначения | изменяемый |  | 2795 |
| :ЗУ10 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 5547 |
| :ЗУ11 | Подземный гараж | Автомобильный транспорт | изменяемый |  | 1760 |
| :ЗУ12 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 5637 |
| :ЗУ13 | Магазин | Объекты торговли | изменяемый | 1459 | 2044 |
| :ЗУ14 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 4315 |
| :ЗУ15 | ТП | Коммунальное обслуживание | изменяемый |  | 55 |
| :ЗУ16 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 4608 |
| :ЗУ17 | Магазин | Объекты торговли | изменяемый |  | 1120 |
| :ЗУ18 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 7768 |
| :ЗУ19 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 5524 |
| :ЗУ20 | Магазин «Монетка» | Объекты торговли | изменяемый | 1518 | 2633 |
| :ЗУ21 | ТП | Коммунальное обслуживание | изменяемый |  | 92 |
| :ЗУ22 | Дворец культуры "Алмаз" | Культурное развитие | изменяемый |  | 26370 |
| :ЗУ23 | Парковка | Объекты гражданского назначения | изменяемый |  | 8970 |
| :ЗУ24 | Парковка | Объекты гражданского назначения | изменяемый |  | 4352 |
| :ЗУ25 | Парковка | Объекты гражданского назначения | изменяемый |  | 2534 |
| :ЗУ26 | ТП | Коммунальное обслуживание | образуемый |  | 45 |
| :ЗУ27 | Торговый центр "Велес" | Объекты торговли | изменяемый | нет инф. | 14050 |
| :ЗУ28 | Торговый центр "Велес" | Объекты торговли | изменяемый | 6484 | 5726 |
| :ЗУ29 | Магазин | Объекты торговли | образуемый |  | 1783 |
| :ЗУ30 | Магазин | Объекты торговли | изменяемый |  | 1116 |
| :ЗУ31 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 9163 |
| :ЗУ32 | ТП | Коммунальное обслуживание | изменяемый |  | 51 |
| :ЗУ33 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 9412 |
| :ЗУ34 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 8889 |
| :ЗУ35 | Гимназия | Образование и просвещение | изменяемый | 16125 | 17320 |
| :ЗУ36 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 15501 |
| :ЗУ37 | ТП | Коммунальное обслуживание | образуемый |  | 85 |
| :ЗУ38 | Насосная станция | Коммунальное обслуживание | изменяемый |  | 46 |
| :ЗУ39 | Подземный гараж | Автомобильный транспорт | образуемый |  | 921 |
| :ЗУ40 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | образуемый |  | 3254 |
| :ЗУ41 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 7428 |
| :ЗУ42 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 6901 |
| :ЗУ43 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 7329 |
| :ЗУ44 | Подземный гараж | Автомобильный транспорт | изменяемый |  | 1984 |
| :ЗУ45 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 10757 |
| :ЗУ46 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 3843 |
| :ЗУ47 | Подземный гараж | Автомобильный транспорт | изменяемый |  | 987 |
| :ЗУ48 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 4398 |
| :ЗУ49 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 5449 |
| :ЗУ50 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | образуемый |  | 4826 |
| :ЗУ51 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 8106 |
| :ЗУ52 | ТП | Коммунальное обслуживание | образуемый |  | 81 |
| :ЗУ53 | Парковка | Объекты гражданского назначения | образуемый |  | 7396 |
| :ЗУ54 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 9593 |
| :ЗУ55 | ТП | Коммунальное обслуживание | изменяемый |  | 64 |
| :ЗУ56 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 8088 |
| :ЗУ57 | Подземный гараж | Автомобильный транспорт | изменяемый |  | 1617 |
| :ЗУ58 | Магазин | Объекты торговли | образуемый |  | 659 |
| :ЗУ59 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 6274 |
| :ЗУ60 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 6189 |
| :ЗУ61 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 10442 |
| :ЗУ62 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 11098 |
| :ЗУ63 | Магазин | Объекты торговли | изменяемый |  | 3708 |
| :ЗУ64 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 4698 |
| :ЗУ65 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 10148 |
| :ЗУ66 | ТП | Коммунальное обслуживание | образуемый |  | 83 |
| :ЗУ67 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка | изменяемый |  | 5119 |
| :ЗУ68 | Магазин «Магнит»-2 | Объекты торговли | изменяемый | 686 | 912 |
| :ЗУ69 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 14198 |
| :ЗУ70 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 6866 |
| :ЗУ71 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый | нет инф. | 8178 |
| :ЗУ72 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 8692 |
| :ЗУ73 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 35104 |

Таблица 3-4 Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070311:4204 | :ЗУ30 |
| 2 | 02:59:070311:640 | :ЗУ30 |
| 3 | 02:59:070311:111 | :ЗУ30 |
| 4 | 02:59:070311:4306 | :ЗУ30 |
| 5 | 02:59:070311:47 | :ЗУ40 |
| 6 | 02:59:070311:46 | :ЗУ40 |
| 7 | 02:59:070311:106 | :ЗУ33 |
| 8 | 02:59:070311:657 | :ЗУ43 |
| 9 | 02:59:070311:61 | :ЗУ44 |
| 10 | 02:59:070311:51 | :ЗУ44 |
| 11 | 02:59:070311:5 | :ЗУ44 |
| 12 | 02:59:070311:21 | :ЗУ44 |
| 13 | 02:59:070311:696 | :ЗУ54 |
| 14 | 02:59:070311:659 | :ЗУ54 |
| 15 | 02:59:070311:637 | :ЗУ54 |
| 16 | 02:59:070311:4101 | :ЗУ63 |
| 17 | 02:59:070311:669 | :ЗУ64 |
| 18 | 02:59:070311:790 | :ЗУ1 |
| 19 | 02:59:070311:58 | :ЗУ2 |
| 20 | 02:59:070311:59 | :ЗУ2 |
| 21 | 02:59:070311:142 | :ЗУ3 |
| 22 | 02:59:070311:744 | :ЗУ4 |
| 23 | 02:59:070311:11 | :ЗУ4 |
| 24 | 02:59:070311:743 | :ЗУ12 |
| 25 | 02:59:070311:792 | :ЗУ5 |
| 26 | 02:59:070311:84 | :ЗУ5 |
| 27 | 02:59:070311:4121 | :ЗУ22 |
| 28 | 02:59:070311:566 | :ЗУ23 |
| 29 | 02:59:070311:69 | :ЗУ28 |
| 30 | 02:59:070311:119 | :ЗУ24 |
| 31 | 02:59:070311:741 | :ЗУ14 |
| 32 | 02:59:070311:651 | :ЗУ9 |
| 33 | 02:59:070311:769 | :ЗУ8 |
| 34 | 02:59:070311:767 | :ЗУ6 |
| 35 | 02:59:070311:125 | :ЗУ69 |
| 36 | 02:59:070311:124 | :ЗУ8 |
| 37 | 02:59:070311:4370 | :ЗУ13 |
| 38 | 02:59:070306:42 | :ЗУ19 |
| 39 | 02:59:070311:64 | :ЗУ17 |
| 40 | 02:59:070311:86 | :ЗУ17 |
| 41 | 02:59:070311:87 | :ЗУ17 |
| 42 | 02:59:070311:88 | :ЗУ17 |

Проектом межевания устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070311.

Таблица 4-5 Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (2.5, 2.6) | 3254 | 15501 |
| 2 | Автомобильный транспорт (7.2) | 15 | 100 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 4 | Объекты торговли (4.0) | 478 | 14050 |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 6 | Здравоохранение (3.4) | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Культурное развитие (3.6) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Объекты гражданского назначения (2.7, 4.9) | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 и 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

  - Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Условный № образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | 208,5 |
| 2 | Изменяемые земельные участки | 331 744 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 92 649 |
|  | Всего (гр.2+3) | 424 393,0 |
| 4 | Зоны публичных сервитутов | 114 299,2 |

Управляющий делами Администрации                                            С.А. Евграфов