Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___»______2018 №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070304 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

- Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070304 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 03.08.2018 № 21 и на основании постановления главы Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 26.06.2018 № 1827-п.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

- Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070304. С северной стороны ограничена бул. Космонавтов, с восточной  ул. Ленина, с южной ул. Калинина, с западной - ул. Уфимской.

Территория кадастрового квартала 02:59:070304 по генеральному плану городского округа город Салават Республики Башкортостан соответствует городскому кварталу № 51.

Территория кадастрового квартала составляет 17,148 га (171 477,7 кв.м).

На территории располагаются зоны для застройки многоквартирными домами, зоны для объектов здравоохранения и социального обеспечения, зона многофункциональной общественно-деловой застройки районного значения.

Информация по существующим землепользователям представлена в таблице 1-1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории проходят зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций,  зона особого регулирования градостроительной деятельности.

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности (ОРГ)

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства в зонах особого регулирования градостроительной деятельности, устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов

(в квартале 02:59:070304 (К-51) - ул. Ленина)

Таблица 1.   Информация по существующим землепользователям

| № на схеме | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастр.стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02:59:070304:1 | Для обслуживания магазина | 380 | 2935743,2 |
|  | 02:59:070304:10 | Под жилую застройку многоэтажную | 3433 | 19656431,09 |
|  | 02:59:070304:11 | Под жилую застройку многоэтажную | 7936 | 45506611,2 |
|  | 02:59:070304:12 | Для обслуживания школы № 14 | 12524 | 10300990 |
|  | 02:59:070304:13 | Под магазин | 611 | 4595715,93 |
|  | 02:59:070304:14 | Для размещения объектов общественного питания | 1349 | 9435378,15 |
|  | 02:59:070304:15 | Под киоск | 4 | 28303,16 |
|  | 02:59:070304:16 | Под магазин | 1012 | 1324000 |
|  | 02:59:070304:17 | Для обслуживания общежития № 9 | 1196 | 6626772,88 |
|  | 02:59:070304:19 | Под ТП 51 А | 54 | 35016,3 |
|  | 02:59:070304:1947 | - | 1999 | - |
|  | 02:59:070304:1952 | - | 855 | - |
|  | 02:59:070304:1957 | - | 425 | - |
|  | 02:59:070304:2 | Для реконструкции общежития | 3668 | 20470741,2 |
|  | 02:59:070304:20 | Под ТП 51 Б | 57 | 36961,65 |
|  | 02:59:070304:22 | Под ТП 51 Д | 41 | 26586,45 |
|  | 02:59:070304:23 | Под киоск | 13 | 101638,81 |
|  | 02:59:070304:24 | Под ТП 51 В | 32 | 20750,4 |
|  | 02:59:070304:25 | Под ТП 51 Б | 63 | 40852,35 |
|  | 02:59:070304:27 | Под киоск | 13 | 91763,49 |
|  | 02:59:070304:28 | Под киоск | 14 | 97933,36 |
|  | 02:59:070304:29 | Под киоск | 7 | 49564,62 |
|  | 02:59:070304:3 | Под жилую застройку многоэтажную | 7650 | 42077295 |
|  | 02:59:070304:31 | Пункт наблюдения за загрязнением воздуха | 100 | 82250 |
|  | 02:59:070304:32 | Для обслуживания нежилого помещения | 54 | 483279,48 |
|  | 02:59:070304:35 | Для обслуживания нежилого помещения | 57 | 500335,74 |
|  | 02:59:070304:356 | Под объекты газоснабжения | 21 | 13617,45 |
|  | 02:59:070304:37 | Для обслуживания магазина | 1265 | 9754263,2 |
|  | 02:59:070304:38 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 638 | 3674420,64 |
|  | 02:59:070304:4 | Для обслуживания детского сада № 36 | 9567 | 7868857,5 |
|  | 02:59:070304:402 | Для обслуживания магазина №17 | 1421 | 9798874,96 |
|  | 02:59:070304:42 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 877 | 4918435,25 |
|  | 02:59:070304:43 | Для обслуживания магазина "Полушка" | 673 | 4845209,66 |
|  | 02:59:070304:433 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 2178 | 11986535,88 |
|  | 02:59:070304:45 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 2191 | 12520535,23 |
|  | 02:59:070304:46 | Для обслуживания магазина "Имидж" | 184 | 1422964 |
|  | 02:59:070304:469 | Для обслуживания супермаркета "Матрица" | 5 | 34780,25 |
|  | 02:59:070304:47 | Для обслуживания магазина | 959 | 7413981,05 |
|  | 02:59:070304:476 | под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
|  | 02:59:070304:479 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирного жилого дома | 1280 | 7321587,2 |
|  | 02:59:070304:48 | Для обслуживания офиса ООО банк "Инвестиционный капитал" | 311 | 2655094,08 |
|  | 02:59:070304:49 | Для обслуживания универмага "Алмаз" | 147 | 1137494,82 |
|  | 02:59:070304:51 | Для обслуживания магазина №17 | 810 | 5595050,7 |
|  | 02:59:070304:53 | Для обслуживания нежилого помещения в торговом павильоне | 79 | 557375,02 |
|  | 02:59:070304:55 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 855 | 4711597,2 |
|  | 02:59:070304:551 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 3321 | 18248363,64 |
|  | 02:59:070304:553 | - | 45 | - |
|  | 02:59:070304:555 | Под жилую застройку многоэтажную | 2727 | 15004172,16 |
|  | 02:59:070304:556 | Под жилую застройку многоэтажную | 2858 | 15703938,34 |
|  | 02:59:070304:56 | Для обслуживания крыльца аптеки | 14 | 11515 |
|  | 02:59:070304:59 | Для обслуживания торгового помещения | 114 | 802292,1 |
|  | 02:59:070304:6 | Для обслуживания стоматологической поликлиники | 1880 | 1546300 |
|  | 02:59:070304:60 | Для обслуживания магазина | 336 | 2596584,48 |
|  | 02:59:070304:63 | Для обслуживания торгово - развлекательного комплекса | 24 | 184501,2 |
|  | 02:59:070304:64 | Для обслуживания торгово - развлекательного комплекса | 40 | 307528 |
|  | 02:59:070304:7 | Для обслуживания жилого дома | 2121 | 11842561,08 |
|  | 02:59:070304:70 | Для обслуживания аптеки | 100 | 709051 |
|  | 02:59:070304:71 | Для обслуживания супермаркета "Матрица" | 1961 | 15114231,01 |
|  | 02:59:070304:72 | Для обслуживания нежилого помещения в торговом павильоне | 80 | 561937,6 |
|  | 02:59:070304:74 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 2247 | 12811315,44 |
|  | 02:59:070304:75 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5776 | 32598300 |
|  | 02:59:070304:76 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 3757 | 21281564,07 |
|  | 02:59:070304:77 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 6333 | 35672079,09 |
|  | 02:59:070304:78 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5666 | 32295463,42 |
|  | 02:59:070304:79 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 5409 | 30547489,77 |
|  | 02:59:070304:8 | Для обслуживания детского сада № 35 | 9297 | 7646782,5 |
|  | 02:59:070304:80 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3564 | 20006478,36 |
|  | 02:59:070304:81 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 5743 | 31882609,08 |
|  | 02:59:070304:82 | Для обслуживания, эксплуатации и благо-устройства многоквартирных жилых домов | 4197 | 23296875,48 |
|  | 02:59:070304:83 | Для обслуживания, эксплуатации и благо- устройства многоквартирных жилых домов | 4299 | 23805927,45 |
|  | 02:59:070304:84 | торговые павильоны | 51 | 348215,25 |
|  | 02:59:070304:85 | Для обслуживания остановочного павильона с торговым киоском | 61 | 429081,32 |
|  | 02:59:070304:89 | Для обслуживания магазина | 56 | 395730,16 |
|  | 02:59:070304:9 | Для обслуживания пристроенного магазина | 1174 | 9158092,24 |

# Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными в приложении Д «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2. Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

Таблица 2. Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощность | Нормативный показатель на 1 ед. | Кадастровый номер | Существующая площадь земельного участка, м² | Расчетная площадь земельного участка, м² | Проектная площадь земельного участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «СООШ №14» | 436 уч. | 40 | 02:59:070304:12 | 12524 | 17440 | 13777.5 |
| 2 | Ясли-сад | 237 мест | 40 | 02:59:070304:8 | 9297 | 9480 | 9297 |
| 3 | Детский сад №36 | 231 мест | 40 | 02:59:070304:4 | 9567 | 9240 | 9526 |
| 4 | Стоматологическая поликл. | 100 пос.см | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект | 02:59:070304:6 | 1880 | 3000 | 2577 |
| 5 | Пристроенный магазин | 300 м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070304:9 | 1174 | 2400 | 1578 |
| 6 | Пристроенный магазин | 300 м² торг. площади | -//- | 02:59:070304:13 | 611 | 2400 | 913 |
| 7 | Пристроенный магазин | 150м² торг. пл. | -//- | 02:59:070304:1 | 380 | 1200 | 3894 |
| 8 | Супермаркет «Матрица» | 350м² торг. пл. | -//- | 02:59:070304:71 | 1961 | 2800 |  |
| 9 | Пристроенный магазин | 160м² торг. пл. | -//- | 02:59:070304:60 | 336 | 1280 |  |
| 10 | Пристроенный магазин | 80м² торг. пл. | -//- | 02:59:070304:46 | 184 | 640 |  |
| 11 | Пристроенный магазин | 50м² торг. пл. | -//- | 02:59:070304:553 | 45 | 40 |  |
| 12 | Универмаг «Алмаз» | 140м² торг. пл. | -//- | 02:59:070304:49 | 147 | 1120 |  |
| 13 | Пристроенный магазин | 60м² торг. пл. | 10 р/м -0,1-0,2 га | 02:59:070304:47 | 959 | 480 |  |
| 14 | Банк «Инвестиционный капитал» | 3 опер место | 0,05 га – при 3-опера-ционных местах; | 02:59:070304:48 | 311 | 500 |  |
| 15 | Магазин №17 | 150м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070304:402 | 1421 | 1200 | 1367 |
| 16 | Торговый павильон | 25м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070304:84 | 51 | 200 | 120 |
| 17 | Магазин | 160м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070304:16 | 1012 | 1280 | 1012 |
| 18 | Торговые павильоны | 210м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² т/п | 02:59:070304:32,89,53,35,59,72 | 440 | 1680 | 1057 |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующим региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующим нормативам градостроительного проектирования городского округа города Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета

S квартала  171477,7 м² (в красных линиях);

S участков под объекты нежилого назначения  48048,0 м²;

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки  98315,0 м²;

S жилой застройки  26639,0 м².

Нормативные показатели на 1 человека:

озеленение  6 м²;

площадки для игр детей  0,7 м²;

площадки для отдыха взрослого населения  0,1 м²;

физкультурно-спортивные площадки  1 м²;

хозяйственные площадки  0,06 м²;

площадки для выгула собак  0,1 м².

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м² с учетом проездов.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории.

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 3. Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | Кол-во квар тир | Кол-во проживающих в доме | Пло щадь застрой ки | Расчетный минимальный размер земельного участка, м² | В т.ч озеленения, м² | В т.ч. стоянок и проездов, м² | Расчетный размер земельного участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02:59:070304 (К-51) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 27/10 | 288 | 653 | 4232 | 13838 | 3918 | 8640 | 14530 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 27А | 90 | 181 | 1312 | 4141 | 1086 | 2700 | 4348 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 35 | 64 | 139 | 842 | 3026 | 834 | 1920 | 3177 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 29 | 100 | 276 | 1188 | 5197 | 1656 | 3000 | 5457 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 33 | 80 | 169 | 847 | 3745 | 1014 | 2400 | 3932 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 37/15 | 118 | 269 | 1233 | 5681 | 1614 | 3540 | 5965 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 5 | 78 | 149 | 877 | 3526 | 894 | 2340 | 3702 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 7 | 78 | 195 | 944 | 3892 | 1170 | 2340 | 4087 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 9 | 80 | 172 | 932 | 3769 | 1032 | 2400 | 3957 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 11 | 78 | 160 | 1096 | 3614 | 960 | 2340 | 3795 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 13/39 | 79 | 165 | 967 | 3683 | 990 | 2370 | 3867 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 2 | 48 | 96 | 598 | 2204 | 576 | 1440 | 2314 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 4 | 90 | 211 | 1223 | 4380 | 1266 | 2700 | 4599 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 6 | 169 | 220 | 1203 | 6821 | 1320 | 5070 | 7162 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 8 | 109 | 223 | 1223 | 5045 | 1338 | 3270 | 5297 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 82 | 48 | 91 | 564 | 2164 | 546 | 1440 | 2272 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 84 | 120 | 255 | 1323 | 5630 | 1530 | 3600 | 5912 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 84А | 60 | 173 | 981 | 3167 | 1038 | 1800 | 3325 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 88 | 119 | 274 | 1436 | 5751 | 1644 | 3570 | 6039 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 88А | 79 | 184 | 1055 | 3835 | 1104 | 2370 | 4027 |
| ООО "Наш дом" | Ул. Уфимская, д. 92 | 59 | 124 | 811 | 2757 | 744 | 1770 | 2895 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 94 | 156 | 193 | 862 | 6216 | 1158 | 4680 | 6527 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 96 | 160 | 225 | 890 | 6591 | 1350 | 4800 | 6921 |
| Всего: |  | 2350 | 4797 | 26639 |  | 28782 | 70500 |  |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

### Методика расчета нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

В основу Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Разработка проекта границ земельного участка в кондоминиуме осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м² общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Формула 1

Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м²;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м²

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

Таблица 4. Расчет нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во эта жей в доме | кол-во подъез дов | кол-во квар тир | кол-во прожива ющих в доме | общая пло щадь дома | общая площадь жилых помеще ний | общая площадь нежи лых помещений | общая площадь помеще ний, входя щих в состав общего имущества | Удель ный показа тель земель ной доли | Нормативный размер земельно го участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 27/10 | 1977 | 9 | 9 | 288 | 653 | 16697 | 14748,1 | 115,2 | 1833,7 | 0,98 | 14453 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 27А | 1979 | 5 | 6 | 90 | 181 | 5744,2 | 5149,2 | 0 | 595 | 1,36 | 7003 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 35 | 1965 | 5 | 4 | 64 | 139 | 2816,6 | 2552,6 | 0 | 264 | 1,34 | 3420 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 29 | 1971 | 5 | 5 | 100 | 276 | 5312,9 | 4941,9 | 0 | 371 | 1,52 | 7512 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 33 | 1966 | 5 | 4 | 80 | 169 | 3511,2 | 3241,7 | 0 | 269,5 | 1,34 | 4344 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 37/15 | 1966 | 5 | 6 | 118 | 269 | 5739,9 | 5121,2 | 150,1 | 468,6 | 1,34 | 6862 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 5 | 1966 | 5 | 4 | 78 | 149 | 3428,2 | 3048,1 | 116,1 | 264 | 1,34 | 4084 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 7 | 1966 | 5 | 4 | 78 | 195 | 4207,4 | 3821,9 | 88,5 | 297 | 1,34 | 5121 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 9 | 1966 | 5 | 4 | 80 | 172 | 4207,1 | 3910,1 | 0 | 297 | 1,34 | 5240 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 11 | 1982 | 5 | 6 | 78 | 160 | 4246,3 | 3873,3 | 0 | 373 | 1,36 | 5268 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 13/39 | 1966 | 5 | 4 | 79 | 165 | 4215 | 3868,2 | 44,5 | 302,3 | 1,34 | 5183 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 2 | 1970 | 9 | 1 | 48 | 96 | 2678,65 | 2048,1 | 637 | 282 | 1,04 | 2130 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 4 | 1965 | 5 | 3 | 90 | 211 | 5226,4 | 3944,7 | 0 | 1281,7 | 1,34 | 5286 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 6 | 1964 | 5 | 2 | 169 | 220 | 4984,8 | 3969,2 | 418,2 | 369,5 | 1,34 | 5319 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 8 | 1964 | 5 | 2 | 109 | 223 | 4677,6 | 3765,5 | 0 | 912,1 | 1,34 | 5046 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 82 | 1972 | 9 | 1 | 48 | 91 | 2678,65 | 2044,1 | 353,35 | 281,2 | 1,04 | 2126 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 84 | 1966 | 5 | 6 | 120 | 255 | 5704,4 | 5248,4 | 0 | 456 | 1,34 | 7033 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 84А | 1993 | 5 | 6 | 60 | 173 | 3788,8 | 3416,9 | 0 | 371,9 | 1,36 | 4647 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 88 | 1965 | 5 | 6 | 119 | 274 | 6275,6 | 5757,5 | 59,4 | 458,7 | 1,34 | 7715 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 88А | 1972/2001 | 5 | 2 | 79 | 184 | 3959 | 3288,8 | 77 | 593,2 | 1,52 | 4999 |
| ООО УК "Наш дом" | Ул. Уфимская, д. 92 | 1966/2003 | 5 | 3 | 59 | 124 | 3290 | 2880,4 | 0 | 409,6 | 1,34 | 3860 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 94 | 1965 | 5 | 3 | 156 | 193 | 3537,8 | 3001,9 | 115,2 | 1833,7 | 1,34 | 4023 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 96 | 1965 | 5 | 3 | 160 | 225 | 3534,7 | 3196,5 | 0 | 595 | 1,34 | 4283 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4797 |  | 96838,3 |  |  |  | 124957 |

### Методика расчета расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкв. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета: (кв.м.)

S квартала  171 477,7;

S участков под объекты нежилого назначения  48048,0 м²;

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки  98315,0 м²;

S жилой застройки 26739,0 м²;

S жилых помещений 96838,3 м²;

S квартала  171 477,7 м².

Таблица 5. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год построй ки | кол-во эта жей в доме | кол-во подъез дов | кол-во квар тир | кол-во прожива ющих в доме | общая пло щадь дома | Пло щадь застрой ки | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помеще ний, входя щих в состав общего имущества | Размер земельно го участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 27/10 | 1977 | 9 | 9 | 288 | 653 | 16697 | 4232 | 14748,1 | 115,2 | 1833,7 | 18833 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 27А | 1979 | 5 | 6 | 90 | 181 | 5744,2 | 1312 | 5149,2 | 0 | 595 | 6409,7 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 35 | 1965 | 5 | 4 | 64 | 139 | 2816,6 | 842 | 2552,6 | 0 | 264 | 3369 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 29 | 1971 | 5 | 5 | 100 | 276 | 5312,9 | 1188 | 4941,9 | 0 | 371 | 6080 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 33 | 1966 | 5 | 4 | 80 | 169 | 3511,2 | 847 | 3241,7 | 0 | 269,5 | 4056 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Ленина, д. 37/15 | 1966 | 5 | 6 | 118 | 269 | 5739,9 | 1233 | 5121,2 | 150,1 | 468,6 | 6303 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 5 | 1966 | 5 | 4 | 78 | 149 | 3428,2 | 877 | 3048,1 | 116,1 | 264 | 3895 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 7 | 1966 | 5 | 4 | 78 | 195 | 4207,4 | 944 | 3821,9 | 88,5 | 297 | 4727,7 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 9 | 1966 | 5 | 4 | 80 | 172 | 4207,1 | 932 | 3910,1 | 0 | 297 | 4803 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 11 | 1982 | 5 | 6 | 78 | 160 | 4246,3 | 1096 | 3873,3 | 0 | 373 | 4931 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Калинина, д. 13/39 | 1966 | 5 | 4 | 79 | 165 | 4215 | 967 | 3868,2 | 44,5 | 302,3 | 4796,5 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 2 | 1970 | 9 | 1 | 48 | 96 | 2678,65 | 598 | 2048,1 | 637 | 282 | 2625,6 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 4 | 1965 | 5 | 3 | 90 | 211 | 5226,4 | 1223 | 3944,7 | 0 | 1281,7 | 5128 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 6 | 1964 | 5 | 2 | 169 | 220 | 4984,8 | 1203 | 3969,2 | 418,2 | 369,5 | 5132,5 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Бул. Космонавтов, д. 8 | 1964 | 5 | 2 | 109 | 223 | 4677,6 | 1223 | 3765,5 | 0 | 912,1 | 4951 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 82 | 1972 | 9 | 1 | 48 | 91 | 2678,65 | 564 | 2044,1 | 353,35 | 281,2 | 2587,7 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 84 | 1966 | 5 | 6 | 120 | 255 | 5704,4 | 1323 | 5248,4 | 0 | 456 | 6519 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 84А | 1993 | 5 | 6 | 60 | 173 | 3788,8 | 981 | 3416,9 | 0 | 371,9 | 4363,7 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 88 | 1965 | 5 | 6 | 119 | 274 | 6275,6 | 1436 | 5757,5 | 59,4 | 458,7 | 7136 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 88А | 1972/ 2001 | 5 | 2 | 79 | 184 | 3959 | 1055 | 3288,8 | 77 | 593,2 | 4311 |
| ООО УК "Наш дом" | Ул. Уфимская, д. 92 | 1966/ 2003 | 5 | 3 | 59 | 124 | 3290 | 811 | 2880,4 | 0 | 409,6 | 3663 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 94 | 1965 | 5 | 3 | 156 | 193 | 3537,8 | 862 | 3001,9 | 115,2 | 1833,7 | 3834 |
| ООО "Домоуправление № 9" | Ул. Уфимская, д. 96 | 1965 | 5 | 3 | 160 | 225 | 3534,7 | 890 | 3196,5 | 0 | 595 | 4054,5 |

## Образуемые, изменяемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания перераспределяются существующие земельные участки и образуются новые земельные участки. Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам представлена в таблице 6.

Таблица 6. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

| Услов ный № земель ного участка | Объект | Территориаль-ная зона | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | Площадь существующая, м² | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Магазин Пристроенн. |  | Для обслуживания пристроенного магазина | изменяемый | 1174 | 1578 |
| :ЗУ2 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 1280 | 1839 |
| :ЗУ3 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 3433 | 4898 |
| :ЗУ4 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | образуемый | 7936 | 4788 |
| :ЗУ5 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | образуемый |  | 4322 |
| :ЗУ6 | Пункт наблюдения |  | Для пункта наблюдения за загрязнением воздуха | изменяемый | 100 | 101 |
| :ЗУ7 | ТП |  | Для эксплуатации ТП51Б | изменяемый | 57 | 63 |
| :ЗУ8 | Магазин |  | Для обслуживания пристроенного магазина | образуемый | 1961 | 3894 |
| :ЗУ9 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | образуемый | 5363 | 18179 |
| :ЗУ10 | Магазин |  | Для обслуживания пристроенного магазина | изменяемый | 611 | 913 |
| :ЗУ11 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 2247 | 1956 |
| :ЗУ12 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 5776 | 7226 |
| :ЗУ13 | ТП |  | Для эксплуатации ТП51А | изменяемый | 54 | 109 |
| :ЗУ14 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 3757 | 4709 |
| :ЗУ15* | Детский сад |  | Занимаемый зданием детского сада, верандами, хозблоками | изменяемый | 9297 | 9298/9289 |
| :ЗУ16 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 5666 | 5836 |
| :ЗУ17 | ТП |  | Для эксплуатации ТП51Д | изменяемый | 41 | 72 |
| :ЗУ18 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 6333 | 7860 |
| :ЗУ19 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 5409 | 7575 |
| :ЗУ20 | Поликлиника | ОД-4 | Для обслуживания стоматологической поликлиники | изменяемый | 1880 | 2577 |
| :ЗУ21 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 3668 | 5347 |
| :ЗУ22* | Школа |  | Для обслуживания школы | изменяемый | 12524 | 12522/13769 |
| :ЗУ23* | Детский сад |  | Занимаемый зданием детского сада, верандами, хозблоками | изменяемый | 9567 | 9526 |
| :ЗУ24 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 3564 | 3395 |
| :ЗУ25 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 1302 | 3432 |
| :ЗУ26 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 3195 | 3667 |
| :ЗУ27 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 2858 | 4369 |
| :ЗУ28 | Магазин |  | Для обслуживания магазина | изменяемый | 1349 | 1578 |
| :ЗУ29 | ТП |  | Для эксплуатации ТП51Б | изменяемый | 63 | 61 |
| :ЗУ30 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 2727 | 4596 |
| :ЗУ31 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 855 | 5058 |
| :ЗУ32 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 4299 | 5161 |
| :ЗУ33 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 3321 | 4756 |
| :ЗУ34 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 4197 | 4371 |
| :ЗУ35 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 2178 | 4614 |
| :ЗУ36 | Жилой дом | Ж-3 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | изменяемый | 5743 | 6360 |
| :ЗУ37 | Магазин |  | Для обслуживания магазина | изменяемый | 440 | 1057 |
| :ЗУ38 | Магазин |  | Для обслуживания магазина | изменяемый | 1421 | 1367 |
| :ЗУ39 | Магазин |  | Для обслуживания торгового павильона | изменяемый | 51 | 120 |
| :ЗУ40 | Магазин |  | Для обслуживания магазина | изменяемый | 1012 | 1011 |
| :ЗУ41 | ТП |  | Для эксплуатации ТП51В | изменяемый | 32 | 50 |
| :ЗУ42 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Для общего пользования (улично-дорожная сеть) | образуемый | - | 4356 |
| :ЗУ43 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Для общего пользования (улично-дорожная сеть) | образуемый | - | 1976 |
| :ЗУ44 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Для общего пользования (улично-дорожная сеть) | образуемый | -- | 11613 |
| :ЗУ45 | Улично-дорожная сеть | ИТ-3 | Для общего пользования (улично-дорожная сеть) | образуемый | - | 5881 |

* существующие (сохраняемые) участки, площадь которых изменяется в пределах 10%

ЗУ15* – Детский сад № 35 на 237 мест (ул. Уфимская, д. 86)– площадь существующего участка равна 9298 м², данный участок уменьшается на 9 м², что составляет 0,1%. Земельный участок поставлен на кадастровый учёт с отклонением от реального положения. Фактическая граница проходит по ограждению.

ЗУ22* – Школа №14 (ул. Уфимская, д. 90)– площадь существующего участка равна 12522м², данный участок увеличивается на на 1247 м², что составляет 9,9%. Земельный участок поставлен на кадастровый учёт с отклонением от реального положения. Участок смещён в восточном направлении. Фактическая граница проходит по ограждению.

ЗУ23* – Детский сад № 36 на 251 место (ул. Ленина, д. 31) – площадь существующего участка равна 9565 м², данный участок уменьшается на 39 м², что составляет 0,4%. Земельный участок поставлен на кадастровый учёт с отклонением от реального положения. Фактическая граница проходит по ограждению.

Таблица 7. Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070304:1 | ЗУ8 |
| 2 | 02:59:070304:11 | ЗУ4; ЗУ5 |
| 3 | 02:59:070304:15 | ЗУ37 |
| 4 | 02:59:070304:1947 | ЗУ26 |
| 5 | 02:59:070304:1952 | ЗУ9 |
| 6 | 02:59:070304:1957 | ЗУ25 |
| 7 | 02:59:070304:2 | ЗУ21 |
| 8 | 02:59:070304:23 | ЗУ8 |
| 9 | 02:59:070304:27 | - |
| 10 | 02:59:070304:28 | ЗУ30 |
| 11 | 02:59:070304:29 | ЗУ37 |
| 12 | 02:59:070304:3 | ЗУ27; ЗУ3 |
| 13 | 02:59:070304:32 | ЗУ37 |
| 14 | 02:59:070304:35 | ЗУ37 |
| 15 | 02:59:070304:356 | - |
| 16 | 02:59:070304:37 | ЗУ8 |
| 17 | 02:59:070304:38 | ЗУ8 |
| 18 | 02:59:070304:43 | ЗУ25 |
| 19 | 02:59:070304:45 | ЗУ9 |
| 20 | 02:59:070304:46 | ЗУ9 |
| 21 | 02:59:070304:469 | ЗУ8 |
| 22 | 02:59:070304:47 | ЗУ9 |
| 23 | 02:59:070304:476 | ЗУ11 |
| 24 | 02:59:070304:48 | ЗУ9 |
| 25 | 02:59:070304:49 | ЗУ9 |
| 26 | 02:59:070304:51 | ЗУ38 |
| 27 | 02:59:070304:53 | ЗУ37 |
| 28 | 02:59:070304:553 | ЗУ9 |
| 29 | 02:59:070304:56 | ЗУ31 |
| 30 | 02:59:070304:59 | ЗУ37 |
| 31 | 02:59:070304:60 | ЗУ9 |
| 32 | 02:59:070304:63 | ЗУ9 |
| 33 | 02:59:070304:64 | ЗУ9 |
| 34 | 02:59:070304:70 | - |
| 35 | 02:59:070304:71 | ЗУ8 |
| 36 | 02:59:070304:72 | ЗУ37 |
| 37 | 02:59:070304:85 | - |
| 38 | 02:59:070304:89 | ЗУ37 |

Проектом межевания устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070304.

Таблица 8. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (2.5, 2.6) | 2500 | 18900 |
| 2 | Автомобильный транспорт (7.2) | 15 | 100 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 4 | Объекты торговли (4.0) | 50 | 3900 |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 6 | Здравоохранение (3.4) | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Культурное развитие (3.6) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Объекты гражданского назначения (2.7, 4.9) | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Условный № образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | 140260 |
| 2 | Изменяемые земельные участки | 140266 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 55009 |
|  | Всего | 195275 |
| 4 | Зоны публичных сервитутов | 44455 |

Управляющий делами Администрации                                            С.А. Евграфов