Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___»______2018 №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070309 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

- Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070309 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 17.08.2018 № 26 и на основании постановления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 24.07.2018 № 2132-п.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

- Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070309. С северной стороны ограничена ул. Калинина, с восточной  - ул. Островского, с южной – бульваром С. Юлаева, с западной - ул. Ленина.

Территория кадастрового квартала 02:59:070309 по генеральному плану городского округа город Салават соответствует городскому кварталу № 53.

Территория кадастрового квартала составляет 36,453817 га.

На территории располагаются зоны для застройки многоквартирными домами, зоны для объектов здравоохранения и социального обеспечения, зона многофункциональной общественно-деловой застройки городского значения.

Информация по существующим землепользователям представлена в таблице 1-1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории проходят зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций, зона особого регулирования градостроительной деятельности (ОРГ).

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности (ОРГ)

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства в зонах особого регулирования градостроительной деятельности устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

(в квартале 02:59:070309 (К-53) это территория вдоль ул. Ленина,                 ул. Островского)

Таблица 1-1 Информация по существующим землепользователям

| № на схеме | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастровая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070309:40 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 927 | 4 956 910,02 |
| 2 | 02:59:070309:103 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4248 | 22 627 651,68 |
| 3 | 02:59:070309:991 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 2466 | 13161387,24 |
| 4 | 02:59:070309:58 | Многоэтажная жилая застройка (9КЖ) (Многоэтажная жилая застройка 2.6) |  |  |
| 5 | 02:59:070309:101 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3404 | 17 950 994,00 |
| 6 | 02:59:070309:99 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3003 | 15 822 146,34 |
| 7 | 02:59:070309:44 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) |  |  |
| 8 | 02:59:070309:70 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4341 | 22 387 926,12 |
| 9 | 02:59:070309:102 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3798 | 19 636 799,40 |
| 10 | 02:59:070309:104 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3693 | 19 105 292,34 |
| 11 | 02:59:070309:51 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 8387 | 45424914,57 |
| 12 | 02:59:070309:52 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6120 | 33191820 |
| 13 | 02:59:070309:53 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ)(Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6280 | 34048778,4 |
| 14 | 02:59:070309:55 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4695 | 25236986,55 |
| 15 | 02:59:070309:100 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 1852 | 9996003,32 |
| 16 | 02:59:070309:54 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6970 | 37901047,8 |
| 17 | 02:59:070309:106 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4153 | 22389902,78 |
| 18 | 02:59:070309:57 | Многоэтажная жилая застройка (12КЖ) (Многоэтажная жилая застройка 2.6) | 4297 | 23225843,61 |
| 19 | 02:59:070309:67 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6345 | 33808571,1 |
| 20 | 02:59:070309:30 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 1287 | 6959040,66 |
| 21 | 02:59:070309:62 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) | 6334 | 34048778,4 |
| 22 | 02:59:070309:61 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6318 | 34058632,14 |
| 23 | 02:59:070309:60 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4715 | 25313939,15 |
| 24 | 02:59:070309:24 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 1408 | 7611141,12 |
| 25 | 02:59:070309:59 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 7489 | 40038815,15 |
| 26 | 02:59:070309:64 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4700 | 25121970 |
| 27 | 02:59:070309:63 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3185 | 16934836,1 |
| 28 | 02:59:070309:66 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6461 | 34227082,89 |
| 29 | 02:59:070309:73 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 5071 | 26621025,86 |
| 30 | 02:59:070309:71 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 5723 | 30181385,1 |
| 31 | 02:59:070309:773 | Многоэтажная жилая застройка (9КЖ) (Многоэтажная жилая застройка 2.6) | 2255 | 11772926,55 |
| 32 | 02:59:070309:65 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3265 | 17273090,7 |
| 33 | 02:59:070309:105 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 2035 | 10554853,1 |
| 34 | 02:59:070309:992 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4113 | 21569188,95 |
| 35 | 02:59:070309:78 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3555 | 18343195,65 |
| 36 | 02:59:070309:77 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 5412 | 27786344,52 |
| 37 | 02:59:070309:107 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 3832 | 19626622,64 |
| 38 | 02:59:070309:108 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 1658 | 8490070,86 |
| 39 | 02:59:070309:109 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 1397 | 7185860,66 |
| 40 | 02:59:070309:69 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4633 | 23955343,47 |
| 41 | 02:59:070309:68 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 4674 | 24 284 047,44 |
| 42 | 02:59:070309:80 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 7543 | 38900307,02 |
| 43 | 02:59:070309:79 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6090 | 31521535,5 |
| 44 | 02:59:070309:76 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 6102 | 31698669,6 |
| 45 | 02:59:070309:3 | Многоэтажная жилая застройка (3КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 1246 | 6440922,88 |
| 46 | 02:59:070309:18 | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | 2215 | 11346116 |
| 47 | 02:59:070309:27 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 7784 | 6 402 340,00 |
| 48 | 02:59:070309:47 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 8563 | 7 043 067,50 |
| 49 | 02:59:070309:6 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 7933 | 6 524 892,50 |
| 50 | 02:59:070309:49 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 8140 | 6695150 |
| 51 | 02:59:070309:26 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | 4674 | 24 284 047,44 |
| 52 | 02:59:070309:28 | Социальное обслуживание 3.2 | 9747 | 8016907,5 |
| 53 | 02:59:070309:35 | Коммунальное обслуживание 3.1 | 738 | 4857479,1 |
| 54 | 02:59:070309:5 | Бытовое обслуживание 3.3 | 3840 | 22927948,8 |
| 55 | 02:59:070309:9 | Коммунальное обслуживание 3.1 | 5028 | 3260406,6 |
| 56 | 02:59:070309:2 | Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 | 2693 | 2931411,29 |
| 57 | 02:59:070309:10 | Банковская и страховая деятельность 4.5 | 2729 | 23703630,07 |
| 58 | 02:59:070309:93 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 4.2) | 452 | 2752069,8 |
| 59 | 02:59:070309: | Объекты торговли (магазины 4.4) |  |  |
| 60 | 02:59:070309: | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 4.2) |  |  |
| 61 | 02:59:070309: | Отдых (рекреация) 5.0 |  |  |
| 62 | 02:59:070309: | Коммунальное обслуживание 3.1 |  |  |
| 63 | 02:59:070309: | Коммунальное обслуживание 3.1 |  |  |
| 64 | 02:59:070309: | Коммунальное обслуживание 3.1 |  |  |
| 65 | 02:59:070309: | Коммунальное обслуживание 3.1 |  |  |
| 66 | 02:59:070309: | Коммунальное обслуживание 3.1 |  |  |
| 67 | 02:59:070309:82 | Объекты торговли (магазины 4.4) | 56 | 336991,2 |
| 68 | 02:59:070309:92 | Объекты торговли (магазины 4.4) | 343 | 2205383,67 |
| 69 70 | 02:59:070309: | Объекты торговли (магазины 4.4) |  |  |
| 70 | 02:59:070309:45 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 | 38 | 24641,1 |
| 71 | 02:59:070309:81 | Автомобильный транспорт | 58 | 376334,74 |
| 72 | 02:59:070309:94 | Автомобильный транспорт | 15 | 103780,65 |
| 73 | 02:59:070309: | Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| 74 | 02:59:070309: | Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| 75 | 02:59:070309: | Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| 76 | 02:59:070309: | Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными в  приложении Д «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330. 2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2-1 Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учрежде ние | Мощность | Нормативный показатель на 1 ед. | Кадастровый номер | Существу ющая площадь земельного участка, м2 | Проектная площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад № 51 | нет инф. | 35-40 | 02:59:070309:47 (:ЗУ47) | 8563 | 8494,99 |
| 2 | Детский сад № 46 | нет инф. | 35-40 | 02:59:070309:27 (:ЗУ48) | 7484 | 9234,12 |
| 3 | Детский сад-ясли | нет инф. | 35-40 | 02:59:070309:6 (:ЗУ49) | 7933 | 7932,12 |
| 4 | Детский сад № 42 | нет инф. | 35-40 | 02:59:070309: 49 (:ЗУ50) | 8140,0 | 8139,26 |
| 5 | Школа № 20 | нет инф. | 40-46 | 02:59:070309:26 (:ЗУ51) | 4674,0 | 24343,39 |
| 6 | Дворец детского (юношеского) творчества | нет инф. | по заданию на проект. | 02:59:070309:4230 (:ЗУ52) | 9747 | 9992,42 |
| 7 | Домоуправление №9 | нет инф. | по заданию на проект. | 02:59:070309:36 (:ЗУ53) |  | 2356,22 |
| 8 | Баня | нет инф. | 0,2 га на объект | 02:59:070309: 5 (:ЗУ54) | 3840 | 3878,82 |
| 9 | Предприятие связи | нет инф. | 0,08 га на объект | 02:59:070309:9 (:ЗУ55) | 5028 | 5028,09 |
| 10 | Вневедомственная охрана | нет инф. | по заданию на проект. | 02:59:070309: 2 (:ЗУ56) | 2693 | 2918,91 |
| 11 | Банк | опер.мест | 0,2-0,5 в завис-ти от к-ва опер.касс | 02:59:070309:10 (:ЗУ57) | 2729 | 2783,56 |
| 12 | Торговый центр | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:59:070309: 93 (:ЗУ58) | 452 | 1037,71 |
| 13 | Пристроенный магазин | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:59:070309:15 (:ЗУ59) |  | 985,35 |
| 14 | Пристроенное здание банка и магазина | м² торг. пл./ опер.мест | 0,08 га на 100 м² торг.пл./ ? | 02:59:070309: (:ЗУ60) |  | 1764,34 |
| 15 | Торговый павильон | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:59:070309:899 (:ЗУ67) |  | 145,36 |
| 16 | Пристроенный магазин | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:59:070309: 92 (:ЗУ68) |  | 1044,29 |
| 17 | Магазин (проектируемая территория) | м² торг. пл. | 0,08 га на 100 м² торг.пл. | 02:59:070309: (:ЗУ69) |  | 876,45 |
| 18 | Пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха |  |  | 02:59:070309:45 (:ЗУ70) | 38 | 36,6 |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующим региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующим нормативам градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета

S квартала  364538,17.

S участков под объекты нежилого назначения  99134,28.

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки  251270,12 (303535,7-52265,58).

S жилой застройки  52265,58.

Нормативные показатели на 1 человека:

озеленение  6 м2;

площадки для игр детей  0,7 м2;

площадки для отдыха взрослого населения  0,1 м2;

физкультурно-спортивные площадки  1 м2;

хозяйственные площадки  0,06 м2;

площадки для выгула собак  0,1 м2.

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м2 с учетом проездов.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории.

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 2-2  Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | Площадь застройки | Расчетный минимальный размер земельного участка, м2 | В т.ч озеленения, м2 | В т.ч. стоянок и проездов, м2 | Расчетный размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 58 | 56 | 117 | 1039,5 | 1771,3 | 702 | 840 | 1859,87 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 62 | 160 | 381 | 1870,6 | 5432,8 | 2286 | 2400 | 5704,4 |
|  | Ленина 64 | 70 | 122 | 738,8 | 2021,1 | 732 | 1050 | 2122,2 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 66 | 144 | 314 | 1172,4 | 4659,4 | 1884 | 2160 | 4892,4 |
|  | Ленина 72 | 70 | 134 | 800,5 | 2116,6 | 804 | 1050 | 2222,5 |
|  | Ленина 74 | 70 | 133 | 797,0 | 2108,7 | 798 | 1050 | 2214,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 78 | 160 | 328 | 1803,4 | 5010,9 | 1968 | 2400 | 5261,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 80 | 80 | 171 | 891,7 | 2561,2 | 1026 | 1200 | 2689,2 |
|  | Ленина 82 | 70 | 126 | 738,2 | 2053,0 | 756 | 1050 | 2155,6 |
|  | Ленина 84 | 70 | 128 | 719,6 | 2068,9 | 768 | 1050 | 2172,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 14/56 | 159 | 346 | 1774,7 | 5139,2 | 2076 | 2385 | 5396,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 16 | 119 | 263 | 1324,2 | 3878,5 | 1578 | 1785 | 4072,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 18 | 119 | 244 | 1317,3 | 3727,2 | 1464 | 1785 | 3913,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 20 | 80 | 202 | 944,2 | 2807,9 | 1212 | 1200 | 2948,3 |
|  | Калинина 22 | 80 | 186 | 978,6 | 2680,6 | 1116 | 1200 | 2814,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 24 | 119 | 273 | 1454,8 | 3958,1 | 1638 | 1785 | 4156,0 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 26 | 119 | 263 | 1312,2 | 3878,5 | 1578 | 1785 | 4072,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 26а | 78 | 160 | 517,8 | 2443,6 | 960 | 1170 | 2565,8 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 28 | 119 | 243 | 1306,5 | 3719,3 | 1458 | 1785 | 3905,2 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 30 | 118 | 241 | 1302,8 | 3688,4 | 1446 | 1770 | 3872,8 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 32 | 117 | 261 | 1327,6 | 3832,6 | 1566 | 1755 | 4024,2 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 36 | 119 | 289 | 1297,9 | 4085,4 | 1734 | 1785 | 4289,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 38 | 80 | 198 | 955,4 | 2776,1 | 1188 | 1200 | 2914,9 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 40 | 119 | 291 | 1432,0 | 4101,4 | 1746 | 1785 | 4306,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 39 | 139 | 316 | 1586,9 | 4600,4 | 1896 | 2085 | 4830,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 41 | 80 | 193 | 941,4 | 2736,3 | 1158 | 1200 | 2873,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 41а | 60 | 124 | 658,98 | 1887,0 | 744 | 900 | 1981,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 43 | 120 | 277 | 1440,8 | 4004,9 | 1662 | 1800 | 4205,2 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 43а | 117 | 228 | 1347,1 | 3569,9 | 1368 | 1755 | 3748,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 45 | 119 | 274 | 1288,6 | 3966,0 | 1644 | 1785 | 4164,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 45а | 50 | 88 | 338,9 | 1450,5 | 528 | 750 | 1523,0 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 51 | 60 | 118 | 701,2 | 1839,3 | 708 | 900 | 1931,2 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 55 | 80 | 197 | 916,1 | 2768,1 | 1182 | 1200 | 2906,5 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 55а | 112 | 219 | 1341,3 | 3423,2 | 1314 | 1680 | 3594,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 57 | 60 | 170 | 711,9 | 2253,3 | 1020 | 900 | 2365,9 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 59/23 | 119 | 261 | 1291,5 | 3862,6 | 1566 | 1785 | 4055,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 7 | 156 | 354 | 1883,2 | 5157,8 | 2124 | 2340 | 5415,7 |
|  | б-р Салавата Юлаева 9 | 70 | 100 | 748,0 | 1846,0 | 600 | 1050 | 1938,3 |
| ДомМонтажСервис | б-р Салавата Юлаева 9а | 24 | 67 | 629,6 | 893,3 | 402 | 360 | 938,0 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 11 | 80 | 194 | 922,3 | 2744,2 | 1164 | 1200 | 2881,5 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 13 | 80 | 203 | 934,3 | 2815,9 | 1218 | 1200 | 2956,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 17 | 140 | 348 | 1536,6 | 4870,1 | 2088 | 2100 | 5113,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 19 | 90 | 197 | 1303,0 | 2918,1 | 1182 | 1350 | 3064,0 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 19а | 90 | 190 | 1353,4 | 2862,4 | 1140 | 1350 | 3005,5 |
|  | б-р Салавата Юлаева 21б | 8 | 17 | 451,6 | 255,3 | 102 | 120 | 268,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 23а | 152 | 312 | 2221,2 | 4763,5 | 1872 | 2280 | 5001,7 |
| Всего: |  | 4501 | 9861 | 52265,58 | 146 008,8 | 59166 | 67515 | 153 309,24 |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

### Методика расчета нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

В основу Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Разработка проекта границ земельного участка в кондоминиуме осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Формула 1

Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2.

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

Таблица 2-1. Расчет нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во эта жей в доме | кол-во подъез дов | кол-во квар-тир | кол-во прожива ющих в доме | общая пло-щадь дома | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | Удель ный показа тель земельной доли | Нормативный размер земельного участка («9» х «12») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 58 | 1971 | 5 | 4 | 56 | 117 | 2960,4 | 2695,4 | 0 | 265 | 1,52 | 4097,0 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 62 | 1970 | 5 | 8 | 160 | 381 | 8351,1 | 7761,1 | 0 | 590 | 1,52 | 11796,9 |
|  | Ленина 64 | 1971 | 5 | 4 | 70 | 122 | 2908,3 | 2619 | 0 | 289,3 | 1,52 | 3980,9 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 66 | 1975 | 9 | 4 | 144 | 314 | 7932,2 | 7030,9 | 236,3 | 665 | 0,98 | 6890,3 |
|  | Ленина 72 | 1969 | 5 | 4 | 70 | 134 | 3146,5 | 2848,9 | 0 | 297,6 | 1,52 | 4330,3 |
|  | Ленина 74 | 1969 | 5 | 4 | 70 | 133 | 3149,6 | 2859,2 | 0 | 290,4 | 1,52 | 4346,0 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 78 | 1970 | 5 | 8 | 160 | 328 | 7874,6 | 7104,4 | 141 | 629,2 | 1,52 | 10798,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Ленина 80 | 1970 | 5 | 4 | 80 | 171 | 3909,3 | 3617,3 | 0 | 292 | 1,52 | 5498,3 |
|  | Ленина 82 | 1971 | 5 | 4 | 70 | 126 | 2924,3 | 2629,3 | 0 | 295 | 1,52 | 3996,5 |
|  | Ленина 84 | 1971 | 5 | 4 | 70 | 128 | 2930,8 | 2636,8 | 0 | 294 | 1,52 | 4007,9 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 14/56 | 1970 | 5 | 8 | 159 | 346 | 7921,9 | 7219,3 | 73,6 | 629 | 1,52 | 10973,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 16 | 1970 | 5 | 6 | 119 | 263 | 5752,2 | 5264 | 43,2 | 445 | 1,52 | 8001,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 18 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 244 | 5716,9 | 5200,5 | 51,4 | 465 | 1,52 | 7904,8 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 20 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 202 | 4212,3 | 3915,3 | 0 | 297 | 1,52 | 5951,3 |
|  | Калинина 22 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 186 | 4204,6 | 3907,6 | 0 | 297 | 1,52 | 5939,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 24 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 273 | 6487,2 | 5746,5 | 285,7 | 455 | 1,52 | 8734,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 26 | 1970 | 5 | 6 | 119 | 263 | 5694,8 | 5249,3 | 0 | 445,5 | 1,52 | 7978,9 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 26а | 1978 | 12 | 1 | 78 | 160 | 4002,9 | 3593,3 | 263,3 | 146,3 | 0,94 | 3377,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 28 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 243 | 5754,6 | 5286 | 0 | 468,6 | 1,52 | 8034,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 30 | 1969 | 5 | 6 | 118 | 241 | 5745 | 5245,1 | 54,4 | 445,4 | 1,52 | 7972,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 32 | 1969 | 5 | 6 | 117 | 261 | 5720,6 | 5235 | 43,6 | 442 | 1,52 | 7957,2 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 36 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 289 | 5739,4 | 5300,4 | 0 | 439 | 1,52 | 8056,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 38 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 198 | 4223,7 | 3926,7 | 0 | 297 | 1,52 | 5968,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Калинина 40 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 291 | 6163,7 | 5813,2 | 44,7 | 305,8 | 1,52 | 8836,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 39 | 1972 | 5 | 7 | 139 | 316 | 6779,9 | 6250,7 | 13,2 | 516 | 1,52 | 9501,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 41 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 193 | 4213,8 | 3916,8 | 0 | 297 | 1,52 | 5953,5 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 41а | 1973 | 5 | 3 | 60 | 124 | 2902,7 | 2679,7 | 0 | 223 | 1,52 | 4073,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 43 | 1969 | 5 | 6 | 120 | 277 | 6301,3 | 5855,8 | 0 | 445,5 | 1,52 | 8900,8 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 43а | 1981 | 5 | 6 | 117 | 228 | 5237,5 | 4577,5 | 85,2 | 574,8 | 1,36 | 6225,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 45 | 1972 | 5 | 6 | 119 | 274 | 5654,6 | 5285,6 | 0 | 369 | 1,52 | 8034,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 45а | 1979 | 9 | 1 | 50 | 88 | 2967,8 | 1809,9 | 870,9 | 287 | 0,98 | 1773,7 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 51 | 1974 | 5 | 4 | 60 | 118 | 3022,4 | 2727,4 | 0 | 295 | 1,52 | 4145,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 55 | 1972 | 5 | 4 | 80 | 197 | 3939 | 3637 | 0 | 302 | 1,52 | 5528,2 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 55а | 1980 | 5 | 6 | 112 | 219 | 5155,9 | 4266,1 | 326,4 | 563,4 | 1,36 | 5801,9 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 57 | 1973 | 5 | 3 | 60 | 170 | 3196,6 | 2970,6 | 0 | 226 | 1,52 | 4515,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | Островского 59/23 | 1972 | 5 | 6 | 119 | 261 | 5896,5 | 5289,2 | 9,3 | 598 | 1,52 | 8039,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 7 | 1970 | 5 | 8 | 156 | 354 | 8417,8 | 7558,4 | 239,4 | 620 | 1,52 | 11488,8 |
|  | б-р Салавата Юлаева 9 | 1972 | 5 | 4 | 70 | 100 | 3034,6 | 2578,3 | 166,3 | 290 | 1,52 | 3919,0 |
| ДомМонтажСервис | б-р Салавата Юлаева 9а | 1996 | 6 | 2 | 24 | 67 | 2770,5 | 2559,6 | 0 | 1015,9 | 1,16 | 2969,1 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 11 | 1970 | 5 | 4 | 80 | 194 | 4195,2 | 3902,2 | 0 | 293 | 1,52 | 5931,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 13 | 1970 | 5 | 4 | 80 | 203 | 4202,5 | 3909,5 | 0 | 293 | 1,52 | 5942,4 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 17 | 1973 | 5 | 7 | 140 | 348 | 6820,8 | 6285,7 | 0 | 535,1 | 1,52 | 9554,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 19 | 1979 | 5 | 6 | 90 | 197 | 5642 | 5073 | 0 | 569 | 1,36 | 6899,3 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 19а | 1975 | 5 | 6 | 90 | 190 | 5658,9 | 5087,9 | 0 | 571 | 1,36 | 6919,5 |
|  | б-р Салавата Юлаева 21б | 2001 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1159,8 | 1159,8 | 0 |  | 1,85 | 2145,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 23а | 1986 | 5 | 10 | 152 | 312 | 8357,3 | 7238,2 | 456,3 | 662,8 | 1,36 | 9843,9 |
| Итого: |  |  |  | 231 | 4501 | 9861 | 228954,3 | 207323,4 | 3404,2 | 19031,6 |  | 303535,7 |

### Методика расчета расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкв. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета

S квартала  364538,17.

S участков под объекты нежилого назначения   99134,28.

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки  251270,12 (303535,7-52265,58).

S жилой застройки  52265,58.

S жилых помещений  132180,1.

S квартала   364518,17.

Таблица 2-2. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год постройки | кол-во эта жей в доме | кол-во подъездов | кол-во квар тир | кол-во прожива ющих в доме | общая пло щадь дома | Пло щадь застройки | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помеще- ний, входя-щих в состав общего имущества | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Ленина 58 | 1971 | 5 | 4 | 56 | 117 | 2960,4 | 1039,5 | 2695,4 | 0 | 265 | 4097,0 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Ленина 62 | 1970 | 5 | 8 | 160 | 381 | 8351,1 | 1870,6 | 7761,1 | 0 | 590 | 11796,9 |
|  | Ленина 64 | 1971 | 5 | 4 | 70 | 122 | 2908,3 | 738,8 | 2619 | 0 | 289,3 | 3980,9 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Ленина 66 | 1975 | 9 | 4 | 144 | 314 | 7932,2 | 1172,4 | 7030,9 | 236,3 | 665 | 6890,3 |
|  | Ленина 72 | 1969 | 5 | 4 | 70 | 134 | 3146,5 | 800,5 | 2848,9 | 0 | 297,6 | 4330,3 |
|  | Ленина 74 | 1969 | 5 | 4 | 70 | 133 | 3149,6 | 797,0 | 2859,2 | 0 | 290,4 | 4346,0 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Ленина 78 | 1970 | 5 | 8 | 160 | 328 | 7874,6 | 1803,4 | 7104,4 | 141 | 629,2 | 10798,7 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Ленина 80 | 1970 | 5 | 4 | 80 | 171 | 3909,3 | 891,7 | 3617,3 | 0 | 292 | 5498,3 |
|  | Ленина 82 | 1971 | 5 | 4 | 70 | 126 | 2924,3 | 738,2 | 2629,3 | 0 | 295 | 3996,5 |
|  | Ленина 84 | 1971 | 5 | 4 | 70 | 128 | 2930,8 | 719,6 | 2636,8 | 0 | 294 | 4007,9 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 14/56 | 1970 | 5 | 8 | 159 | 346 | 7921,9 | 1774,7 | 7219,3 | 73,6 | 629 | 10973,3 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 16 | 1970 | 5 | 6 | 119 | 263 | 5752,2 | 1324,2 | 5264 | 43,2 | 445 | 8001,3 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 18 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 244 | 5716,9 | 1317,3 | 5200,5 | 51,4 | 465 | 7904,8 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 20 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 202 | 4212,3 | 944,2 | 3915,3 | 0 | 297 | 5951,3 |
|  | Калинина 22 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 186 | 4204,6 | 978,6 | 3907,6 | 0 | 297 | 5939,6 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 24 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 273 | 6487,2 | 1454,8 | 5746,5 | 285,7 | 455 | 8734,7 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 26 | 1970 | 5 | 6 | 119 | 263 | 5694,8 | 1312,2 | 5249,3 | 0 | 445,5 | 7978,9 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 26а | 1978 | 12 | 1 | 78 | 160 | 4002,9 | 517,8 | 3593,3 | 263,3 | 146,3 | 3377,7 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 28 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 243 | 5754,6 | 1306,5 | 5286 | 0 | 468,6 | 8034,7 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 30 | 1969 | 5 | 6 | 118 | 241 | 5745 | 1302,8 | 5245,1 | 54,4 | 445,4 | 7972,6 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 32 | 1969 | 5 | 6 | 117 | 261 | 5720,6 | 1327,6 | 5235 | 43,6 | 442 | 7957,2 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 36 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 289 | 5739,4 | 1297,9 | 5300,4 | 0 | 439 | 8056,6 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 38 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 198 | 4223,7 | 955,4 | 3926,7 | 0 | 297 | 5968,6 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Калинина 40 | 1969 | 5 | 6 | 119 | 291 | 6163,7 | 1432,0 | 5813,2 | 44,7 | 305,8 | 8836,1 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 39 | 1972 | 5 | 7 | 139 | 316 | 6779,9 | 1586,9 | 6250,7 | 13,2 | 516 | 9501,1 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 41 | 1969 | 5 | 4 | 80 | 193 | 4213,8 | 941,4 | 3916,8 | 0 | 297 | 5953,5 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 41а | 1973 | 5 | 3 | 60 | 124 | 2902,7 | 658,98 | 2679,7 | 0 | 223 | 4073,1 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 43 | 1969 | 5 | 6 | 120 | 277 | 6301,3 | 1440,8 | 5855,8 | 0 | 445,5 | 8900,8 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 43а | 1981 | 5 | 6 | 117 | 228 | 5237,5 | 1347,1 | 4577,5 | 85,2 | 574,8 | 6225,4 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 45 | 1972 | 5 | 6 | 119 | 274 | 5654,6 | 1288,6 | 5285,6 | 0 | 369 | 8034,1 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 45а | 1979 | 9 | 1 | 50 | 88 | 2967,8 | 338,9 | 1809,9 | 870,9 | 287 | 1773,7 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 51 | 1974 | 5 | 4 | 60 | 118 | 3022,4 | 701,2 | 2727,4 | 0 | 295 | 4145,6 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 55 | 1972 | 5 | 4 | 80 | 197 | 3939 | 916,1 | 3637 | 0 | 302 | 5528,2 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 55а | 1980 | 5 | 6 | 112 | 219 | 5155,9 | 1341,3 | 4266,1 | 326,4 | 563,4 | 5801,9 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 57 | 1973 | 5 | 3 | 60 | 170 | 3196,6 | 711,9 | 2970,6 | 0 | 226 | 4515,3 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | Островского 59/23 | 1972 | 5 | 6 | 119 | 261 | 5896,5 | 1291,5 | 5289,2 | 9,3 | 598 | 8039,6 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | б-р Салавата Юлаева 7 | 1970 | 5 | 8 | 156 | 354 | 8417,8 | 1883,2 | 7558,4 | 239,4 | 620 | 11488,8 |
|  | б-р Салавата Юлаева 9 | 1972 | 5 | 4 | 70 | 100 | 3034,6 | 748,0 | 2578,3 | 166,3 | 290 | 3919,0 |
| ДомМонтажСервис | б-р Салавата Юлаева 9а | 1996 | 6 | 2 | 24 | 67 | 2770,5 | 629,6 | 2559,6 | 0 | 1015,9 | 2969,1 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | б-р Салавата Юлаева 11 | 1970 | 5 | 4 | 80 | 194 | 4195,2 | 922,3 | 3902,2 | 0 | 293 | 5931,3 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | б-р Салавата Юлаева 13 | 1970 | 5 | 4 | 80 | 203 | 4202,5 | 934,3 | 3909,5 | 0 | 293 | 5942,4 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | б-р Салавата Юлаева 17 | 1973 | 5 | 7 | 140 | 348 | 6820,8 | 1536,6 | 6285,7 | 0 | 535,1 | 9554,3 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | б-р Салавата Юлаева 19 | 1979 | 5 | 6 | 90 | 197 | 5642 | 1303,0 | 5073 | 0 | 569 | 6899,3 |
| ООО"Домоуправле ние № 9" | б-р Салавата Юлаева 19а | 1975 | 5 | 6 | 90 | 190 | 5658,9 | 1353,4 | 5087,9 | 0 | 571 | 6919,5 |
|  | б-р Салавата Юлаева 21б | 2001 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1159,8 | 451,6 | 1159,8 | 0 |  | 2145,6 |
| ООО"Домоуправление № 9" | б-р Салавата Юлаева 23а | 1986 | 5 | 10 | 152 | 312 | 8357,3 | 2221,2 | 7238,2 | 456,3 | 662,8 | 9843,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 228954,3 | 52265,58 | 207323,4 | 3404,2 | 19031,6 | 303535,7 |

## Образуемые, изменяемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания перераспределяются существующие земельные участки и образуются новые земельные участки. Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам представлена в таблице 2-3.

Таблица 2-3 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

| Условный № земельного участка | Объект | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | Площадь существующая, м² | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4132,36 |
| :ЗУ2 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 10558,06 |
| :ЗУ3 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 3852,967 |
| :ЗУ4 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 8670,804 |
| :ЗУ5 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 5079,39 |
| :ЗУ6 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 5576,029 |
| :ЗУ7 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 7970,003 |
| :ЗУ8 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4501,01 |
| :ЗУ9 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 3836,346 |
| :ЗУ10 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4575,81 |
| :ЗУ11 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 8038,61 |
| :ЗУ12 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 6508,77 |
| :ЗУ13 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 6099,292 |
| :ЗУ14 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4807,84 |
| :ЗУ15 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4538,11 |
| :ЗУ16 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 6088,867 |
| :ЗУ17 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 7194,374 |
| :ЗУ18 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (12КЖ) (Многоэтажная жилая застройка 2.6) | изменяемый |  | 2719,12 |
| :ЗУ19 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 7781,06 |
| :ЗУ20 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 7297,56 |
| :ЗУ21 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) | изменяемый |  | 7170,54 |
| :ЗУ22 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 7333,05 |
| :ЗУ23 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4150,01 |
| :ЗУ24 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 6986,69 |
| :ЗУ25 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 8634,34 |
| :ЗУ26 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 5031,11 |
| :ЗУ27 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 3126,16 |
| :ЗУ28 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 8189,68 |
| :ЗУ29 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 5469,7 |
| :ЗУ30 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 7071,94 |
| :ЗУ31 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (9КЖ) (Многоэтажная жилая застройка 2.6) | изменяемый |  | 2236,13 |
| :ЗУ32 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 3270,27 |
| :ЗУ33 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4234,29 |
| :ЗУ34 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 5167,76 |
| :ЗУ35 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 3746,4 |
| :ЗУ36 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 5428,31 |
| :ЗУ37 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 9909,882 |
| :ЗУ38 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 2770,779 |
| :ЗУ39 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 2899,05 |
| :ЗУ40 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4951,954 |
| :ЗУ41 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 4447,39 |
| :ЗУ42 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 9834,025 |
| :ЗУ43 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 7409,42 |
| :ЗУ44 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 5669,58 |
| :ЗУ45 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (3КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 1646,98 |
| :ЗУ46 | Жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (5КЖ) (Среднеэтажная жилая застройка 2.5) | изменяемый |  | 8973,71 |
| :ЗУ47 | Детский сад | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | изменяемый | 8563 | 8494,99 |
| :ЗУ48 | Детский сад | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | изменяемый | 7484 | 9234,12 |
| :ЗУ49 | Детский сад | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | изменяемый | 7933 | 7932,16 |
| :ЗУ50 | Детский сад | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | изменяемый | 8140 | 8139,26 |
| :ЗУ51 | Школа | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | сохраняемый | 4674,0 | 24343,39 |
| :ЗУ52 | Дворец детского (юношеского) творчества | Социальное обслуживание 3.2 | изменяемый | 9747 | 9992,42 |
| :ЗУ53 | Домоуправление №9 | Коммунальное обслуживание 3.1 | изменяемый |  | 2356,22 |
| :ЗУ54 | Баня | Бытовое обслуживание 3.3 | изменяемый | 3840 | 3878,82 |
| :ЗУ55 | Предприятие связи | Коммунальное обслуживание 3.1 | сохраняемый | 5028 | 5028,09 |
| :ЗУ56 | Вневедомственная охрана | Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 | изменяемый | 2693 | 2918,91 |
| :ЗУ57 | Банк | Банковская и страховая деятельность 4.5 | изменяемый | 2729 | 2783,56 |
| :ЗУ58 | Торговый центр | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 4.2) | изменяемый | 452 | 1037,71 |
| :ЗУ59 | Пристроенный магазин | Объекты торговли (магазины 4.4) | образуемый |  | 985,35 |
| :ЗУ60 | Пристроенное здание банка и магазина | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 4.2) | образуемый |  | 1764,34 |
| :ЗУ61 | Территория парка | Отдых (рекреация) 5.0 | образуемый |  | 7889,14 |
| :ЗУ62 | ТП | Коммунальное обслуживание 3.1 | образуемый |  | 126,89 |
| :ЗУ63 | ТП | Коммунальное обслуживание 3.1 | образуемый |  | 21,35 |
| :ЗУ64 | ТП | Коммунальное обслуживание 3.1 | образуемый |  | 34,42 |
| :ЗУ65 | ТП | Коммунальное обслуживание 3.1 | образуемый |  | 29,11 |
| :ЗУ66 | ТП | Коммунальное обслуживание 3.1 | образуемый |  | 43,39 |
| :ЗУ67 | Торговый павильон | Объекты торговли (магазины 4.4) | изменяемый |  | 145,36 |
| :ЗУ68 | Пристроенный магазин | Объекты торговли (магазины 4.4) | изменяемый |  | 1044,29 |
| :ЗУ 69 | Магазин (проектируемая территория) | Объекты торговли (магазины 4.4) | образуемый |  | 876,45 |
| :ЗУ 70 | Пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 | сохраняемый | 38 | 36,56 |
| :ЗУ 71 | Остановочный павильон | Автомобильный транспорт | изменяемый |  | 84,97 |
| :ЗУ 72 | Остановочный павильон | Автомобильный транспорт | сохраняемый |  | 15,002 |
| :ЗУ 73 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 26201,42 |
| :ЗУ 74 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 29976,01 |
| :ЗУ 75 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 24741,72 |
| :ЗУ 76 | Улично-дорожная сеть | Земельные участки (территории) общего пользования | образуемый |  | 6908,103 |

Таблица 3-4 Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070309: 31 | 1 |
| 2 | 02:59:070307: 943 | 1 |
| 3 | 02:59:070307: 89 | 1 |
| 4 | 02:59:070307: 88 | 67 |
| 5 | 02:59:070307: 85 | 60 |
| 6 | 02:59:070307: 862 | 60 |
| 7 | 02:59:070307: 86 | 60 |
| 8 | 02:59:070307: 838 | 60 |
| 9 | 02:59:070307: 97 | 60 |
| 10 | 02:59:070307: 87 | 60 |
| 11 | 02:59:070307: 91 | 60 |
| 12 | 02:59:070307: 877 | 60 |
| 13 | 02:59:070307: 899 | 60 |
| 14 | 02:59:070307: 828 | 60 |
| 15 | 02:59:070307: 832 | 24 |
| 16 | 02:59:070307: 36 | 3 |
| 17 | 02:59:070307: 865 | 3 |
| 18 | 02:59:070307: 39 | 7 |
| 19 | 02:59:070307: 856 | 7 |
| 20 | 02:59:070307: 861 | 7 |
| 21 | 02:59:070307: 870 | 37 |
| 22 | 02:59:070307: 848 | 38 |
| 23 | 02:59:070307: 866 | 38 |
| 24 | 02:59:070307: 845 | 61 |
| 25 | 02:59:070307: 43 | 52 |
| 26 | 02:59:070307: 38 | 46 |
| 27 | 02:59:070307: 7 | 46 |
| 28 | 02:59:070307: 847 | 46 |
| 29 | 02:59:070307: 4230 | 46 |
| 30 | 02:59:070307: 15 | 46 |
| 31 | 02:59:070307: 96 | 59 |
| 32 | 02:59:070307: 19 | 34 |
| 33 | 02:59:070307: 921 | 53 |
| 34 | 02:59:070307: 20 | 1 |
| 35 | 02:59:070307: 21 | 1 |
| 36 | 02:59:070307: 31 | 20 |

Проектом межевания, устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070309 (К-53).

Таблица 4-5 Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (2.5, 2.6) | 1773,7 | 11796,9 |
| 2 | Автомобильный транспорт (7.2) | 15 | 100 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 4 | Объекты торговли (4.0) | 50 | 5000 |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 6 | Здравоохранение (3.4) | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Культурное развитие (3.6) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Объекты гражданского назначения (2.7, 4.9) | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

  - Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Условный № образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | 29423,04 |
| 2 | Изменяемые земельные участки | 323628,322 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 99597,69 |
|  | Всего (гр. 2+3) | 423226,012 |
| 4 | Зоны публичных сервитутов | 94115,82 |

Управляющий делами Администрации                                            С.А. Евграфов