Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ______2018 №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070301 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

- Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070301 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 01.10.2018 № 40.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

- Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070301. С северной стороны ограничена улицей Октябрьской, с южной ‒ бульваром Космонавтов, с западной ‒ улицей Уфимской, с восточной ‒ улицей Ленина.

Территория кадастрового квартала составляет 16,48 га.

На территории располагаются – зона застройки многоквартирными секционными домами; зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образования; зона размещения встроено пристроенных объектов обслуживания (предприятия бытового обслуживания).

Информация по существующим землепользователям представлена в таблице 2-1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории проходят зона особого регулирования градостроительной деятельности и охраняемая зона природного ландшафта, ценного озеленения и благоустройства.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства в зонах особого регулирования градостроительной деятельности устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Охраняемая зона природного ландшафта, ценного озеленения и благоустройства

В охраняемых зонах природного ландшафта, ценного озеленения и благоустройства вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 2-1 Информация по существующим землепользователям

| № п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастровая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070301:2 | Под общественную застройку | 41 | 342353.28 |
| 2 | 02:59:070301:4 | Для обслуживания центра занятости населения | 1168 | 960680 |
| 3 | 02:59:070301:5 | Для обслуживания детского сада № 27 | 5184 | 4263840 |
| 4 | 02:59:070301:6 | Под киоск | 15 | 123193.35 |
| 5 | 02:59:070301:7 | Для обслуживания детского сада № 29 | 10093 | 8301492.5 |
| 6 | 02:59:070301:8 | Для обслуживания здания лицея № 8 | 18114 | 14898765 |
| 7 | 02:59:070301:9 | Под киоск | 4 | 33193.88 |
| 8 | 02:59:070301:10 | Общественное питание | 1066 | 9316541.52 |
| 9 | 02:59:070301:11 | Под киоск | 10 | 82102.5 |
| 10 | 02:59:070301:12 | Под ТП 41 Г | 35 | 22695.75 |
| 11 | 02:59:070301:13 | Для обслуживания детского сада № 30 | 5322 | 4377345 |
| 12 | 02:59:070301:14 | Под ТП 41 В | 31 | 20101.95 |
| 13 | 02:59:070301:15 | Под ТП 41 Б | 32 | 20750.4 |
| 14 | 02:59:070301:16 | Под ТП 41 А | 39 | 25289.55 |
| 15 | 02:59:070301:17 | Под киоск | 98 | 894411.7 |
| 16 | 02:59:070301:18 | Для обслуживания общежития | 1804 | 10842472.96 |
| 17 | 02:59:070301:21 | Для обслуживания магазина "Фламинго" | 52 | 456355.64 |
| 18 | 02:59:070301:22 | Занимаемый 5- этажным жилым домом | 886 | 5314343.18 |
| 19 | 02:59:070301:25 | Для обслуживания крыльца | 52 | 453987.04 |
| 20 | 02:59:070301:27 | Для обслуживания остановочного павильона с торговым киоском | 30 | 273593.4 |
| 21 | 02:59:070301:29 | Занимаемый 5- этажным жилым домом | 883 | 5238353.35 |
| 22 | 02:59:070301:30 | Для обслуживания крыльца | 77 | 644734.86 |
| 23 | 02:59:070301:32 | Занимаемый 5- этажным жилым домом | 890 | 5220312.8 |
| 24 | 02:59:070301:34 (02:59:070301:36) | Для обслуживания пристроя | 121 | 852146.13 |
| 25 | 02:59:070301:35 (02:59:070301:36) | Для обслуживания пристроя | 81 | 570444.93 |
| 26 | 02:59:070301:36 | Для обслуживания пристроя | 202 | 1410782.14 |
| 27 | 02:59:070301:38 | Для обслуживания фирменного магазина № 2 | 82 | 677634.06 |
| 28 | 02:59:070301:39 | Для обслуживания магазина "Библиосфера" | 142 | 1174933.56 |
| 29 | 02:59:070301:42 | Для обслуживания парикмахерской "Чародейка" | 235 | 1945299.45 |
| 30 | 02:59:070301:43 | Для обслуживания парикмахерской "Чародейка" | 33 | 272778.99 |
| 31 | 02:59:070301:45 | Занимаемый 5- этажным жилым домом | 880 +/-10 | 5328382.4 |
| 32 | 02:59:070301:46 | Для обслуживания магазина "Карапуз" | 41 +/-2 | 372715.83 |
| 33 | 02:59:070301:47 | Занимаемый 5- этажным жилым домом | 884 +/-10 | 5230221.36 |
| 34 | 02:59:070301:48 | Для обслуживания крыльца магазина "Монарх" | 59 +/-3 | 485016.58 |
| 35 | 02:59:070301:51 | Для обслуживания крыльца магазина "ОМЕГА" | 17 +/-1 | 139147.89 |
| 36 | 02:59:070301:52 | Занимаемый 5- этажным жилым домом | 1603 +/-14 | 9468680.55 |
| 37 | 02:59:070301:53 | Для обслуживания крыльца офиса | 25 +/-2 | 187871.75 |
| 38 | 02:59:070301:55 | Для обслуживания оздоровительного центра | 668 +/-9 | 549430 |
| 39 | 02:59:070301:57 | Для обслуживания магазина | 65 +/-3 | 532883 |
| 40 | 02:59:070301:58 | Для обслуживания торгового павильона | 40 +/-2 | 338604.8 |
| 41 | 02:59:070301:59 | Для обслуживания цветочного павильона | 20 +/-2 | 180813.8 |
| 42 | 02:59:070301:64 | Для обслуживания магазина | 45 +/-2 | 379301.85 |
| 43 | 02:59:070301:66 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 106238.47 |
| 44 | 02:59:070301:67 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 106072.59 |
| 45 | 02:59:070301:68 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105214.98 |
| 46 | 02:59:070301:69 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105740.31 |
| 47 | 02:59:070301:70 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105229.93 |
| 48 | 02:59:070301:71 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105188.07 |
| 49 | 02:59:070301:72 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105395.55 |
| 50 | 02:59:070301:73 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105906.45 |
| 51 | 02:59:070301:74 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105574.3 |
| 52 | 02:59:070301:75 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105146.47 |
| 53 | 02:59:070301:76 | Для размещения торгового павильона для реализации цветочной продукции | 13 +/-1 | 105100.06 |
| 54 | 02:59:070301:77 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1840 +/-15 | 10804995.2 |
| 55 | 02:59:070301:78 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1965 +/-16 | 11449229.7 |
| 56 | 02:59:070301:79 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3025 +/-19 | 18077551.25 |
| 57 | 02:59:070301:80 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2626 +/-18 | 15272369.58 |
| 58 | 02:59:070301:81 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3587 +/-21 | 21490613.75 |
| 59 | 02:59:070301:82 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3925 +/-22 | 23382952 |
| 60 | 02:59:070301:83 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2250 +/-17 | 13188982.5 |
| 61 | 02:59:070301:84 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2927 +/-19 | 17690290.41 |
| 62 | 02:59:070301:85 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2010 +/-16 | 11709536.4 |
| 63 | 02:59:070301:86 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3427 +/-21 | 20457099.53 |
| 64 | 02:59:070301:87 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2776 +/-18 | 16709715.6 |
| 65 | 02:59:070301:501 | Для размещения киоска по ремонту обуви | 15 +/-1 | 123287.7 |
| 66 | 02:59:070301:525 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1632 +/-14 | 9465420.48 |
| 67 | 02:59:070301:550 | Торговые киоски | 14 +/-1 | 119790.02 |
| 68 | 02:59:070301:556 | - | 166 +/-5 | - |
| 69 | 02:59:070301:572 | Объекты газообеспечения: - ГРС); - (ГРП); - линейные объекты | 2 +/-1 | 1296.9 |
| 70 | 02:59:070301:624 | - | 48 +/-2 | - |
| 71 | 02:59:070301:1510 | - | 849 +/-10 | - |
| 72 | 02:59:070301:1517 | - | 1358 +/-13 | - |
| 73 | 02:59:070301:1518 | - | 1125 +/-12 | - |
| 74 | 02:59:070301:1519 | - | 423 +/-7 | - |
| 75 | 02:59:070301:1521 | - | 1447 +/-13 | - |
| 76 | 02:59:070301:1542 | - | 52 +/-3 | - |
| 77 | 02:59:070301:476 | Под объекты газоснабжения | 22 +/-2 | 14265.9 |
| 78 | 02:59:000000:4262 | Коммунальное обслуживание | 383 +/-7 | 576284.78 |

- Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными в приложении 7 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3-1 Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощно-сть | Нормативный показатель на 1 ед. | Кадастровый номер | Сущ. площадь зем. уч., м2 | Расчетная площадь зем. уч., м2 | Проектная площадь зем. уч., м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27» | 266 чел. | 35 | 02:59:070301:5 | 5184 | 9310 | 5701,79 |
| 2 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29» | 218 чел. | 35 | 02:59:070301:7 | 10093 | 7630 | 10425,62 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 30» | 115 чел. | 35 | 02:59:070301:8 | 5322 | 4025 | 5257,78 |
| 3 | МБОУ "Лицей №8" | 747 | 40 | 02:59:070301 | 18114 | 29880 | 19799,48 |
| 4 | Административное здание | 17 | 44 | 02:59:070301:55 | 668 | 748 | 725,75 |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующим региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующим нормативам градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета

S квартала ‒ 163374,82.

S жилой застройки ‒ 12641,02.

S жилых помещений ‒59284,5.

Нормативные показатели на 1 человека:

озеленение ‒ 6 м2;

площадки для игр детей ‒ 0,7 м2;

площадки для отдыха взрослого населения ‒ 0,1 м2;

физкультурно-спортивные площадки ‒ 1 м2;

хозяйственные площадки ‒ 0,06 м2;

площадки для выгула собак ‒ 0,1 м2.

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м2 с учетом проездов.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории.

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 3-2 Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | кол-во квартир | кол-во прож- их в доме | Площадь застройки | В т.ч озеленения, м2 | В т.ч. стоянок и проездов, м2 | Расчетный размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 4 | 80 | 143 | 636,86 | 858 | 2000 | 3775,1 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 6А | 80 | 211 | 811,36 | 1266 | 2000 | 4490,9 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 8 | 80 | 158 | 631,20 | 948 | 2000 | 3888,9 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 14 | 80 | 147 | 629,78 | 882 | 2000 | 3799,9 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 68 | 76 | 166 | 629,68 | 996 | 1900 | 3851,0 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 70 | 80 | 166 | 638,24 | 996 | 2000 | 3959,6 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 74 | 80 | 150 | 635,02 | 900 | 2000 | 3829,0 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 3 | 80 | 163 | 637,40 | 978 | 2000 | 3934,9 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 5 | 80 | 169 | 635,28 | 1014 | 2000 | 3980,5 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 7 | 80 | 169 | 635,28 | 1014 | 2000 | 3980,5 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 5А | 30 | 63 | 278,28 | 378 | 750 | 1529,8 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 17 | 64 | 106 | 675,38 | 636 | 1600 | 3119,1 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 19 | 79 | 153 | 727,52 | 918 | 1975 | 3920,4 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 21 | 80 | 162 | 727,36 | 972 | 2000 | 4016,9 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 21 | 80 | 139 | 735,16 | 834 | 2000 | 3841,6 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 23А | 87 | 191 | 1037,92 | 1146 | 2175 | 4733,3 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 25 | 64 | 137 | 734,28 | 822 | 1600 | 3424,8 |
| ЖК «Салават» | Уфимская 78 | 80 | 151 | 691,94 | 906 | 2000 | 3893,9 |
| Баш ЖЭК | Октябрьская 6 | 124 | 163 | 513,08 | 978 | 3100 | 4910,6 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 68900,2 |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

### Методика расчета нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

В основу Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Разработка проекта границ земельного участка в кондоминиуме осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Формула 1

Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

Таблица 3-3. Расчет нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год пост-ройки | кол-во этажей в доме | кол-во подъездов | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | удельный показатель земельной доли | нормативный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 4 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 143 | 3184,3 | 3184,3 | - | - | 1,34 | 4267,0 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 6А | 1980 | 5 | 6 | 80 | 211 | 4056,8 | 4056,8 | - | - | 1,36 | 5517,2 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 8 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 158 | 3156,0 | 3115,0 | 41,0 | - | 1,34 | 4174,1 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 14 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 147 | 3148,9 | 3067,7 | 81,2 | - | 1,34 | 4110,7 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 68 | 1962 | 5 | 4 | 76 | 166 | 3148,4 | 2910,0 | 238,4 | - | 1,34 | 3899,4 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 70 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 166 | 3191,2 | 3104,6 | 86,6 | - | 1,34 | 4160,2 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 74 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 150 | 3175,1 | 3175,1 | - | - | 1,34 | 4254,6 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 3 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 163 | 3187,0 | 3187,0 | - | - | 1,34 | 4270,6 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 5 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 169 | 3176,4 | 3176,4 | - | - | 1,34 | 4256,4 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 7 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 169 | 3176,4 | 3176,4 | - | - | 1,34 | 4256,4 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 5А | 1988 | 5 | 2 | 30 | 63 | 1391,4 | 1391,4 | - | - | 1,32 | 1836,6 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 17 | 1963 | 5 | 4 | 64 | 106 | 3376,9 | 2544,3 | 832,6 | - | 1,34 | 3409,4 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 19 | 1963 | 5 | 4 | 79 | 153 | 3637,6 | 3287,5 | 350,1 | - | 1,34 | 4405,3 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 21 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 162 | 3636,8 | 3636,8 | - | - | 1,34 | 4873,3 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 23 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 139 | 3675,8 | 3335,6 | 340,2 | - | 1,34 | 4469,7 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 23А | 1977 | 5 | 8 | 87 | 191 | 5189,6 | 4872,5 | 317,1 | - | 1,36 | 6626,6 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 25 | 1964 | 5 | 4 | 64 | 137 | 3671,4 | 2553,8 | 1117,6 | - | 1,34 | 3422,1 |
| ЖК «Салават» | Уфимская 78 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 151 | 3459,7 | 3156,7 | 45 | 258 | 1,34 | 4230,0 |
| Баш ЖЭК | Октябрьская 6 | 1963 | 5 | 3 | 124 | 163 | 2565,4 | 2352,6 | 643,6 | 7 | 1,34 | 3152,5 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75335,6 |

### Методика расчета расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкв. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета

S квартала ‒ 163374,82.

S участков под объекты нежилого назначения ‒ 89473,83.

S участков под объекты жилого назначения ‒ 73900,99.

S жилой застройки ‒ 12641,02.

S жилых помещений ‒59284,5.

Таблица 3-4. Расчет расчетного размера земельного участка

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | Год постройки | Кол-во этажей в доме | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во проживающих в доме | Общая площадь дома | Площадь застройки | Общая площадь жилых помеще-ний | Общая площадь нежилых помещений | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | Установлен-ная площадь ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 4 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 143 | 3184,3 | 636,86 | 3184,3 | - | - | 3434,11 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 6А | 1980 | 5 | 6 | 80 | 211 | 4056,8 | 811,36 | 4056,8 | - | - | 4374,95 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 8 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 158 | 3156,0 | 631,20 | 3115,0 | 41,0 | - | 3385,61 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Октябрьская 14 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 147 | 3148,9 | 629,78 | 3067,7 | 81,2 | - | 3176,42 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 68 | 1962 | 5 | 4 | 76 | 166 | 3148,4 | 629,68 | 2910,0 | 238,4 | - | 3293,52 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 70 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 166 | 3191,2 | 638,24 | 3104,6 | 86,6 | - | 3882,82 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 74 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 150 | 3175,1 | 635,02 | 3175,1 | - | - | 3455,63 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 3 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 163 | 3187,0 | 637,40 | 3187,0 | - | - | 3554,59 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 5 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 169 | 3176,4 | 635,28 | 3176,4 | - | - | 4243,7 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 7 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 169 | 3176,4 | 635,28 | 3176,4 | - | - | 4547,59 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | бул. Космонавтов 5А | 1988 | 5 | 2 | 30 | 63 | 1391,4 | 278,28 | 1391,4 | - | - | 2229,5 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 17 | 1963 | 5 | 4 | 64 | 106 | 3376,9 | 675,38 | 2544,3 | 832,6 | - | 3406,64 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 19 | 1963 | 5 | 4 | 79 | 153 | 3637,6 | 727,52 | 3287,5 | 350,1 | - | 4714,47 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 21 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 162 | 3636,8 | 727,36 | 3636,8 | - | - | 4694,72 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 23 | 1963 | 5 | 4 | 80 | 139 | 3675,8 | 735,16 | 3335,6 | 340,2 | - | 3369,27 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 23А | 1977 | 5 | 8 | 87 | 191 | 5189,6 | 1037,92 | 4872,5 | 317,1 | - | 6097,28 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 25 | 1964 | 5 | 4 | 64 | 137 | 3671,4 | 734,28 | 2553,8 | 1117,6 | - | 5302,21 |
| ЖК «Салават» | Уфимская 78 | 1964 | 5 | 4 | 80 | 151 | 3459,7 | 691,94 | 3156,7 | 45 | 258 | 3559,26 |
| Баш ЖЭК | Октябрьская 6 | 1963 | 5 | 3 | 124 | 163 | 2565,4 | 513,08 | 2352,6 | 643,6 | 7 | 3178,7 |

## Образуемые, изменяемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания перераспределяются существующие земельные участки и образуются новые земельные участки. Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам представлена в таблице 3-5.

Таблица 3-5 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

| № ЗУ | Объект | Терр-ая зона | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | S сущ., м² |  | S проект., м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 3587 | 3434,11 |  |
| 2 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 3427 | 4374,95 |  |
| 3 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 2776 | 3385,61 |  |
| 4 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 2927 | 3176,42 |  |
| 5 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 3025 | 3293,52 |  |
| 6 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 883 | 3882,82 |  |
| 7 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 2250 | 3455,63 |  |
| 8 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 1632 | 3554,59 |  |
| 9 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 2010 | 4243,7 |  |
| 10 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 1965 | 4547,59 |  |
| 11 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 1840 | 2229,5 |  |
| 12 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 880 | 3406,64 |  |
| 13 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 886 | 4714,47 |  |
| 14 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 3925 | 4694,72 |  |
| 15 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 884 | 3369,27 |  |
| 16 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 1603 | 6097,28 |  |
| 17 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 890 | 5302,21 |  |
| 18 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 2626 | 3559,26 |  |
| 19 | Жилой дом | Ж-3/5 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 | Изменяемый | 1804 | 3178,7 |  |
| 20 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый | - | 7441,85 |  |
| 21 | Столовая № 3 | Ж-3/5 | Общественное питание 4.6 | Изменяемый | 1066 | 1106,88 |  |
| 22 | Центр занятости населения, Фонд социального страхования РФ | Ж-3/5 | Социальное обслуживание 3.2 | Изменяемый | 1168 | 1330,24 |  |
| 23 | Детский сад № 27 | Ж-3/5 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Изменяемый | 5184 | 5701,79 |  |
| 24 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый | - | 11454,69 |  |
| 25 | Лицей № 8 | Ж-3/5 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Изменяемый | 18114 | 19799,48 |  |
| 26 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый | - | 4789,93 |  |
| 27 | Детский сад № 29 | Ж-3/5 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Изменяемый | 10093 | 10425,62 |  |
| 28 | Детский сад № 30 | Ж-3/5 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Изменяемый | 5322 | 5257,78 |  |
| 29 | Административное здание | Ж-3/5 | Банковская и страховая деятельность 4.5 | Изменяемый | 668 | 725,75 |  |
| 30 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый | - | 21294,7 |  |
| 31 | ТП 41 Б | Ж-3/5 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Изменяемый | 32 | 38,15 |  |
| 32 | ТП 41 А | Ж-3/5 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Изменяемый | 39 | 39,79 |  |
| 33 | ТП 41 Г | Ж-3/5 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Изменяемый | 35 | 34,71 |  |
| 34 | ТП 41 В | Ж-3/5 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Изменяемый | 31 | 32,47 |  |

Таблица 3-6 Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070301:2 | 24 |
| 2 | 02:59:070301:6 | 30 |
| 3 | 02:59:070301:9 | 17 |
| 4 | 02:59:070301:11 | 30 |
| 5 | 02:59:070301:17 | 24 |
| 6 | 02:59:070301:21 | 13, 24 |
| 7 | 02:59:070301:25 | 13, 24 |
| 8 | 02:59:070301:27 | 24 |
| 9 | 02:59:070301:30 | 6 |
| 10 | 02:59:070301:34 | 17 |
| 11 | 02:59:070301:35 | 17 |
| 12 | 02:59:070301:36 | 17 |
| 13 | 02:59:070301:38 | 5 |
| 14 | 02:59:070301:39 | 17 |
| 15 | 02:59:070301:42 | 17 |
| 16 | 02:59:070301:43 | 17 |
| 17 | 02:59:070301:46 | 12, 24 |
| 18 | 02:59:070301:48 | 15, 24 |
| 19 | 02:59:070301:51 | 15 |
| 20 | 02:59:070301:53 | 16 |
| 21 | 02:59:070301:57 | 15 |
| 22 | 02:59:070301:58 | 20 |
| 23 | 02:59:070301:59 | 20 |
| 24 | 02:59:070301:64 | 13 |
| 25 | 02:59:070301:66 | 30, 24 |
| 26 | 02:59:070301:67 | 30, 24 |
| 27 | 02:59:070301:68 | 30, 24 |
| 28 | 02:59:070301:69 | 30, 24 |
| 29 | 02:59:070301:70 | 30 |
| 30 | 02:59:070301:71 | 30 |
| 31 | 02:59:070301:72 | 30, 24 |
| 32 | 02:59:070301:73 | 30, 24 |
| 33 | 02:59:070301:74 | 30, 24 |
| 34 | 02:59:070301:75 | 30 |
| 35 | 02:59:070301:76 | 30 |
| 36 | 02:59:070301:501 | 19 |
| 37 | 02:59:070301:550 | 30 |
| 38 | 02:59:070301:556 | 30 |
| 39 | 02:59:070301:624 | 13, 24 |
| 40 | 02:59:070301:1510 | 6 |
| 41 | 02:59:070301:1517 | 15 |
| 42 | 02:59:070301:1518 | 12 |
| 43 | 02:59:070301:1519 | 17 |
| 45 | 02:59:070301:1521 | 12, 13, 24 |
| 46 | 02:59:070301:1542 | 30, 24 |
| 47 | 02:59:000000:4262 | 8, 30, 31 |

Проектом межевания, устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070301.

Таблица 3-7 Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (2.6) | 3000 | 7000 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 6 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Общественное использование объектов капитального строительства (Социальное обслуживание 3.2) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Общественное питание 4.6 | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан Объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

  - Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Образуемые, изменяемые и ранее сформированные земельные участки | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | - |
| 2 | Изменяемые земельные участки | 118394,96 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 44979,86 |
|  | Всего | 163374,82 |

Управляющий делами Администрации                                           С.А Евграфов