Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ______2018 №________

Пояснительная записка

к проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:070135 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

- Общая часть

Проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070135 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 07.09.2018 № 37.

Проект межевания разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

- Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070135. С северной стороны ограничена ул. Дзержинского, с южной ‒ ул. Карла Маркса, с западной ‒ ул. Уфимской, с восточной ‒          ул. Ленина.

Территория кадастрового квартала составляет 8,07 га.

На территории располагаются – зона застройки многоквартирными секционными домами; зона застройки малоэтажными многоквартирными домами; зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образования; зона размещения встроено пристроенных объектов обслуживания (банки, библиотеки).

Информация по существующим землепользователям представлена в таблице 2-1.

Зоны с особыми условиями использования

В границах территории проходят зона особого регулирования градостроительной деятельности и санитарно-защитная зона предприятий и объектов.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности

При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства зонах особого регулирования градостроительной деятельности, устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

Санитарно-защитная зона предприятий и объектов

В санитарно-защитных зонах предприятий и объектов вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Охранная зона объектов культурного наследия

В охранных зонах объектов культурного наследия, вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 2-1 Информация по существующим землепользователям

| № п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастровая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070135:1 | Для обслуживания бокса | 21 | 75731.88 |
| 2 | 02:59:070135:2 | Под общественную застройку | 35 | 125725.95 |
| 3 | 02:59:070135:3 | Под общественную застройку | 22 | 81991.8 |
| 4 | 02:59:070135:4 | Для обслуживания встроенного промтоварного магазина | 135 | 1328260.95 |
| 5 | 02:59:070135:5 | Для обслуживания индивидуального гаража | 21 | 75704.79 |
| 6 | 02:59:070135:6 | Для обслуживания бокса | 23 | 82853.82 |
| 7 | 02:59:070135:7 | Для обслуживания бокса | 22 | 78373.02 |
| 8 | 02:59:070135:8 | Для обслуживания бокса | 22 | 78334.3 |
| 9 | 02:59:070135:9 | Для обслуживания офиса | 57 | 514610.25 |
| 10 | 02:59:070135:10 | Для обслуживания бокса | 22 | 78391.94 |
| 11 | 02:59:070135:14 | Для обслуживания детского сада № 57 | 3394 | 2791565 |
| 12 | 02:59:070135:15 | Для обслуживания средней школы № 2 | 12339 | 10148827.5 |
| 13 | 02:59:070135:16 | Для обслуживания административного здания и гаража | 2244 | 6385000 |
| 14 | 02:59:070135:18 | Для обслуживания крыльца | 36 | 332434.44 |
| 15 | 02:59:070135:22 | Занимаемый 4-х этажным жилым домом | 1362 | 8486199.78 |
| 16 | 02:59:070135:24 | Для обслуживания крыльца магазина "Фея" | 32 | 294670.72 |
| 17 | 02:59:070135:26 | Для обслуживания бокса | 29 | 103362.67 |
| 18 | 02:59:070135:28 | Занимаемый 4- этажным жилым домом | 1357 +/-13 | 8333893.37 |
| 19 | 02:59:070135:29 | Для обслуживания крыльца магазина "Спецодежда" | 5 +/-1 | 46582 |
| 20 | 02:59:070135:31 | Для обслуживания нежилого помещения на 1- этаже 4- этажного жилого дома | 64 +/-3 | 392616.32 |
| 21 | 02:59:070135:32 | Для обслуживания встроенного нежилого помещения на 1- этаже 4- этажного жилого дома | 5 +/-1 | 30734.45 |
| 22 | 02:59:070135:34 | Занимаемый 3- этажным жилым домом | 1632 +/-14 | 10270665.6 |
| 23 | 02:59:070135:35 | Для обслуживания офиса | 32 +/-2 | 268808 |
| 24 | 02:59:070135:42 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1535 +/-14 | 9470673.7 |
| 25 | 02:59:070135:43 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1458 +/-13 | 8953330.14 |
| 26 | 02:59:070135:44 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2221 +/-16 | 13756540.85 |
| 27 | 02:59:070135:45 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2277 +/-17 | 14120018.55 |
| 28 | 02:59:070135:46 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1886 +/-15 | 11561783.52 |
| 29 | 02:59:070135:47 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2704 +/-18 | 16921983.52 |
| 30 | 02:59:070135:48 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1668 +/-14 | 10434991.32 |
| 31 | 02:59:070135:102 | Под объекты газоснабжения | 16 +/-1 | 10375.2 |
| 32 | 02:59:070135:115 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1128 +/-12 | 6974469.12 |
| 33 | 02:59:070135:141 | - | 24 +/-2 | 1819.92 |

- Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными в приложении 7 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 3-1 Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощно-сть | Нормативный показатель на 1 ед. | Кадастровый номер | Сущ. площадь зем. уч., м² | Расчетная площадь зем. уч., м² | Проектная площадь зем. уч., м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Кадетская школа №2» | 621 чел. | 40 | 02:59:070135:15 | 12339 | 24840 | 12014,20 |
| 2 | МБДОУ «ДСОВ № 57» | 233 чел. | 35 | 02:59:070135:14 | 3394 | 8155 | 3538,64 |
| 3 | Административное здание и гараж Организации и учреждения управления | 60 сотр. | 44 | 02:59:070135:16 | 2244 | 2640 | 2492,82 |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующим региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующим нормативам градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета

S квартала ‒ 80689,18.

S участков под объекты нежилого назначения ‒ 36569,76.

S участков под объекты жилого назначения ‒ 44119,42.

S жилой застройки ‒ 8663,81.

S жилых помещений ‒28085,60.

Нормативные показатели на 1 человека:

озеленение ‒ 6 м²;

площадки для игр детей ‒ 0,7 м²;

площадки для отдыха взрослого населения ‒ 0,1 м²;

физкультурно-спортивные площадки ‒ 1 м²;

хозяйственные площадки ‒ 0,06 м²;

площадки для выгула собак ‒ 0,1 м².

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м² с учетом проездов.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 3-2 Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | кол-во квартир | кол-во прож- их в доме | Площадь застройки | В т.ч озеленения, м² | В т.ч. стоянок и проездов, м² | Расчетный размер земельного участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 3 | 52 | 89 | 901,7 | 534 | 1560 | 2910,12 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 3А | 36 | 68 | 654,9 | 408 | 1080 | 2096,18 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 5 | 24 | 47 | 413,9 | 282 | 720 | 1387,99 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 7 | 60 | 107 | 1022,3 | 642 | 1800 | 3373,97 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 1 | 50 | 86 | 1220,0 | 516 | 1500 | 3154,56 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 1А | 36 | 60 | 651,5 | 360 | 1080 | 2029,07 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 5 | 57 | 95 | 860,2 | 570 | 1710 | 3041,35 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Маркса 13а | 36 | 79 | 664,4 | 474 | 1080 | 2193,24 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Маркса 15 | 48 | 105 | 663,3 | 630 | 1440 | 2699,08 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 48 | 48 | 90 | 660,5 | 540 | 1440 | 2576,93 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 50 | 64 | 154 | 951,3 | 924 | 1920 | 3777,14 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 29239,61 |

  - Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»

### Методика расчета нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

В основу Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Разработка проекта границ земельного участка в кондоминиуме осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м² общей площади жилых помещений, входящих в состав кондоминиума.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Формула 1

Sнорм.к. - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м²;

Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м²

Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

Таблица 3-3. Расчет нормативного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | год пост-ройки | кол-во этажей в доме | кол-во подъездов | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | Удельный показатель земельной доли | Нормативный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 3 | 1957 | 4 | 4 | 52 | 89 | 3606,7 | 2844,1 | 762,6 | 1,57 | 4465,24 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 3А | 1957 | 3 | 3 | 36 | 68 | 1964,7 | 1964,7 | 0,0 | 2,00 | 3929,40 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 5 | 1957 | 3 | 2 | 24 | 47 | 1241,6 | 1163,8 | 77,8 | 2,00 | 2327,60 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 7 | 1958 | 4 | 4 | 60 | 107 | 4089 | 3474,8 | 614,2 | 1,57 | 5281,70 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 1 | 1957 | 3 | 5 | 50 | 86 | 3660 | 2615,4 | 1044,6 | 2,00 | 3975,41 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 1А | 1957 | 3 | 3 | 36 | 60 | 1954,4 | 1954,4 | 0,0 | 2,00 | 2970,69 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 5 | 1957 | 4 | 4 | 57 | 95 | 3440,6 | 3054,8 | 385,8 | 1,57 | 4154,53 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Маркса 13а | 1957 | 3 | 3 | 36 | 79 | 1993,2 | 1993,2 | 0,0 | 2,00 | 2710,75 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Маркса 15 | 1958 | 4 | 3 | 48 | 105 | 2653,1 | 2653,1 | 0,0 | 1,57 | 4032,71 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 48 | 1957 | 4 | 3 | 48 | 90 | 2642,1 | 2642,1 | 0,0 | 1,57 | 4015,99 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 50 | 1957 | 4 | 4 | 64 | 154 | 3805,2 | 3725,2 | 80,0 | 1,57 | 5662,30 |

### Методика расчета расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкв. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета

S квартала ‒ 80689,18

S участков под объекты нежилого назначения ‒ 36569,76.

S участков под объекты жилого назначения ‒ 44119,42.

S жилой застройки ‒ 8663,81.

S жилых помещений ‒28085,60.

Таблица 3-4. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Наименование управляющих организаций (включая ТСЖ) / адрес | Адрес МКД | Год постройки | Кол-во этажей в доме | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во прожива ющих в доме | Общая площадь дома | Площадь застройки | Общая площадь жилых помещений | Общая площадь нежилых помещений | Установлен-ная площадь ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 3 | 1957 | 4 | 4 | 52 | 89 | 3606,7 | 901,7 | 2844,1 | 762,6 | 6107,62 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 3А | 1957 | 3 | 3 | 36 | 68 | 1964,7 | 654,9 | 1964,7 | 0,0 | 3304,96 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 5 | 1957 | 3 | 2 | 24 | 47 | 1241,6 | 413,9 | 1163,8 | 77,8 | 2068,05 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Дзержинского 7 | 1958 | 4 | 4 | 60 | 107 | 4089 | 1022,3 | 3474,8 | 614,2 | 4856,25 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 1 | 1957 | 3 | 5 | 50 | 86 | 3660 | 1220,0 | 2615,4 | 1044,6 | 6139,08 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 1А | 1957 | 3 | 3 | 36 | 60 | 1954,4 | 651,5 | 1954,4 | 0,0 | 3310,28 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Ленина 5 | 1957 | 4 | 4 | 57 | 95 | 3440,6 | 860,2 | 3054,8 | 385,8 | 3703,25 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Маркса 13а | 1957 | 3 | 3 | 36 | 79 | 1993,2 | 664,4 | 1993,2 | 0,0 | 3302,32 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Маркса 15 | 1958 | 4 | 3 | 48 | 105 | 2653,1 | 663,3 | 2653,1 | 0,0 | 4147,22 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 48 | 1957 | 4 | 3 | 48 | 90 | 2642,1 | 660,5 | 2642,1 | 0,0 | 3046,14 |
| ООО «Жилкомзаказчик» | Уфимская 50 | 1957 | 4 | 4 | 64 | 154 | 3805,2 | 951,3 | 3725,2 | 80,0 | 4153,14 |

## Образуемые, изменяемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания перераспределяются существующие земельные участки и образуются новые земельные участки. Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам представлена в таблице 3-5.

Таблица 3-5 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

| Усл. № ЗУ | Объект | Терр-ая зона | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | S сущ., м² | S проект., м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый | - | 2495,34 |
| 2 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Изменяемый | - | 7151,47 |
| 3 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (4 КЖ) | Изменяемый | 1357,17 | 4856,25 |
| 4 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3 КЖ) | Изменяемый | 1128,16 | 2068,05 |
| 5 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (4 КЖ) | Изменяемый | 1361,81 | 6107,62 |
| 6 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3 КЖ) | Изменяемый | 1632,15 | 6139,08 |
| 7 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый | - | 4035,48 |
| 8 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (4 КЖ) | Изменяемый | 1458,26 | 3046,14 |
| 9 | Детский сад | Ж-2А | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | Изменяемый | 3394,33 | 3538,64 |
| 10 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3 КЖ) | Изменяемый | 2221,06 | 3302,32 |
| 11 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3 КЖ) | Изменяемый | 2277,02 | 3304,96 |
| 12 | ТП | Ж-2А | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый | - | 55,42 |
| 13 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3 КЖ) | Изменяемый | 1667,50 | 3310,28 |
| 14 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (4 КЖ) | Изменяемый | 1885,82 | 4153,15 |
| 15 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (4 КЖ) | Изменяемый | 1534,60 | 4147,22 |
| 16 | Школа | Ж-2А | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | Изменяемый | 12338,49 | 12014,77 |
| 17 | Администра-тивное здание | Ж-2А | Общественное использование объектов капитального строительства (Социальное обслуживание 3.2) | Изменяемый | 2244,46 | 2473,36 |
| 18 | Жилой дом | Ж-2А | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (4 КЖ) | Изменяемый | 2703,68 | 3703,25 |
| 19 | Улично- дорожная сеть | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый | - | 4286,97 |
| 20 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 35 | 38,9 |
| 21 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 29 | 31,9 |
| 22 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 22 | 24,02 |
| 23 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 22 | 24,15 |
| 24 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 22 | 24,54 |
| 25 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 24 | 26,26 |
| 26 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 23 | 25,03 |
| 27 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 21 | 22,46 |
| 28 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Изменяемый | 21 | 22,9 |
| 29 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Образуемый | - | 22,14 |
| 30 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Образуемый | - | 21,88 |
| 31 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Образуемый | - | 23,81 |
| 32 | Паркинг | Ж-2А | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | Образуемый | - | 191,43 |

Таблица 3-6 Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070135:3 | 18 |
| 2 | 02:59:070135:4 | 7, 18 |
| 3 | 02:59:070135:9 | 18 |
| 4 | 02:59:070135:18 | 5 |
| 5 | 02:59:070135:24 | 5 |
| 6 | 02:59:070135:29 | 3 |
| 7 | 02:59:070135:31 | 1, 2, 3 |
| 8 | 02:59:070135:32 | 3 |
| 9 | 02:59:070135:35 | 6 |
| 10 | 02:59:070135:102 | 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18 |

Проектом межевания, устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070135.

Таблица 3-7 Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков

| № п/п | Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальный размер земельного участка | Максимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | 2300 | 5500 |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается |  |
| 5 | Коммунальное обслуживание (3.1) | Не устанавливается |  |
| 6 | Образование и просвещение (Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1) | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Общественное использование объектов капитального строительства (Социальное обслуживание 3.2) | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Объекты гаражного назначения 2.7.1 | По заданию на проектирование |  |

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан Объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

  - Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Образуемые, изменяемые и ранее сформированные земельные участки | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | - |
| 2 | Изменяемые земельные участки | 62405,24 |
| 3 | Образуемые земельные участки | 18283,94 |
|  | Всего | 80689,18 |

Управляющий делами Администрации                                          С.А. Евграфов