Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от  «___» ________ 2019 № _____

Пояснительная записка

к проектной документации по планировке территории северо-восточной части кадастрового квартала 02:59:070315 городского округа город Салават Республики Башкортостан в целях реконструкции газопровода низкого давления

Введение

Настоящая документация по планировке территории для переноса газоснабжения, расположенной: РБ, г. Салават, южнее жилого дома №102 по ул. Калинина разработана на основании:

- договора от 07.09.2018 г. № 18.79 «О разработки проектной документации по планировке территории для переноса сети газоснабжения, расположенной: РБ, г. Салават, южнее жилого дома №102 по ул. Калинина;

- технического задания на разработку проектной документации по планировке территории;

- постановления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 11 апреля 2019г. № 970-п «О подготовке проектной документации по планировке территории северо-восточной части кадастрового квартала 02:59:070315 городского округа город Салават Республики Башкортостан в целях реконструкции газопровода низкого давления»;

- топографической съемки, выполненной МУП «АПБ» городского округа город Салават в 2018 г. в масштабе М 1:500;

- кадастрового плана территории от 17 сентября 2018г. №02/18/1-1200575 с кадастровым номером квартала № 02:59:070315;

- кадастрового план территории от 28 декабря 2018г. №02/18/1-1698699 с кадастровым номером квартала № 02:59:070316;

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26.03.2019г. №02/101/003/2019-136224 на земельный участок с кадастровым номером 02:59:070315:83;

- уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 27.03.2019г. №02/101/003/2019-136314 на недвижимое имущество с кадастровым номером 02:59:070316:176;

- уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 26.03.2019г. №02/101/003/2019-136237 на недвижимое имущество с кадастровым номером 02:59:070316:470;

-уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 27.03.2019г. №02/101/003/2019-136263 на недвижимое имущество с кадастровым номером 02:59:070316:468;

- уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 27.03.2019г. №02/101/003/2019-136210 на недвижимое имущество с кадастровым номером 02:59:070316:16;

- уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 27.03.2019г. №02/101/003/2019-136333 на недвижимое имущество с кадастровым номером 02:59:070316:147.

Настоящим проектом планировки предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ и разработки проекта межевания.

На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, производится определение местоположения границ земельных участков в проекте межевания для целей их кадастрового учета в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Федеральным законом от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российский Федерации, в соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка не требуется.

Согласно требованиям законодательства разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории в соответствии со статьями 42 «Проекта планировки территории», 43 «Проекта межевания» Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Настоящим проектом планировки предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ и разработки проекта межевания.

На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, производится определение местоположения границ земельных участков в проекте межевания для целей их кадастрового учета в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Таблица 1

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация по планировке территории северо-восточной части кадастрового квартала 02:59:070315 городского округа город Салават Республики Башкортостан в целях реконструкции газопровода низкого давления | Договор от 07.09.2018 г. № 18.79 |
| 2 | Категория линейного объекта | Подземный газопровод низкого давления |
| 3 | Протяженность линейного объекта, из них: протяженность реконструируемой части линейного объекта | 389,85 м 56,37 м |
| 4 | Давление газа в точках подключения | Расчетное Р<0,005МПа; фактическое Р<0,0028МПа |
| 5 | Диаметр газопровода в точке подключения №2 | 114 мм |
| 6 | Материал трубы в точке подключения | Сталь |
| 7 | Назначение линейного объекта | Для газоснабжения жилых домов |
| 8 | Источник газоснабжения | Салават-2 выходная линия «Салават-1» |
| 9 | Балансовая принадлежность | Муниципальная собственность (КУМС г. Салават), передано в безвозмездное пользование ПАО «Газпром газораспределение Уфа», инв. №31451 |

Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 2

| №№ | Наименование показателей | Единица измерения, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь границы зоны планируемого размещения линейного объекта, из них: | 0,1573 |
|  | -площадь границы зоны планируемого размещения реконструируемой части линейного объекта | 0,0241 |
| 2 | Площадь охранной зоны линейного объекта | 0,1573 |

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения линейного объекта находятся: РБ, г. Салават, южнее жилого дома №102 по ул. Калинина в кадастровых кварталах 02:59:070315 и 02:59:070316  на землях муниципальной собственности и землях ранее поставленных на кадастровый учет.

Перечень земельных участков, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Таблица 3

| № | Кадастровый номер земельного участка | Категория земельных участков, попадающих в границы зон планируемого размещения линейного объекта 10 | Существующее использование | Площадь, кВ.м |  | Статус | Изъятие для гос. и муниц. нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070315:16 | Земли населенных пунктов | Для объектов жилой застройки | 7611 |  | Ранее учтеный 29.07.2003г. | - |
| 2 | 02:59:070315:83 | Земли населенных пунктов | Для размещения гостиниц | 1327 |  | Ранее учтеный 09.04.2007г. | - |
| 3 | 02:59:070315:38 | Земли населенных пунктов | Для комплексной застройки МР №4 Восточного жилого района | 120702 | Ранее учтеный 29.11.2006г. |  | - |
| 4 | 02:59:070316:467 | Земли населенных пунктов | Для объектов жилой застройки (жилых домов №1;2;3;4) | 8527 | Учтеный 28.06.2013г. |  | - |
| 5 | 02:59:070316:4236 | - | - | 12236 | Временный 05.05.2015г |  | - |

Перечень координат характерных точек границ зон

планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения линейного объекта, также являются охранной зоной газораспределительной сети.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» -  охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Перечень координат границ зон планируемого размещения

линейного объекта (инв. №31451)

Таблица 4

| № | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 504045.0132 | 1361599.6581 |
| 2 | 504045.4155 | 1361617.0066 |
| 3 | 504045.4940 | 1361620.3906 |
| 4 | 504018.5786 | 1361620.9633 |
| 5 | 504018.4892 | 1361617.9148 |
| 6 | 504011.7835 | 1361618.0575 |
| 7 | 504008.5073 | 1361618.1263 |
| 8 | 504008.7214 | 1361641.9862 |
| 9 | 504012.4427 | 1361641.9070 |
| 10 | 504023.2178 | 1361641.6769 |
| 11 | 504023.4017 | 1361645.6744 |
| 12 | 504023.7723 | 1361653.7275 |
| 13 | 504023.7992 | 1361654.3121 |
| 14 | 504024.9880 | 1361680.1452 |
| 15 | 504025.2037 | 1361680.1375 |
| 16 | 504187.0562 | 1361674.3915 |
| 17 | 504186.9324 | 1361668.8560 |
| 18 | 504186.5053 | 1361649.7570 |
| 19 | 504185.1260 | 1361588.0657 |
| 20 | 504189.1237 | 1361587.9238 |
| 21 | 504190.5038 | 1361649.6451 |
| 22 | 504190.9309 | 1361668.7448 |
| 23 | 504191.1433 | 1361678.2475 |
| 24 | 504025.2885 | 1361684.1370 |
| 25 | 504021.1676 | 1361684.2833 |
| 26 | 504019.7947 | 1361654.4272 |
| 27 | 504019.7702 | 1361653.8667 |
| 28 | 504019.3963 | 1361645.7626 |
| 29 | 504012.5532 | 1361645.9052 |
| 30 | 504004.7584 | 1361646.0711 |
| 31 | 504004.4725 | 1361614.2128 |
| 32 | 504011.3620 | 1361614.0662 |
| 33 | 504022.3686 | 1361613.8321 |
| 34 | 504022.4292 | 1361615.8670 |
| 35 | 504022.4594 | 1361616.8784 |
| 36 | 504022.4819 | 1361617.6362 |
| 37 | 504022.4877 | 1361617.8297 |
| 38 | 504041.4021 | 1361616.4753 |
| 39 | 504041.3759 | 1361615.3454 |
| 40 | 504041.0609 | 1361601.7622 |
| 41 | 504041.9268 | 1361601.7263 |
| 42 | 504042.8000 | 1361601.6900 |
| 43 | 504042.7538 | 1361599.7240 |

Перечень координат границ зон планируемого размещения

реконструируемой части линейного объекта

(от ГК № 283 до жилого дома ул. Калинина, 102)

Таблица 5

| № | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 5 | 504018.4892 | 1361617.9148 |
| 6 | 504011.7835 | 1361618.0575 |
| 7 | 504008.5073 | 1361618.1263 |
| 8 | 504008.7214 | 1361641.9862 |
| 9 | 504012.4427 | 1361641.9070 |
| 10 | 504023.2178 | 1361641.6769 |
| 11 | 504023.4017 | 1361645.6744 |
| 28 | 504019.3963 | 1361645.7626 |
| 29 | 504012.5532 | 1361645.9052 |
| 30 | 504004.7584 | 1361646.0711 |
| 31 | 504004.4725 | 1361614.2128 |
| 32 | 504011.3620 | 1361614.0662 |
| 33 | 504022.3686 | 1361613.8321 |
| 34 | 504022.4292 | 1361615.8670 |
| 35 | 504022.4594 | 1361616.8784 |
| 36 | 504022.4819 | 1361617.6362 |
| 37 | 504022.4877 | 1361617.8297 |

Согласно п. 11. ст. 1 Градостроительного кодекса РФ «красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». В данном случае красные линии – это границы зоны планируемого размещения линейного объекта.

Перечень координат углов поворота красных линий

Таблица 6

| № | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 504045.0132 | 1361599.6581 |
| 2 | 504045.4155 | 1361617.0066 |
| 3 | 504045.4940 | 1361620.3906 |
| 4 | 504018.5786 | 1361620.9633 |
| 5 | 504018.4892 | 1361617.9148 |
| 6 | 504011.7835 | 1361618.0575 |
| 7 | 504008.5073 | 1361618.1263 |
| 8 | 504008.7214 | 1361641.9862 |
| 9 | 504012.4427 | 1361641.9070 |
| 10 | 504023.2178 | 1361641.6769 |
| 11 | 504023.4017 | 1361645.6744 |
| 12 | 504023.7723 | 1361653.7275 |
| 13 | 504023.7992 | 1361654.3121 |
| 14 | 504024.9880 | 1361680.1452 |
| 15 | 504025.2037 | 1361680.1375 |
| 16 | 504187.0562 | 1361674.3915 |
| 17 | 504186.9324 | 1361668.8560 |
| 18 | 504186.5053 | 1361649.7570 |
| 19 | 504185.1260 | 1361588.0657 |
| 20 | 504189.1237 | 1361587.9238 |
| 21 | 504190.5038 | 1361649.6451 |
| 22 | 504190.9309 | 1361668.7448 |
| 23 | 504191.1433 | 1361678.2475 |
| 24 | 504025.2885 | 1361684.1370 |
| 25 | 504021.1676 | 1361684.2833 |
| 26 | 504019.7947 | 1361654.4272 |
| 27 | 504019.7702 | 1361653.8667 |
| 28 | 504019.3963 | 1361645.7626 |
| 29 | 504012.5532 | 1361645.9052 |
| 30 | 504004.7584 | 1361646.0711 |
| 31 | 504004.4725 | 1361614.2128 |
| 32 | 504011.3620 | 1361614.0662 |
| 33 | 504022.3686 | 1361613.8321 |
| 34 | 504022.4292 | 1361615.8670 |
| 35 | 504022.4594 | 1361616.8784 |
| 36 | 504022.4819 | 1361617.6362 |
| 37 | 504022.4877 | 1361617.8297 |
| 38 | 504041.4021 | 1361616.4753 |
| 39 | 504041.3759 | 1361615.3454 |
| 40 | 504041.0609 | 1361601.7622 |
| 41 | 504041.9268 | 1361601.7263 |
| 42 | 504042.8000 | 1361601.6900 |
| 43 | 504042.7538 | 1361599.7240 |

Земельный участок для линейного объекта (подземного газопровода низкого давления) образован из земель муниципальной собственности и частей от земельных участков, которые  ранее поставлены на кадастровый учет.

Перечень координат углов поворота образуемых земельных участков, попадающих в границы зон планируемого размещения

линейного объекта

Таблица 7

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1(1) S=240,73 кв.м |  |  |
| 1 | 504045.0132 | 1361999.6581 |
| 2 | 504045.4155 | 1361617.0066 |
| 3 | 504022.4819 | 1361617.6362 |
| 4 | 504011.7800 | 1361617.9300 |
| 5 | 504011.7835 | 1361618.0575 |
| 6 | 504008.5073 | 1361618.1272 |
| 7 | 504008.7214 | 1361641.9862 |
| 8 | 504012.4427 | 1361641.9070 |
| 9 | 504012.5532 | 1361645.9052 |
| 10 | 504004.7584 | 1361646.0711 |
| 11 | 504004.4725 | 1361614.2128 |
| 12 | 504011.3620 | 1361614.0662 |
| 13 | 504011.4200 | 1361616.1700 |
| 14 | 504022.4292 | 1361615.8670 |
| 15 | 504022.4597 | 1361616.8784 |
| 16 | 504041.4021 | 1361616.4753 |
| 17 | 504041.3759 | 1361615.3454 |
| 18 | 504042.3000 | 1361615.3200 |
| 19 | 504041.9268 | 1361601.7263 |
| 20 | 504042.8000 | 1361601.6900 |
| 21 | 504042.7538 | 1361599.7240 |
| 1 | 504045.0132 | 1361999.6581 |
| :16/ЧЗУ1 S=12,17 кв.м |  |  |
| 1 | 504041.9268 | 1361601.7263 |
| 2 | 504042.3000 | 1361615.3200 |
| 3 | 504041.3759 | 1361615.3454 |
| 4 | 504041.0609 | 1361601.7622 |
| 1 | 504041.9268 | 1361601.7263 |
| :16/ЧЗУ2 S=22,77 кв.м |  |  |
| 1 | 504022.3686 | 1361613.8321 |
| 2 | 504022.4292 | 1361615.8670 |
| 3 | 504011.4200 | 1361616.1700 |
| 4 | 504011.3620 | 1361614.0662 |
| 1 | 504022.3686 | 1361613.8321 |
| :83/ЧЗУ1 S=89,92 кв.м |  |  |
| 1 | 504045.4155 | 1361617.0066 |
| 2 | 504045.4940 | 1361620.3906 |
| 3 | 504018.5786 | 1361620.9633 |
| 4 | 504018.4892 | 1361617.9148 |
| 5 | 504011.78.35 | 1361618.0575 |
| 6 | 504011.7800 | 1361617.9300 |
| 7 | 504022.4819 | 1361617.6362 |
| 1 | 504045.4155 | 1361617.0066 |
| :83/ЧЗУ2 S=75,65 кв.м |  |  |
| 1 | 504023.2178 | 1361641.6778 |
| 2 | 504023.4017 | 1361645.6744 |
| 3 | 504023.7723 | 1361653.7275 |
| 4 | 504019.7702 | 1361653.8667 |
| 5 | 504019.3963 | 1361645.7626 |
| 6 | 504012.5532 | 1361645.9052 |
| 7 | 504012.4427 | 1361641.9070 |
| 1 | 504023.2178 | 1361641.6778 |
| :ЗУ1(2) S=78,49 кв.м |  |  |
| 1 | 504023.7723 | 1361653.7274 |
| 2 | 504024.6743 | 1361673.3287 |
| 3 | 504020.6732 | 1361673.4389 |
| 4 | 504019.7702 | 1361653.8667 |
| 1 | 504023.7723 | 1361653.7274 |
| :38/ЧЗУ1 S=43,99 кв.м |  |  |
| 1 | 504024.6743 | 1361673.3287 |
| 2 | 504024.9880 | 1361680.1452 |
| 3 | 504025.1796 | 1361680.1384 |
| 4 | 504025.2907 | 1361684.1369 |
| 5 | 504021.1736 | 1361684.2831 |
| 6 | 504020.6732 | 1361673.4389 |
| 1 | 504024.6743 | 1361673.3287 |
| :467/ЧЗУ1 S=685,83 кв.м |  |  |
| 1 | 504190.9309 | 1361668.7458 |
| 2 | 504191.1433 | 1361678.2475 |
| 3 | 504025.2907 | 1361684.1369 |
| 4 | 504025.1796 | 1361680.1384 |
| 5 | 504187.0562 | 1361674.3915 |
| 6 | 504186.9324 | 1361668.8560 |
| 1 | 504190.9309 | 1361668.7458 |
| :4236/ЧЗУ1 S=75,24 кв.м |  |  |
| 1 | 504190.5106 | 1361649.9494 |
| 2 | 504190.9309 | 1361668.7458 |
| 3 | 504186.9324 | 1361668.8560 |
| 4 | 504186.5117 | 1361650.0433 |
| 1 | 504190.5106 | 1361649.9494 |
| :ЗУ1(3) S=248,06 кв.м |  |  |
| 1 | 504189.1237 | 1361587.9238 |
| 2 | 504190.5106 | 1361649.9494 |
| 3 | 504186.5117 | 1361650.0433 |
| 4 | 504185.1260 | 1361588.0657 |
| 1 | 504189.1237 | 1361587.9238 |

Согласно п.3, ст. 64 «Градостроительного кодекса» - сервитуты в области градостроительства могут устанавливаться в целях ограниченного пользования чужим (соседним) земельным участком, иными объектами недвижимости для обеспечения:

- строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооружений;

- строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Перечень координат границ зон действия публичных сервитутов

Таблица 8

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| :16/ЧЗУ1 (S=12,17 кв.м) |  |  |
| 1 | 504041.9268 | 1361601.7263 |
| 2 | 504042.3000 | 1361615.3200 |
| 3 | 504041.3759 | 1361615.3454 |
| 4 | 504041.0609 | 1361601.7622 |
| 1 | 504041.9268 | 1361601.7263 |
| :16/ЧЗУ2 (S=22,77 кв.м) |  |  |
| 1 | 504022.3686 | 1361613.8321 |
| 2 | 504022.4292 | 1361615.8670 |
| 3 | 504011.4200 | 1361616.1700 |
| 4 | 504011.3620 | 1361614.0662 |
| 1 | 504022.3686 | 1361613.8321 |
| :83/ЧЗУ1 (S=89,92 кв.м) |  |  |
| 1 | 504045.4155 | 1361617.0066 |
| 2 | 504045.4940 | 1361620.3906 |
| 3 | 504018.5786 | 1361620.9633 |
| 4 | 504018.4892 | 1361617.9148 |
| 5 | 504011.7835 | 1361618.0575 |
| 6 | 504011.7800 | 1361617.9300 |
| 7 | 504022.4819 | 1361617.6362 |
| 1 | 504045.4155 | 1361617.0066 |
| :83/ЧЗУ2 (S=75,65 кв.м) |  |  |
| 1 | 504023.2178 | 1361641.6778 |
| 2 | 504023.4017 | 1361645.6744 |
| 3 | 504023.7723 | 1361653.7275 |
| 4 | 504019.7702 | 1361653.8667 |
| 5 | 504019.3963 | 1361645.7626 |
| 6 | 504012.5532 | 1361645.9052 |
| 7 | 504012.4427 | 1361641.9070 |
| 1 | 504023.2178 | 1361641.6778 |
| :38/ЧЗУ1 (S=43,99 кв.м) |  |  |
| 1 | 504024.6743 | 1361673.3287 |
| 2 | 504024.9880 | 1361680.1452 |
| 3 | 504025.1796 | 1361680.1384 |
| 4 | 504025.2907 | 1361684.1369 |
| 5 | 504021.1736 | 1361684.2831 |
| 6 | 504020.6732 | 1361673.4389 |
| 1 | 504024.6743 | 1361673.3287 |
| :467/ЧЗУ1 (S=685,83 кв.м) |  |  |
| 1 | 504190.9309 | 1361668.7458 |
| 2 | 504191.1433 | 1361678.2475 |
| 3 | 504025.2907 | 1361684.1369 |
| 4 | 504025.1796 | 1361680.1384 |
| 5 | 504187.0562 | 1361674.3915 |
| 6 | 504186.9324 | 1361668.8560 |
| 1 | 504190.9309 | 1361668.7458 |
| :4236/ЧЗУ1 (S=75,24 кв.м) |  |  |
| 1 | 504190.5106 | 1361649.9494 |
| 2 | 504190.9309 | 1361668.7458 |
| 3 | 504186.9324 | 1361668.8560 |
| 4 | 504186.5117 | 1361650.0433 |
| 1 | 504190.5106 | 1361649.9494 |

Перечень координат характерных точек границ планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Объектов подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов проектом не предусмотрено.

Предельные           параметры разрешенного          строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно ст. 67 «Виды территориальных зон» и приложения №1 «Карты градостроительного зонирования в части границ территориальных зон» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан границы зон планируемого размещения линейного объекта находятся в жилой зоне Ж-2А и зоне Ж-3.

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

#### Технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 9

| №№ | Наименование показателей | Единица измерения, га | Современное использование на 2019 г. | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего, из них: | 0,1573 | - | - |
|  | -реконструируемой части газопровода | 0,0241 | - | - |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | 0,1573 | - | - |
| 1 2 | -границы зон планируемого размещения линейного объекта, из них: | 0,1573 | - | - |
|  | - :16/ЧЗУ1 | 0,001217 | - | - |
|  | - :16/ЧЗУ2 | 0,00228 | - | - |
|  | - :83/ЧЗУ1 | 0,00899 | - | - |
|  | - :83/ЧЗУ2 | 0,00757 | - | - |
|  | - :467/ЧЗУ1 | 0,06858 | - | - |
|  | - :38/ЧЗУ1 | 0,0044 | - | - |
|  | - :4236/ЧЗУ1 | 0,0075 | - | - |
|  | - :ЗУ1(1) | 0,0241 | - | - |
|  | - :ЗУ1(2) | 0,00785 | - | - |
|  | - :ЗУ1(3) | 0,0248 | - | - |
| 3 | Протяженность линейного объекта, из них: | 389,85 | - | - |
|  | - реконструируемой части газопровода, м | 56,37 | - | - |
| 34 | Ширина полосы границы зоны планируемого размещения линейного объекта, м | 4 | - | - |

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

Согласно ст. 67 «Виды территориальных зон» и приложения №1 «Карты градостроительного зонирования в части границ территориальных зон» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан границы зон планируемого размещения линейного объекта находятся в жилой зоне Ж-2А и зоне Ж-3.

В соответствии со ст. 79.2 «Градостроительные регламенты жилых зон в части видов разрешенного использования» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан:

#### Зона Ж-2А -зона для застройки многоквартирными жилыми домами высотой от двух до шести этажей включительно

Таблица 10

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Многоэтажная жилая застройка | 2.6 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Культурное развитие | 3.6 |
| Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Религиозное использование | 3.7 |
| Коммунальное обслуживание | 3.3 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
| Общее управление | 3.8 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |

#### Зона Ж-3 -зона для застройки многоквартирными домами от

#### пяти этажей и выше

Таблица 11

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | Наименование | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
| Многоэтажная жилая застройка | 2.6 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Религиозное использование | 3.7 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Деловое управление | 4.1 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Рынки | 4.3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Культурное развитие | 3.6 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Общественное управление | 3.8 | Развлечения | 4.8 |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |

Виды разрешенного использования образуемых участков установлены в прямой зависимости с Правилами землепользования и застройки ГО г. Салават РБ, которые, в свою очередь, по части видов разрешенного использования земельных участков, приведены в соответствие с Классификатором видов

разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540.

Перечень и сведения вновь образуемых земельных участков,

способы их образования и виды разрешенного использования

Таблица12

| №№ | Условный № ЗУ по плану межевания | Вид разрешен-ного использо-вания | Местоположение ЗУ | Проекти-руемая площадь ЗУ, га | Способ образования ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1(1) | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, МР-3 | 0,0241 | Образуется из земель муниципальной собственности |
| 2 | :16/ЧЗУ1 | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, МР-3 | 0,001217 | Образуется из земель для объектов жилой застройки. Вид разрешенного использования 2.6 Многоэтажная жилая застройка |
| 3 | :16/ЧЗУ2 | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, МР-3 | 0,002277 | Образуется из земель для объектов жилой застройки. Вид разрешенного использования 2.6 Многоэтажная жилая застройка |
| 4 | :83/ЧЗУ1 | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 102 | 0,00899 | Образуется из земель для размещения гостиниц. Вид разрешенного использования 4.7 Гостиничное обслуживание |
| 5 | :83/ЧЗУ2 | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина, д. 102 | 0,00757 | Образуется из земель для размещения гостиниц. Вид разрешенного использования 4.7 Гостиничное обслуживание |
| 6 | :ЗУ1(2) | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Бекетова | 0,00785 | Образуется из земель муниципальной собственности |
| 7 | :38/ЧЗУ1 | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Бекетова | 0,0044 | Образуется из земель комплексной застройки МР4 Восточного жилого района |
| 8 | :467/ЧЗУ1 | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, МР-4 Восточного жилого района | 0,06858 | Образуется из земель для строительства жилых домов №1; 2; 3; 4. Вид разрешенного использования 2.6 Многоэтажная жилая застройка |
| 9 | :4236/ЧЗУ1 | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина от т.168 до т.181 в Восточном жилом районе | 0,0075 | Категория не установлена. Статус- временный |
| 10 | :ЗУ1(3) | 3.1 «Коммунальное обслуживание» | Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Калинина | 0,0248 | Образуется из земель муниципальной собственности |
| 11 | Итого: 0,1573 |  |  |  |  |

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия

в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с проектной документацией договор СФ-17-04-ПП «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов №1, №2 и №4 Восточного жилого района городского округа город Салават Республики Башкортостан», разработанный ООО «Сфера»  город Салават пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства (здание, строение) не предусмотрено.

На момент подготовки проекта планировки в границах зоны планируемого размещения линейного объекта подземный газопровод низкого давления пересекают:

- кабель связи;

- водопровод – полиэтиленовая труба, d-160;

- канализация бытовая – чугунная труба, d-200;

- эл. Кабель – 2*10 кв.

Реконструируемая часть газопровода при пересечении с теплотрассой укладывается в футляр Ф159х4,0.

Информация   о необходимости осуществления    мероприятий    по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно приложению № 4 «Карты градостроительного зонирования в части границ зон охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования градостроительной деятельности» Правил землепользования и застройки, линейный объект (подземный газопровод низкого давления) не входит в зону особого регулирования градостроительной деятельности. Памятников истории, памятников монументального искусства и объектов культурного наследия в данных границах не выявлено. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте сооружения следует постоянно на всех стадиях производства работ учитывать требования охраны природной среды путем предупреждения и ограничения их отрицательного воздействия на природную среду до установленных предельно допустимых уровней.

Перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период реконструкции линейного объекта:

- организация регулярной уборки территорий и снабжение стройплощадки контейнерами для мусора;

- упорядочения складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов;

- в целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:

забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов; складывать под кроной деревьев материалы, конструкции, ставить строительные машины и автомобили. В зоне радиусом 10 м от ствола не допускается: сливать горючесмазочные материалы; оставлять работающие машины; складировать на земле химически активные вещества (соли, удобрения, ядохимикаты);

- уровни загрязнения от дорожных и строительных машин, механизмов и транспортных средств не должны превышать установленных предельно допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха повидам пользования, почв, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий различного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и требований безопасности при производстве работ;

- заправка автомобилей, тракторов и т.д. топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах. На каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на   регенерацию.  Слив масла   на растительный, почвенный покров запрещается.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных

ситуаций техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», в целях повышения устойчивости функционирования организаций в условиях военного времени предусмотрены мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости функционирования газопровода являются:

 оборудование газопровода отключающими устройствами (краны шаровые);

 проведение противопожарных мероприятий;

 подготовка к выполнению аварийно - восстановительных и других неотложных работ по ликвидации последствий разрушений с учетом перспектив развития современных средств вооруженной борьбы;

 создание запасов финансовых и материальных ресурсов, исходя из принципов разумной достаточности, с целью обеспечения первоочередных работ по ликвидации последствий разрушений.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на территории проектируемого газопровода нет. Неисправности запорной арматуры, повреждения или коррозия газопровода, нарушения установленных правил эксплуатации газопровода могут явиться причинами возникновения источника техногенной аварии - пожара и взрыва.

Возможные способы возникновения такой аварии, являются:

- утечка газа вследствие нарушения герметичности газопровода и запорной арматуры;

- воспламенение газа и пожар, с последующим вовлечением окружающего оборудования, материалов зданий и растительности;

- образование облака газо - воздушной смеси (ГВС), с последующим дрейфом и взрывом, образование воздушной ударной волны, повреждение элементов и конструкций газопровода, расположенных рядом наземных инженерных коммуникаций, сооружений.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных

ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате неблагоприятных природных явлений (процессов): сильный ветер, сильный снегопад и метель, гроза, гололед,

заморозок, природный пожар.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению воздействия молний, снежных заносов.

Для защиты сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Основной целью, создания системы обеспечения пожарной безопасности

объекта защиты, является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, а также комплекс организационно-технических

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система пожарной безопасности объекта характеризуется уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполняют одну из следующих задач:

 исключение возникновения пожара;

 обеспечение пожарной безопасности людей;

 обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей.

Выбранная трасса прокладки газопровода обеспечивает условия

безопасного размещения ее на требуемых расстояниях от других сооружений и

инженерных коммуникаций.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона. Все применяемые технические устройства должны соответствовать требованиям Постановления

РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

При необходимости заводы – изготовители представляют заказчику или экспертным органам сертификаты соответствия и разрешения на применение

принятого оборудования.

Ответственное лицо за пожарную безопасность технологического и инженерного оборудования назначает своим приказом руководитель предприятия.

Возложенная ответственность за обеспечение пожарной безопасности отражается в должностных инструкциях. Каждый работающий на объекте обязан знать и выполнять установленные для объекта правила пожарной безопасности.

Для тушения возможного пожара привлекаются подразделения пожарной охраны, выезжающие согласно гарнизонному расписанию. К месту производства работ возможен подъезд по существующим дорогам. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств и первичных средств пожаротушения.

Мероприятия по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по гражданской обороне.

Линейный объект капитального строительства предназначен для газоснабжения многоквартирных жилых домов.

Управляющий делами Администрации                                               С.А. Евграфов