Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республика Башкортостан

от «___»______2019 №________

Пояснительная записка

к проекту внесения изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 02:59:070313 для комплексных кадастровых работ городского округа город Салават Республики Башкортостан

Введение

Проект внесения изменений в проект межевания территории разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные жилые дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, установления границ земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также установления координат углов объектов капитального строительства.

Проект внесения изменений в проект межевания территории выполнен в местной системе координат МСК-02 зона 1.

# Анализ существующего землепользования

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 02:59:070313, на левом берегу р. Белой, с севера граничит с бул. Юлаева, с юга - ул. Ленинградская, с запада - ул. Островского, с востока - ул. Губкина. Территория в границах предполагаемого проекта межевания застроена многоквартирными жилыми домами и объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Территория кадастрового квартала составляет 75,13 га.

На территории располагаются зона для застройки многоквартирными домами (Ж-3), зона для многофункциональной общественно-деловой застройки городского значения (ОД-1), зона улично-дорожной сети (ИТ-3).

Информация по существующим землепользователям представлена в Таблице 1-1.

Зоны с особыми условиями использования

Зоны санитарного разрыва от инженерных коммуникаций

В зонах санитарного разрыва от инженерных коммуникаций вводятся ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Зона насаждений общего пользования

Согласно Правилам землепользования и застройки, в границах проектирования располагается зона насаждений общего пользования вдоль бул. Космонавтов.

Зона особого регулирования градостроительной деятельности

1. К зонам особого регулирования градостроительной деятельности городского округа город Салават Республики Башкортостан, относятся территории, имеющие важное градостроительное значение, а именно:

- территории вдоль улиц общегородского значения;

- зоны общественно-деловых центров;

- территории в пределах визуальных зон видимости на въездах в город.

2. При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства на территориях, перечисленных выше, устанавливаются дополнительные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования на конкурсной основе, а также на стадии реализации проекта. К ним относятся требования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

Зона затопления паводком

На территории зон затопления паводком при применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования, действующих в водоохранной зоне, а также запрещены все виды использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.

Таблица 1-1 Информация по существующим землепользователям

| № кадастрового участка | Вид разрешенного использования | Площадь, м² | Кадастровая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 02:59:070313:2 | Для обслуживания базы ЖРЭУ-11 | 4236 | 4280562,72 |
| 02:59:070313:3 | Для обслуживания офиса | 1059 | 5736454,74 |
| 02:59:070313:6 | Размещение гаража | 19 | 44465,89 |
| 02:59:070313:8 | Для обслуживания остановочного павильона с торговым киоском | 60 | 308263,8 |
| 02:59:070313:10 | Для обслуживания детского сада № 18 | 9337 | 7679682,5 |
| 02:59:070313:11 | Для обслуживания бокса | 20 | 46726,2 |
| 02:59:070313:12 | Для обслуживания гаража № 5 | 20 | 46856,6 |
| 02:59:070313:15 | для обслуживания поликлиники | 6294 | 5176815 |
| 02:59:070313:16 | Для обслуживания бокса | 22 | 51369,12 |
| 02:59:070313:20 | Временные объекты мелкорозничной торговли: торговые павильоны | 41 | 248171,77 |
| 02:59:070313:22 | Для обслуживания детского сада № 52 | 8280 | 6810300 |
| 02:59:070313:23 | Для обслуживания средней школы № 4 | 27861 | 22915672,5 |
| 02:59:070313:24 | Для обслуживания средней школы № 21 | 14896 | 12251960 |
| 02:59:070313:26 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 814 | 3823244,04 |
| 02:59:070313:27 | Для обслуживания крыльца парикмахерской Косичка | 34 | 168775,66 |
| 02:59:070313:29 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 749 | 3496114,79 |
| 02:59:070313:30 | Для обслуживания магазина Ортикон | 148 | 741472,6 |
| 02:59:070313:32 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 333 | 1620138,24 |
| 02:59:070313:33 | Для обслуживания салона красоты Мечта | 57 | 315198,6 |
| 02:59:070313:35 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 1714 | 8417796,8 |
| 02:59:070313:36 | Для обслуживания крыльца | 47 | 38657,5 |
| 02:59:070313:37 | Для обслуживания культурно-досугового центра Агидель | 6793 | 5587242,5 |
| 02:59:070313:39 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 1323 | 6392352,33 |
| 02:59:070313:40 | Для обслуживания магазина Мясная лавка | 63 | 336792,96 |
| 02:59:070313:41 | Для обслуживания магазина Мясная лавка | 486 | 2605008,6 |
| 02:59:070313:42 | Для обслуживания аптеки | 42 | 34545 |
| 02:59:070313:43 | Для обслуживания магазина Буратино | 1022 | 5442252,2 |
| 02:59:070313:44 | Для обслуживания пристроя к приемному пункту | 209 | 205846,19 |
| 02:59:070313:48 | Для строительства жилого дома № 57 А | 3920 | 18547832,8 |
| 02:59:070313:51 | Для строительства 5-этажного жилого дома | 5144 | 24586056,64 |
| 02:59:070313:53 | Для обслуживания административного здания | 1845 | 10317018,6 |
| 02:59:070313:57 | Для обслуживания гаражного бокса | 31 | 72836,67 |
| 02:59:070313:59 | Для временного размещения автостоянки | 1482 | 6925563,84 |
| 02:59:070313:61 | Для парковки автомобилей | 2256 | 12564498,72 |
| 02:59:070313:62 | Для обслуживания пристроенной части 9-этажного жилого дома | 520 | 2551291,6 |
| 02:59:070313:63 | Для обслуживания салона ритуальных услуг | 134 | 717807,18 |
| 02:59:070313:65 | Для обслуживания детского сада № 19 | 9652 | 7938770 |
| 02:59:070313:67 | автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легуовых автомобилей | 2204 | 5127738,24 |
| 02:59:070313:69 | Для обслуживания гаражного бокса | 30 | 70426,8 |
| 02:59:070313:71 | Для обслуживания кафе Алладин | 565 | 3061966,65 |
| 02:59:070313:72 | предприятия общественного питания: кафе | 188 | 1009622,04 |
| 02:59:070313:74 | Для обслуживания здания детского сада № 17 | 10388 | 8544130 |
| 02:59:070313:76 | Занимаемый 5-этажным жилым домом | 2109 | 10482025,26 |
| 02:59:070313:77 | Для обслуживания стоматологического кабинета | 19 | 15627,5 |
| 02:59:070313:79 | Занимаемый 9-этажным жилым домом | 646 | 2989778,44 |
| 02:59:070313:80 | для обслуживания магазина | 1120 | 5526024 |
| 02:59:070313:81 | Для обслуживания магазина Уют | 438 | 2144798,4 |
| 02:59:070313:82 | Для обслуживания магазина 1000 мелочей | 66 | 327107,88 |
| 02:59:070313:84 | для обслуживания остановочного павильона с торговым киоском | 28 | 125220,2 |
| 02:59:070313:85 | Для размещения земель общего пользования | 761 | 1 |
| 02:59:070313:86 | для обслуживания продуктового магазина | 304 | 1413821,92 |
| 02:59:070313:87 | Для размещения земель общего пользования | 971 | 1 |
| 02:59:070313:88 | для обслуживания продуктового магазина | 243 | 1221653,34 |
| 02:59:070313:91 | Для обслуживания гаражного бокса | 20 | 46831,8 |
| 02:59:070313:94 | Временный объект мелкорозничной торговли: торговые павильоны | 53 | 263443,39 |
| 02:59:070313:95 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1855 | 8953398,65 |
| 02:59:070313:96 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3282 | 15222900,6 |
| 02:59:070313:97 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2054 | 10036172,64 |
| 02:59:070313:98 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4163 | 5138266,01 |
| 02:59:070313:101 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2436 | 12065434,92 |
| 02:59:070313:102 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3625 | 16998168,75 |
| 02:59:070313:103 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1043 | 5120118,29 |
| 02:59:070313:104 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3277 | 15351761,9 |
| 02:59:070313:105 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 9644 | 45137681,16 |
| 02:59:070313:106 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6137 | 29453365,47 |
| 02:59:070313:107 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4942 | 23371261,62 |
| 02:59:070313:108 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6049 | 27901133,48 |
| 02:59:070313:109 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1879 | 8854637,18 |
| 02:59:070313:110 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4785 | 22501606,05 |
| 02:59:070313:111 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4351 | 20996620,7 |
| 02:59:070313:112 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2252 | 11054730,2 |
| 02:59:070313:113 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 9901 | 46166184,78 |
| 02:59:070313:114 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4017 | 18723759,21 |
| 02:59:070313:115 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 8574 | 39621139,92 |
| 02:59:070313:116 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3512 | 17295195,2 |
| 02:59:070313:117 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3426 | 16036146,72 |
| 02:59:070313:118 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1898 | 8892376,74 |
| 02:59:070313:119 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 5178 | 24329557,92 |
| 02:59:070313:120 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2061 | 10166913 |
| 02:59:070313:121 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4366 | 21383270,88 |
| 02:59:070313:122 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3220 | 15330259 |
| 02:59:070313:123 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6087 | 29026529,07 |
| 02:59:070313:124 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3719 | 17484692,55 |
| 02:59:070313:125 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 8844 | 42937089,36 |
| 02:59:070313:126 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 6826 | 32945893,78 |
| 02:59:070313:127 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 4971 | 23461926,96 |
| 02:59:070313:128 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 9676 | 44946277,88 |
| 02:59:070313:129 | Для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 3466 | 16182580,7 |
| 02:59:070313:777 | Для обслуживания торгового павильона | 513 | 958000 |
| 02:59:070313:933 | Для обслуживания здания Дома бытовых услуг | 661 | 3851951,06 |
| 02:59:070313:934 | Для обслуживания здания Дома бытовых услуг | 425 | 2376204,75 |
| 02:59:070313:935 | Для обслуживания здания Дома бытовых услуг | 6393 | 16768455,42 |
| 02:59:070313:961 | Для обслуживания остановочного павильона с торговым киоском | 15 | 81421,8 |
| 02:59:070313:962 | Временные объекты мелкорозничной торговли: торговые павильоны | 130 | 704288 |
| 02:59:070313:1007 | Для обслуживания училища | 25416 | 20904660 |
| 02:59:070313:1008 | Физкультурно-оздоровительные сооружения: плавательные бассейны | 3319 | 2729877,5 |
| 02:59:070313:1010 | Для размещения торгово-офисного здания | 958 | 7847591,12 |
| 02:59:070313:1015 | Для размещения торгово-офисного здания | 942 | 6864061,98 |
| 02:59:070313:1019 | для обслуживания кафе Алладин | 238 | 1297509,36 |
| 02:59:070313:1022 | Автостоянки и открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 1926 | 4480954,56 |
| 02:59:070313:1033 | Для обслуживания поликлиники | 4387 | 3608307,5 |
| 02:59:070313:1034 | для временного размещения металлического гаража | 20 | 47117,8 |
| 02:59:070313:1067 | - | 1 |  |
| 02:59:070313:1068 | - | 1 |  |
| 02:59:070313:1077 | - | 173 |  |
| 02:59:070313:1081 | под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
| 02:59:070313:1086 | - | 1 |  |
| 02:59:070313:1095 | под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
| 02:59:070313:1105 | под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
| 02:59:070313:1120 | под объекты газоснабжения | 1 | 648,45 |
| 02:59:070313:1236 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 2079 | 9991507,68 |
| 02:59:070313:1237 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1239 | 5992349,16 |
| 02:59:070313:1238 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1342 | 6462924,38 |
| 02:59:070313:1239 | для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов | 1508 | 7278829,48 |
| 02:59:070313:1248 | Для обслуживания кафе Алладин | 810 | 4385858,4 |
| 02:59:070313:1249 | Для обслуживания кафе Алладин | 182 | 989843,4 |
| 02:59:070313:1284 | объекты водоснабжения, водоотведения: насосные станции водоснабжения | 499 | 503650,68 |
| 02:59:070313:1285 | Насосная № 1 | 227 | 147198,15 |
| 02:59:070313:4480 | - | 1666 |  |
| 02:59:070313:4526 | - | 861 |  |
| 02:59:070313:4527 | - | 2814 |  |
| 02:59:070313:4528 | - | 1558 |  |
| 02:59:070313:4535 | - | 2735 |  |
| 02:59:070313:4536 | - | 1766 |  |
| 02:59:070313:4794 | Магазины | 781 | 4232004,7 |
| 02:59:070313:4795 | Магазины | 1010 | 1565000 |
| 02:59:070313:4915 | Коммунальное обслуживание | 205 | 206910,6 |
| 02:59:070313:4918 |  | 164 | 889196,52 |
| 02:37:020501:8 | Под строительство автодороги южный въезд в г.Салават | 95000 | 309700 |
| 02:59:070313:1083 | под объекты газоснабжения | 4 | 2593,8 |
| 02:59:070313:1084 | - | 2 |  |
| 02:59:070313:1088 | под объекты газоснабжения | 7 | 4539,15 |
| 02:59:070313:1090 | под объекты газоснабжения | 3 | 1945,35 |
| 02:59:070313:1092 | под объекты газоснабжения | 2 | 1296,9 |
| 02:59:070313:1096 | под объекты газоснабжения | 5 | 3242,25 |
| 02:59:070313:1099 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 3 | 1945,35 |
| 02:59:070313:1122 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 5 | 3242,25 |
| 02:59:070313:1123 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 3 | 1945,35 |
| 02:59:070313:1125 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 5 | 3242,25 |
| 02:59:070313:1131 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 2 | 1296,9 |
| 02:59:070313:1154 | Объекты газообеспечения: - газораспределительные станции (ГРС); - газораспределительные пункты (ГРП); - линейные объекты | 3 | 1945,35 |
| 02:59:070313:1190 | под объекты газоснабжения | 4 | 2593,8 |
| 02:59:000000:4065 | Линейные объекты (инженерные коммуникации водоотведения) | 2876 | 4327402,16 |
| 02:59:070313:5022 | Для среднеэтажной застройки | 9 284 | 44 061 771,16 |

# Проект межевания

## Расчет размера земельного участка для общественных учреждений

Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания ведется в соответствии с нормативными показателями, представленными в Приложении 7 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2010 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 2-1 Расчет земельных участков учреждений и предприятий обслуживания

| № п.п | Учреждение | Мощность | Нормативный показатель на 1 ед., м2 | Кадастровый номер | Существующая площадь земельного участка, м2 | Расчетная площадь земельного участка, м2 | Проектная площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ№55 | - |  | - | - |  | 9693,2 |
| 2 | МБДОУ№19 | - |  | 02:59:070313:65 | 9652 |  | 10249,55 |
| 3 | МБОУ СОШ№4 | 800 | 45 | 02:59:070313:23 | 27861 | 36000 | 32752,9 |
| 4 | МБДОУ№52 | - |  | 02:59:070313:22 | 8280 |  | 10501,82 |
| 5 | МБДОУ№52 | - |  | 02:59:070313:126. | Встроенный в МКД |  | Встроенный в МКД |
| 5 | МБДОУ№18 | - |  | 02:59:070313:10 | 9337 |  | 10501,8 |
| 6 | МБОУ СОШ№21 | 840 | 36 | 02:59:070313:24 | 14896 | 30240 | 16580,4 |
| 7 | МБДОУ№17 | 292 | 38 | 02:59:070313:74 | 10388 | 11096 | 10414,58 |
| 8 | МБУ ЦБС юношеская библиотека-филиал №2 | 50 | Встроенно-пристроенное в МКД, По заданию на проектирование | 02:59:070313:98 | 4163 | - | 1904,7 |
| 9 | Плавательный бассейн «Вега» | 100 чел/смена | По заданию на проектирование | 02:59:070313:1008 | 3319 | - | 6718,97 |
| 10 | ГБУЗ РБ Городская больница, поликлиника №1 | 600 пос/смена | По заданию на проектирование | 02:59:070313:1033 | 4387 | - | 5057,1 |
| 11 | ГБУЗ РБ Городская больница, поликлиника детская | 480 пос/смена | По заданию на проектирование | 02:59:070313:15 | 6294 | - | 11373,4 |

  - Методика расчета размера земельного участка по нормативным параметрам благоустройства территории

Методика расчета основывается на нормативных параметрах благоустройства территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», действующими региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, действующими нормативам градостроительного проектирования городского округа города Салават Республики Башкортостан.

Расчет основывается на показателях минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения площадок общего пользования различного назначения, машино-мест, озеленения, площадок для выгула собак, площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, хозяйственных площадок.

Данные для расчета:

S квартала ‒ 751341 м2;

S участков под объекты не жилого назначения ‒ 419966,1 м2;

S участков под объекты жилого назначения ‒ 331411,2 м2;

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки ‒ 264605,2 м2;

S жилой застройки ‒ 66806,9 м2.

Нормативные показатели на 1 человека:

озеленение ‒ 6 м2;

площадки для игр детей ‒ 0,7 м2;

площадки для отдыха взрослого населения ‒ 0,1 м2;

физкультурно-спортивные площадки ‒ 1 м2;

хозяйственные площадки ‒ 0,06 м2;

площадки для выгула собак ‒ 0,1 м2.

На каждую квартиру принимается 1 машино-место площадью 30 м² с учетом проездов.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования:

- Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории

- Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

- Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.

Таблица 2-2 Расчет размера земельного участка по нормативным показателям благоустройства территории

| Адрес МКД | кол-во подъездов | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | общая площадь жилых помещен ий | общая площадь нежилых помещен ий | Количество машин | Условный номер здания | Площадь застройки | Расчетный минимальный размер земельного участка, м2 | Площадь озеленения, м2 | Площадь стоянок и проездов, м2 | Площадь площадок для игр детей | Площадь площадок для отдыха взрослого населения | Площадь физкультурно-спортивных площадок | Площадь хозяйственных площадок | Площадь площадок для выгула собак | Установленная площадь ЗУ (по проекту) | Коэффициент 1 | Отношение площади ЗУ к площади дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б.С.Юлаева 14 | 10 | 150 | 307 | 7999,4 | 7786,5 | 212,9 | 150 | 1 | 2075,93 | 9019,65 | 1842 | 4500 | 214,9 | 30,7 | 307,0 | 18,4 | 30,7 | 9311,76 | 1,0 | 1,2 |
| б.С.Юлаева 14а | 2 | 30 | 78 | 1925,2 | 1925,2 |  | 30 | 2 | 500,32 | 2021,197 | 468 | 900 | 54,6 | 7,8 | 78,0 | 4,7 | 7,8 | 2087,9 | 1,0 | 1,1 |
| б.С.Юлаева 16 | 4 | 60 | 131 | 3502,8 | 3375,8 | 127 | 60 | 3 | 932,53 | 3775,287 | 786 | 1800 | 91,7 | 13,1 | 131,0 | 7,9 | 13,1 | 2520,6 | 0,7 | 0,7 |
| б.С.Юлаева 16а | 10 | 150 | 305 | 7953,9 | 7953,9 |  | 150 | 4 | 2095,24 | 9023,04 | 1830 | 4500 | 213,5 | 30,5 | 305,0 | 18,3 | 30,5 | 8018,8 | 0,9 | 1,0 |
| б.С.Юлаева 20 | 14 | 210 | 411 | 11153,1 | 11153,1 |  | 210 | 5 | 2914,87 | 12486,43 | 2466 | 6300 | 287,7 | 41,1 | 411,0 | 24,7 | 41,1 | 14213,2 | 1,1 | 1,3 |
| С.Юлаева 20д | 4 | 60 | 107 | 4396,9 | 3638 | 758.9 | 60 | 6 | 1108,47 | 3760,19 | 642 | 1800 | 74,9 | 10,7 | 107,0 | 6,4 | 10,7 | 5376,8 | 1,4 | 1,2 |
| б.С.Юлаева 22 | 1 | 43 | 78 | 2522,7 | 2004,8 | 517.9 | 43 | 8 | 835,54 | 2746,421 | 468 | 1290 | 54,6 | 7,8 | 78,0 | 4,7 | 7,8 | 2239,7 | 0,8 | 0,9 |
| б.С.Юлаева 24 | 14 | 210 | 439 | 11138,2 | 11138,2 |  | 210 | 9 | 2927,24 | 12721,68 | 2634 | 6300 | 307,3 | 43,9 | 439,0 | 26,3 | 43,9 | 13314,7 | 1,0 | 1,2 |
| б.С.Юлаева 26 | 1 | 43 | 82 | 2546,4 | 2048,7 | 497,7 | 43 | 10 | 899,59 | 2842,307 | 492 | 1290 | 57,4 | 8,2 | 82,0 | 4,9 | 8,2 | 1615,1 | 0,6 | 0,6 |
| б.С.Юлаева 28 | 14 | 210 | 434 | 11145,3 | 11145,3 |  | 210 | 11 | 2927,61 | 12682,25 | 2604 | 6300 | 303,8 | 43,4 | 434,0 | 26,0 | 43,4 | 13187,8 | 1,0 | 1,2 |
| б.С.Юлаева 30 | 1 | 43 | 78 | 2811,1 | 1970,6 | 840.5 | 43 | 12 | 1087,86 | 2998,74 | 468 | 1290 | 54,6 | 7,8 | 78,0 | 4,7 | 7,8 | 1693,5 | 0,6 | 0,6 |
| б.С.Юлаева 32 | 14 | 210 | 476 | 11260,6 | 11260,6 |  | 210 | 13 | 2923,41 | 13012,37 | 2856 | 6300 | 333,2 | 47,6 | 476,0 | 28,6 | 47,6 | 10948,1 | 0,8 | 1,0 |
| б.С.Юлаева 34 | I | 43 | 93 | 2465,2 | 2111,8 | 353,4 | 43 | 14 | 928,62 | 2958,896 | 558 | 1290 | 65,1 | 9,3 | 93,0 | 5,6 | 9,3 | 1656,5 | 0,6 | 0,7 |
| Губкина 26 | 3 | 126 | 273 | 6282,7 | 6252,7 | 30.0 | 126 | 15 | 940,43 | 6893,511 | 1638 | 3780 | 191,1 | 27,3 | 273,0 | 16,4 | 27,3 | 4048,3 | 0,6 | 0,6 |
| Губкина 28 | 8 | 317 | 721 | 17030,6 | 16919,5 | 111,1 | 317 | 16 | 2535,58 | 17784,74 | 4326 | 9510 | 504,7 | 72,1 | 721,0 | 43,3 | 72,1 | 11287,7 | 0,6 | 0,7 |
| Ленинградская 51 | 2 | 86 | 163 | 4920,2 | 4268,4 | 651,8 |  | 52 | 630,10 | 4507,58 | 978 | 2580 | 114,1 | 16,3 | 163,0 | 9,8 | 16,3 | 2842,30 | 0,6 | 0,6 |
| Ленинградская 53 | 18 | 268 | 585 | 14012,9 | 14012,9 |  | 268 | 17 | 3526,16 | 16222,76 | 3510 | 8040 | 409,5 | 58,5 | 585,0 | 35,1 | 58,5 | 17439,8 | 1,1 | 1,2 |
| Ленинграская 55 | 2 | 82 | 176 | 5153,8 | 3900,4 | 1253,4 | 82 | 18 | 1579,17 | 5440,13 | 1056 | 2460 | 123,2 | 17,6 | 176,0 | 10,6 | 17,6 | 5645,9 | 1,0 | 1,1 |
| Ленинградская 59 | 8 | 118 | 258 | 6416,1 | 6315,1 | 101 | 118 | 19 | 1701,30 | 7294,98 | 1548 | 3540 | 180,6 | 25,8 | 258,0 | 15,5 | 25,8 | 7173,0 | 1,0 | 1,1 |
| Ленинградская 61 | 2 | 30 | 60 | 1952 | 1952 |  | 30 | 20 | 509,18 | 1886,781 | 360 | 900 | 42,0 | 6,0 | 60,0 | 3,6 | 6,0 | 2408,3 | 1,3 | 1,2 |
| Ленинградская 63 | 2 | 30 | 85 | 1860,3 | 1860,3 |  | 30 | 21 | 508,52 | 2085,12 | 510 | 900 | 59,5 | 8,5 | 85,0 | 5,1 | 8,5 | 2312,7 | 1,1 | 1,2 |
| Ленинградская 65 | 18 | 270 | 564 | 14001,6 | 14001,6 |  | 270 | 22 | 3708,09 | 16297,53 | 3384 | 8100 | 394,8 | 56,4 | 564,0 | 33,8 | 56,4 | 16552,5 | 1,0 | 1,2 |
| Ленинградская 67 | 2 | 88 | 177 | 4962 | 4281,4 | 680,6 | 88 | 23 | 631,82 | 4680,736 | 1062 | 2640 | 123,9 | 17,7 | 177,0 | 10,6 | 17,7 | 4723,4 | 1,0 | 1,0 |
| Ленинградская 73 | 8 | 120 | 229 | 6380,6 | 6380,6 |  | 120 | 24 | 1685,64 | 7108,48 | 1374 | 3600 | 160,3 | 22,9 | 229,0 | 13,7 | 22,9 | 7923,8 | 1,1 | 1,2 |
| Ленинградская 75 | 2 | 30 | 84 | 1924 | 1924 |  | 30 | 25 | 504,71 | 2073,345 | 504 | 900 | 58,8 | 8,4 | 84,0 | 5,0 | 8,4 | 2580,0 | 1,2 | 1,3 |
| Ленинградская 77 | 2 | 30 | 83 | 1923,5 | 1923,5 |  | 30 | 26 | 512,00 | 2072,682 | 498 | 900 | 58,1 | 8,3 | 83,0 | 5,0 | 8,3 | 2372,5 | 1,1 | 1,2 |
| Ленинградская 79 | 18 | 270 | 533 | 14176,9 | 14176,9 |  | 270 | 27 | 3719,76 | 16062,44 | 3198 | 8100 | 373,1 | 53,3 | 533,0 | 32,0 | 53,3 | 16670,3 | 1,0 | 1,2 |
| Ленинградская 83 | 2 | 80 | 163 | 5141 | 3827,3 | 1313,7 | 80 | 28 | 1669,19 | 5366,67 | 978 | 2400 | 114,1 | 16,3 | 163,0 | 9,8 | 16,3 | 4730,1 | 0,9 | 0,9 |
| Ленинградская 85 | 14 | 207 | 480 | 11139,1 | 11139,1 |  | 207 | 29 | 2867,12 | 12897,92 | 2880 | 6210 | 336,0 | 48,0 | 480,0 | 28,8 | 48,0 | 14723,8 | 1,1 | 1,3 |
| Ленинградская 57А | 4 | 68 | 136 | 5882,9 | 4560,7 | 773,1 | 68 | 30 | 1083,00 | 4205,56 | 816 | 2040 | 95,2 | 13,6 | 136,0 | 8,2 | 13,6 | 6450,9 | 1,5 | 1,1 |
| Ленинградская 57 | 4 | 70 | 149 | 3173,6 | 2871,2 | 30,6 | 70 | 31 | 816,99 | 4103,033 | 894 | 2100 | 104,3 | 14,9 | 149,0 | 8,9 | 14,9 | 3339,5 | 0,8 | 1,1 |
| Ленинградская 69 | 4 | 70 | 141 | 3112 | 2866,2 |  | 70 | 32 | 840,76 | 4063,118 | 846 | 2100 | 98,7 | 14,1 | 141,0 | 8,5 | 14,1 | 4565,7 | 1,1 | 1,5 |
| Островского 76 | 8 | 120 | 249 | 6389,5 | 6389,5 |  | 120 | 33 | 1670,25 | 7252,29 | 1494 | 3600 | 174,3 | 24,9 | 249,0 | 14,9 | 24,9 | 4813,5 | 0,7 | 0,8 |
| Островского 76а | 9 | 30 | 71 | 1920,5 | 1920,5 |  | 30 | 34 | 507,04 | 1972,199 | 426 | 900 | 49,7 | 7,1 | 71,0 | 4,3 | 7,1 | 2116,1 | 1,1 | 1,1 |
| Островского 78 | 8 | 119 | 252 | 6355 | 6264,3 | 90,7 | 119 | 35 | 1690,01 | 7265,93 | 1512 | 3570 | 176,4 | 25,2 | 252,0 | 15,1 | 25,2 | 7588,1 | 1,0 | 1,2 |
| Островского 82 | 4 | 128 | 325 | 10419,8 | 6944,3 | 3475,5 | 128 | 36 | 2832,18 | 9259,18 | 1950 | 3840 | 227,5 | 32,5 | 325,0 | 19,5 | 32,5 | 6218,2 | 0,7 | 0,6 |
| Островского 82а | 2 | 144 | 312 | 5660,2 | 5660,2 |  | 144 | 37 | 870,98 | 7674,503 | 1872 | 4320 | 218,4 | 31,2 | 312,0 | 18,7 | 31,2 | 4675,1 | 0,6 | 0,8 |
| Островского 84 | 8 | 120 | 260 | 6363 | 6363 |  | 120 | 38 | 1598,74 | 7268,34 | 1560 | 3600 | 182,0 | 26,0 | 260,0 | 15,6 | 26,0 | 7073,5 | 1,0 | 1,1 |
| Островского 86 | 8 | 120 | 262 | 6355,6 | 6355,6 |  | 120 | 39 | 1601,36 | 7286,88 | 1572 | 3600 | 183,4 | 26,2 | 262,0 | 15,7 | 26,2 | 6418,8 | 0,9 | 1,0 |
| Островского 86а | 2 | 30 | 77 | 1914,9 | 1914,9 |  | 30 | 40 | 475,47 | 1988,39 | 462 | 900 | 53,9 | 7,7 | 77,0 | 4,6 | 7,7 | 2065,8 | 1,0 | 1,1 |
| Островского 86б | 2 | 30 | 77 | 1934,7 | 1934,7 |  | 30 | 41 | 478,31 | 1991,226 | 462 | 900 | 53,9 | 7,7 | 77,0 | 4,6 | 7,7 | 2171,2 | 1,1 | 1,1 |
| Островского 88 | 8 | 120 | 249 | 6357,8 | 6267,9 | 89,9 | 120 | 42 | 1588,37 | 7170,41 | 1494 | 3600 | 174,3 | 24,9 | 249,0 | 14,9 | 24,9 | 7726,3 | 1,1 | 1,2 |
| б. С.Юлаева 18Г |  | 4 |  | 447,7 | 682,4 |  |  | 71 | 341,2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 1520,8 |  | 3,3970197 |
| б. С.Юлаева 20Б |  | 4 |  | 511,2 | 681,6 |  |  | 72 | 340,8 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 1810,6 |  | 3,5419593 |
| б. С.Юлаева 20В |  | 4 |  | 782,1 | 682,2 |  |  | 73 | 341,1 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 1361,9 |  | 1,7412735 |
| б. С.Юлаева 20Г |  | 4 |  | 440,3 | 688,8 |  |  | 74 | 344,4 |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 2107,2 |  | 4,7858051 |

## Методика расчета размера земельного участка в кондоминиуме

Методика расчета разработана на основании Приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

При определении размеров земельного участка в кондоминиуме на базе отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться расчетная формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, не подлежащих передаче в кондоминиумы, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно - бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

Расчет размера земельного участка в кондоминиуме проводится по следующей формуле (2):

Формула 2

Sк - размер земельного участка в кондоминиуме;

Sкп. - общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж. - суммарная площадь всех нежилых территорий, не подлежащих передаче в кондоминиумы;

Sзастр. - суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ.к – общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр.к - площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

Данные для расчета:

S квартала ‒ 751341 м2;

S участков под объекты не жилого назначения ‒ 419966 м2;

S участков под объекты жилого назначения ‒ 331375 м2;

S участков под объекты жилого назначения без учета застройки ‒ 264605,2 м2;

S жилой застройки ‒ 66807 м2;

S жилых помещений ‒221842,1 м2.

Таблица 2-2. Расчет расчетного размера земельного участка в кондоминиуме

| Адрес МКД | кол-во подъездов | кол-во квартир | кол-во прожива ющих в доме | общая площадь дома | общая площадь жилых помещен ий | общая площадь нежилых помещен ий | Площадь застройки | Площадь ЗУ по кондоминиумам | Установленная площадь ЗУ (по проекту) | Коэффициент 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б.С.Юлаева 14 | 10 | 150 | 307 | 7999,4 | 7786,5 | 212,9 | 2075,93 | 11419,73 | 9311,76 | 0,8 |
| б.С.Юлаева 14а | 2 | 30 | 78 | 1925,2 | 1925,2 |  | 500,32 | 2810,56 | 2087,9 | 0,7 |
| б.С.Юлаева 16 | 4 | 60 | 131 | 3502,8 | 3375,8 | 127 | 932,53 | 4983,49 | 2520,6 | 0,5 |
| б.С.Юлаева 16а | 10 | 150 | 305 | 7953,9 | 7953,9 |  | 2095,24 | 11639,92 | 8018,8 | 0,7 |
| б.С.Юлаева 20 | 14 | 210 | 411 | 11153,1 | 11153,1 |  | 2914,87 | 16298,59 | 14213,2 | 0,9 |
| С.Юлаева 20д | 4 | 60 | 107 | 4396,9 | 3638 | 758.9 | 1108,47 | 5474,07 | 5376,8 | 1,0 |
| б.С.Юлаева 22 | 1 | 43 | 78 | 2522,7 | 2004,8 | 517.9 | 835,54 | 3241,30 | 2239,7 | 0,7 |
| б.С.Юлаева 24 | 14 | 210 | 439 | 11138,2 | 11138,2 |  | 2927,24 | 16293,08 | 13314,7 | 0,8 |
| б.С.Юлаева 26 | 1 | 43 | 82 | 2546,4 | 2048,7 | 497,7 | 899,59 | 3358,03 | 1615,1 | 0,5 |
| б.С.Юлаева 28 | 14 | 210 | 434 | 11145,3 | 11145,3 |  | 2927,61 | 16301,97 | 13187,8 | 0,8 |
| б.С.Юлаева 30 | 1 | 43 | 78 | 2811,1 | 1970,6 | 840.5 | 1087,86 | 3452,58 | 1693,5 | 0,5 |
| б.С.Юлаева 32 | 14 | 210 | 476 | 11260,6 | 11260,6 |  | 2923,41 | 16436,13 | 10948,1 | 0,7 |
| б.С.Юлаева 34 | I | 43 | 93 | 2465,2 | 2111,8 | 353,4 | 928,62 | 3462,78 | 1656,5 | 0,5 |
| Губкина 26 | 3 | 126 | 273 | 6282,7 | 6252,7 | 30.0 | 940,43 | 8443,67 | 4048,3 | 0,5 |
| Губкина 28 | 8 | 317 | 721 | 17030,6 | 16919,5 | 111,1 | 2535,58 | 22838,98 | 11287,7 | 0,5 |
| Ленинградская 51 | 2 | 86 | 163 | 4920,2 | 4268,4 | 651,8 | 630,10 | 5752,18 | 2842,30 | 0,5 |
| Ленинградская 53 | 18 | 268 | 585 | 14012,9 | 14012,9 |  | 3526,16 | 20341,64 | 17439,8 | 0,9 |
| Ленинграская 55 | 2 | 82 | 176 | 5153,8 | 3900,4 | 1253,4 | 1579,17 | 6259,65 | 5645,9 | 0,9 |
| Ленинградская 59 | 8 | 118 | 258 | 6416,1 | 6315,1 | 101 | 1701,30 | 9279,42 | 7173,0 | 0,8 |
| Ленинградская 61 | 2 | 30 | 60 | 1952 | 1952 |  | 509,18 | 2851,58 | 2408,3 | 0,8 |
| Ленинградская 63 | 2 | 30 | 85 | 1860,3 | 1860,3 |  | 508,52 | 2740,88 | 2312,7 | 0,8 |
| Ленинградская 65 | 18 | 270 | 564 | 14001,6 | 14001,6 |  | 3708,09 | 20510,01 | 16552,5 | 0,8 |
| Ленинградская 67 | 2 | 88 | 177 | 4962 | 4281,4 | 680,6 | 631,82 | 5769,50 | 4723,4 | 0,8 |
| Ленинградская 73 | 8 | 120 | 229 | 6380,6 | 6380,6 |  | 1685,64 | 9342,36 | 7923,8 | 0,8 |
| Ленинградская 75 | 2 | 30 | 84 | 1924 | 1924 |  | 504,71 | 2813,51 | 2580,0 | 0,9 |
| Ленинградская 77 | 2 | 30 | 83 | 1923,5 | 1923,5 |  | 512,00 | 2820,20 | 2372,5 | 0,8 |
| Ленинградская 79 | 18 | 270 | 533 | 14176,9 | 14176,9 |  | 3719,76 | 20732,04 | 16670,3 | 0,8 |
| Ленинградская 83 | 2 | 80 | 163 | 5141 | 3827,3 | 1313,7 | 1669,19 | 6261,95 | 4730,1 | 0,8 |
| Ленинградская 85 | 14 | 207 | 480 | 11139,1 | 11139,1 |  | 2867,12 | 16234,04 | 14723,8 | 0,9 |
| Ленинградская 57А | 4 | 68 | 136 | 5882,9 | 4560,7 | 773,1 | 1083,00 | 6555,84 | 6450,9 | 1,0 |
| Ленинградская 57 | 4 | 70 | 149 | 3173,6 | 2871,2 | 30,6 | 816,99 | 4262,43 | 3339,5 | 0,8 |
| Ленинградская 69 | 4 | 70 | 141 | 3112 | 2866,2 |  | 840,76 | 4280,20 | 4565,7 | 1,1 |
| Островского 76 | 8 | 120 | 249 | 6389,5 | 6389,5 |  | 1670,25 | 9337,65 | 4813,5 | 0,5 |
| Островского 76а | 9 | 30 | 71 | 1920,5 | 1920,5 |  | 507,04 | 2811,64 | 2116,1 | 0,8 |
| Островского 78 | 8 | 119 | 252 | 6355 | 6264,3 | 90,7 | 1690,01 | 9207,17 | 7588,1 | 0,8 |
| Островского 82 | 4 | 128 | 325 | 10419,8 | 6944,3 | 3475,5 | 2832,18 | 11165,34 | 6218,2 | 0,6 |
| Островского 82а | 2 | 144 | 312 | 5660,2 | 5660,2 |  | 870,98 | 7663,22 | 4675,1 | 0,6 |
| Островского 84 | 8 | 120 | 260 | 6363 | 6363 |  | 1598,74 | 9234,34 | 7073,5 | 0,8 |
| Островского 86 | 8 | 120 | 262 | 6355,6 | 6355,6 |  | 1601,36 | 9228,08 | 6418,8 | 0,7 |
| Островского 86а | 2 | 30 | 77 | 1914,9 | 1914,9 |  | 475,47 | 2773,35 | 2065,8 | 0,7 |
| Островского 86б | 2 | 30 | 77 | 1934,7 | 1934,7 |  | 478,31 | 2799,95 | 2171,2 | 0,8 |
| Островского 88 | 8 | 120 | 249 | 6357,8 | 6267,9 | 89,9 | 1588,37 | 9109,85 | 7726,3 | 0,8 |
| б. С.Юлаева 18Г |  | 4 |  | 447,7 | 682,4 |  | 341,2 | 1160,08 | 1520,8 | 1,3 |
| б. С.Юлаева 20Б |  | 4 |  | 511,2 | 681,6 |  | 340,8 | 1158,72 | 1810,6 | 1,6 |
| б. С.Юлаева 20В |  | 4 |  | 782,1 | 682,2 |  | 341,1 | 1159,74 | 1361,9 | 1,2 |
| б. С.Юлаева 20Г |  | 4 |  | 440,3 | 688,8 |  | 344,4 | 1170,96 | 2107,2 | 1,8 |

- Образуемые и ликвидируемые земельные участки

Проектом межевания образуются участки, путем перераспределения существующих земельных участков за счет земель неразграниченной собственности, путем образования новых земельных участков. Кроме того, уточняются границы земельных участков.

Информация по изменению земельных участков представлена в Таблице 2-3, 2-4.

Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ

Таблица 2-3 Сведения об образуемых земельных участках

| Условный № земельного участка | Объект | Территориальная зона | Планируемый вид разрешенного использования | Тип земельного участка | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД Салавата Юлаева 14 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 9250,6 |
| 4 | МКД бул Салавата Юлаева 16А | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 8018,8 |
| 5 | МКД бул Салавата Юлаева 20 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 14213,2 |
| 6 | МКД бул Салавата Юлаева 20Д | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5376,8 |
| 8 | МКД бул Салавата Юлаева 22 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2239,7 |
| 9 | МКД бул Салавата Юлаева 24 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 13314,7 |
| 10 | МКД бул Салавата Юлаева 26 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1615,1 |
| 11 | МКД бул Салавата Юлаева 28 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 13187,8 |
| 12 | МКД бул Салавата Юлаева 30 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1683,4 |
| 13 | МКД бул Салавата Юлаева 32 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 10946,5 |
| 14 | МКД бул Салавата Юлаева 34 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1656,6 |
| 15 | МКД ул. Губкина 26 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5 970,4 |
| 16 | МКД ул. Губкина 28 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 11287,7 |
| 17 | МКД Ленинградская 53 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 17439,8 |
| 18 | МКД Ленинградская ул. 55 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5645,9 |
| 19 | МКД ул. Ленинградская 59 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 7173,0 |
| 20 | МКД Ленинградская ул. 61 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2408,4 |
| 21 | МКД Ленинградская ул 63 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2312,7 |
| 22 | МКД Ленинградская ул. 65 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 16552,5 |
| 24 | МКД Ленинградская 73 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 7918,6 |
| 25 | МКД ул. Ленинградская 75 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2580,0 |
| 26 | МКД ул. Ленинградская 77 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2372,5 |
| 27 | МКД у. Ленинградская 79 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 16666,9 |
| 28 | МКД ул. Ленинградская 83 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 4730,1 |
| 29 | МКД Ленинградсая ул. 85 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 14723,8 |
| 30 | МКД Ленинградская ул. 57А | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 6450,9 |
| 31 | МКД Ленинградская ул. 57 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 3339,5 |
| 33 | МКД Островского 76 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5838,7 |
| 35 | МКД Островского 78 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 7588,1 |
| 36 | МКД ул. Островского 82 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 6218,2 |
| 38 | МКД ул. Островского 84 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 7073,5 |
| 39 | МКД ул. Островского 86 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 6418,8 |
| 40 | МКД ул. Островского 86А | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2065,8 |
| 41 | МКД ул. Островского 86Б | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2171,2 |
| 42 | МКД ул. Островского 88 | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 7726,3 |
| 43 | Школа №4 | Ж-3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 32752,9 |
| 44 | Детский сад 55 | Ж-3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 9693,2 |
| 46 | База ЖРЭУ-11 | Ж-3 | Бытовое обслуживание 3.3 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5742,9 |
| 47 | Детский сад № 18 | Ж-3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 10501,8 |
| 48 | Школа №21 | Ж-3 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 16580,4 |
| 50 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2229,9 |
| 51 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2178,5 |
| 52 | МКД Ленинградская 51 | Ж-3 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2842,3 |
| 54 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5832,7 |
| 55 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 384,8 |
| 56 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1063,8 |
| 57 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1711,6 |
| 58 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1286,5 |
| 59 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2615,8 |
| 60 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 511,0 |
| 61 | кафе | Ж-3 | Общественное питание 4.6 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 785,3 |
| 62 | парковка | ИТ-3 | Обслуживание жилой застройки 2.7 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2715,6 |
| 63 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1389,7 |
| 66 | детская больница | Ж-3 | Здравоохранение 3.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 11373,4 |
| 67 | поликлиника | Ж-3 | Здравоохранение 3.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5057,1 |
| 68 | Для обслуживания административного здания | Ж-3 | Бытовое обслуживание 3.3 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2302,2 |
| 69 | Почта | Ж-3 | Социальное обслуживание 3.2 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2137,6 |
| 70 | под гаражи | Ж-3 | Автомобильный транспорт 7.2 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 574,2 |
| 71 | МКД бул Салавата Юлаева 18Г | Ж-3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1520,9 |
| 72 | МКД бул Салавата Юлаева 20Б | Ж-3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3КЖ) | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1810,7 |
| 75 | бассейн | Ж-3 | Спорт 5.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 3593,2 |
| 76 | магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1271,6 |
| 78 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 236,5 |
| 79 | Распределительная подстанция | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 720,6 |
| 80 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 192,9 |
| 81 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 195,6 |
| 82 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 198,0 |
| 83 | территории общего пользования. озеленение | Ж-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5433,0 |
| 85 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 85,4 |
| 86 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 158,8 |
| 87 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 58,9 |
| 88 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 97,2 |
| 89 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 41,0 |
| 90 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 53,9 |
| 91 | ТП | ИТ-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 792,7 |
| 92 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 92,5 |
| 93 | ТП | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 40,6 |
| 94 | Павильон | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 296,7 |
| 95 | тепловая камера | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 278,5 |
| 96 | территории общего пользования | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 35844,0 |
| 97 | территории общего пользования | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 17983,4 |
| 98 | территории общего пользования | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 10532,3 |
| 99 | территории общего пользования | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 4872,2 |
| 100 | территории общего пользования | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 14 634,7 |
| 101 | территории общего пользования | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 26213,4 |
| 102 | территории общего пользования | ИТ-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 63348,5 |
| 103 | Территории общего пользования (сквер) | ОД-1 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 53222,5 |
| 104 | территории общего пользования | ОД-1 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 409,9 |
| 105 | Проектируемые МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 9 285,3 |
| 106 | Проектируемые МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2 880,4 |
| 107 | Проектируемые МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 4363,8 |
| 108 | Проектируемые МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 4 017,9 |
| 109 | Проектируемые МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 4 729,9 |
| 110 | ТП | ОД-1 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 73,1 |
| 111 | Культурно-досуговый центр Агидель | ОД-1 | Культурное развитие 3.6 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 8660,0 |
| 112 | Насосная станция | ИТ-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 301,3 |
| 113 | ТП | ОД-1 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 91,1 |
| 114 | библиотека | Ж-3 | Культурное развитие 3.6 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 1904,7 |
| 115 | Под МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 5754,9 |
| 116 | Под МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 4999,7 |
| 117 | Под МКД | Ж-3 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 7412,7 |
| 118 | территории общего пользования | Ж-3 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 2254,65 |
| 119 | Магазин | Ж-3 | Магазины 4.4 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 7463,20 |
| 120 | под гаражи | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 895,68 |
| 121 | под гаражи | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 28,72 |
| 122 | под гаражи | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 31,29 |
| 123 | под гаражи | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 23,99 |
| 124 | под гаражи | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 21,71 |
| 125 | под гаражи | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 20,43 |
| 126 | под гаражи | Ж-3 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Образуемый в соответствии со Ст. 11.2 Земельного Кодекса РФ | 20,41 |

Таблица 3-4 Сведения об уточняемых земельных участках

| № п/п | Кадастровый номер уточняемого земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь существующая, м² | Площадь проектная, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070313:10 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | 9337 | 9690,39 |
| 2 | 02:59:070313:114 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | 4017 | 4565,67 |
| 3 | 02:59:070313:65 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | 9652 | 10249,55 |
| 4 | 02:59:070313:111 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | 4351 | 4675,13 |
| 5 | 02:59:070313:120 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | 2061 | 2087,91 |
| 6 | 02:59:070313:112 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | 2252 | 2116,08 |
| 7 | 02:59:070313:74 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 | 10388 | 10414,58 |
| 8 | 02:59:070313:1236 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3КЖ) | 2079 | 2107,19 |
| 9 | 02:59:070313:1238 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 (3КЖ) | 1342 | 1361,85 |
| 10 | 02:59:070313:96 | Многоэтажная жилая застройка 2.6 (9КЖ) | 3282 | 4723,39 |
| 11 | 02:59:070313:1015 | Общественное питание 4.6 | 942 | 1025,85 |
| 12 | 02:59:070313:1010 | Магазины 4.4 | 958 | 972,739 |
| 13 | 02:59:070313:101 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 (5КЖ) | 2436 | 2520,58 |

Таблица 4-5 Сведения о ликвидируемых земельных участках

| № п/п | Ликвидируемый земельный участок | Условный номер земельного участка формируемого на его месте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:070313:59 | 102 |
| 2 | 02:59:070313:1077 | 102 |
| 3 | 02:59:070313:4915 | 102 |
| 4 | 02:59:070313:84 | 100 |
| 5 | 02:59:070313:8 | 97 |
| 6 | 02:59:070313:77 | 1 |
| 7 | 02:59:070313:36 | 35 |
| 8 | 02:59:070313:41 | 54 |
| 9 | 02:59:070313:40 | 54 |
| 10 | 02:59:070313:42 | 54 |
| 11 | 02:59:070313:43 | 54 |

Проектом межевания, устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в границах квартала 02:59:070313.

Для земельных участков, согласно статье 30 Градостроительного кодекса РФ предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков устанавливаются правилами землепользования и застройки, при этом, согласно действующим Правилам землепользования и застройки, городского округа город Салават максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются проектом планировки и (или) межевания территории.

Для каждого образуемого земельного участка установленная площадь является как максимальным размером земельного участка, так и минимальным размером земельного участка.

## Установление красных линий

Красные линии устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 и 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Расстояния от зданий до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

Расстояние от общеобразовательных организаций в городах до красной линии магистральных улиц 25 м.

В соответствии с действующими Нормативами градостроительного проектирования городского округа город Салават Республики Башкортостан Объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размещаемые в отдельных зданиях, располагаются на земельных участках с отступом зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, в реконструируемых кварталах - не менее 15 м.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:

- на магистральных улицах - не менее 6 м;

- на улицах местного значения - не менее 3 м.

По красной линии магистральных улиц допускается размещение жилых домов со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на первых этажах, кроме учреждений образования, с учетом расчетных показателей по факторам, ограничивающим вредное воздействие на жилую застройку согласно экологическим регламентам, а также решения вопросов транспортного обслуживания объектов в пределах территории квартала или микрорайона.

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Условный № образуемого земельного участка | Планируемый вид разрешенного использования | Площадь в границах квартала, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ранее сформированные земельные участки | 14596,7 |
| 2 | Образуемые земельные участки | 680147,8 |
| 3 | Уточняемые земельные участки | 56597,5 |
|  | Всего | 751342 |
|  | Зоны публичных сервитутов | 84156,2 |

# Перечень координат характерных точек

Таблица 3-1 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

| № участка | № точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1360211,04 | 503435,22 |
|  | 2 | 1360216,49 | 503522,52 |
|  | 3 | 1360216,69 | 503525,68 |
|  | 4 | 1360339,92 | 503527,74 |
|  | 5 | 1360338,66 | 503505,99 |
|  | 6 | 1360337,11 | 503479,29 |
|  | 7 | 1360313,55 | 503480,49 |
|  | 8 | 1360312,20 | 503463,05 |
|  | 10 | 1360283,24 | 503464,83 |
|  | 11 | 1360273,28 | 503459,48 |
|  | 12 | 1360271,56 | 503430,88 |
|  | 1 | 1360211,04 | 503435,22 |
| 4 | 1 | 1360354,38 | 503389,51 |
|  | 2 | 1360352,89 | 503353,63 |
|  | 3 | 1360392,16 | 503350,93 |
|  | 4 | 1360395,87 | 503349,89 |
|  | 5 | 1360404,27 | 503349,58 |
|  | 6 | 1360430,71 | 503370,95 |
|  | 7 | 1360431,96 | 503390,35 |
|  | 8 | 1360459,83 | 503413,37 |
|  | 9 | 1360452,16 | 503429,24 |
|  | 10 | 1360450,18 | 503501,87 |
|  | 11 | 1360435,03 | 503502,38 |
|  | 12 | 1360434,78 | 503498,97 |
|  | 13 | 1360409,10 | 503500,74 |
|  | 14 | 1360404,92 | 503483,26 |
|  | 15 | 1360398,01 | 503390,70 |
|  | 16 | 1360393,18 | 503386,90 |
|  | 1 | 1360354,38 | 503389,51 |
| 5 | 1 | 1360585,61 | 503526,71 |
|  | 2 | 1360600,88 | 503527,06 |
|  | 3 | 1360625,20 | 503527,60 |
|  | 4 | 1360625,21 | 503525,22 |
|  | 5 | 1360625,41 | 503504,28 |
|  | 6 | 1360627,31 | 503476,72 |
|  | 7 | 1360718,49 | 503390,22 |
|  | 8 | 1360744,58 | 503416,45 |
|  | 9 | 1360754,17 | 503407,00 |
|  | 10 | 1360776,60 | 503360,79 |
|  | 11 | 1360776,82 | 503330,03 |
|  | 12 | 1360685,84 | 503327,66 |
|  | 13 | 1360685,61 | 503335,13 |
|  | 14 | 1360669,90 | 503335,11 |
|  | 15 | 1360669,82 | 503368,84 |
|  | 16 | 1360623,95 | 503415,45 |
|  | 17 | 1360598,64 | 503441,17 |
|  | 18 | 1360597,54 | 503466,78 |
|  | 19 | 1360586,81 | 503493,53 |
|  | 1 | 1360585,61 | 503526,71 |
| 6 | 1 | 1360573,37 | 503332,62 |
|  | 2 | 1360610,78 | 503332,38 |
|  | 3 | 1360623,20 | 503332,95 |
|  | 4 | 1360622,83 | 503241,62 |
|  | 5 | 1360579,77 | 503239,85 |
|  | 6 | 1360566,50 | 503239,31 |
|  | 7 | 1360562,80 | 503332,61 |
|  | 1 | 1360573,37 | 503332,62 |
| 8 | 1 | 1360615,22 | 503553,74 |
|  | 2 | 1360645,32 | 503554,60 |
|  | 3 | 1360645,35 | 503545,46 |
|  | 4 | 1360647,98 | 503545,47 |
|  | 5 | 1360648,02 | 503543,92 |
|  | 6 | 1360648,24 | 503530,18 |
|  | 7 | 1360648,47 | 503519,86 |
|  | 8 | 1360679,23 | 503520,41 |
|  | 9 | 1360679,72 | 503504,29 |
|  | 10 | 1360625,41 | 503504,28 |
|  | 11 | 1360625,20 | 503527,60 |
|  | 12 | 1360600,88 | 503527,06 |
|  | 13 | 1360600,05 | 503549,01 |
|  | 1 | 1360615,22 | 503553,74 |
| 9 | 1 | 1360794,76 | 503468,05 |
|  | 2 | 1360837,95 | 503426,59 |
|  | 3 | 1360811,28 | 503405,35 |
|  | 4 | 1360821,07 | 503396,21 |
|  | 5 | 1360822,23 | 503347,99 |
|  | 6 | 1360817,93 | 503347,92 |
|  | 7 | 1360818,07 | 503339,81 |
|  | 8 | 1360825,16 | 503339,97 |
|  | 9 | 1360818,36 | 503339,82 |
|  | 10 | 1360818,17 | 503339,78 |
|  | 11 | 1360818,16 | 503331,17 |
|  | 12 | 1360811,95 | 503330,99 |
|  | 13 | 1360776,82 | 503330,03 |
|  | 14 | 1360776,60 | 503360,79 |
|  | 15 | 1360754,17 | 503407,00 |
|  | 16 | 1360744,58 | 503416,45 |
|  | 17 | 1360699,08 | 503461,28 |
|  | 18 | 1360694,77 | 503465,53 |
|  | 19 | 1360691,60 | 503468,65 |
|  | 20 | 1360691,20 | 503504,40 |
|  | 21 | 1360690,91 | 503530,31 |
|  | 22 | 1360721,54 | 503531,16 |
|  | 23 | 1360721,61 | 503527,55 |
|  | 24 | 1360749,89 | 503527,77 |
|  | 25 | 1360751,21 | 503467,49 |
|  | 1 | 1360794,76 | 503468,05 |
| 10 | 1 | 1360690,58 | 503555,89 |
|  | 2 | 1360749,21 | 503557,57 |
|  | 3 | 1360749,41 | 503547,87 |
|  | 4 | 1360749,76 | 503533,94 |
|  | 5 | 1360749,89 | 503527,77 |
|  | 6 | 1360721,61 | 503527,55 |
|  | 7 | 1360721,54 | 503531,16 |
|  | 8 | 1360690,91 | 503530,31 |
|  | 1 | 1360690,58 | 503555,89 |
| 11 | 1 | 1360894,78 | 503532,58 |
|  | 2 | 1360896,38 | 503472,12 |
|  | 3 | 1360899,14 | 503469,52 |
|  | 4 | 1360873,82 | 503442,45 |
|  | 5 | 1360921,44 | 503395,55 |
|  | 6 | 1360922,64 | 503334,11 |
|  | 7 | 1360888,18 | 503333,14 |
|  | 8 | 1360885,65 | 503380,82 |
|  | 9 | 1360837,95 | 503426,59 |
|  | 10 | 1360794,76 | 503468,05 |
|  | 11 | 1360792,84 | 503528,68 |
|  | 12 | 1360792,79 | 503530,25 |
|  | 13 | 1360793,68 | 503530,34 |
|  | 14 | 1360818,47 | 503531,16 |
|  | 15 | 1360851,55 | 503531,59 |
|  | 16 | 1360868,91 | 503531,99 |
|  | 1 | 1360894,78 | 503532,58 |
| 12 | 1 | 1360791,72 | 503558,78 |
|  | 2 | 1360850,83 | 503560,47 |
|  | 3 | 1360851,10 | 503550,85 |
|  | 4 | 1360851,45 | 503536,64 |
|  | 5 | 1360851,55 | 503531,59 |
|  | 6 | 1360818,47 | 503531,16 |
|  | 7 | 1360793,68 | 503530,34 |
|  | 8 | 1360792,79 | 503530,25 |
|  | 1 | 1360791,72 | 503558,78 |
| 13 | 1 | 1360894,65 | 503537,61 |
|  | 2 | 1360920,83 | 503538,14 |
|  | 3 | 1360921,00 | 503531,40 |
|  | 4 | 1360953,57 | 503532,15 |
|  | 5 | 1360956,49 | 503532,22 |
|  | 6 | 1360957,47 | 503478,51 |
|  | 7 | 1360964,70 | 503472,41 |
|  | 8 | 1360966,67 | 503468,85 |
|  | 9 | 1360966,82 | 503465,18 |
|  | 10 | 1360999,63 | 503465,83 |
|  | 11 | 1361000,47 | 503435,43 |
|  | 12 | 1361000,96 | 503432,87 |
|  | 13 | 1361001,64 | 503427,77 |
|  | 14 | 1361006,86 | 503421,86 |
|  | 15 | 1361008,52 | 503419,73 |
|  | 16 | 1361018,80 | 503413,62 |
|  | 17 | 1361023,06 | 503408,17 |
|  | 18 | 1361024,56 | 503398,34 |
|  | 19 | 1361025,69 | 503360,37 |
|  | 20 | 1361020,02 | 503360,14 |
|  | 22 | 1361020,98 | 503346,61 |
|  | 23 | 1361017,86 | 503340,40 |
|  | 24 | 1361006,35 | 503336,46 |
|  | 25 | 1360991,79 | 503336,05 |
|  | 26 | 1360990,47 | 503383,50 |
|  | 27 | 1360934,22 | 503436,48 |
|  | 28 | 1360899,14 | 503469,52 |
|  | 29 | 1360896,38 | 503472,12 |
|  | 1 | 1360894,65 | 503537,61 |
|  | 30 | 1360985,50 | 503441,92 |
|  | 31 | 1360986,50 | 503441,92 |
|  | 32 | 1360986,50 | 503440,92 |
|  | 33 | 1360985,50 | 503440,92 |
|  | 30 | 1360985,50 | 503441,92 |
|  | 34 | 1361010,75 | 503412,10 |
|  | 35 | 1361011,75 | 503412,10 |
|  | 36 | 1361011,75 | 503411,10 |
|  | 37 | 1361010,75 | 503411,10 |
|  | 34 | 1360985,50 | 503441,92 |
|  | 38 | 1360983,13 | 503445,01 |
|  | 39 | 1360984,13 | 503445,01 |
|  | 40 | 1360984,13 | 503444,01 |
|  | 41 | 1360983,13 | 503444,01 |
|  | 38 | 1360985,50 | 503441,92 |
| 14 | 1 | 1360952,95 | 503563,55 |
|  | 2 | 1360953,07 | 503553,79 |
|  | 3 | 1360953,11 | 503552,41 |
|  | 4 | 1360953,44 | 503539,37 |
|  | 5 | 1360953,57 | 503532,15 |
|  | 6 | 1360921,00 | 503531,40 |
|  | 7 | 1360920,83 | 503538,14 |
|  | 8 | 1360894,65 | 503537,61 |
|  | 9 | 1360893,96 | 503561,70 |
|  | 1 | 1360952,95 | 503563,55 |
|  | 10 | 1360917,96 | 503553,88 |
|  | 11 | 1360918,96 | 503553,88 |
|  | 12 | 1360918,96 | 503552,88 |
|  | 13 | 1360917,96 | 503552,88 |
|  | 10 | 1360917,96 | 503553,88 |
| 15 | 1 | 1361154,07 | 503347,56 |
|  | 2 | 1361126,65 | 503344,03 |
|  | 3 | 1361125,94 | 503350,45 |
|  | 4 | 1361097,23 | 503346,68 |
|  | 5 | 1361098,75 | 503331,54 |
|  | 6 | 1361096,29 | 503323,39 |
|  | 7 | 1361065,83 | 503322,51 |
|  | 8 | 1361065,78 | 503319,60 |
|  | 9 | 1361059,73 | 503319,34 |
|  | 10 | 1361055,05 | 503314,65 |
|  | 11 | 1361008,07 | 503313,61 |
|  | 12 | 1361006,35 | 503336,46 |
|  | 13 | 1361017,86 | 503340,40 |
|  | 14 | 1361020,98 | 503346,61 |
|  | 15 | 1361020,02 | 503360,14 |
|  | 16 | 1361025,69 | 503360,37 |
|  | 17 | 1361024,56 | 503398,34 |
|  | 18 | 1361023,06 | 503408,17 |
|  | 19 | 1361027,70 | 503412,00 |
|  | 20 | 1361029,51 | 503411,95 |
|  | 21 | 1361033,75 | 503372,91 |
|  | 22 | 1361040,79 | 503373,63 |
|  | 23 | 1361051,91 | 503374,77 |
|  | 24 | 1361061,81 | 503375,78 |
|  | 25 | 1361063,31 | 503364,62 |
|  | 26 | 1361091,60 | 503368,27 |
|  | 27 | 1361150,61 | 503375,87 |
|  | 1 | 1361154,07 | 503347,56 |
| 16 | 1 | 1361096,29 | 503323,39 |
|  | 2 | 1361098,75 | 503331,54 |
|  | 3 | 1361097,23 | 503346,68 |
|  | 4 | 1361125,94 | 503350,45 |
|  | 5 | 1361126,65 | 503344,03 |
|  | 6 | 1361154,07 | 503347,56 |
|  | 7 | 1361171,97 | 503161,27 |
|  | 8 | 1361122,22 | 503148,22 |
|  | 9 | 1361115,05 | 503185,08 |
|  | 10 | 1361108,10 | 503184,88 |
|  | 11 | 1361093,64 | 503214,82 |
|  | 12 | 1361118,56 | 503215,03 |
|  | 13 | 1361116,34 | 503278,54 |
|  | 14 | 1361114,23 | 503294,20 |
|  | 15 | 1361104,57 | 503293,75 |
|  | 16 | 1361104,29 | 503299,75 |
|  | 17 | 1361098,89 | 503299,50 |
|  | 1 | 1361096,29 | 503323,39 |
|  | 18 | 1361130,83 | 503204,19 |
|  | 19 | 1361124,43 | 503203,54 |
|  | 20 | 1361123,81 | 503209,85 |
|  | 21 | 1361130,35 | 503210,44 |
|  | 18 | 1361130,83 | 503204,19 |
|  | 22 | 1361102,10 | 503303,69 |
|  | 23 | 1361103,10 | 503303,69 |
|  | 24 | 1361103,10 | 503302,69 |
|  | 15 | 1361102,10 | 503302,69 |
|  | 22 | 1361102,10 | 503303,69 |
| 17 | 1 | 1360333,77 | 503127,45 |
|  | 2 | 1360396,28 | 503123,58 |
|  | 3 | 1360406,28 | 503123,15 |
|  | 4 | 1360407,18 | 503084,99 |
|  | 5 | 1360408,00 | 503049,67 |
|  | 6 | 1360410,09 | 502960,33 |
|  | 7 | 1360265,33 | 502920,39 |
|  | 8 | 1360258,92 | 502914,69 |
|  | 9 | 1360257,80 | 502970,00 |
|  | 10 | 1360282,08 | 502971,13 |
|  | 11 | 1360282,27 | 502976,28 |
|  | 12 | 1360290,00 | 502976,44 |
|  | 13 | 1360321,95 | 502977,13 |
|  | 14 | 1360326,23 | 503031,51 |
|  | 15 | 1360329,76 | 503076,40 |
|  | 1 | 1360333,77 | 503127,45 |
|  | 16 | 1360278,25 | 502963,99 |
|  | 17 | 1360279,25 | 502963,99 |
|  | 18 | 1360279,25 | 502962,99 |
|  | 19 | 1360278,25 | 502962,99 |
|  | 16 | 1360278,25 | 502963,99 |
| 18 | 1 | 1360408,00 | 503049,67 |
|  | 2 | 1360498,01 | 503052,13 |
|  | 3 | 1360498,24 | 503044,22 |
|  | 4 | 1360505,18 | 503044,62 |
|  | 5 | 1360504,88 | 503052,32 |
|  | 6 | 1360517,38 | 503052,66 |
|  | 7 | 1360517,56 | 503039,65 |
|  | 8 | 1360507,71 | 503031,42 |
|  | 9 | 1360507,78 | 503023,27 |
|  | 10 | 1360482,88 | 503023,06 |
|  | 11 | 1360483,02 | 503019,06 |
|  | 12 | 1360476,88 | 503018,84 |
|  | 13 | 1360477,11 | 503012,63 |
|  | 14 | 1360458,10 | 503012,05 |
|  | 15 | 1360458,21 | 503009,24 |
|  | 16 | 1360459,53 | 503009,29 |
|  | 17 | 1360460,01 | 502995,98 |
|  | 18 | 1360450,53 | 502995,64 |
|  | 19 | 1360450,37 | 503000,04 |
|  | 20 | 1360448,28 | 502999,97 |
|  | 21 | 1360448,75 | 502971,00 |
|  | 22 | 1360410,09 | 502960,33 |
|  | 1 | 1360408,00 | 503049,67 |
|  | 23 | 1360490,16 | 503048,42 |
|  | 24 | 1360491,16 | 503048,42 |
|  | 25 | 1360491,16 | 503047,42 |
|  | 26 | 1360490,16 | 503047,42 |
|  | 23 | 1360490,16 | 503048,42 |
|  | 27 | 1360467,73 | 503039,16 |
|  | 28 | 1360468,73 | 503039,16 |
|  | 29 | 1360468,72 | 503038,14 |
|  | 30 | 1360467,73 | 503038,16 |
|  | 27 | 1360467,73 | 503039,16 |
|  | 31 | 1360443,16 | 503046,39 |
|  | 32 | 1360444,16 | 503046,39 |
|  | 33 | 1360444,16 | 503045,39 |
|  | 34 | 1360443,16 | 503045,39 |
|  | 31 | 1360443,16 | 503046,39 |
| 19 | 1 | 1360476,96 | 503179,40 |
|  | 2 | 1360559,39 | 503182,16 |
|  | 3 | 1360568,72 | 503183,48 |
|  | 4 | 1360574,12 | 503181,70 |
|  | 5 | 1360575,28 | 503147,39 |
|  | 6 | 1360570,29 | 503147,38 |
|  | 7 | 1360540,25 | 503146,58 |
|  | 8 | 1360528,46 | 503141,83 |
|  | 9 | 1360529,93 | 503079,55 |
|  | 10 | 1360516,84 | 503079,12 |
|  | 11 | 1360517,28 | 503060,13 |
|  | 12 | 1360492,23 | 503060,07 |
|  | 13 | 1360491,70 | 503075,44 |
|  | 14 | 1360491,42 | 503085,50 |
|  | 15 | 1360479,38 | 503085,68 |
|  | 16 | 1360479,11 | 503095,89 |
|  | 1 | 1360476,96 | 503179,40 |
| 20 | 1 | 1360570,29 | 503147,38 |
|  | 2 | 1360540,25 | 503146,58 |
|  | 3 | 1360528,46 | 503141,83 |
|  | 4 | 1360529,66 | 503088,68 |
|  | 5 | 1360571,94 | 503089,39 |
|  | 1 | 1360570,29 | 503147,38 |
| 21 | 1 | 1360570,29 | 503147,38 |
|  | 2 | 1360575,28 | 503147,39 |
|  | 3 | 1360596,31 | 503148,02 |
|  | 4 | 1360610,99 | 503143,05 |
|  | 5 | 1360612,25 | 503090,07 |
|  | 6 | 1360571,94 | 503089,39 |
|  | 1 | 1360570,29 | 503147,38 |
| 22 | 1 | 1360574,12 | 503181,70 |
|  | 2 | 1360636,39 | 503184,55 |
|  | 3 | 1360655,19 | 503171,16 |
|  | 4 | 1360658,85 | 503171,08 |
|  | 5 | 1360661,41 | 503173,91 |
|  | 6 | 1360666,44 | 503174,12 |
|  | 7 | 1360667,32 | 503145,43 |
|  | 8 | 1360656,01 | 503145,11 |
|  | 9 | 1360657,81 | 503076,97 |
|  | 10 | 1360659,43 | 503029,14 |
|  | 11 | 1360514,56 | 502989,16 |
|  | 12 | 1360507,91 | 503008,54 |
|  | 13 | 1360507,78 | 503023,27 |
|  | 14 | 1360507,71 | 503031,42 |
|  | 15 | 1360517,56 | 503039,65 |
|  | 16 | 1360536,04 | 503040,11 |
|  | 17 | 1360534,88 | 503079,72 |
|  | 18 | 1360529,93 | 503079,55 |
|  | 19 | 1360529,66 | 503088,68 |
|  | 20 | 1360571,94 | 503089,39 |
|  | 21 | 1360612,25 | 503090,07 |
|  | 22 | 1360610,99 | 503143,05 |
|  | 23 | 1360596,31 | 503148,02 |
|  | 24 | 1360575,28 | 503147,39 |
|  | 1 | 1360574,12 | 503181,70 |
| 24 | 1 | 1360716,45 | 503177,96 |
|  | 2 | 1360722,45 | 503178,21 |
|  | 3 | 1360719,82 | 503245,61 |
|  | 4 | 1360814,76 | 503249,89 |
|  | 5 | 1360816,36 | 503216,14 |
|  | 6 | 1360772,46 | 503214,93 |
|  | 7 | 1360774,16 | 503156,14 |
|  | 8 | 1360775,93 | 503110,91 |
|  | 9 | 1360755,54 | 503109,97 |
|  | 10 | 1360755,09 | 503124,00 |
|  | 11 | 1360738,32 | 503123,47 |
|  | 12 | 1360737,92 | 503136,87 |
|  | 13 | 1360730,86 | 503147,82 |
|  | 14 | 1360717,36 | 503147,32 |
|  | 1 | 1360716,45 | 503177,96 |
| 25 | 1 | 1360772,46 | 503214,93 |
|  | 2 | 1360816,36 | 503216,14 |
|  | 3 | 1360817,90 | 503157,26 |
|  | 4 | 1360774,16 | 503156,14 |
|  | 1 | 1360772,46 | 503214,93 |
| 26 | 1 | 1360816,36 | 503216,14 |
|  | 2 | 1360856,23 | 503217,15 |
|  | 3 | 1360858,57 | 503158,29 |
|  | 4 | 1360817,90 | 503157,26 |
|  | 1 | 1360816,36 | 503216,14 |
| 27 | 1 | 1360755,54 | 503109,97 |
|  | 2 | 1360775,93 | 503110,91 |
|  | 3 | 1360774,16 | 503156,14 |
|  | 4 | 1360817,90 | 503157,26 |
|  | 5 | 1360858,57 | 503158,29 |
|  | 6 | 1360856,23 | 503217,15 |
|  | 7 | 1360816,36 | 503216,14 |
|  | 8 | 1360814,76 | 503249,89 |
|  | 9 | 1360896,81 | 503252,39 |
|  | 10 | 1360897,33 | 503234,05 |
|  | 11 | 1360897,74 | 503219,63 |
|  | 12 | 1360898,73 | 503183,02 |
|  | 13 | 1360901,27 | 503095,88 |
|  | 14 | 1360747,76 | 503053,52 |
|  | 15 | 1360746,25 | 503090,79 |
|  | 16 | 1360745,49 | 503109,57 |
|  | 1 | 1360755,54 | 503109,97 |
|  | 17 | 1360761,54 | 503109,18 |
|  | 18 | 1360762,54 | 503109,22 |
|  | 19 | 1360762,57 | 503108,22 |
|  | 20 | 1360761,57 | 503108,18 |
|  | 17 | 1360761,54 | 503109,18 |
|  | 21 | 1360766,26 | 503109,24 |
|  | 22 | 1360767,26 | 503109,28 |
|  | 23 | 1360767,30 | 503108,28 |
|  | 24 | 1360766,30 | 503108,24 |
|  | 21 | 1360766,26 | 503109,24 |
| 28 | 1 | 1360898,73 | 503183,02 |
|  | 2 | 1360964,27 | 503186,09 |
|  | 3 | 1360987,81 | 503162,41 |
|  | 4 | 1360966,31 | 503161,85 |
|  | 5 | 1360966,51 | 503152,53 |
|  | 6 | 1360960,43 | 503152,40 |
|  | 7 | 1360960,57 | 503145,81 |
|  | 8 | 1360941,96 | 503145,40 |
|  | 9 | 1360942,03 | 503142,39 |
|  | 10 | 1360943,64 | 503142,42 |
|  | 11 | 1360944,04 | 503129,32 |
|  | 12 | 1360944,30 | 503120,74 |
|  | 13 | 1360946,70 | 503108,91 |
|  | 14 | 1360927,49 | 503103,12 |
|  | 15 | 1360901,27 | 503095,88 |
|  | 1 | 1360898,73 | 503183,02 |
| 29 | 1 | 1360898,72 | 503183,02 |
|  | 2 | 1360897,74 | 503219,63 |
|  | 3 | 1360908,52 | 503218,89 |
|  | 4 | 1360908,23 | 503233,81 |
|  | 5 | 1360897,33 | 503234,05 |
|  | 6 | 1360896,81 | 503252,39 |
|  | 7 | 1360925,13 | 503252,68 |
|  | 8 | 1360925,35 | 503244,90 |
|  | 9 | 1361012,99 | 503248,22 |
|  | 10 | 1361015,08 | 503219,07 |
|  | 11 | 1361032,58 | 503214,30 |
|  | 12 | 1361093,64 | 503214,82 |
|  | 13 | 1361108,10 | 503184,88 |
|  | 14 | 1361115,05 | 503185,08 |
|  | 15 | 1361122,22 | 503148,22 |
|  | 16 | 1361028,06 | 503145,79 |
|  | 17 | 1361006,63 | 503159,97 |
|  | 18 | 1360998,82 | 503151,97 |
|  | 19 | 1360987,81 | 503162,41 |
|  | 20 | 1360964,27 | 503186,09 |
|  | 1 | 1360898,72 | 503183,02 |
| 30 | 1 | 1360479,38 | 503085,68 |
|  | 2 | 1360479,11 | 503095,89 |
|  | 3 | 1360456,69 | 503095,67 |
|  | 4 | 1360456,81 | 503085,46 |
|  | 5 | 1360407,18 | 503084,99 |
|  | 6 | 1360406,28 | 503123,15 |
|  | 7 | 1360405,89 | 503177,25 |
|  | 8 | 1360476,96 | 503179,40 |
|  | 1 | 1360479,38 | 503085,68 |
|  | 9 | 1360419,69 | 503087,87 |
|  | 10 | 1360420,69 | 503087,87 |
|  | 11 | 1360420,68 | 503086,85 |
|  | 12 | 1360419,65 | 503086,88 |
|  | 9 | 1360419,69 | 503087,87 |
| 31 | 1 | 1360407,18 | 503084,99 |
|  | 2 | 1360456,81 | 503085,46 |
|  | 3 | 1360456,69 | 503095,67 |
|  | 4 | 1360479,11 | 503095,89 |
|  | 5 | 1360479,38 | 503085,68 |
|  | 6 | 1360491,42 | 503085,50 |
|  | 7 | 1360491,70 | 503075,44 |
|  | 8 | 1360492,23 | 503060,07 |
|  | 9 | 1360517,28 | 503060,13 |
|  | 10 | 1360517,38 | 503052,66 |
|  | 11 | 1360504,88 | 503052,32 |
|  | 12 | 1360498,01 | 503052,13 |
|  | 13 | 1360408,00 | 503049,67 |
|  | 1 | 1360407,18 | 503084,99 |
|  | 14 | 1360474,82 | 503084,49 |
|  | 15 | 1360475,82 | 503084,49 |
|  | 16 | 1360475,82 | 503083,49 |
|  | 17 | 1360474,82 | 503083,49 |
|  | 14 | 1360474,82 | 503084,49 |
|  | 18 | 1360473,51 | 503088,99 |
|  | 19 | 1360474,51 | 503088,99 |
|  | 20 | 1360474,51 | 503087,99 |
|  | 21 | 1360473,51 | 503087,99 |
|  | 18 | 1360473,51 | 503088,99 |
|  | 22 | 1360445,71 | 503076,08 |
|  | 23 | 1360446,71 | 503076,08 |
|  | 24 | 1360446,71 | 503075,08 |
|  | 25 | 1360445,71 | 503075,08 |
|  | 22 | 1360445,71 | 503076,08 |
|  | 26 | 1360429,37 | 503075,63 |
|  | 27 | 1360430,37 | 503075,63 |
|  | 28 | 1360430,37 | 503074,63 |
|  | 29 | 1360429,37 | 503074,63 |
|  | 26 | 1360429,37 | 503075,63 |
|  | 30 | 1360476,74 | 503076,97 |
|  | 31 | 1360477,74 | 503076,97 |
|  | 32 | 1360477,74 | 503075,97 |
|  | 33 | 1360476,74 | 503075,98 |
|  | 30 | 1360476,74 | 503076,97 |
|  | 34 | 1360460,28 | 503076,41 |
|  | 35 | 1360461,28 | 503076,41 |
|  | 36 | 1360461,28 | 503075,39 |
|  | 37 | 1360460,26 | 503075,41 |
|  | 34 | 1360460,28 | 503076,41 |
| 33 | 1 | 1360312,20 | 503463,05 |
|  | 2 | 1360310,29 | 503437,40 |
|  | 3 | 1360307,19 | 503392,82 |
|  | 4 | 1360354,38 | 503389,51 |
|  | 5 | 1360352,89 | 503353,63 |
|  | 6 | 1360304,09 | 503356,99 |
|  | 7 | 1360297,05 | 503354,06 |
|  | 8 | 1360281,65 | 503354,55 |
|  | 9 | 1360272,88 | 503354,91 |
|  | 10 | 1360267,34 | 503365,04 |
|  | 11 | 1360271,56 | 503430,88 |
|  | 12 | 1360273,28 | 503459,48 |
|  | 13 | 1360283,24 | 503464,83 |
|  | 1 | 1360312,20 | 503463,05 |
|  | 14 | 1360271,80 | 503360,18 |
|  | 15 | 1360272,81 | 503360,18 |
|  | 16 | 1360272,81 | 503359,19 |
|  | 17 | 1360271,80 | 503359,18 |
|  | 14 | 1360271,80 | 503360,18 |
| 35 | 1 | 1360204,17 | 503324,96 |
|  | 2 | 1360211,04 | 503435,22 |
|  | 3 | 1360271,56 | 503430,88 |
|  | 4 | 1360267,34 | 503365,04 |
|  | 5 | 1360272,88 | 503354,91 |
|  | 6 | 1360281,65 | 503354,55 |
|  | 7 | 1360281,62 | 503351,08 |
|  | 8 | 1360280,62 | 503351,08 |
|  | 9 | 1360280,62 | 503350,08 |
|  | 10 | 1360281,62 | 503350,08 |
|  | 11 | 1360281,64 | 503341,49 |
|  | 12 | 1360295,72 | 503341,49 |
|  | 13 | 1360295,58 | 503319,00 |
|  | 14 | 1360266,83 | 503320,56 |
|  | 15 | 1360235,85 | 503322,65 |
|  | 1 | 1360204,17 | 503324,96 |
|  | 16 | 1360261,95 | 503356,61 |
|  | 17 | 1360262,95 | 503356,61 |
|  | 18 | 1360262,95 | 503355,61 |
|  | 19 | 1360261,95 | 503355,61 |
|  | 16 | 1360261,95 | 503356,61 |
|  | 20 | 1360260,85 | 503356,59 |
|  | 21 | 1360261,85 | 503356,59 |
|  | 22 | 1360261,85 | 503355,59 |
|  | 23 | 1360260,85 | 503355,59 |
|  | 20 | 1360260,85 | 503356,59 |
|  | 24 | 1360267,91 | 503345,39 |
|  | 25 | 1360268,91 | 503345,39 |
|  | 26 | 1360268,90 | 503344,39 |
|  | 27 | 1360267,89 | 503344,40 |
|  | 24 | 1360267,91 | 503345,39 |
|  | 28 | 1360270,14 | 503344,84 |
|  | 29 | 1360271,14 | 503344,84 |
|  | 30 | 1360271,14 | 503343,84 |
|  | 31 | 1360270,14 | 503343,84 |
|  | 28 | 1360270,14 | 503344,84 |
| 36 | 1 | 1360266,83 | 503320,56 |
|  | 2 | 1360295,58 | 503319,00 |
|  | 3 | 1360295,46 | 503300,19 |
|  | 4 | 1360295,92 | 503296,15 |
|  | 5 | 1360291,05 | 503289,71 |
|  | 6 | 1360286,67 | 503214,68 |
|  | 7 | 1360283,95 | 503160,42 |
|  | 8 | 1360257,89 | 503161,53 |
|  | 9 | 1360259,41 | 503193,00 |
|  | 10 | 1360252,49 | 503193,37 |
|  | 11 | 1360238,85 | 503194,00 |
|  | 12 | 1360244,32 | 503290,11 |
|  | 13 | 1360257,95 | 503289,27 |
|  | 14 | 1360264,86 | 503288,82 |
|  | 1 | 1360266,83 | 503320,56 |
|  | 15 | 1360280,81 | 503305,58 |
|  | 16 | 1360281,81 | 503305,58 |
|  | 17 | 1360281,79 | 503304,57 |
|  | 18 | 1360280,78 | 503304,59 |
|  | 15 | 1360280,81 | 503305,58 |
|  | 19 | 1360269,14 | 503280,57 |
|  | 20 | 1360270,14 | 503280,57 |
|  | 21 | 1360270,14 | 503279,57 |
|  | 22 | 1360269,14 | 503279,57 |
|  | 19 | 1360269,14 | 503280,57 |
|  | 23 | 1360257,79 | 503280,23 |
|  | 24 | 1360258,79 | 503280,23 |
|  | 25 | 1360258,79 | 503279,23 |
|  | 26 | 1360257,79 | 503279,23 |
|  | 23 | 1360257,79 | 503280,23 |
| 38 | 1 | 1360187,28 | 503053,98 |
|  | 2 | 1360194,16 | 503164,35 |
|  | 3 | 1360226,43 | 503162,83 |
|  | 4 | 1360257,89 | 503161,53 |
|  | 5 | 1360283,95 | 503160,42 |
|  | 6 | 1360283,48 | 503150,88 |
|  | 7 | 1360285,02 | 503146,51 |
|  | 8 | 1360259,69 | 503128,27 |
|  | 9 | 1360254,40 | 503128,88 |
|  | 10 | 1360250,22 | 503069,78 |
|  | 11 | 1360221,87 | 503071,34 |
|  | 12 | 1360220,80 | 503051,50 |
|  | 1 | 1360187,28 | 503053,98 |
|  | 13 | 1360273,36 | 503146,13 |
|  | 14 | 1360274,36 | 503146,12 |
|  | 15 | 1360274,35 | 503145,07 |
|  | 16 | 1360273,33 | 503145,09 |
|  | 13 | 1360273,36 | 503146,13 |
|  | 17 | 1360271,92 | 503145,02 |
|  | 18 | 1360273,03 | 503145,02 |
|  | 19 | 1360273,03 | 503144,02 |
|  | 20 | 1360272,00 | 503144,01 |
|  | 17 | 1360271,92 | 503145,02 |
| 39 | 1 | 1360250,22 | 503069,78 |
|  | 2 | 1360254,40 | 503128,88 |
|  | 3 | 1360259,69 | 503128,27 |
|  | 4 | 1360285,02 | 503146,51 |
|  | 5 | 1360302,78 | 503129,37 |
|  | 6 | 1360333,77 | 503127,45 |
|  | 7 | 1360329,76 | 503076,40 |
|  | 8 | 1360281,35 | 503079,27 |
|  | 9 | 1360278,57 | 503034,10 |
|  | 10 | 1360277,32 | 503010,50 |
|  | 11 | 1360247,32 | 503012,35 |
|  | 1 | 1360250,22 | 503069,78 |
| 40 | 1 | 1360278,57 | 503034,10 |
|  | 2 | 1360326,23 | 503031,51 |
|  | 3 | 1360321,95 | 502977,13 |
|  | 4 | 1360290,00 | 502976,44 |
|  | 5 | 1360289,88 | 502987,19 |
|  | 6 | 1360304,35 | 502987,04 |
|  | 7 | 1360304,35 | 503000,35 |
|  | 8 | 1360289,74 | 503000,42 |
|  | 9 | 1360278,75 | 503007,87 |
|  | 10 | 1360277,32 | 503010,50 |
|  | 1 | 1360278,57 | 503034,10 |
| 41 | 1 | 1360278,57 | 503034,10 |
|  | 2 | 1360281,35 | 503079,27 |
|  | 3 | 1360329,76 | 503076,40 |
|  | 4 | 1360326,23 | 503031,51 |
|  | 1 | 1360278,57 | 503034,10 |
| 42 | 1 | 1360182,19 | 502972,17 |
|  | 2 | 1360187,28 | 503053,98 |
|  | 3 | 1360220,80 | 503051,50 |
|  | 4 | 1360221,87 | 503071,34 |
|  | 5 | 1360250,22 | 503069,78 |
|  | 6 | 1360247,32 | 503012,35 |
|  | 7 | 1360277,32 | 503010,50 |
|  | 8 | 1360278,75 | 503007,87 |
|  | 9 | 1360289,74 | 503000,42 |
|  | 10 | 1360289,88 | 502987,19 |
|  | 11 | 1360290,00 | 502976,44 |
|  | 12 | 1360282,27 | 502976,28 |
|  | 13 | 1360282,08 | 502971,13 |
|  | 14 | 1360257,80 | 502970,00 |
|  | 15 | 1360257,53 | 502980,67 |
|  | 16 | 1360228,52 | 502980,76 |
|  | 17 | 1360229,61 | 502969,28 |
|  | 1 | 1360182,19 | 502972,17 |
|  | 18 | 1360283,48 | 502998,69 |
|  | 19 | 1360284,48 | 502998,69 |
|  | 20 | 1360284,48 | 502997,69 |
|  | 21 | 1360283,48 | 502997,70 |
|  | 18 | 1360283,48 | 502998,69 |
| 43 | 1 | 1360392,43 | 503239,93 |
|  | 2 | 1360394,05 | 503218,00 |
|  | 3 | 1360394,94 | 503176,92 |
|  | 4 | 1360405,89 | 503177,25 |
|  | 5 | 1360476,96 | 503179,40 |
|  | 6 | 1360559,39 | 503182,16 |
|  | 7 | 1360568,72 | 503183,48 |
|  | 8 | 1360566,50 | 503239,31 |
|  | 9 | 1360562,80 | 503332,61 |
|  | 10 | 1360476,03 | 503396,09 |
|  | 11 | 1360459,83 | 503413,37 |
|  | 12 | 1360431,96 | 503390,35 |
|  | 13 | 1360430,71 | 503370,95 |
|  | 14 | 1360404,27 | 503349,58 |
|  | 15 | 1360395,87 | 503349,89 |
|  | 16 | 1360398,48 | 503240,10 |
|  | 1 | 1360392,43 | 503239,93 |
| 44 | 1 | 1360297,05 | 503354,06 |
|  | 2 | 1360304,09 | 503356,99 |
|  | 3 | 1360352,89 | 503353,63 |
|  | 4 | 1360392,16 | 503350,93 |
|  | 5 | 1360395,87 | 503349,89 |
|  | 6 | 1360398,48 | 503240,10 |
|  | 7 | 1360392,43 | 503239,93 |
|  | 8 | 1360394,05 | 503218,00 |
|  | 9 | 1360349,43 | 503216,62 |
|  | 10 | 1360349,50 | 503237,23 |
|  | 11 | 1360348,00 | 503282,31 |
|  | 12 | 1360329,87 | 503296,39 |
|  | 13 | 1360295,92 | 503296,15 |
|  | 14 | 1360295,46 | 503300,19 |
|  | 15 | 1360295,58 | 503319,00 |
|  | 16 | 1360295,72 | 503341,49 |
|  | 17 | 1360296,94 | 503342,31 |
|  | 18 | 1360296,86 | 503347,07 |
|  | 1 | 1360297,05 | 503354,06 |
|  | 19 | 1360373,40 | 503343,76 |
|  | 20 | 1360374,40 | 503343,76 |
|  | 21 | 1360374,40 | 503342,76 |
|  | 22 | 1360373,40 | 503342,76 |
|  | 19 | 1360373,40 | 503343,76 |
|  | 23 | 1360372,15 | 503346,41 |
|  | 24 | 1360373,15 | 503346,41 |
|  | 25 | 1360373,15 | 503345,41 |
|  | 26 | 1360372,15 | 503345,41 |
|  | 23 | 1360372,15 | 503346,41 |
| 46 | 1 | 1360623,20 | 503332,95 |
|  | 2 | 1360669,90 | 503335,11 |
|  | 3 | 1360685,61 | 503335,13 |
|  | 4 | 1360685,84 | 503327,66 |
|  | 5 | 1360685,86 | 503244,16 |
|  | 6 | 1360622,83 | 503241,62 |
|  | 1 | 1360623,20 | 503332,95 |
| 47 | 1 | 1360685,84 | 503327,66 |
|  | 2 | 1360685,86 | 503244,16 |
|  | 3 | 1360719,82 | 503245,61 |
|  | 4 | 1360814,76 | 503249,89 |
|  | 5 | 1360811,95 | 503330,99 |
|  | 6 | 1360776,82 | 503330,03 |
|  | 1 | 1360685,84 | 503327,66 |
| 48 | 1 | 1360811,95 | 503330,99 |
|  | 2 | 1360888,18 | 503333,14 |
|  | 3 | 1360991,79 | 503336,05 |
|  | 4 | 1361006,35 | 503336,46 |
|  | 5 | 1361008,07 | 503313,61 |
|  | 6 | 1361012,99 | 503248,22 |
|  | 7 | 1360925,35 | 503244,90 |
|  | 8 | 1360925,13 | 503252,68 |
|  | 9 | 1360896,81 | 503252,39 |
|  | 10 | 1360814,76 | 503249,89 |
|  | 1 | 1360811,95 | 503330,99 |
| 50 | 1 | 1360987,81 | 503162,41 |
|  | 2 | 1360998,82 | 503151,97 |
|  | 3 | 1360999,56 | 503117,89 |
|  | 4 | 1360982,81 | 503118,38 |
|  | 5 | 1360954,85 | 503110,30 |
|  | 6 | 1360946,70 | 503108,91 |
|  | 7 | 1360944,30 | 503120,74 |
|  | 8 | 1360944,04 | 503129,32 |
|  | 9 | 1360943,64 | 503142,42 |
|  | 10 | 1360942,03 | 503142,39 |
|  | 11 | 1360941,96 | 503145,40 |
|  | 12 | 1360960,57 | 503145,81 |
|  | 13 | 1360960,43 | 503152,40 |
|  | 14 | 1360966,51 | 503152,53 |
|  | 15 | 1360966,31 | 503161,85 |
|  | 1 | 1360987,81 | 503162,41 |
| 51 | 1 | 1360507,78 | 503023,27 |
|  | 2 | 1360507,91 | 503008,54 |
|  | 3 | 1360514,56 | 502989,16 |
|  | 4 | 1360448,75 | 502971,00 |
|  | 5 | 1360448,28 | 502999,97 |
|  | 6 | 1360450,37 | 503000,04 |
|  | 7 | 1360450,53 | 502995,64 |
|  | 8 | 1360460,01 | 502995,98 |
|  | 9 | 1360459,53 | 503009,29 |
|  | 10 | 1360458,21 | 503009,24 |
|  | 11 | 1360458,10 | 503012,05 |
|  | 12 | 1360477,11 | 503012,63 |
|  | 13 | 1360476,88 | 503018,84 |
|  | 14 | 1360483,02 | 503019,06 |
|  | 15 | 1360482,88 | 503023,06 |
|  | 1 | 1360507,78 | 503023,27 |
| 52 | 1 | 1360192,65 | 502896,40 |
|  | 2 | 1360233,01 | 502907,54 |
|  | 3 | 1360233,15 | 502909,50 |
|  | 4 | 1360233,71 | 502919,10 |
|  | 5 | 1360221,05 | 502919,84 |
|  | 6 | 1360221,10 | 502920,59 |
|  | 7 | 1360210,61 | 502921,21 |
|  | 8 | 1360212,14 | 502947,38 |
|  | 9 | 1360207,56 | 502947,65 |
|  | 10 | 1360198,83 | 502948,15 |
|  | 11 | 1360180,77 | 502949,49 |
|  | 12 | 1360182,19 | 502972,17 |
|  | 13 | 1360229,61 | 502969,28 |
|  | 14 | 1360228,52 | 502980,76 |
|  | 15 | 1360257,53 | 502980,67 |
|  | 16 | 1360257,80 | 502970,00 |
|  | 17 | 1360258,92 | 502914,69 |
|  | 1 | 1360192,65 | 502896,40 |
| 54 | 1 | 1360197,68 | 503220,79 |
|  | 2 | 1360202,12 | 503292,07 |
|  | 3 | 1360230,92 | 503290,00 |
|  | 4 | 1360231,43 | 503297,64 |
|  | 5 | 1360234,42 | 503297,51 |
|  | 6 | 1360235,85 | 503322,65 |
|  | 7 | 1360266,83 | 503320,56 |
|  | 8 | 1360264,86 | 503288,82 |
|  | 9 | 1360257,95 | 503289,27 |
|  | 10 | 1360244,32 | 503290,11 |
|  | 11 | 1360238,85 | 503194,00 |
|  | 12 | 1360252,49 | 503193,37 |
|  | 13 | 1360259,41 | 503193,00 |
|  | 14 | 1360257,89 | 503161,53 |
|  | 15 | 1360226,43 | 503162,83 |
|  | 16 | 1360227,90 | 503193,06 |
|  | 17 | 1360207,45 | 503194,07 |
|  | 18 | 1360209,05 | 503219,83 |
|  | 1 | 1360197,68 | 503220,79 |
| 55 | 1 | 1360436,41 | 503529,36 |
|  | 2 | 1360449,41 | 503529,57 |
|  | 3 | 1360450,18 | 503501,87 |
|  | 4 | 1360435,03 | 503502,38 |
|  | 1 | 1360436,41 | 503529,36 |
| 56 | 1 | 1360449,41 | 503529,57 |
|  | 2 | 1360487,90 | 503530,22 |
|  | 3 | 1360488,46 | 503502,51 |
|  | 4 | 1360478,91 | 503502,35 |
|  | 5 | 1360450,18 | 503501,87 |
|  | 1 | 1360449,41 | 503529,57 |
| 57 | 1 | 1360645,35 | 503545,46 |
|  | 2 | 1360645,32 | 503554,60 |
|  | 3 | 1360664,72 | 503555,33 |
|  | 4 | 1360690,58 | 503555,89 |
|  | 5 | 1360690,91 | 503530,31 |
|  | 6 | 1360691,20 | 503504,40 |
|  | 7 | 1360679,72 | 503504,29 |
|  | 8 | 1360679,23 | 503520,41 |
|  | 9 | 1360648,47 | 503519,86 |
|  | 10 | 1360648,24 | 503530,18 |
|  | 11 | 1360648,02 | 503543,92 |
|  | 12 | 1360647,98 | 503545,47 |
|  | 1 | 1360645,35 | 503545,46 |
| 58 | 1 | 1360749,21 | 503557,57 |
|  | 2 | 1360766,51 | 503558,32 |
|  | 3 | 1360791,72 | 503558,78 |
|  | 4 | 1360792,79 | 503530,25 |
|  | 5 | 1360792,84 | 503528,68 |
|  | 6 | 1360749,89 | 503527,77 |
|  | 7 | 1360749,76 | 503533,94 |
|  | 8 | 1360749,41 | 503547,87 |
|  | 1 | 1360749,21 | 503557,57 |
| 59 | 1 | 1360794,76 | 503468,05 |
|  | 2 | 1360751,21 | 503467,49 |
|  | 3 | 1360749,89 | 503527,77 |
|  | 4 | 1360792,84 | 503528,68 |
|  | 1 | 1360794,76 | 503468,05 |
| 60 | 1 | 1360850,83 | 503560,47 |
|  | 2 | 1360867,96 | 503562,38 |
|  | 3 | 1360868,73 | 503537,04 |
|  | 4 | 1360868,91 | 503531,99 |
|  | 5 | 1360851,55 | 503531,59 |
|  | 6 | 1360851,45 | 503536,64 |
|  | 7 | 1360851,10 | 503550,85 |
|  | 1 | 1360850,83 | 503560,47 |
| 61 | 1 | 1360867,96 | 503562,38 |
|  | 2 | 1360883,04 | 503563,01 |
|  | 3 | 1360893,96 | 503561,70 |
|  | 4 | 1360894,65 | 503537,61 |
|  | 5 | 1360894,78 | 503532,58 |
|  | 6 | 1360868,91 | 503531,99 |
|  | 7 | 1360868,73 | 503537,04 |
|  | 1 | 1360867,96 | 503562,38 |
| 62 | 1 | 1360997,77 | 503533,17 |
|  | 2 | 1360999,38 | 503474,87 |
|  | 3 | 1360999,63 | 503465,83 |
|  | 4 | 1360966,82 | 503465,18 |
|  | 5 | 1360966,67 | 503468,85 |
|  | 6 | 1360964,70 | 503472,41 |
|  | 7 | 1360957,47 | 503478,51 |
|  | 8 | 1360956,49 | 503532,22 |
|  | 1 | 1360997,77 | 503533,17 |
| 63 | 1 | 1360952,95 | 503563,55 |
|  | 2 | 1360969,67 | 503564,07 |
|  | 3 | 1360997,01 | 503564,64 |
|  | 4 | 1360997,05 | 503559,41 |
|  | 5 | 1360997,77 | 503533,17 |
|  | 6 | 1360956,49 | 503532,22 |
|  | 7 | 1360953,57 | 503532,15 |
|  | 8 | 1360953,44 | 503539,37 |
|  | 9 | 1360953,11 | 503552,41 |
|  | 10 | 1360953,07 | 503553,79 |
|  | 1 | 1360952,95 | 503563,55 |
| 66 | 1 | 1360450,18 | 503501,87 |
|  | 2 | 1360478,91 | 503502,35 |
|  | 3 | 1360479,29 | 503488,85 |
|  | 4 | 1360495,25 | 503489,41 |
|  | 5 | 1360500,48 | 503485,45 |
|  | 6 | 1360504,77 | 503485,46 |
|  | 7 | 1360513,46 | 503478,74 |
|  | 8 | 1360535,76 | 503479,28 |
|  | 9 | 1360535,83 | 503476,23 |
|  | 10 | 1360535,92 | 503473,13 |
|  | 11 | 1360535,96 | 503471,59 |
|  | 12 | 1360536,08 | 503467,07 |
|  | 13 | 1360536,38 | 503463,52 |
|  | 14 | 1360536,64 | 503460,36 |
|  | 15 | 1360536,80 | 503457,47 |
|  | 16 | 1360536,85 | 503454,63 |
|  | 17 | 1360536,93 | 503451,77 |
|  | 18 | 1360537,19 | 503448,73 |
|  | 19 | 1360537,45 | 503445,73 |
|  | 20 | 1360537,61 | 503442,80 |
|  | 21 | 1360537,77 | 503439,64 |
|  | 22 | 1360537,06 | 503432,53 |
|  | 23 | 1360537,24 | 503425,99 |
|  | 24 | 1360538,20 | 503424,66 |
|  | 25 | 1360557,41 | 503398,19 |
|  | 26 | 1360571,65 | 503398,09 |
|  | 27 | 1360572,22 | 503369,12 |
|  | 28 | 1360573,37 | 503332,62 |
|  | 29 | 1360562,80 | 503332,61 |
|  | 30 | 1360476,03 | 503396,09 |
|  | 31 | 1360459,83 | 503413,37 |
|  | 32 | 1360452,16 | 503429,24 |
|  | 1 | 1360450,18 | 503501,87 |
| 67 | 1 | 1360487,90 | 503530,22 |
|  | 2 | 1360542,71 | 503531,13 |
|  | 3 | 1360600,05 | 503549,01 |
|  | 4 | 1360600,88 | 503527,06 |
|  | 5 | 1360585,61 | 503526,71 |
|  | 6 | 1360586,81 | 503493,53 |
|  | 7 | 1360579,31 | 503493,23 |
|  | 8 | 1360568,74 | 503492,94 |
|  | 9 | 1360568,86 | 503488,59 |
|  | 10 | 1360548,75 | 503487,78 |
|  | 11 | 1360542,38 | 503487,49 |
|  | 12 | 1360542,27 | 503490,17 |
|  | 13 | 1360535,17 | 503489,97 |
|  | 14 | 1360535,34 | 503486,87 |
|  | 15 | 1360535,76 | 503479,28 |
|  | 16 | 1360513,46 | 503478,74 |
|  | 17 | 1360504,77 | 503485,46 |
|  | 18 | 1360500,48 | 503485,45 |
|  | 19 | 1360495,25 | 503489,41 |
|  | 20 | 1360479,29 | 503488,85 |
|  | 21 | 1360478,91 | 503502,35 |
|  | 22 | 1360488,46 | 503502,51 |
|  | 1 | 1360487,90 | 503530,22 |
| 68 | 1 | 1360569,47 | 503440,31 |
|  | 2 | 1360567,25 | 503481,19 |
|  | 3 | 1360568,86 | 503488,59 |
|  | 4 | 1360568,74 | 503492,94 |
|  | 5 | 1360579,31 | 503493,23 |
|  | 6 | 1360586,81 | 503493,53 |
|  | 7 | 1360597,54 | 503466,78 |
|  | 8 | 1360598,64 | 503441,17 |
|  | 1 | 1360569,47 | 503440,31 |
| 69 | 1 | 1360550,70 | 503439,75 |
|  | 2 | 1360569,47 | 503440,31 |
|  | 3 | 1360598,64 | 503441,17 |
|  | 4 | 1360623,95 | 503415,45 |
|  | 5 | 1360606,58 | 503415,62 |
|  | 6 | 1360588,93 | 503415,20 |
|  | 7 | 1360571,65 | 503398,09 |
|  | 8 | 1360557,41 | 503398,19 |
|  | 9 | 1360538,20 | 503424,66 |
|  | 10 | 1360549,05 | 503424,99 |
|  | 11 | 1360548,79 | 503432,93 |
|  | 1 | 1360550,70 | 503439,75 |
| 70 | 1 | 1360550,70 | 503439,75 |
|  | 2 | 1360550,31 | 503449,30 |
|  | 3 | 1360548,75 | 503487,78 |
|  | 4 | 1360542,38 | 503487,49 |
|  | 5 | 1360535,34 | 503486,87 |
|  | 6 | 1360535,41 | 503485,55 |
|  | 7 | 1360541,66 | 503486,06 |
|  | 8 | 1360542,02 | 503481,47 |
|  | 9 | 1360542,41 | 503476,64 |
|  | 10 | 1360542,55 | 503472,01 |
|  | 11 | 1360542,78 | 503467,44 |
|  | 12 | 1360543,16 | 503463,91 |
|  | 13 | 1360543,50 | 503460,74 |
|  | 14 | 1360543,66 | 503457,85 |
|  | 15 | 1360543,64 | 503454,81 |
|  | 16 | 1360543,72 | 503451,97 |
|  | 17 | 1360544,01 | 503449,03 |
|  | 18 | 1360544,30 | 503446,08 |
|  | 19 | 1360544,46 | 503443,15 |
|  | 20 | 1360544,64 | 503439,98 |
|  | 21 | 1360537,77 | 503439,64 |
|  | 22 | 1360537,06 | 503432,53 |
|  | 23 | 1360548,79 | 503432,93 |
|  | 1 | 1360550,70 | 503439,75 |
| 71 | 1 | 1360606,58 | 503415,62 |
|  | 2 | 1360588,93 | 503415,20 |
|  | 3 | 1360571,65 | 503398,09 |
|  | 4 | 1360572,22 | 503369,12 |
|  | 5 | 1360609,27 | 503369,05 |
|  | 1 | 1360606,58 | 503415,62 |
| 72 | 1 | 1360623,95 | 503415,45 |
|  | 2 | 1360669,82 | 503368,84 |
|  | 3 | 1360609,27 | 503369,05 |
|  | 4 | 1360606,58 | 503415,62 |
|  | 1 | 1360623,95 | 503415,45 |
| 75 | 1 | 1361011,03 | 503565,04 |
|  | 2 | 1361079,42 | 503640,26 |
|  | 3 | 1361120,38 | 503641,43 |
|  | 4 | 1361114,20 | 503620,16 |
|  | 5 | 1361126,67 | 503621,30 |
|  | 6 | 1361128,88 | 503602,00 |
|  | 7 | 1361046,87 | 503593,59 |
|  | 8 | 1361048,69 | 503563,29 |
|  | 9 | 1360997,05 | 503559,41 |
|  | 10 | 1360997,01 | 503564,64 |
|  | 1 | 1361011,03 | 503565,04 |
|  | 11 | 1361060,73 | 503617,26 |
|  | 12 | 1361061,73 | 503617,26 |
|  | 13 | 1361061,73 | 503616,26 |
|  | 14 | 1361060,73 | 503616,26 |
|  | 11 | 1361060,73 | 503617,26 |
| 76 | 1 | 1360746,25 | 503090,79 |
|  | 2 | 1360747,76 | 503053,52 |
|  | 3 | 1360700,77 | 503040,55 |
|  | 4 | 1360700,38 | 503061,98 |
|  | 5 | 1360704,73 | 503062,10 |
|  | 6 | 1360704,51 | 503065,70 |
|  | 7 | 1360731,42 | 503066,60 |
|  | 8 | 1360730,52 | 503090,72 |
|  | 1 | 1360746,25 | 503090,79 |
| 78 | 1 | 1360738,71 | 503109,31 |
|  | 2 | 1360738,73 | 503110,90 |
|  | 3 | 1360739,73 | 503110,92 |
|  | 4 | 1360739,72 | 503111,92 |
|  | 5 | 1360738,72 | 503111,91 |
|  | 6 | 1360738,32 | 503123,47 |
|  | 7 | 1360755,09 | 503124,00 |
|  | 8 | 1360755,54 | 503109,97 |
|  | 9 | 1360745,49 | 503109,57 |
|  | 1 | 1360738,71 | 503109,31 |
| 79 | 1 | 1360534,88 | 503079,72 |
|  | 2 | 1360529,93 | 503079,55 |
|  | 3 | 1360516,84 | 503079,12 |
|  | 4 | 1360517,28 | 503060,13 |
|  | 5 | 1360517,38 | 503052,66 |
|  | 6 | 1360517,56 | 503039,65 |
|  | 7 | 1360536,04 | 503040,11 |
|  | 1 | 1360534,88 | 503079,72 |
|  | 8 | 1360531,35 | 503054,69 |
|  | 9 | 1360532,35 | 503054,69 |
|  | 10 | 1360532,35 | 503053,69 |
|  | 11 | 1360531,35 | 503053,69 |
|  | 8 | 1360531,35 | 503054,69 |
|  | 12 | 1360531,09 | 503060,47 |
|  | 13 | 1360532,09 | 503060,47 |
|  | 14 | 1360532,09 | 503059,47 |
|  | 15 | 1360531,09 | 503059,47 |
|  | 12 | 1360531,09 | 503060,47 |
| 80 | 1 | 1360289,88 | 502987,19 |
|  | 2 | 1360289,74 | 503000,42 |
|  | 3 | 1360304,35 | 503000,35 |
|  | 4 | 1360304,35 | 502987,04 |
|  | 1 | 1360289,88 | 502987,19 |
| 81 | 1 | 1360297,05 | 503354,06 |
|  | 2 | 1360296,86 | 503347,07 |
|  | 3 | 1360296,94 | 503342,31 |
|  | 4 | 1360295,72 | 503341,49 |
|  | 5 | 1360281,64 | 503341,49 |
|  | 6 | 1360281,62 | 503350,08 |
|  | 7 | 1360281,62 | 503351,08 |
|  | 8 | 1360281,65 | 503354,55 |
|  | 1 | 1360297,05 | 503354,06 |
| 82 | 1 | 1360394,69 | 503490,32 |
|  | 2 | 1360395,77 | 503501,73 |
|  | 3 | 1360409,10 | 503500,74 |
|  | 4 | 1360404,92 | 503483,26 |
|  | 5 | 1360398,45 | 503484,35 |
|  | 1 | 1360394,69 | 503490,32 |
| 83 | 1 | 1360337,11 | 503479,29 |
|  | 2 | 1360338,66 | 503505,99 |
|  | 3 | 1360395,77 | 503501,73 |
|  | 4 | 1360394,69 | 503490,32 |
|  | 5 | 1360398,45 | 503484,35 |
|  | 6 | 1360404,92 | 503483,26 |
|  | 7 | 1360398,01 | 503390,70 |
|  | 8 | 1360393,18 | 503386,90 |
|  | 9 | 1360354,38 | 503389,51 |
|  | 10 | 1360358,03 | 503433,58 |
|  | 11 | 1360360,64 | 503478,22 |
|  | 1 | 1360337,11 | 503479,29 |
| 85 | 1 | 1360685,27 | 503454,97 |
|  | 2 | 1360694,77 | 503465,53 |
|  | 3 | 1360699,08 | 503461,28 |
|  | 4 | 1360689,81 | 503450,90 |
|  | 1 | 1360685,27 | 503454,97 |
| 86 | 1 | 1360897,74 | 503219,63 |
|  | 2 | 1360897,33 | 503234,05 |
|  | 3 | 1360908,23 | 503233,81 |
|  | 4 | 1360908,52 | 503218,89 |
|  | 1 | 1360897,74 | 503219,63 |
| 87 | 1 | 1360817,93 | 503347,92 |
|  | 2 | 1360825,39 | 503348,04 |
|  | 3 | 1360825,16 | 503339,97 |
|  | 4 | 1360818,07 | 503339,81 |
|  | 1 | 1360817,93 | 503347,92 |
| 88 | 1 | 1361051,04 | 503382,07 |
|  | 2 | 1361051,91 | 503374,77 |
|  | 3 | 1361040,79 | 503373,63 |
|  | 4 | 1361040,05 | 503382,97 |
|  | 1 | 1361051,04 | 503382,07 |
| 89 | 1 | 1361130,83 | 503204,19 |
|  | 2 | 1361130,35 | 503210,44 |
|  | 3 | 1361123,81 | 503209,85 |
|  | 4 | 1361124,43 | 503203,54 |
|  | 1 | 1361130,83 | 503204,19 |
| 90 | 1 | 1360498,01 | 503052,13 |
|  | 2 | 1360504,88 | 503052,32 |
|  | 3 | 1360505,18 | 503044,62 |
|  | 4 | 1360498,24 | 503044,22 |
|  | 1 | 1360498,01 | 503052,13 |
| 92 | 1 | 1360538,20 | 503424,66 |
|  | 2 | 1360537,24 | 503425,99 |
|  | 3 | 1360537,06 | 503432,53 |
|  | 4 | 1360548,79 | 503432,93 |
|  | 5 | 1360549,05 | 503424,99 |
|  | 1 | 1360538,20 | 503424,66 |
| 93 | 1 | 1361018,80 | 503413,62 |
|  | 2 | 1361023,63 | 503417,18 |
|  | 3 | 1361027,70 | 503412,00 |
|  | 4 | 1361023,06 | 503408,17 |
|  | 1 | 1361018,80 | 503413,62 |
| 94 | 1 | 1360196,05 | 503194,64 |
|  | 2 | 1360197,68 | 503220,79 |
|  | 3 | 1360209,05 | 503219,83 |
|  | 4 | 1360207,45 | 503194,07 |
|  | 5 | 1360197,06 | 503194,58 |
|  | 1 | 1360196,05 | 503194,64 |
| 95 | 1 | 1361120,38 | 503641,43 |
|  | 2 | 1361124,63 | 503641,56 |
|  | 3 | 1361129,78 | 503641,71 |
|  | 4 | 1361131,99 | 503621,78 |
|  | 5 | 1361126,67 | 503621,30 |
|  | 6 | 1361114,20 | 503620,16 |
|  | 1 | 1361120,38 | 503641,43 |
| 96 | 1 | 1360180,82 | 503668,46 |
|  | 2 | 1360220,88 | 503713,03 |
|  | 3 | 1360233,22 | 503713,24 |
|  | 4 | 1360232,12 | 503707,34 |
|  | 5 | 1360231,00 | 503701,56 |
|  | 6 | 1360228,09 | 503686,57 |
|  | 7 | 1360225,20 | 503634,23 |
|  | 8 | 1360224,32 | 503626,13 |
|  | 9 | 1360223,91 | 503618,61 |
|  | 10 | 1360219,98 | 503547,48 |
|  | 11 | 1360219,33 | 503543,29 |
|  | 12 | 1360216,69 | 503525,68 |
|  | 13 | 1360216,49 | 503522,52 |
|  | 14 | 1360211,04 | 503435,22 |
|  | 15 | 1360204,17 | 503324,96 |
|  | 16 | 1360202,12 | 503292,07 |
|  | 17 | 1360197,68 | 503220,79 |
|  | 18 | 1360196,05 | 503194,64 |
|  | 19 | 1360194,16 | 503164,35 |
|  | 20 | 1360187,28 | 503053,98 |
|  | 21 | 1360182,19 | 502972,17 |
|  | 22 | 1360178,01 | 502905,21 |
|  | 23 | 1360192,65 | 502896,40 |
|  | 24 | 1360134,03 | 502880,23 |
|  | 25 | 1360172,27 | 503530,43 |
|  | 26 | 1360178,72 | 503634,65 |
|  | 1 | 1360180,82 | 503668,46 |
|  | 27 | 1360213,32 | 503544,77 |
|  | 28 | 1360214,35 | 503544,76 |
|  | 29 | 1360214,34 | 503543,76 |
|  | 30 | 1360213,34 | 503543,78 |
|  | 27 | 1360213,32 | 503544,77 |
|  | 31 | 1360164,95 | 502987,90 |
|  | 32 | 1360165,95 | 502987,90 |
|  | 33 | 1360165,95 | 502986,90 |
|  | 34 | 1360164,95 | 502986,90 |
|  | 31 | 1360164,95 | 502987,90 |
| 97 | 1 | 1361079,42 | 503640,26 |
|  | 2 | 1361011,03 | 503565,04 |
|  | 3 | 1360997,01 | 503564,64 |
|  | 4 | 1360969,67 | 503564,07 |
|  | 5 | 1360952,95 | 503563,55 |
|  | 6 | 1360893,96 | 503561,70 |
|  | 7 | 1360883,04 | 503563,01 |
|  | 8 | 1360867,96 | 503562,38 |
|  | 9 | 1360850,83 | 503560,47 |
|  | 10 | 1360791,72 | 503558,78 |
|  | 11 | 1360766,51 | 503558,32 |
|  | 12 | 1360749,21 | 503557,57 |
|  | 13 | 1360690,58 | 503555,89 |
|  | 14 | 1360664,72 | 503555,33 |
|  | 15 | 1360645,32 | 503554,60 |
|  | 16 | 1360615,22 | 503553,74 |
|  | 17 | 1360600,05 | 503549,01 |
|  | 18 | 1360542,71 | 503531,13 |
|  | 19 | 1360487,90 | 503530,22 |
|  | 20 | 1360449,41 | 503529,57 |
|  | 21 | 1360436,41 | 503529,36 |
|  | 22 | 1360339,92 | 503527,74 |
|  | 23 | 1360216,69 | 503525,68 |
|  | 24 | 1360219,33 | 503543,29 |
|  | 25 | 1360314,33 | 503545,58 |
|  | 26 | 1360348,16 | 503546,51 |
|  | 27 | 1360365,73 | 503546,99 |
|  | 28 | 1360504,86 | 503550,00 |
|  | 29 | 1360570,72 | 503571,95 |
|  | 30 | 1360998,18 | 503584,15 |
|  | 31 | 1361057,21 | 503649,06 |
|  | 1 | 1361079,42 | 503640,26 |
|  | 32 | 1361051,73 | 503617,26 |
|  | 33 | 1361052,73 | 503617,26 |
|  | 34 | 1361052,73 | 503616,26 |
|  | 35 | 1361051,73 | 503616,26 |
|  | 32 | 1361051,73 | 503617,26 |
|  | 36 | 1360344,75 | 503535,42 |
|  | 37 | 1360345,75 | 503535,42 |
|  | 38 | 1360345,75 | 503534,42 |
|  | 39 | 1360344,75 | 503534,42 |
|  | 36 | 1360344,75 | 503535,42 |
| 98 | 1 | 1360233,22 | 503713,24 |
|  | 2 | 1360340,19 | 503715,03 |
|  | 3 | 1360528,74 | 503648,50 |
|  | 4 | 1361122,53 | 503662,56 |
|  | 5 | 1361124,63 | 503641,56 |
|  | 6 | 1361120,38 | 503641,43 |
|  | 7 | 1361079,42 | 503640,26 |
|  | 8 | 1361057,21 | 503649,06 |
|  | 9 | 1360528,43 | 503636,12 |
|  | 10 | 1360343,67 | 503703,07 |
|  | 11 | 1360324,70 | 503709,94 |
|  | 12 | 1360304,86 | 503710,68 |
|  | 13 | 1360232,12 | 503707,34 |
|  | 1 | 1360233,22 | 503713,24 |
| 99 | 1 | 1361068,52 | 503115,86 |
|  | 2 | 1361068,52 | 503146,84 |
|  | 3 | 1361122,22 | 503148,22 |
|  | 4 | 1361171,97 | 503161,27 |
|  | 5 | 1361174,08 | 503139,37 |
|  | 6 | 1361090,48 | 503115,22 |
|  | 1 | 1361068,52 | 503115,86 |
| 100 | 1 | 1361122,53 | 503662,56 |
|  | 2 | 1361150,69 | 503663,23 |
|  | 3 | 1361202,14 | 503147,48 |
|  | 4 | 1361174,08 | 503139,37 |
|  | 5 | 1361171,97 | 503161,27 |
|  | 6 | 1361154,07 | 503347,56 |
|  | 7 | 1361150,61 | 503375,87 |
|  | 8 | 1361134,70 | 503541,45 |
|  | 9 | 1361132,85 | 503560,69 |
|  | 10 | 1361128,88 | 503602,00 |
|  | 11 | 1361126,67 | 503621,30 |
|  | 12 | 1361131,99 | 503621,78 |
|  | 13 | 1361129,78 | 503641,71 |
|  | 14 | 1361124,63 | 503641,56 |
|  | 1 | 1361122,53 | 503662,56 |
|  | 15 | 1361143,35 | 503623,38 |
|  | 16 | 1361144,35 | 503623,38 |
|  | 17 | 1361144,35 | 503622,38 |
|  | 18 | 1361143,35 | 503622,38 |
|  | 15 | 1361143,35 | 503623,38 |
| 101 | 1 | 1360133,13 | 502865,06 |
|  | 2 | 1360134,03 | 502880,23 |
|  | 3 | 1360192,65 | 502896,40 |
|  | 4 | 1360233,01 | 502907,54 |
|  | 5 | 1360258,92 | 502914,69 |
|  | 6 | 1360265,33 | 502920,39 |
|  | 7 | 1360410,09 | 502960,33 |
|  | 8 | 1360448,75 | 502971,00 |
|  | 9 | 1360514,56 | 502989,16 |
|  | 10 | 1360659,43 | 503029,14 |
|  | 11 | 1360700,77 | 503040,55 |
|  | 12 | 1360747,76 | 503053,52 |
|  | 13 | 1360901,27 | 503095,88 |
|  | 14 | 1360927,49 | 503103,12 |
|  | 15 | 1360946,70 | 503108,91 |
|  | 16 | 1360954,85 | 503110,30 |
|  | 17 | 1360982,81 | 503118,38 |
|  | 18 | 1360999,56 | 503117,89 |
|  | 19 | 1361090,48 | 503115,22 |
|  | 20 | 1361174,08 | 503139,37 |
|  | 21 | 1361202,14 | 503147,48 |
|  | 22 | 1361204,54 | 503123,41 |
|  | 23 | 1361205,80 | 503116,55 |
|  | 24 | 1361096,98 | 503089,84 |
|  | 25 | 1360985,28 | 503091,98 |
|  | 26 | 1360281,20 | 502903,34 |
|  | 27 | 1360220,52 | 502877,44 |
|  | 28 | 1360197,56 | 502874,32 |
|  | 29 | 1360185,50 | 502869,00 |
|  | 30 | 1360172,30 | 502869,60 |
|  | 31 | 1360149,30 | 502866,70 |
|  | 1 | 1360133,13 | 502865,06 |
| 102 | 1 | 1360156,11 | 502817,13 |
|  | 2 | 1360164,70 | 502841,40 |
|  | 3 | 1360185,50 | 502869,00 |
|  | 4 | 1360197,56 | 502874,32 |
|  | 5 | 1360220,52 | 502877,44 |
|  | 6 | 1360281,20 | 502903,34 |
|  | 7 | 1360985,28 | 503091,98 |
|  | 8 | 1361096,98 | 503089,84 |
|  | 9 | 1361205,80 | 503116,55 |
|  | 10 | 1361220,19 | 503038,45 |
|  | 11 | 1361140,74 | 503018,10 |
|  | 12 | 1361042,95 | 502993,34 |
|  | 13 | 1361026,44 | 502990,16 |
|  | 14 | 1361005,49 | 502995,24 |
|  | 15 | 1360984,85 | 503001,91 |
|  | 16 | 1360965,48 | 503007,94 |
|  | 17 | 1360936,91 | 503014,29 |
|  | 18 | 1360923,57 | 503014,93 |
|  | 19 | 1360908,33 | 503012,39 |
|  | 20 | 1360781,65 | 502975,24 |
|  | 1 | 1360156,11 | 502817,13 |
|  | 21 | 1360304,92 | 502901,88 |
|  | 22 | 1360255,66 | 502885,84 |
|  | 23 | 1360267,19 | 502850,47 |
|  | 24 | 1360316,43 | 502866,53 |
|  | 25 | 1360304,92 | 502901,88 |
|  | 26 | 1361110,04 | 503047,11 |
|  | 27 | 1361106,77 | 503066,81 |
|  | 28 | 1361105,72 | 503070,44 |
|  | 29 | 1361104,97 | 503071,41 |
|  | 30 | 1361048,29 | 503055,71 |
|  | 31 | 1361056,86 | 503024,51 |
|  | 26 | 1361110,04 | 503047,11 |
|  | 32 | 1361184,93 | 503081,87 |
|  | 33 | 1361187,80 | 503064,34 |
|  | 34 | 1361177,50 | 503062,49 |
|  | 35 | 1361177,65 | 503061,04 |
|  | 36 | 1361175,86 | 503060,49 |
|  | 37 | 1361175,01 | 503062,07 |
|  | 38 | 1361160,90 | 503060,11 |
|  | 39 | 1361148,59 | 503058,41 |
|  | 40 | 1361146,93 | 503065,86 |
|  | 41 | 1361144,01 | 503065,20 |
|  | 42 | 1361144,20 | 503064,22 |
|  | 43 | 1361141,34 | 503063,77 |
|  | 44 | 1361139,36 | 503072,01 |
|  | 45 | 1361137,67 | 503071,77 |
|  | 46 | 1361137,03 | 503074,28 |
|  | 47 | 1361149,62 | 503077,51 |
|  | 48 | 1361149,89 | 503076,73 |
|  | 49 | 1361157,46 | 503077,84 |
|  | 32 | 1361184,93 | 503081,87 |
| 103 | 1 | 1360225,20 | 503634,23 |
|  | 2 | 1360352,87 | 503637,14 |
|  | 3 | 1360352,03 | 503662,09 |
|  | 4 | 1360354,99 | 503662,12 |
|  | 5 | 1360354,96 | 503664,38 |
|  | 6 | 1360352,01 | 503664,35 |
|  | 7 | 1360351,24 | 503692,43 |
|  | 8 | 1360343,52 | 503692,58 |
|  | 9 | 1360343,49 | 503698,90 |
|  | 10 | 1360343,67 | 503703,07 |
|  | 11 | 1360528,43 | 503636,12 |
|  | 12 | 1361057,21 | 503649,06 |
|  | 13 | 1360998,18 | 503584,15 |
|  | 14 | 1360570,72 | 503571,95 |
|  | 15 | 1360504,86 | 503550,00 |
|  | 16 | 1360365,73 | 503546,99 |
|  | 17 | 1360388,48 | 503569,36 |
|  | 18 | 1360387,98 | 503587,60 |
|  | 19 | 1360366,89 | 503613,73 |
|  | 20 | 1360346,32 | 503613,16 |
|  | 21 | 1360312,50 | 503612,23 |
|  | 22 | 1360312,05 | 503628,54 |
|  | 23 | 1360224,32 | 503626,13 |
|  | 1 | 1360225,20 | 503634,23 |
|  | 24 | 1360750,94 | 503580,46 |
|  | 25 | 1360751,94 | 503580,46 |
|  | 26 | 1360751,93 | 503579,44 |
|  | 27 | 1360750,90 | 503579,46 |
|  | 24 | 1360750,94 | 503580,46 |
|  | 28 | 1360995,13 | 503587,13 |
|  | 29 | 1360996,14 | 503587,13 |
|  | 30 | 1360996,13 | 503586,13 |
|  | 31 | 1360995,13 | 503586,13 |
|  | 28 | 1360995,13 | 503587,13 |
|  | 32 | 1360586,26 | 503575,34 |
|  | 33 | 1360587,26 | 503575,34 |
|  | 34 | 1360587,26 | 503574,34 |
|  | 35 | 1360586,26 | 503574,34 |
|  | 32 | 1360586,26 | 503575,34 |
|  | 36 | 1360658,54 | 503577,57 |
|  | 37 | 1360659,54 | 503577,57 |
|  | 38 | 1360659,54 | 503576,57 |
|  | 39 | 1360658,53 | 503576,57 |
|  | 36 | 1360658,54 | 503577,57 |
|  | 40 | 1360565,69 | 503575,79 |
|  | 41 | 1360566,70 | 503575,79 |
|  | 42 | 1360566,69 | 503574,78 |
|  | 43 | 1360565,69 | 503574,79 |
|  | 40 | 1360565,69 | 503575,79 |
|  | 44 | 1360408,35 | 503550,55 |
|  | 45 | 1360409,35 | 503550,55 |
|  | 46 | 1360409,35 | 503549,55 |
|  | 47 | 1360408,34 | 503549,56 |
|  | 44 | 1360408,35 | 503550,55 |
| 106 | 1 | 1361049,17 | 503555,30 |
|  | 2 | 1361092,45 | 503558,07 |
|  | 3 | 1361098,37 | 503494,31 |
|  | 4 | 1361053,07 | 503489,80 |
|  | 1 | 1361049,17 | 503555,30 |
| 107 | 1 | 1360997,05 | 503559,41 |
|  | 2 | 1361048,69 | 503563,29 |
|  | 3 | 1361049,17 | 503555,30 |
|  | 4 | 1361053,07 | 503489,80 |
|  | 5 | 1361041,26 | 503488,79 |
|  | 6 | 1361042,28 | 503478,06 |
|  | 7 | 1360999,38 | 503474,87 |
|  | 8 | 1360997,77 | 503533,17 |
|  | 1 | 1360997,05 | 503559,41 |
| 108 | 1 | 1361091,60 | 503368,27 |
|  | 2 | 1361063,31 | 503364,62 |
|  | 3 | 1361061,81 | 503375,78 |
|  | 4 | 1361051,91 | 503374,77 |
|  | 5 | 1361051,04 | 503382,07 |
|  | 6 | 1361045,75 | 503383,43 |
|  | 7 | 1361040,05 | 503382,97 |
|  | 8 | 1361040,79 | 503373,63 |
|  | 9 | 1361033,75 | 503372,91 |
|  | 10 | 1361029,51 | 503411,95 |
|  | 11 | 1361027,70 | 503412,00 |
|  | 12 | 1361023,63 | 503417,18 |
|  | 13 | 1361046,29 | 503424,80 |
|  | 14 | 1361043,87 | 503449,33 |
|  | 15 | 1361082,17 | 503453,17 |
|  | 1 | 1361091,60 | 503368,27 |
| 109 | 1 | 1361018,80 | 503413,62 |
|  | 2 | 1361008,52 | 503419,73 |
|  | 3 | 1361006,86 | 503421,86 |
|  | 4 | 1361001,64 | 503427,77 |
|  | 5 | 1361000,96 | 503432,87 |
|  | 6 | 1361000,47 | 503435,43 |
|  | 7 | 1360999,63 | 503465,83 |
|  | 8 | 1360999,38 | 503474,87 |
|  | 9 | 1361042,28 | 503478,06 |
|  | 10 | 1361041,26 | 503488,79 |
|  | 11 | 1361053,07 | 503489,80 |
|  | 12 | 1361098,37 | 503494,31 |
|  | 13 | 1361099,40 | 503471,33 |
|  | 14 | 1361101,20 | 503471,52 |
|  | 15 | 1361101,64 | 503467,51 |
|  | 16 | 1361099,58 | 503467,29 |
|  | 17 | 1361100,12 | 503455,15 |
|  | 18 | 1361082,17 | 503453,17 |
|  | 19 | 1361043,87 | 503449,33 |
|  | 20 | 1361046,29 | 503424,80 |
|  | 21 | 1361023,63 | 503417,18 |
|  | 1 | 1361018,80 | 503413,62 |
| 110 | 1 | 1360331,84 | 503692,61 |
|  | 2 | 1360331,84 | 503698,82 |
|  | 3 | 1360343,49 | 503698,90 |
|  | 4 | 1360343,52 | 503692,58 |
|  | 1 | 1360331,84 | 503692,61 |
| 111 | 1 | 1360228,09 | 503686,57 |
|  | 2 | 1360240,24 | 503686,84 |
|  | 3 | 1360240,00 | 503703,00 |
|  | 4 | 1360231,00 | 503701,56 |
|  | 5 | 1360232,12 | 503707,34 |
|  | 6 | 1360304,86 | 503710,68 |
|  | 7 | 1360324,70 | 503709,94 |
|  | 8 | 1360343,67 | 503703,07 |
|  | 9 | 1360343,49 | 503698,90 |
|  | 10 | 1360331,84 | 503698,82 |
|  | 11 | 1360331,84 | 503692,61 |
|  | 12 | 1360343,52 | 503692,58 |
|  | 13 | 1360351,24 | 503692,43 |
|  | 14 | 1360352,01 | 503664,35 |
|  | 15 | 1360354,96 | 503664,38 |
|  | 16 | 1360354,99 | 503662,12 |
|  | 17 | 1360352,03 | 503662,09 |
|  | 18 | 1360352,87 | 503637,14 |
|  | 19 | 1360225,20 | 503634,23 |
|  | 1 | 1360228,09 | 503686,57 |
| 112 | 1 | 1361149,89 | 503076,73 |
|  | 2 | 1361149,62 | 503077,51 |
|  | 3 | 1361137,03 | 503074,28 |
|  | 4 | 1361137,67 | 503071,77 |
|  | 5 | 1361139,36 | 503072,01 |
|  | 6 | 1361141,34 | 503063,77 |
|  | 7 | 1361144,20 | 503064,22 |
|  | 8 | 1361144,01 | 503065,20 |
|  | 9 | 1361146,93 | 503065,86 |
|  | 10 | 1361148,59 | 503058,41 |
|  | 11 | 1361160,90 | 503060,11 |
|  | 12 | 1361157,46 | 503077,84 |
|  | 1 | 1361149,89 | 503076,73 |
| 113 | 1 | 1360313,46 | 503577,19 |
|  | 2 | 1360305,87 | 503576,98 |
|  | 3 | 1360306,20 | 503564,99 |
|  | 4 | 1360313,79 | 503565,20 |
|  | 1 | 1360313,46 | 503577,19 |
| 114 | 1 | 1360178,01 | 502905,21 |
|  | 2 | 1360180,77 | 502949,49 |
|  | 3 | 1360198,83 | 502948,15 |
|  | 4 | 1360207,56 | 502947,65 |
|  | 5 | 1360212,14 | 502947,38 |
|  | 6 | 1360210,61 | 502921,21 |
|  | 7 | 1360221,10 | 502920,59 |
|  | 8 | 1360221,05 | 502919,84 |
|  | 9 | 1360233,71 | 502919,10 |
|  | 10 | 1360233,15 | 502909,50 |
|  | 11 | 1360233,01 | 502907,54 |
|  | 12 | 1360192,65 | 502896,40 |
|  | 1 | 1360178,01 | 502905,21 |
| 115 | 1 | 1360625,41 | 503504,28 |
|  | 2 | 1360679,72 | 503504,29 |
|  | 3 | 1360679,72 | 503504,35 |
|  | 4 | 1360679,81 | 503504,35 |
|  | 5 | 1360691,20 | 503504,40 |
|  | 6 | 1360691,60 | 503468,65 |
|  | 7 | 1360694,77 | 503465,53 |
|  | 8 | 1360685,27 | 503454,97 |
|  | 9 | 1360689,81 | 503450,90 |
|  | 10 | 1360699,08 | 503461,28 |
|  | 11 | 1360744,58 | 503416,45 |
|  | 12 | 1360718,49 | 503390,22 |
|  | 13 | 1360627,31 | 503476,72 |
|  | 1 | 1360625,41 | 503504,28 |
| 116 | 1 | 1360818,36 | 503339,82 |
|  | 2 | 1360825,16 | 503339,97 |
|  | 3 | 1360825,39 | 503348,04 |
|  | 4 | 1360822,23 | 503347,99 |
|  | 5 | 1360821,07 | 503396,21 |
|  | 6 | 1360811,28 | 503405,35 |
|  | 7 | 1360837,95 | 503426,59 |
|  | 8 | 1360885,65 | 503380,82 |
|  | 9 | 1360888,18 | 503333,14 |
|  | 10 | 1360818,16 | 503331,17 |
|  | 11 | 1360818,17 | 503339,78 |
|  | 1 | 1360818,36 | 503339,82 |
| 117 | 1 | 1360934,22 | 503436,48 |
|  | 2 | 1360990,47 | 503383,50 |
|  | 3 | 1360991,79 | 503336,05 |
|  | 4 | 1360922,64 | 503334,11 |
|  | 5 | 1360921,44 | 503395,55 |
|  | 6 | 1360873,82 | 503442,45 |
|  | 7 | 1360899,14 | 503469,52 |
|  | 1 | 1360934,22 | 503436,48 |
| 118 | 1 | 1361068,52 | 503146,84 |
|  | 2 | 1361068,52 | 503115,86 |
|  | 3 | 1360999,56 | 503117,89 |
|  | 4 | 1360998,82 | 503151,97 |
|  | 5 | 1361006,63 | 503159,97 |
|  | 6 | 1361028,06 | 503145,79 |
|  | 1 | 1361068,52 | 503146,84 |
| 119 | 1 | 1360314,33 | 503545,58 |
|  | 2 | 1360313,79 | 503565,20 |
|  | 3 | 1360306,20 | 503564,99 |
|  | 4 | 1360305,87 | 503576,98 |
|  | 5 | 1360313,46 | 503577,19 |
|  | 6 | 1360312,50 | 503612,23 |
|  | 7 | 1360312,05 | 503628,54 |
|  | 8 | 1360224,32 | 503626,13 |
|  | 9 | 1360223,91 | 503618,61 |
|  | 10 | 1360219,98 | 503547,48 |
|  | 11 | 1360219,33 | 503543,29 |
|  | 1 | 1360314,33 | 503545,58 |
| 120 | 1 | 1360548,75 | 503487,78 |
|  | 2 | 1360558,62 | 503488,17 |
|  | 3 | 1360568,86 | 503488,59 |
|  | 4 | 1360567,25 | 503481,19 |
|  | 5 | 1360569,47 | 503440,31 |
|  | 6 | 1360550,70 | 503439,75 |
|  | 7 | 1360550,44 | 503446,21 |
|  | 1 | 1360548,75 | 503487,78 |
| 121 | 1 | 1360542,02 | 503481,47 |
|  | 2 | 1360535,66 | 503481,07 |
|  | 3 | 1360535,41 | 503485,55 |
|  | 4 | 1360541,66 | 503486,06 |
|  | 1 | 1360542,02 | 503481,47 |
| 122 | 1 | 1360535,66 | 503481,07 |
|  | 2 | 1360542,02 | 503481,47 |
|  | 3 | 1360542,41 | 503476,64 |
|  | 4 | 1360535,83 | 503476,23 |
|  | 5 | 1360535,76 | 503479,28 |
|  | 1 | 1360535,66 | 503481,07 |
| 123 | 1 | 1360536,08 | 503467,07 |
|  | 2 | 1360542,78 | 503467,44 |
|  | 3 | 1360543,16 | 503463,91 |
|  | 4 | 1360536,38 | 503463,52 |
|  | 1 | 1360536,08 | 503467,07 |
| 124 | 1 | 1360536,38 | 503463,52 |
|  | 2 | 1360543,16 | 503463,91 |
|  | 3 | 1360543,50 | 503460,74 |
|  | 4 | 1360536,64 | 503460,36 |
|  | 1 | 1360536,38 | 503463,52 |
| 125 | 1 | 1360536,93 | 503451,77 |
|  | 2 | 1360543,72 | 503451,97 |
|  | 3 | 1360544,01 | 503449,03 |
|  | 4 | 1360537,19 | 503448,73 |
|  | 1 | 1360536,93 | 503451,77 |
| 126 | 1 | 1360537,19 | 503448,73 |
|  | 2 | 1360544,01 | 503449,03 |
|  | 3 | 1360544,30 | 503446,08 |
|  | 4 | 1360537,45 | 503445,73 |
|  | 1 | 1360537,19 | 503448,73 |