Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» _______2020 № _______

Пояснительная записка к градостроительной документации:

Проект планировки территории «Реконструкция линейного объекта «Ж/д путь №43, 43а» (кадастровый №02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап», «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап»

Введение

Для разработки проектной документации необходимым условием является наличие разработанных и утвержденных в установленном законом порядке документов по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ применительно к линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

Согласно п. 1 задания на разработку проекта планировки территории по проекту «Реконструкция линейного объекта «Ж/д путь № 43, 43а» (кадастровый номер 02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап»,  «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап» выполнение проекта межевания территории не требуется в связи с отсутствием необходимости определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков согласно требованиям ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

Основанием для разработки проекта планировки территории по объекту «Реконструкция  линейного  объекта  «Ж/д  путь   № 43,   43а»   (кадастровый   № 02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап», «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап» являются следующие документы:

- постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 07.02.2020 № 247-п «О подготовке проекта планировки территории кадастрового квартала 02:59:000000:3948 в целях реконструкции линейного объекта «Ж/д путь № 43, 43а» (кадастровый номер 02:59:050202:164) и строительства железнодорожных путей № 43, 43б»;

- задание на разработку проекта планировки по проекту «Реконструкция линейного объекта «Ж/д путь № 43, 43а» (кадастровый № 02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап», «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап» № Вн-061-249 от 26.11.2019 г., утвержденное первым заместителем генерального директора по производству ООО "Газпром нефтехим Салават» А.М. Хабибуллиным от 17.02.2020 и согласованное главным архитектором – начальником отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Башжелдоринвестпроект» в 2020 г. (2019-ИЗ/ПР-264-92/2018-172-1-ИГДИ);

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Башжелдоринвестпроект» в 2020 г. (928/28-1/2019-ИЗ/ПР-293-ИГИ);

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Башжелдоринвестпроект» в 2020 г. (928/28-1/2019-ИЗ/ПР-293-ИЭИ).

При подготовке проекта планировки территории были использованы следующие документы территориального планирования:

- «Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденные решением Совета городского округа  город Салават Республики Башкортостан от 19.02.2020     № 4-49/485;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 13.09.2019 № 99/2019/283606605 об объекте недвижимости с кадастровым номером 02:59:000000:3948.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004       № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ;

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железнодорожных дорог»;

- РДС 30-201-98  «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СП 37.13330.2012  «Промышленный транспорт»;

- СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Общая часть

Целью проекта планировки территории являются:

- обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, расположенных в районе проектирования;

- выявление и анализ территории, занятой линейным объектом;

- выявление и анализ зон различного функционального назначения в соответствии с «Правилами землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденных решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 19.02.2020 № 4-49/485;

- определение архитектурно-планировочной структуры территории с выполнением разбивочного чертежа и нанесением красных линий;

- при необходимости определение местоположения границ и площадей формируемых/изменяемых земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры территории проектирования с учетом нормативных требований и решений, закрепленных в документации по планировке территории, с целью их дальнейшего кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости.

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусматривается реконструкция линейного объекта «Ж/д путь №43, 43а» (кадастровый № 02:59:050202:164) от хвоста стрелочного перевода № 67 до тупика. Реконструкция включает передвижку существующего пути в плане с целью создания прямого участка пути в пределах наливной эстакады и капитальный ремонт пути с полной заменой верхнего строения. К проектируемому складу комовой серы запроектировано строительство нового железнодорожного пути № 43б, который отмыкает от проектируемого железнодорожного пути № 43.

Согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», в зависимости от назначения, объема перевозок и скорости движения железнодорожные пути № 43, 43а и № 43б относятся к III-п категории. Режим работы предприятия – круглосуточный. Железнодорожные пути обслуживают работники ООО «ППЖТ».

Техническо-экономические показатели железнодорожных путей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ожидаемая величина после проектирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая протяженность железнодорожных путей: - реконструируемый «Ж/д путь №43, 43а» (кадастровый №02:59:050202:164) - проектируемый ж.д. путь №43 - проектируемый ж.д. путь №43б | м м м | 308 197,30 203,81 |
| 2 | Минимальный радиус кривых | м | 180 |
| 3 | Количество стрелочных переводов | шт. | 1 |
| 4 | Грузонапряженность | млн.тн км брутто/км в год | до 3,0 |
| 5 | Число реконструируемых путей | шт | 1 |
| 6 | Число проектируемых путей | шт | 2 |
| 7 | Допускаемая скорость движения | км/ч | До 25 |
| 8 | Вид тяги | - | Автономная |

Технические характеристики реконструированного и проектируемых железнодорожных путей

Минимальный радиус кривых в плане – 180м

Ширина земляного полотна – 5,5м

Тип рельса – Р65

Шпалы деревянные тип II

Эпюра шпал: в прямых – 1600 шт/км, в кривых – 1800 шт/км

Балласт щебеночный фр.25-60, толщина под шпалой – не менее 30см

Стрелочный перевод типа Р-65 марки 1/9.

Основные характеристики железнодорожных путей

| № п/п | Наименование объекта | Назначение объекта | Основная характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/д путь №43, 43а (кадастровый №02:59:050202:164) –погрузочно-разгрузочный | Сооружения железнодорожного транспорта | Длина пути 308 м | Реконструируемый |
| 2 | Ж/д путь № 43– погрузочно-разгрузочный | Сооружения железнодорожного транспорта | Длина пути 197,30 м | Проектируемый |
| 3 | Ж/д путь № 43б – погрузочно-разгрузочный | Сооружения железнодорожного транспорта | Длина пути 203,81 м | Проектируемый |

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Граница зоны планируемого размещения объекта по проекту «Реконструкция линейного объекта «Ж/д путь № 43, 43а» (кадастровый № 02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап», «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап» располагается в северо-восточной части кадастрового квартала 02:59:010202 городского округа город Салават Республики Башкортостан и занимает территорию следующих земельных участков:

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель; Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:000000:3948 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания основного производства | ООО "Газпром нефтехим Салават"; Собственность, № 020415/030/2013209 от 29.11.2013 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и реконструкции железнодорожных путей, в границах планировки территории, определена с учетом современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов, находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры; состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры; иных параметров состояния территории), проблем и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм и правил, а также в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 511420,52 | 1356761,94 |
| 2 | 511420,85 | 1356774,24 |
| 3 | 511325,91 | 1356776,86 |
| 4 | 511322,07 | 1356775,83 |
| 5 | 511311,09 | 1356771,96 |
| 6 | 511304,08 | 1356768,96 |
| 7 | 511290,69 | 1356761,71 |
| 8 | 511279,90 | 1356755,48 |
| 9 | 511267,84 | 1356747,17 |
| 10 | 511251,44 | 1356737,77 |
| 11 | 511235,71 | 1356729,19 |
| 12 | 511222,24 | 1356722,09 |
| 13 | 511212,53 | 1356717,65 |
| 14 | 511202,81 | 1356713,79 |
| 15 | 511204,52 | 1356708,94 |
| 16 | 511150,05 | 1356688,00 |
| 17 | 511101,56 | 1356669,36 |
| 18 | 511112,54 | 1356643,81 |
| 19 | 511190,97 | 1356673,96 |
| 20 | 511181,72 | 1356664,51 |
| 21 | 511176,25 | 1356659,50 |
| 22 | 511170,50 | 1356654,99 |
| 23 | 511164,45 | 1356650,50 |
| 24 | 511156,05 | 1356644,98 |
| 25 | 511144,97 | 1356638,62 |
| 26 | 511140,99 | 1356636,69 |
| 27 | 511128,45 | 1356631,43 |
| 28 | 511108,70 | 1356625,33 |
| 29 | 511107,32 | 1356575,49 |
| 30 | 511095,27 | 1356564,08 |
| 31 | 511114,30 | 1356543,96 |
| 32 | 511089,52 | 1356501,57 |
| 33 | 511115,86 | 1356485,38 |
| 34 | 511129,76 | 1356508,01 |
| 35 | 511118,67 | 1356514,69 |
| 36 | 511151,64 | 1356568,32 |
| 37 | 511162,69 | 1356561,53 |
| 38 | 511168,49 | 1356570,53 |
| 39 | 511181,69 | 1356589,52 |
| 40 | 511187,59 | 1356598,91 |
| 41 | 511190,87 | 1356604,63 |
| 42 | 511210,67 | 1356639,82 |
| 43 | 511219,21 | 1356653,89 |
| 44 | 511221,81 | 1356658,15 |
| 45 | 511236,69 | 1356676,05 |
| 46 | 511242,57 | 1356682,90 |
| 47 | 511255,85 | 1356697,51 |
| 48 | 511263,87 | 1356704,58 |
| 49 | 511270,80 | 1356709,77 |
| 50 | 511278,75 | 1356715,38 |
| 51 | 511290,87 | 1356724,10 |
| 52 | 511291,29 | 1356739,56 |
| 53 | 511296,61 | 1356743,40 |
| 54 | 511308,64 | 1356749,38 |
| 55 | 511343,42 | 1356748,42 |
| 56 | 511352,79 | 1356750,25 |
| 57 | 511364,51 | 1356751,75 |
| 58 | 511364,83 | 1356763,47 |
| 1 | 511420,52 | 1356761,94 |
| Площадь участка ≈ 1,90 га |  |  |

- Красные линии

Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ красные линии – это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

В соответствии с п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ территорией общего пользования является территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Данный проект планировки территории по проекту «Реконструкция линейного объекта «Ж/д путь № 43, 43а» (кадастровый № 02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап», «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап» разработан применительно к земельному участку с кадастровым номером 02:59:000000:3948, который принадлежит предприятию ООО «Газпром нефтехим Салават» и не является территорией общего пользования.

Также с 08.02.2020 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр "О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов" утратил силу в связи с изданием приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2019 г. №803/пр.

Таким образом, потребность в установлении красной линии линейных объектов по проекту «Реконструкция линейного объекта «Ж/д путь № 43, 43а» (кадастровый № 02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап», «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап» отсутствует.

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, данным проектом не предусмотрено.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно «Карте градостроительного зонирования в части границ территориальных зон» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета городского округа город Салават РБ от 19.02.2020 № 4-49/485, планируемый к строительству линейный объект расположен в территориальной зоне «П-2/1».

Территориальная зона «П-2» – производственная зона для производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зона «П-2» выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, для формирования крупных промышленных зон.

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно «Карте градостроительного зонирования в части границ зон охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования градостроительной деятельности» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета городского округа г. Салават РБ от 19.02.2020 № 4-49/485*, планируемый к строительству линейный объект по проекту «Реконструкция линейного объекта «Ж/д путь № 43, 43а» (кадастровый № 02:59:050202:164) ООО «Газпром нефтехим Салават» I этап», «Строительство железнодорожных путей 43, 43б ООО «Газпром нефтехим Салават» II этап» расположен вне зоны особого регулирования градостроительной деятельности.

В ходе разработки данной документации в границе предполагаемого строительства объектов культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) не обнаружено.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объекта и включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды, как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;

- разработку на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению негативного влияния объекта на окружающую среду;

- контроль над исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.

В процессе эксплуатации железнодорожных путей «Ж/д путь № 43,          № 43а» (кадастровый №02:59:050202:164), №43 и №43б выбросы вредных веществ в атмосферу не образуются.

В период выполнения реконструкции и строительства путей происходит кратковременное негативное воздействие на окружающую природную среду в зоне железнодорожного полотна.

В процессе работы локомотивов, путевых машин и механизмов происходит частичное загрязнение воздуха и почвы.

При работе путевой техники основное воздействие на окружающую среду оказывают выбросы отработанных газов двигателей машин и механизмов при линейном кратковременном характере и не приводят к изменению приземной концентрации существующего фона.

Данное загрязнение является локальным, носит временный характер и ограничено сроками строительных работ. Результаты расчетов рассеивания показали, что концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период реконструкции объекта, не превышают гигиенические нормативы на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и жилой зоны.

В целях предупреждения и снижения негативных воздействий на окружающую природную среду должны выполняться профилактические мероприятия по содержанию эксплуатируемой техники в исправном состоянии, для чего необходимо проводить периодический контроль и регулировку двигателей путевой и транспортной техники в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87. Количество вредных веществ в единицу времени, выбрасываемых в атмосферу передвижными источниками, не должно превышать ПДВ, утвержденных местными природоохранными органами. Выполнена оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух в период реконструкции и строительства. Согласно данным расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем веществам признан нецелесообразным.

Необходимым и достаточным условием для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения строительно-монтажных работ является:

- допуск к работе только исправной строительной техники и автотранспорта;

- осуществление постоянного контроля на соответствие требованиям нормативов уровня выбросов в атмосферу окиси азота и угарного газа в составе выхлопных газов и регулировка двигателей;

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

- соблюдение правил техники безопасности.

Для сбора ТБО и строительных отходов на участке устанавливаются металлические контейнеры с крышкой. Техническое обслуживание строительной техники и механизмов проводится на специализированных предприятиях и базах строительных организаций. Вывоз отходов от производства работ по реконструкции и строительству железнодорожных путей производится в заранее отведенное для этого место. Транспортировка отходов осуществляется специально оборудованным транспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. При выполнении ремонтных работ проводится уборка непригодных материалов верхнего строения пути с фронта работы и полосы отвода железной дороги, вывоз их на базу для сортировки и дальнейшего использования.

Учитывая непродолжительные сроки производства ремонтных работ, воздействие на окружающую среду будет кратковременным и не приведет к нарушению существующего экологического состояния окружающей среды в месте производства работ.

Проектируемый объект не пересекает водные объекты и прокладывается за пределами водоохранных зон. В рамках проекта не предусматривается строительство новых систем водоснабжения и водоотведения. Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации объекта не ожидается.

В процессе эксплуатации реконструируемых железнодорожных путей производственные отходы не образуются.

При обращении с отходами, образующимися в период строительства и реконструкции железнодорожных путей, должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, а также технологические нормы и правила.

В период эксплуатации железнодорожных путей потребность в водоснабжении и водоотведении отсутствует.

В период строительства и реконструкции железнодорожных путей вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды будет забираться из существующих сетей НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават». В пределах площадки реконструкции предполагается установить переносные биотуалеты. Отвод бытовых стоков от временных сооружений бытового городка предусматривается в существующую систему хозяйственно-бытовой канализации НПЗ, далее на очистные сооружения ООО «ПромВодоКанал».

Аварийные и залповые сбросы сточных вод отсутствуют.

Сброс загрязненных сточных вод на рельеф, в подземные и поверхностные водные объекты в период реконструкции не предусматривается. Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации объекта не ожидается.

Земли природоохранного назначения, водоохранные зоны водоемов на территории проектируемого объекта отсутствуют.

После завершения всех работ по реконструкции и строительству железнодорожных путей временные здания, сооружения и коммуникации подлежат демонтажу, а места их размещения сдаются Заказчику в надлежащем состоянии.

После окончания работ по реконструкции должно быть проведено благоустройство и озеленение территории.

Реконструкция, строительство и эксплуатация железнодорожных путей, при соблюдении всех предусмотренных мероприятий, не будут оказывать негативное воздействие на состояние окружающей природной среды.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Мероприятия по гражданской обороне (ГО) направлены на обеспечение защиты населения и территорий, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

На проектируемом объекте возможны различного вида аварии.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Для рассматриваемого объекта основными причинами аварий могут стать сложные природно-климатические условия эксплуатации: сложный рельеф, низкие температуры, ветровые нагрузки, снежный покров, обледенение, а так же нарушения норм технологического режима, диверсии, террористические акты.

Возможные ЧС:

- аварии подвижного состава с выбросом пожароопасных и взрывоопасных грузов;

- аварии на сливо-наливных эстакадах.

В интересах защиты персонала объекта и населения необходимо выполнение комплекса работ по предупреждению ЧС:

- содержание путевого хозяйства в технически исправном состоянии;

- своевременная и качественная проверка планового ремонта пути и подвижного состава;

- обеспечение устойчивой работы всех систем производства;

- своевременное обучение, аттестация, принятие зачетов, прохождение медосмотров лиц, связанных с движением поездов, а также выполнение ими технологии производства маневровой работы и формирования поездов.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляют собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определено требованиями охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования и т.д.

При введении в эксплуатацию проектируемых объектов руководством должны быть разработаны специальные организационные мероприятия, которые должны предусматривать:

- периодический контроль содержания в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работоспособности, в том числе метрологическое обеспечение систем контроля и управления;

- точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и профилактических работ, соблюдение правил при ведении ремонтных работ;

- своевременное выполнение предписаний надзорных органов;

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств противопожарной защиты;

- проведение регулярных тренировок по действиям персонала в случае аварий и возникновения пожара;

- техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасности;

- оповещение о пожаре;

- эвакуационные мероприятия;

- мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит предотвратить техногенные ЧС от внутренних источников и снизить последствия ЧС в случае их возникновения.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой, которая включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- организационно-технические мероприятия.

Система предотвращения пожара представляет собой комплекс мероприятий, позволяющий исключить возникновение пожара. Исключение условий образования горючей среды при эксплуатации объекта обеспечивается:

- применением негорючих веществ и материалов. Конструктивные элементы проектируемого железнодорожного пути приняты из негорючих материалов (рельсы и стрелочные переводы стальные, балласт щебеночный);

- механизацией и автоматизацией технологических процессов;

- применением оборудования, обеспечивающего защиту от статического электричества ;

- соблюдений действующих строительных норм и стандартов (конструкция балластовой призмы, качество ее материалов обеспечат длительную поперечную устойчивость рельсошпальной решетки и ограничение темпа накопления остаточных деформаций к балласту).

Система противопожарной защиты представляет собой комплекс мер и технологий, направленных на защиту людей и имущества от воздействий опасных факторов пожара, ограничение распространения и локализацию пожара. Это обеспечивается: постоянным содержанием железнодорожных путей в чистоте, систематической очисткой. Разлитые на железнодорожных путях горючие жидкости должны быть засыпаны песком или землей и удалены.

К организационно-техническим мероприятиям на объекте относятся:

- обучение правилам пожарной безопасности персонала;

- разработка необходимых памяток, инструкций;

- разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара;

- отработка взаимодействия персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Противопожарная подготовка ИТР, рабочих и служащих железнодорожного транспорта включает в себя противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный, внеплановый и текущий) и занятия по пожарно-техническому минимуму.

Для обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности производственных процессов необходимо соблюдать требования:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования»;

- Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

В проекте предусмотрены мероприятия по безопасности обслуживающего персонала по организации и выполнению реконструкции путей:

- производство реконструкции и строительства максимально механизировано;

- проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей машин и механизмов, их ремонт или замена должны производиться на базе;

- порядок и производство работ отвечают условиям технической эксплуатации железных дорог;

- с целью обеспечения безопасности движения поездов ликвидация негабаритных мест по нормам ГОСТ 9238-83;

- дополнительное освещение рабочей зоны в темное время суток.

Район размещения проектируемого объекта не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Сели, оползни, лавины, смерчи, цунами для данной местности не характерны.

Природные условия района проектирования относятся к категории сложности природных условий – «простая».

К опасностям природного и техногенного характера можно отнести:

- грозовые разряды и разряды от статического электричества;

- снежные заносы и понижение температуры окружающего воздуха до критических отметок, обледенение, гололедица;

- попадание установки в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках (объектах);

- диверсии.

Выполнение специальных норм проектирования, установленных СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах», СНиП 2.01.15-90* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», для объекта не требуется.

В связи с отсутствием опасных геологических процессов в районе согласно СНиП 22-02-2003 мероприятия и сооружения противоселевые, противооползневые, противолавинные, противокарстовые, берегозащитные, для защиты от подтоплений, затоплений, морозного пучения грунтов, наледеобразования, термокарста не требуются.

Воздействие опасных природных явлений не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья производственного персонала. Дополнительные инженерные решения и сооружения, обеспечивающие защиту территории объекта, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов не требуются.

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разработан проект планировки территории

В административном отношении участок под строительство и реконструкцию железнодорожных путей расположен в северной промышленной зоне г. Салават на территории ООО «Газпром нефтехим Салават» в квартале, ограниченном улицами 4, 6 и 13, 15.

На момент изысканий участок работ представляет собой промышленную зону с производственными зданиями и сооружениями в виде инженерных сетей, эстакад трубопроводов, емкостей и т.п.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен ко второй надпойменной террасе   р. Белой.

Район строительства и реконструкции ж.д. путей характеризуется следующими исходными данными:

ветровое давление по СП 20.13330.2011 (III район)			–   0,38 кПа;

вес снегового покрова по СП 20.13330.2011 (V район)			–   3.2 кПа;

температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

(обеспеченностью 0,92) по СП 131.13330.2012		– минус 35°С;

зона влажности района строительства по СП 50.13330.2012 		–   сухая;

климатический район по СП 131.13330.2012				–   IВ;

климатический район по ГОСТ 16350-80					–   II4;

сейсмичность  по СП 14.13330.2014						–   5 баллов.

Рельеф  поверхности участка относительно ровный, спланирован и отсыпан в процессе застройки существующего завода. Общий уклон поверхности рельефа отмечается в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности участка работ 172 - 175 м БС.

Овраги, естественные и искусственные водоемы отсутствуют. На участке проектирования существуют действующие и недействующие коммуникации. Территория строительства незатопляемая.

На момент изысканий участок работ свободен от застройки, с оставшимися после демонтажа фундаментами демонтированных зданий и инженерными коммуникациями (водопроводными, электрическими, канализационными и прочими производственными).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта рассчитывается в соответствии с п. 12.2.3 СП 50-101-2004 и т.З ТСН 23- 357-2004 и составляет для глинистых грунтов - 1,61м.

В геологическом строении участка до изученной глубины 25,0 м принимают участие четвертичные и общесыртовые отложения.

Сводный инженерно-геологический разрез участка следующий (сверху-вниз):

Четвертичная система.

1.	Насыпной грунт образован при инженерно-строительном освоении участка изысканий. Насыпной грунт от темно-коричневого до черного цвета, представлен глиной с примесью почвы, щебня, строительного мусора (обломки бетона) (возраст отсыпки менее 15 лет). Отложения распространены на участке повсеместно. Мощность толщи насыпного грунта составляет 1,2-4,5 м. При вскрытии котлована мощность насыпных грунтов может быть увеличена на участках заброшенных фундаментов и траншей коммуникаций.

2.	Насыпной грунт образован при инженерно-строительном освоении участка изысканий. Насыпной грунт от темно-коричневого до черного цвета, представлен глиной с примесью почвы, щебня, строительного мусора (обломки бетона) (возраст отсыпки менее 15 лет). Отложения распространены на участке повсеместно. Мощность толщи насыпного грунта составляет 1,2-4,5 м. При вскрытии котлована мощность насыпных грунтов может быть увеличена на участках заброшенных фундаментов и траншей коммуникаций.

Общесыртовая свита:

1.	ИГЭ-1 – глина коричневого цвета, полутвердой консистенции, маловлажная с углистыми вкраплениями. Залегает под насыпными грунтами повсеместно. Мощность слоя от 1,0 до 4,3 м.

2.	ИГЭ-2 – глина коричневого цвета, тугопластичной консистенции. Мощность слоя от 1,1 до 4,0 м.

3.	ИГЭ-1 – глина коричневого цвета, полутвердой консистенции, маловлажная в нижней части разреза с включением гравия. Вскрытая мощность слоя от 6,5 до 8,3 м.

Подземные воды в период изысканий (июль-август 2015 г) в скважинах до 25 метров не вскрыты.

В период интенсивного снеготаяния и в периоды максимального выпадения атмосферных осадков, а так же в результате утечек из водонесущих коммуникаций с учетом неоднородности насыпных грунтов и наличия в разрезе слабоводопроницаемых грунтов, возможно временное формирование вод типа «верховодка» в толще насыпных грунтов. При проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть их защиту от проникновения воды.

По результатам рекогносцировочного обследования проявлений опасных физико-геологических процессов на участке проектируемого строительства и вблизи него не обнаружено.

Участок работ характеризуется следующими признаками и критериями оценки закарстованности территории:

- отсутствием поверхностных карстопроявлений в радиусе 250 м и более от участков проектируемого строительства;

- отсутствием в разрезе суффозионных неустойчивых пород;

- наличием надежной защитной покрывающей толщи нерастворимых водонепроницаемых пород.

Вышеперечисленные признаки позволяют отнести участок проектируемого строительства к VI категории устойчивости относительно карстовых провалов согласно ч.2 СП 11-105-97.

По наличию процесса подтопления, согласно СП 11-105-97 ч. II, прил. И и СП 22.13330.2011 п.5.4.8, площадка изысканий относится к участку II- Б-1 (Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий), при проектировании и строительстве заглубленных помещений необходимо предусмотреть защитные мероприятия.

К специфическим грунтам, распространенным на участке изысканий, в соответствии с СП 47.13330.2012 и частью III СП 11-105-97, относятся техногенные (насыпные) грунты. Отложения распространены на участке повсеместно. Мощность толщи насыпного грунта неравномерна и колеблется от 1,2 м до 4,5м. Многолетнемерзлых, просадочных, набухающих, засоленных грунтов не выявлено.

Район работ согласно приложению Б СП 14.13330.2014 (карты ОСР- 97- В) относится к асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями. Интенсивность сейсмического воздействия в районе работ может достигать по карте В (объекты повышенной ответственности) - 5 баллов.

В целом, участок работ благоприятен для строительства проектируемых сооружений.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Размещение проектируемых и участка реконструируемого железнодорожных путей принято с соблюдением следующих условий:

- учет размещения существующих инженерных коммуникаций;

- соблюдение нормативных противопожарных расстояний;

- достижение минимальной длины трассы между конечной и начальной точкой;

- учет условия минимального количества пересечений существующих проездов;

- удобства монтажа и обслуживания.

Проектом предусматривается реконструкция линейного объекта «Ж/д путь№43, № 43а» (кадастровый №02:59:050202:164) от хвоста стрелочного перевода № 67 до тупика. Реконструкция включает передвижку существующего пути в плане с целью создания прямого участка пути в пределах наливной эстакады и капитальный ремонт пути с полной заменой верхнего строения. К проектируемому складу комовой серы запроектировано строительство нового железнодорожного пути № 43б, который отмыкает от проектируемого железнодорожного пути № 43.

Граница зоны планируемого размещения объектов реконструкции и капитального строительства в границах планировки территории определена с учетом:

- современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры);

- состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры;

- иных параметров состояния территории, проблем и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм и правил г. Салават и Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не предусмотрено, ввиду отсутствия данных объектов.

- Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектом предусматривается реконструкция линейного объекта «Ж/д путь№43, № 43а» (кадастровый №02:59:050202:164) от хвоста стрелочного перевода № 67 до тупика. Реконструкция включает передвижку существующего пути в плане с целью создания прямого участка пути в пределах наливной эстакады и капитальный ремонт пути с полной заменой верхнего строения. К проектируемому складу комовой серы запроектировано строительство нового железнодорожного пути № 43б, который отмыкает от проектируемого железнодорожного пути № 43.

Объекты реконструкции и строительства располагаются в границах земельного участка 02:59:000000:3948, находящегося в собственности ООО «Газпром нефтехим Салават», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для обслуживания основного производства.

Площадь территории, необходимой для размещения железнодорожных путей, определена проектом в соответствии с нормативной документацией ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железнодорожных дорог».

Объемно-планировочные решения линейного объекта реконструкции и капитального строительства приняты в соответствии с его функциональным назначением, технологическими требованиями, габаритами транспортного оборудования с учетом действующих норм и правил, а также норм и правил техники безопасности.

Для строительства и реконструкции железнодорожных путей, а также для временных сооружений на период строительства проектом принята ширина полотна земли в среднем до 32 м.

Вдоль трасс железнодорожных путей предусматриваются временные проезды с разворотными площадками, отсыпанные щебеночным покрытием для строительной техники и пожарных машин. После завершения строительства и реконструкции железнодорожных путей данная территория должна быть благоустроена.

Для размещения железнодорожных путей необходимо (на период строительства) ≈ 1,90 га. В постоянное пользование отвод земли не требуется ввиду того, что проектируемый и реконструируемый железнодорожные пути расположены в границе земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:3948 (собственность ООО «Газпром нефтехим Салават») и не нарушают его пределы.

- Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта с существующими объектами капитального строительства

При реконструкции и строительстве железнодорожные пути «Ж/д путь   № 43, № 43а» (кадастровый №02:59:050202:164), №43 и №43б пересекают инженерные коммуникации и технологические эстакады, проектируемые в составе установки производства технической серы. Существующие объекты капитального строительства данные железнодорожные пути не пересекают.

Управляющий делами Администрации                                            С.А. Евграфов

 http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/4-sozyv/49-zasedanie/4-49-485-ot-19-fevralya-2020-goda-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/