Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» _______2021 г. № _____

Пояснительная записка к

проекту планировки и проекту межевания территории по проекту 
«Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
от основной производственной площадки»

Для разработки проектной документации необходимым условием является наличие разработанных и утвержденных в установленном законом порядке документов по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ.

Данная документация по планировке и межеванию территории по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения 
ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» разработана на основании:

- технического задания на разработку проектов планировки и межевания территории по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават»  от основной производственной площадки», утвержденного директором по инвестициям и капитальному строительству ООО «Газпром нефтехим Салават» А.В. Старцевым в 2019 г.  
и  согласованного главным архитектором отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского округа город Салават Республики  Башкортостан Р.Р. Абдрахмановым (письмо №191035 
от 28.10.2019 г.);

- постановления Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан №2915-п от 10.10.2019 года «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории кадастровых кварталов 02:59:010101, 02:59:010202, 02:59:010203, 02:59:020101, 02:59:030101 в целях прокладки паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки»;

- технических отчетов по результатам инженерных изысканий «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки», выполненных 
ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО «АНКОР» г. Казань 2019 г. (05766575-СГ177-000);

- «Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденных решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан № 4-49/485 от 19.02.2020 г.;

- Выписки из ЕГРН о кадастровом квартале 02:59:010101;

- Выписки из ЕГРН о кадастровом квартале 02:59:010202;

- Выписки из ЕГРН о кадастровом квартале 02:59:010203;

- Выписки из ЕГРН о кадастровом квартале 02:59:020101;

- Выписки из ЕГРН о кадастровом квартале 02:59:030101;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:45;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:3948;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010203:16;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:010203:56;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:24;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:10;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:020101:4;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:020101:9;

- Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 02:59:000000:4321.

Проект  разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;

-  Федерального закона от 22 июля 2008 г.  №123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Инструкции по кадастровым съемкам земель. Часть 1. «Межевание земель» – М., Роскомзем, 1994 г.;

- Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 
и 1:500 – ГКИНП-022-79, М 1985г.;

- Методических рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройств, утв. Росземкадастром, 17.02.2003г.;

- Методических рекомендаций по проведению землеустройства 
при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утв. Росземкадастром, 17.02.2003 г.;

- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

- ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности»;

-  СП 131.13330.2018  «Строительная климатология»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Общая часть

Целью проекта планировки территории является:

- обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, расположенных

в районе проектирования;

- выявление и анализ территории, занятой линейными объектами;

- выявление и анализ зон различного функционального назначения 
в соответствии с «Правилами землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан», утвержденные решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 19.02.2020 года 
№ 4-49/485;

- определение местоположения границ и площадей формируемых/изменяемых земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структурой территории проектирования с учетом нормативных требований и решений, закрепленных в документации по планировке территории, с целью их дальнейшего кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости;

- определение местоположения охранной зоны линейных объектов, устанавливаемой на основании действующего законодательства.

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусмотрено строительство газопровода ø 100 и паропровода  
ø 400-500 на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават»  
от основной производственной площадки.

Строительство данных трубопроводов предназначено для обеспечения потребности в природном газе и паре очистных сооружений, после  
их реконструкции. Газопровод на очистные сооружения 
(ООО « ПромВодоКанал») предназначен для обеспечения топливом установок 
по обработке осадков и отходов очистных сооружений, в частности узла нагрева терможидкости и узла дожига несконденсировавшихся паров. В перспективе дополнительным потребителем природного газа будет установка термической переработки отходов. Проектируемый газопровод обеспечит потребность установок очистных сооружений в природном газе в количестве 2340 нм3/ч.

Паропровод предусматривается на очистных сооружениях в качестве теплоносителя систем отопления и вентиляции зданий и сооружений, обогрева резервуарного и емкостного оборудования и других технологических нужд.

Паропровод и газопровод в основном надземного исполнения, проектируются как по территории предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават», так и вне территории по существующим технологическим эстакадам, частично на вновь проектируемых опорных конструкциях.

В местах пересечения газопроводом и паропроводом железной дороги 
и автомобильной дороги, проектом предусмотрена подземная прокладка трубопроводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией и техническими условиями на пересечение данных дорог.

Проектируемые трубопроводы от коммуникаций  ООО “Газпром нефтехим Салават” до очистных сооружений (ООО «ПромВодоКанал») прокладываются:

- по существующим межцеховым эстакадам на территории ООО “Газпром нефтехим Салават” эстакады XV ряда, VI  ряда, 11а ряда (для паропровода), эстакада 4 ряда (для паропровода и газопровода), по существующим межзаводским эстакадам от 4 ряда в восточном направлении до очистных сооружений;

- по вновь проектируемым опорным стойкам;

- по вновь проектируемому переходу;

- подземно.

При подземной прокладке газопровод заключен в футляр, предусмотрена электрохимическая защита подземных участков трубопровода. Глубина залегания газопровода составляет не менее 3 м (от верха футляра до подошвы рельса) при пересечении железной дороги, при пересечении автомобильной дороги глубина залегания - составляет 4 м (от верха футляра до подошвы дороги).

Прокладка паропровода и газопровода предусмотрена 
с соответствующими уклонами: не менее 0,002 для газопровода, не менее 0,004 –для паропровода.

Проектируемый паропровод в целях безопасности оборудован дренажами для слива воды и воздушниками в верхних точках для удаления газов (при гидроиспытании).

Предусмотренная проектом трасса трубопроводов обеспечивает:

-наименьшую протяженность коммуникаций, исключает провисание 
и образование застойных зон;

-возможность выполнения всех видов работ по контролю и испытанию;

-возможность самокомпенсации температурных деформаций трубопроводов за счет поворотов и изгибов трассы. На прямых участках трассы на трубопроводах предусмотрены П-образные компенсаторы. При монтаже трубопроводов компенсаторы должны быть предварительно растянуты 
или сжаты.

Таблица 1   Технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Ожидаемая величина после проектирования |
| --- | --- |
| Протяженность паропровода, в том числе подземно | 5396,73 м 85,86 м |
| Протяженность газопровода, в том числе подземно | 2663,02 м 221,09 м |
| Протяженность трассы паропровода, в том числе вновь проектируемому переходу через железнодорожный путь | 4619,37 м 30,0 м |
| Протяженность трассы газопровода | 2131,50 м |

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Граница зоны планируемого размещения объектов по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» располагается в юго-восточной части кадастрового квартала 02:59:010101 городского округа город Салават Республики Башкортостан и занимает территорию следующих земельных участков:

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель; Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | обособленные земельные участки 02:59:010101:63, 02:59:010203:37, 02:59:020101:11 единого землепользования с кадастровым номером 02:59:000000:45 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания внеплощадочных эстакад | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/023/2014-589 от 01.10.2014 |
| 2 | 02:59:000000:3948 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания основного производства | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/030/2013-209 от 29.11.2013 |
| 3 | 02:59:010203:16 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания факельного хозяйства № 645 | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/023/2014-582 от 01.10.2014 |
| 4 | 02:59:010203:56 | Земли населенных пунктов | Для размещения факельного хозяйства комплексов установок висбрекинга и каткрекинга | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/024/2014-672 от 30.09.2014 |
| 5 | многоконтурные обособленные земельные участки 02:59:010203:52, 02:59:020101:19, единого землепользования с кадастровым номером 02:59:000000:24 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Аренда, № 02-04-15/029/2009-071 от 26.10.2009; Аренда, № 02-04-15/025/2009-400 от 05.11.2009; Аренда, № 02-04-15/016/2011-436 от 17.06.2011 |
| 6 | обособленные земельные участки 02:59:010203:41, 02:59:020101:16, единого землепользования с кадастровым номером 02:59:000000:10 | Земли населенных пунктов | Используемых для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | Российская Федерация; Собственность, № 02-01/01-2/2003-82 от 08.05.2003 |
| 7 | 02:59:020101:4 | Земли населенных пунктов | Для рекультивации | Собственность публично-правовых образований, № 020415/024/2014292 от 25.09.2014 |
| 8 | обособленные земельные участки 02:59:020101:7, 02:59:020101:8, единого землепользования с кадастровым номером 02:59:020101:9 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания коллекторов сточных вод с ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" на очистные сооружения | ООО "Газпром нефтехим Салават"; Собственность, № 02-04-15/024/2014-439 от 01.10.2014 |
| 9 | 02:59:000000:4321 | Земли населенных пунктов | Размещение очистных сооружений | Республика Башкортостан, Государственная собственность субъекта Российской Федерации, № 02-04/115-04/315/012/2015-1143/1 от 08.12.2015; ООО "Газпром нефтехим Салават"; Аренда, № 02-04/115-04/215/001/2016-1701/2 от 20.05.2016 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировки территории определены с учетом современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры; состояния 
и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры; иных параметров состояния территории), проблем 
и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм 
и правил, а также в соответствии с требованиями Правил землепользования 
и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 512311,78 | 1356383,24 |
| 2 | 512312,89 | 1356424,47 |
| 3 | 511371,94 | 1356449,89 |
| 4 | 511390,14 | 1357110,62 |
| 5 | 511240,07 | 1357114,76 |
| 6 | 511240,67 | 1357136,56 |
| 7 | 510976,68 | 1357143,84 |
| 8 | 510999,38 | 1357967,90 |
| 9 | 510972,59 | 1357968,59 |
| 10 | 510973,23 | 1357991,56 |
| 11 | 511016,83 | 1357990,36 |
| 12 | 511018,94 | 1358067,02 |
| 13 | 511052,13 | 1358066,11 |
| 14 | 511055,40 | 1358183,93 |
| 15 | 511064,49 | 1358183,68 |
| 16 | 511070,57 | 1358404,46 |
| 17 | 511162,17 | 1358401,93 |
| 18 | 511174,58 | 1358852,56 |
| 19 | 511177,80 | 1358852,47 |
| 20 | 511180,41 | 1358947,42 |
| 21 | 511176,83 | 1358947,52 |
| 22 | 511185,62 | 1359266,83 |
| 23 | 511297,19 | 1359429,64 |
| 24 | 511295,85 | 1359498,07 |
| 25 | 511296,80 | 1359532,56 |
| 26 | 511300,75 | 1359532,45 |
| 27 | 511303,73 | 1359640,73 |
| 28 | 511279,46 | 1359641,40 |
| 29 | 511279,14 | 1359629,68 |
| 30 | 511276,28 | 1359629,75 |
| 31 | 511273,62 | 1359533,20 |
| 32 | 511276,81 | 1359533,11 |
| 33 | 511275,85 | 1359498,21 |
| 34 | 511277,07 | 1359435,63 |
| 35 | 511166,66 | 1359273,56 |
| 36 | 511158,59 | 1358980,55 |
| 37 | 511142,81 | 1358980,98 |
| 38 | 511138,38 | 1358819,99 |
| 39 | 511153,47 | 1358819,58 |
| 40 | 511142,54 | 1358423,01 |
| 41 | 511049,35 | 1358425,58 |
| 42 | 511043,39 | 1358209,27 |
| 43 | 511027,28 | 1358209,72 |
| 44 | 511024,03 | 1358091,69 |
| 45 | 510996,66 | 1358092,44 |
| 46 | 510994,52 | 1358014,52 |
| 47 | 510949,16 | 1358015,77 |
| 48 | 510947,27 | 1357947,35 |
| 49 | 510977,16 | 1357946,53 |
| 50 | 510963,22 | 1357440,49 |
| 51 | 510967,84 | 1357440,36 |
| 52 | 510960,37 | 1357169,39 |
| 53 | 510956,43 | 1357169,50 |
| 54 | 510953,26 | 1357054,51 |
| 55 | 510972,95 | 1357053,97 |
| 56 | 510974,90 | 1357124,53 |
| 57 | 511223,34 | 1357117,68 |
| 58 | 511222,81 | 1357098,42 |
| 59 | 511372,01 | 1357094,31 |
| 60 | 511353,67 | 1356428,45 |
| 61 | 512292,26 | 1356402,38 |
| 62 | 512291,75 | 1356383,79 |
| 1 | 512311,78 | 1356383,24 |
| Площадь участка = 103447 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

Красные линии

Согласно п. 11 ст. 1 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене
в документации по планировке территории.

В соответствии с п. 12 ст.1 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ территорией общего пользования является территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
(в том числе площадями, улицами, проездами, набережными, береговыми полосами водных объектов общего пользования, скверами, бульварами).

Данный проект планировки территории по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» 
от основной производственной площадки» разработан применительно
к земельным участкам, которые не являются территориями общего пользования.

Так же с 08.02.2020 г. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр 
"О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов" утратил силу в связи с изданием Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2019 г. №803/пр.

Таким образом потребность в установлении красной линии линейных объектов по проекту 05766575-СГ177-000-ППТ отсутствует.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи
с изменением их местоположения

Объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения, данным проектом не предусмотрено.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Согласно «Карте градостроительного зонирования в части границ территориальных зон» «Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан» http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/4-sozyv/49-zasedanie/4-49-485-ot-19-fevralya-2020-goda-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/, планируемые к строительству линейные объекты расположены в территориальной зоне, образуемой многоконтурным земельным участком и находятся в границах территориальных зон П-2, ИТ-3, ИТ-1, СП-3, СП-2А.

Территориальная зона «П-2» - производственная зона 
для производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду.

Территориальная зона «ИТ-3» - зона улично-дорожной сети.

Зона «ИТ-1» выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов железнодорожного транспорта.

Зона «СП-3» выделена для размещения объектов, в отношении которых устанавливается особый режим.

Зона «СП-2А» выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности на территории санитарно-защитной зоны без возможности размещения объектов 4-5 класса опасности.

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа Салават Республики Башкортостан:

Статья 14.3.3. Градостроительные регламенты производственных зон в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №№ | Наименование параметров | Территориальные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П-1 | П-2 |
| 1 | Максимальные и минимальные параметры земельного участка | Определяются проектом планировки, проектом межевания согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 1.1 | Минимальные размеры земельных участков объектов для территорий до разработки проектов планировки и (или) проектов межевания | 18 кв.м | 10 кв.м |
| 2 | Минимальная ширина участка по уличному фронту (м) | 30 | 30 |
| 3 | Минимальная длина (глубина) участка (м) | 30 | 30 |
| 4 | Коэффициент застройки земельных участков, не более (%): | 70 |  |
| 5 | Коэффициент озеленения земельных участков: |  |  |
|  | - общественных объектов | Не менее 20% |  |
|  | - производственных объектов | Не более 15% |  |
| 6 | Отступы от красной линии для объектов капитального строительства существующей застройки | В соответствии со сложившейся линией застройки |  |
| 7 | Расстояние от красной линии улиц до зданий | В соответствии с проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 8 | Предельное количество этажей, (этаж): | Не регламентируется |  |
| 9 | Высота здания | Определяется проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования и требованиями охраны историко-культурного наследия населенного пункта |  |
| 10 | Высота ограждения земельного участка по уличному фронту (м) | 2,0 | 2,0 |

Статья 14.4.3. Градостроительные регламенты зон инженерной 
и транспортной инфраструктуры в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Параметры земельного участка определяются в соответствии 
с проектом планировки, проектом межевания, согласно техническим регламентам 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков определяются 
в соответствии с проектом планировки, согласно техническим регламентам 
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования.

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются проектом планировки, согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативными техническими документами в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

4. Коэффициент застройки земельных участков не регламентируется.

5. Коэффициент озеленения земельных участков принимается 
в соответствии с требованиями технических регламентов (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

6. Расстояния от зданий до границ земельного участка со стороны красной линии улиц — в соответствии с проектом планировки, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования.

7. Расстояния между общественными и производственными зданиями определяются, исходя из требований безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с требованиями технических регламентов (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

8. Высота зданий определяется проектом планировки, региональным
и местными нормативами градостроительного проектирования и требованиями охраны историко-культурного наследия населенного пункта.

Статья 14.6.3. Градостроительные регламенты зон специального назначения в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Площадь земельного участка кладбища — не более 40 га.

2. Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне «СП-1» определяются согласно техническим регламентам, в соответствии с проектом планировки,  региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

- СП. 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

3.  Минимальные и максимальные параметры земельных участков объектов капитального строительства не регламентируются.

4. Коэффициент озеленения для зон «СП-1», «СП-2А», «СП-2Б» - не менее 50%, для зоны «СП-3», «СП-4» - не регламентируется.

5. Коэффициент застройки земельных участков — не регламентируется.

6. Расстояния от зданий до границ земельного участка со стороны красной линии улиц — в соответствии с проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

7. Расстояния между общественными и производственными зданиями определяются, исходя из требований безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с требованиями технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

8. Высота зданий определяется проектом планировки, региональными 
и местными нормативами градостроительного проектирования и требованиями охраны историко-культурного наследия населенного пункта.

9. Высота ограждения земельного участка — 2,0 м.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно «Карте градостроительного зонирования в части границ зон охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования градостроительной деятельности» «Правил землепользования и застройки городского округа г. Салават Республики Башкортостан» http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/4-sozyv/49-zasedanie/4-49-485-ot-19-fevralya-2020-goda-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/, планируемые к строительству линейные объекты капитального строительства по проекту «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» 
от основной производственной площадки» расположены вне зоны особого регулирования градостроительной деятельности.

В ходе разработки данной документации, в границе предполагаемого строительства, объектов культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) не обнаружено.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства 
и эксплуатации объекта и включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды, как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;

- разработка на основе прогноза рекомендаций по предотвращению 
и (или) снижению негативного влияния объекта на окружающую среду;

- контроль над исполнением и эффективностью принятых рекомендаций

по нормализации экологической обстановки.

Паропровод и газопровод в основном надземного исполнения, проектируются как по территории предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават», так и вне территории по существующим технологическим эстакадам, частью на вновь проектируемых опорных конструкциях.

Вновь проектируемые строительные конструкции, прокладка трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.

В процессе эксплуатации паропровода и газопровода выбросы вредных веществ в атмосферу не образуются.

В период строительно-монтажных работ (СМР) объектов проектирования происходит временное загрязнение атмосферы вредными веществами за счет работы транспортных средств, машин и механизмов.

При проведении сварочных работ выделяются марганец и его соединения, оксид железа, пыль неорганическая, азота диоксид, углерода оксид. При нанесении лакокрасочного материала выделяется ксилол, уайт-спирит, толуол, этилбензол, бензол, метан, гексан, взвешенные вещества.

Необходимым и достаточным условием для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения строительно-монтажных работ является:

- допуск к работе только исправной строительной техники и автотранспорта;

- осуществление постоянного контроля на соответствие требованиям нормативов уровня выбросов в атмосферу окиси азота и угарного газа в составе выхлопных газов и регулировка двигателей;

- соблюдение правил техники безопасности.

Время воздействия на атмосферный воздух в период СМР достаточно малое. Соблюдение вышеуказанных требований в период строительно-монтажных работ не приведет к превышению концентрации загрязняющих веществ выше санитарно-гигиенических нормативов.

В процессе эксплуатации паропровода и газопровода потребность 
в водоснабжении и водоотведении отсутствует.

Отходов в период эксплуатации объектов не образуется.

При обращении с отходами, образующимися в период строительно-монтажных работ, должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, а также технологические нормы 
и правила.

На протяжении всего периода проводимых работ объектов необходимо осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, физико-химическим свойствам, агрегатному состоянию, токсичности, пожаро- взрывоопасности и другим признакам, определяющим степень опасности

для здоровья населения и среды обитания человека.

После окончания работы весь строительный мусор и бытовые отходы вывозятся в места размещения, определенные для организации, выполняющей строительно-монтажные работы. Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей природной среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и разгрузкой должны быть механизированы и по возможности, герметизированы.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение 
или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляют собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Их содержание определено требованиями охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, и т.д.

Район размещения проектируемых объектов не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Сели, оползни, лавины, смерчи, цунами для данной местности не характерны.

Природные условия района проектирования относятся к категории сложности природных условий – «простая».

К опасностям природного и техногенного характера можно отнести:

– грозовые разряды и разряды от статического электричества;

– снежные заносы и понижение температуры окружающего воздуха 
до критических отметок, обледенение, гололедица;

– попадание объектов в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках (объектах);

– диверсии.

Для предотвращения проблем, связанных с низкими температурами окружающего воздуха, металлоконструкции сооружений необходимо проектировать с учетом климатологии.

Выполнение специальных норм проектирования, установленных СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах», СНиП 2.01.15-90* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», 
для объекта не требуется.

Под воздействием шквального и ураганного ветра возможны повреждения строительных конструкций, металлоконструкций. Элементы и конструкции сооружений эстакад рассчитаны на восприятие максимальных ветровых и снеговых нагрузок, установленных для рассматриваемого района строительства СП 20.13330.2011, нормативное значение ветрового давления принять в соответствии 
с требованиями СП 20.13330.2011 – 38 кгс/см2 (III ветровой район).

В связи с отсутствием опасных геологических процессов в районе, согласно СНиП 22-02-2003, мероприятия и сооружения противоселевые, противооползневые, противолавинные, противокарстовые, берегозащитные, для защиты от подтоплений, затоплений, морозного пучения грунтов, наледеобразования, термокарста 
не требуются.

Воздействие опасных природных явлений не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья производственного персонала, обслуживающего данные объекты. Дополнительных инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов не требуется.

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разработан проект планировки территории

В административном отношении участок работ расположен  
на  территории ООО «Газпром нефтехим Салават», в промышленной зоне города Салават РБ. Рельеф площадок относительно ровный, спланированный, отсыпан насыпными грунтами.

Рельеф территории выровнен, с небольшим уклоном в восточном направлении, спланированный. Абсолютные отметки рельефа в  пределах изученной территории изменяются от 144,0 до 172,60. Овраги, естественные 
и искусственные водоемы отсутствуют. На участке проектирования существуют действующие и недействующие коммуникации. Территория строительства незатопляемая.

Особые природные - климатические условия земельного участка, 
на котором размещаются линейные объекты, отсутствуют.

Согласно СНиП СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» территория строительства расположена в IВ климатическом районе.

Климат района континентальный,  с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками.

При составлении климатических характеристик использованы данные СП 131.13330.2018  «Строительная климатология» по городу Мелеуз.

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 3,3-3,7 °С. Температура самого теплого месяца (июль) – плюс 19,7-20,3 °С, самого холодного – минус 14,0-14,5 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 45 °С, абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 41 °С.

Таблица 1  Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| Республика, край, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелеуз | -14,0 | -13,5 | -6,0 | 5,7 | 14,2 | 18,6 | 20,3 | 18,2 | 12,2 | 4,1 | -3,9 | -10,9 | 3,7 |
| Салават | -14,5 | -13,4 | -6,4 | 5,1 | 13,9 | 17,6 | 19,7 | 17,5 | 12,0 | 3,0 | -4,2 | -10,8 | 3,3 |

- Таблица 2  Основные характеристики климатического района

| Климати ческие районы | Климати ческие под районы | Среднемесячная температура воздуха в январе,°С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |

- Таблица 3  Параметры нагрузок и воздействий (СП 20.13330.2016)

| Параметр | Район | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, Sg, кПа (Снеговой район) | V | 2.5 |
| Нормативное значение ветрового давления w0, кПа (Ветровой рйон) | III | 0,38 |
| Нормативное значение минимальной температуры воздуха, С |  | -40С |
| Нормативное значение максимальной температуры воздуха, С |  | 34-36С |
| Толщина стенки гололеда, b, мм (Гололедный район) | По границе III и IV районов |  |
|  | III | 10 |
|  | IV | 15 |

- Таблица 4  Нормативная глубина сезонного промерзания грунта

| Пункт МС | Суглинки и глины | Супеси, пески мелкие и пылеватые | Пески гравелистые, крупной и средней крупности | Крупнообломочные грунты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелеуз | 1,60 | 1,95 | 2,08 | 2,36 |
| Салават | 1,61 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |

Годовое количество осадков составляет 448-463 мм. За холодный период выпадает 140-170 мм осадков в виде снега, за теплый период – 278-323 мм.

Преобладающими в течение большей части года являются ветры южного направления, несколько реже наблюдаются ветры западного и северо-западного, наименьшей повторяемостью отличаются ветры северо-восточного направления.

Сейсмичность площадки строительства с учетом карты ОСР-97-С, категории грунтов по сейсмичным свойствам (СП 14.13330.2011)  и гидрогеологических условий  - С6.

Ближайшие к участку работ гидрографические объекты – р. Белая (протекает на удалении 6,9 км на юго-восток от участка работ), р. Ашкадар (6,3 км на запад от участка работ), р. Шум (5,6 км на юго-запад от участка изысканий) и р. Сухайля (2,7 км на запад от участка работ). девыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественно значение имеют снеговые воды.

В геолого-литологическом строении на изучаемой территории принимают участие аллювиальные, аллювиально-делювиальные отложения четвертичного возраста, перекрытые с поверхности современными техногенными отложениями четвертичного возраста.

С поверхности до изученной глубины 7,0-10,0 м геолого-литологическое строение в пределах изученной территории представлено нижеследующим сводным инженерно-геологическим разрезом (сверху вниз) в таблице 5:

- Таблица 5  Сводный инженерно-геологический разрез

| Геол. возр. | Номер ИГЭ | Описание | Мощность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tQiv | НС | Насыпной грунт суглинистый, с содержанием строительного мусора до 15% и крупнообломочного материала до 25%. Отмечен повсеместно. | 0,9 | 3,7 |
| d QII-III | 2 | Глина QII-III полутвердая, серовато-коричневая, легкая пылеватая, непросадочная, ненабухающая, медленно размокаемая, незасоленная, водонепроницаемая. Отмечена повсеместно | 2,1 | 5,5 |
| d QII-III | 2а | Глина QII-III тугопластичная, серовато-коричневая, легкая пылеватая, непросадочная, ненабухающая, медленно размокаемая, незасоленная, водонепроницаемая. Отмечена повсеместно | 1,5 | 4,1 |
| а QII-III | 3 | Гравийно-галечниковый грунт, неоднородного состава с глинистым заполнителем | 1,5 | 4,0 |

Установившийся уровень подземных вод в геологических скважинах зафиксирован на глубинах 3,1-7,0 м (абсолютные отметки 141.50-144.00 м БС).

Возможно появление верховодки в зоне аэрации, которая, гравитационно отходя вниз по разрезу, ухудшит состояние и свойства водовмещающих пород.

Этот процесс связан с временным поступлением вод во время снеготаяния (паводка) и ливневых дождей на исследуемую территорию.

Разгрузка подземных вод осуществляется перетеканием в нижележащие горизонты, дренированием вод овражной и речной сетью, находящейся 
за контуром площадки, а также в ближайшие поверхностные водотоки (р.Белая).

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений (землетрясения, сели, лавины, карст, суффозия, оползни и др.) могущих повлиять на устойчивость проектируемых сооружений в районе проектируемого строительства не отмечается.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

В границах проекта планировки предусмотрены к размещению газопровод
 ø100 и паропровод ø400-500 на очистные сооружения 
ООО «Газпром нефтехим Салават»  от основной производственной площадки.

Размещение проектируемых паропровода и газопровода принято 
с соблюдением следующих условий:

- учет размещения существующих инженерных коммуникаций;

- соблюдение нормативных противопожарных расстояний;

- достижение минимальной длины трассы между конечной и начальной точкой;

- учет условия минимального количества пересечений существующих проездов;

- удобства монтажа и обслуживания.

При прокладке трассы газопровода и паропровода учитывалось рациональное использование существующих эстакад для максимального уменьшения материальных затрат и трудозатрат при строительстве данного объекта.

Протяженность паропровода  -  5396,73 м;

в том числе подземно  -  85,86 м.

Протяженность газопровода -  2663,02 м;

в том числе подземно  -  221,09 м.

Протяженность трассы паропровода,      -  4619,37 м;

в том числе по вновь проектируемому  переходу

через железнодорожный путь            -  30,0 (в осях) м.

Протяженность трассы газопровода  -  2131,50 м.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировки территории определены с учетом

современного состояния территории ( в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов находящихся 
на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры; состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры; иных параметров состояния территории), проблем и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм и правил города Салават и Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Для строительства трасс паропровода и газопровода, а также для временных сооружений на период строительства во временное пользование, проектом установлена граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства шириной в среднем от 17 до 20 м. Вдоль трассы эстакады предусматривается временный проезд с разворотными площадками, отсыпанный щебеночным покрытием для строительной техники и пожарных машин. После завершения строительства земли, предоставленные во временное пользование,  должны быть приведены в состояние, в котором она находилась до начала строительства.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
не предусмотрено, ввиду отсутствия данных объектов.

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

Строительство газопровода и паропровода предназначено 
для обеспечения потребности в природном газе и паре очистных сооружений после  их реконструкции. Газопровод на очистные сооружения           
(ООО « ПромВодоКанал») предназначен для обеспечения топливом установок 
по обработке осадков и отходов очистных сооружений, в частности узла нагрева терможидкости и узла дожига несконденсировавшихся паров. 
В перспективе дополнительным потребителем природного газа будет установка термической переработки отходов. Проектируемый газопровод обеспечит потребность установок очистных сооружений в природном газе 
в количестве 2340 нм3/ч.

Паропровод предусматривается на очистных сооружениях в качестве теплоносителя систем отопления и вентиляции зданий и сооружений, обогрева резервуарного и емкостного оборудования и других технологических нужд.

Паропровод и газопровод, в основном, надземного исполнения, проектируются как по территории предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават», так и вне территории по существующим технологическим эстакадам, частью на вновь проектируемых опорных конструкциях.

Вновь проектируемые строительные конструкции, прокладка трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.

В местах пересечения газопроводом и паропроводом железной дороги 
и автомобильной дороги проектом предусмотрена подземная прокладка данных трубопроводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией и техническими условиями на пересечение данных дорог.

Проектируемые газопровод и паропровод от коммуникаций  ООО “Газпром нефтехим Салават” до очистных сооружений (ООО «ПромВодоКанал») прокладываются:

- по существующим межцеховым эстакадам на территории ООО “Газпром нефтехим Салават” эстакады XV ряда, VI  ряда, 11а ряда (для паропровода), эстакада 4 ряда (для паропровода и газопровода), по существующим межзаводским эстакадам от 4 ряда в восточном направлении до очистных сооружений;

- по вновь проектируемым опорным стойкам;

- по вновь проектируемому переходу;

- подземно.

Предусмотренная проектом трасса газопровода и паропровода обеспечивает:

-наименьшую протяженность коммуникаций, исключает провисание 
и образование застойных зон;

-возможность выполнения всех видов работ по контролю и испытанию;

-возможность самокомпенсации температурных деформаций трубопроводов за счет поворотов и изгибов трассы. На прямых участках трассы на трубопроводах предусмотрены П-образные компенсаторы. При монтаже трубопроводов компенсаторы должны быть предварительно растянуты или сжаты.

Общая протяженность паропровода составляет 5396,73 м.

Общая протяженность газопровода составляет 2663,02 м.

Трасса паропровода и газопровода проложена как по территории предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават» в границах земельного участка 02:59:000000:3948, так и вне территории по существующим технологическим эстакадам, частично на вновь проектируемых опорных конструкциях в границах земельных участков 02:59:000000:45, 02:59:010203:16; 02:59:010203:56, 02:59:010203:37; 02:59:010203:41; 02:59:020101:16; 02:59:020101:11; 02:59:000000:4321.

Площади земельных участков, отводимых для размещения трассы паропровода и газопровода под постоянное и временное пользование, определяются проектом в соответствии с нормативной документацией

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Отвод земли в постоянное пользование предусмотрен для участков, где прокладка трубопроводов осуществляется по вновь проектируемым конструкциям,  ширина полосы отвода земли принята в среднем 4,0 м в зависимости от габаритов эстакады, условий строительства и эксплуатации объекта.

Для строительства трассы паропровода и газопровода, а также для временных сооружений на период строительства во временное пользование, проектом принята ширина отвода земли в среднем от 17 до 20м. Вдоль трассы эстакады предусматривается временный проезд с разворотными площадками, отсыпанный щебеночным покрытием для строительной техники и пожарных машин. После завершения строительства земли, предоставленные во временное пользование,  должны быть приведены в состояние, в котором она находилась до начала строительства. Более подробное описание решений по отводу земли на время строительства приведено в разделе «Проект организации строительства».

Для трассы трубопроводов пара и газа  необходимо отвести в постоянное пользование 0,269 га земли, отвод земли во временное пользование – 10,34 га.

При разработке трассы трубопровода учитывалось рациональное использование существующих ненагруженных эстакад для максимального уменьшения материальных затрат и трудозатрат при строительстве данного объекта.

Прокладка трубопроводов по существующей эстакаде осуществляется после выполнения мероприятий по восстановлению при необходимости ее несущей способности.

Прокладка технологических трубопроводов  запроектирована в основном на низких опорах по существующим эстакадам, на участках перехода через автодорогу и железнодорожные пути предусмотрен прокол методом горизонтального бурения

с установкой футляра, в котором прокладывается трубопровод.

В районе факельного хозяйства предусмотрены новые подопорные конструкции - монолитные столбчатые фундаменты с металлическими стойками.

Опоры запроектированы из горячекатаных профилей (из швеллеров по ГОСТ 8240-97 и уголков по ГОСТ 8509-93) из стали С245 ГОСТ 27772-2015.

Ведомость пересечений  границ зоны планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Ведомость

подземных и наземных коммуникаций, воздушных линий (ЛС и ЛЭП), пересекаемых проектируемым паропроводом и газопроводом подземно

| Наименование коммуникации |  | Владелец коммуникации | Материал | Диаметр (мм) | Глубина (м) | Угол пересечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Паропровод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземная линия связи | ОАО «РЖД» | - | - | 0,5 | 900 |
| 2 | Надземная высоковольтная кабельная линия ВЛ-10кВ | ОАО «РЖД» | - | - | - | 900 |
| 3 | Надземная высоковольтная кабельная линия ВЛ-10кВ | ОАО «РЖД | - | - | - | 900 |
| 4 | Подземная линия связи Стерлитамак-Салават | ПАО «БашИнформСвязь» | - | - | 0,7 | 900 |
| 5 | Подземная высоковольтная кабельная линия – 6кВ | ООО «Газпром нефтехим Салават» | - | - | 1,0 | 900 |
| 6 | Подземная линия связи | ПАО «БашИнформСвязь» | - | - | 0,6 | 900 |
| 7 | Подземная производственная канализация –К4 | ООО «Газпром нефтехим Салават» | керамика | 1200 | 1,7 | 90 |
| 8 | Подземный технологический трубопровод Не действует | ООО «Газпром нефтехим Салават» | сталь | 150 | 1,8 | 900 |
| 9 | Подземный пожарохозяйственный водопровод – В1 | ООО «Газпром трансгаз Уфа» | ПВХ | 50 | 2,5 | 900 |
| 10 | Подземная высоковольтная кабельная линия – 6кВ | ООО «Газпром нефтехим Салават» | - | - | - | 900 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Надземная кабельная эстакада 6кВ | ООО «Газпром нефтехим Салават» | - | - | - | 900 |
| 12 | Подземная линия связи | ОАО «РЖД» | - | - | 0,5 | 900 |
| 13 | Надземная высоковольтная кабельная линия ВЛ-10кВ | ОАО «РЖД» | - | - | - | 900 |
| 14 | Надземная высоковольтная кабельная линия ВЛ-10кВ | ОАО «РЖД | - | - | - | 900 |
| 15 | Надземная кабельная эстакада 6кВ | ООО «Газпром нефтехим Салават» | - | - | - | 900 |
| 16 | Телефонная канализация | - | - | - | 0,5 | 900 |
| 17 | Подземная линия связи Стерлитамак-Салават | ПАО «БашИнформСвязь» | - | - | 0,7 | 900 |
| 18 | Подземная линия связи | ПАО «БашИнформСвязь» | - | - | 0,6 | 900 |
| 19 | Подземная производственная канализация –К4 | ООО «Газпром нефтехим Салават» | керамика | 1200 | 1,7 | 90 |
| 20 | Подземный технологический трубопровод Не действует | ООО «Газпром нефтехим Салават» | сталь | 150 | 1,8 | 900 |
| 21 | Подземный пожарохозяйственный водопровод – В1 | ООО «Газпром трансгаз Уфа» | ПВХ | 50 | 2,5 | 900 |

Ведомость

автомобильных и железных дорог, пересекаемых проектируемым паропроводом

и газопроводом подземного исполнения

| Наименование дороги |  | Угол пересечения | Значение дороги | Тип покрытия | Размеры (м) |  | Отметка оси или головка рельса | Состояние дороги и возможность проезда в распутицу | Интенс. движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проезжая часть | Высота |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Паропровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железная дорога | 900 | Федеральное значение | - | - | 1,95 | 151,95 г.р | удовл. | средняя |
| 2 | Автомобильная дорога Салават -Стерлитамак (северный выезд в районе очистных сооружений) | 900 | Республи-канское значение | асфальт | 9,50 | 0,78 | 145,45 | удовл. | высокая |
| Газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Железная дорога | 900 | Федеральное значение | - | - | 1,95 | 151,95 г.р | удовл. | средняя |
| 4 | Автомобильная дорога Салават -Стерлитамак (северный выезд в районе очистных сооружений) | 900 | Республи-канское значение | асфальт | 9,50 | 0,78 | 145,45 | удовл. | высокая |

Обоснование проекта межевания

«Проект межевания территории» подготовлен с целью определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, необходимых для реализации проекта 05766575-СГ177-000, а также в целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Данным проектом определяются площади и границы земельных участков, необходимых для строительства, дальнейшего обслуживания и эксплуатации линейного объекта: «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» согласно требованиям нормативной документации СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

В соответствии с проектным решением, граница зоны планируемого размещения объекта расположена в 02:59:010101, 02:59:010202, 02:59:010203, 02:59:020101 и 02:59:030101 кадастровых кварталах городского округа город Салават Республики Башкортостан и имеет следующее описание местоположения:

Таблица 1

| Ведомость координат зоны планируемого размещения линейного объекта по проекту № 5766575-СГ177-000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 512311,78 | 1356383,24 |
| 2 | 512312,89 | 1356424,47 |
| 3 | 511371,94 | 1356449,89 |
| 4 | 511390,14 | 1357110,62 |
| 5 | 511240,07 | 1357114,76 |
| 6 | 511240,67 | 1357136,56 |
| 7 | 510976,68 | 1357143,84 |
| 8 | 510999,38 | 1357967,90 |
| 9 | 510972,59 | 1357968,59 |
| 10 | 510973,23 | 1357991,56 |
| 11 | 511016,83 | 1357990,36 |
| 12 | 511018,94 | 1358067,02 |
| 13 | 511052,13 | 1358066,11 |
| 14 | 511055,40 | 1358183,93 |
| 15 | 511064,49 | 1358183,68 |
| 16 | 511070,57 | 1358404,46 |
| 17 | 511162,17 | 1358401,93 |
| 18 | 511174,58 | 1358852,56 |
| 19 | 511177,80 | 1358852,47 |
| 20 | 511180,41 | 1358947,42 |
| 21 | 511176,83 | 1358947,52 |
| 22 | 511185,62 | 1359266,83 |
| 23 | 511297,19 | 1359429,64 |
| 24 | 511295,85 | 1359498,07 |
| 25 | 511296,80 | 1359532,56 |
| 26 | 511300,75 | 1359532,45 |
| 27 | 511303,73 | 1359640,73 |
| 28 | 511279,46 | 1359641,40 |
| 29 | 511279,14 | 1359629,68 |
| 30 | 511276,28 | 1359629,75 |
| 31 | 511273,62 | 1359533,20 |
| 32 | 511276,81 | 1359533,11 |
| 33 | 511275,85 | 1359498,21 |
| 34 | 511277,07 | 1359435,63 |
| 35 | 511166,66 | 1359273,56 |
| 36 | 511158,59 | 1358980,55 |
| 37 | 511142,81 | 1358980,98 |
| 38 | 511138,38 | 1358819,99 |
| 39 | 511153,47 | 1358819,58 |
| 40 | 511142,54 | 1358423,01 |
| 41 | 511049,35 | 1358425,58 |
| 42 | 511043,39 | 1358209,27 |
| 43 | 511027,28 | 1358209,72 |
| 44 | 511024,03 | 1358091,69 |
| 45 | 510996,66 | 1358092,44 |
| 46 | 510994,52 | 1358014,52 |
| 47 | 510949,16 | 1358015,77 |
| 48 | 510947,27 | 1357947,35 |
| 49 | 510977,16 | 1357946,53 |
| 50 | 510963,22 | 1357440,49 |
| 51 | 510967,84 | 1357440,36 |
| 52 | 510960,37 | 1357169,39 |
| 53 | 510956,43 | 1357169,50 |
| 54 | 510953,26 | 1357054,51 |
| 55 | 510972,95 | 1357053,97 |
| 56 | 510974,90 | 1357124,53 |
| 57 | 511223,34 | 1357117,68 |
| 58 | 511222,81 | 1357098,42 |
| 59 | 511372,01 | 1357094,31 |
| 60 | 511353,67 | 1356428,45 |
| 61 | 512292,26 | 1356402,38 |
| 62 | 512291,75 | 1356383,79 |
| 1 | 512311,78 | 1356383,24 |
| Площадь участка = 103447 м2 |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

В ходе изучения исходных данных сведений Единого государственного реестра недвижимости о кадастровых кварталах 02:59:010101, 02:59:010202, 02:59:010203, 02:59:020101 и 02:59:030101 установлено, что граница зоны планируемого размещения объекта по проекту «Прокладка паропровода 
и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» 
от основной производственной площадки» занимает земли, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности и часть территорий следующих земельных участков:

Таблица 2

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель; Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обособленные земельные участки 02:59:010101:63, 02:59:010203:37, 02:59:020101:11 единого землепользования с кадастровым номером 02:59:000000:45 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания внеплощадочных эстакад | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/023/2014-589 от 01.10.2014 |
| 2 | 02:59:000000:3948 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания основного производства | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/030/2013-209 от 29.11.2013 |
| 3 | 02:59:010203:16 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания факельного хозяйства № 645 | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/023/2014-582 от 01.10.2014 |
| 4 | 02:59:010203:56 | Земли населенных пунктов | Для размещения факельного хозяйства комплексов установок висбрекинга и каткрекинга | ООО "Газпром нефтехим Салават" Собственность, № 02-04-15/024/2014-672 от 30.09.2014 |
| 5 | многоконтурные обособленные земельные участки 02:59:010203:52, 02:59:020101:19, единого землепользования с кадастровым номером 02:59:000000:24 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Аренда, № 02-04-15/029/2009-071 от 26.10.2009; Аренда, № 02-04-15/025/2009-400 от 05.11.2009; Аренда, № 02-04-15/016/2011-436 от 17.06.2011 |
| 6 | обособленные земельные участки 02:59:010203:41, 02:59:020101:16, единого землепользования с кадастровым номером 02:59:000000:10 | Земли населенных пунктов | Используемых для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | Российская Федерация; Собственность, № 02-01/01-2/2003-82 от 08.05.2003 |
| 7 | 02:59:020101:4 | Земли населенных пунктов | Для рекультивации | Собственность публично-правовых образований, № 020415/024/2014292 от 25.09.2014 |
| 8 | обособленные земельные участки 02:59:020101:7, 02:59:020101:8, единого землепользования с кадастровым номером 02:59:020101:9 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания коллекторов сточных вод с ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" на очистные сооружения | ООО "Газпром нефтехим Салават"; Собственность, № 02-04-15/024/2014-439 от 01.10.2014 |

Таким образом, на период строительства объектов по проекту 05766575-СГ-177-000 необходимо формирование и постановка на государственный кадастровый учет многоконтурного земельного участка из неразграниченных земель муниципальной собственности и частей земельных участков в соответствии 
с информацией, указанной в таблице 2 и координатами, представленными 
в таблице 1.

Сведения об образуемых земельных участках / частях земельных участков

Таблица 3

| № п/п | Способ образования земельного участка | Кадастровый квартал | Условный номер земельного участка / части земельного участка | Адресный ориентир / описание местоположения | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование многоконтурного земельного участка, состоящего из семи контуров из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 02:59:010101 02:59:010202 02:59:010203 02:59:020101 02:59:030101 | :ЗУ1 | Российская Федерация Республика Башкортостан, г. Салават, северная промышленная зона, от территории ООО «Газпром нефтехим Салават» до очистных сооружений | Трубопроводный транспорт |
| 2 | Образование четырех частей земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:24 | 02:59:010203 02:59:020101 | :24/чзу1 :24/чзу2 :24/чзу3 :24/чзу4 | — | — |
| 3 | Образование части земельного участка с кадастровым номером 02:59:020101:4 | 02:59:020101 | :4/чзу1 | — | — |
| 4 | Образование двух частей земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:10 | 02:59:010203 02:59:020101 | :10/чзу1 :10/чзу2 | — | — |

Таблица 4

| Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условный номер земельного участка :02:59:000000:ЗУ1 |  |  |
| Площадь земельного участка 24382 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 02:59:000000:ЗУ1(1) |  |  |
| 1 | 511053,39 | 1358111,63 |
| 2 | 511053,97 | 1358132,53 |
| 3 | 511055,36 | 1358182,52 |
| 4 | 511026,55 | 1358183,31 |
| 5 | 511024,60 | 1358112,30 |
| 1 | 511053,39 | 1358111,63 |
| 02:59:000000:ЗУ1(2) |  |  |
| 6 | 511067,14 | 1358279,88 |
| 7 | 511069,23 | 1358355,69 |
| 8 | 511047,44 | 1358356,29 |
| 9 | 511045,51 | 1358286,16 |
| 6 | 511067,14 | 1358279,88 |
| 02:59:000000:ЗУ1(3) |  |  |
| 10 | 511069,42 | 1358362,69 |
| 11 | 511070,57 | 1358404,46 |
| 12 | 511138,22 | 1358402,59 |
| 13 | 511144,09 | 1358408,15 |
| 14 | 511151,64 | 1358412,73 |
| 15 | 511152,27 | 1358429,28 |
| 16 | 511149,70 | 1358429,35 |
| 17 | 511149,58 | 1358436,01 |
| 18 | 511152,33 | 1358435,93 |
| 19 | 511153,96 | 1358483,76 |
| 20 | 511151,33 | 1358483,83 |
| 21 | 511151,30 | 1358489,60 |
| 22 | 511154,06 | 1358489,53 |
| 23 | 511155,44 | 1358537,29 |
| 24 | 511152,56 | 1358537,31 |
| 25 | 511152,68 | 1358544,27 |
| 26 | 511155,51 | 1358544,32 |
| 27 | 511156,92 | 1358600,38 |
| 28 | 511154,05 | 1358600,45 |
| 29 | 511154,20 | 1358606,03 |
| 30 | 511157,02 | 1358605,89 |
| 31 | 511157,50 | 1358653,12 |
| 32 | 511154,81 | 1358653,19 |
| 33 | 511154,96 | 1358658,65 |
| 34 | 511157,46 | 1358658,58 |
| 35 | 511159,11 | 1358713,87 |
| 36 | 511156,48 | 1358713,95 |
| 37 | 511156,57 | 1358719,59 |
| 38 | 511159,14 | 1358719,52 |
| 39 | 511160,69 | 1358773,56 |
| 40 | 511158,13 | 1358773,63 |
| 41 | 511158,21 | 1358779,27 |
| 42 | 511160,97 | 1358779,27 |
| 43 | 511161,65 | 1358799,06 |
| 44 | 511166,64 | 1358799,16 |
| 45 | 511156,05 | 1358411,82 |
| 46 | 511162,41 | 1358410,77 |
| 47 | 511168,55 | 1358633,36 |
| 48 | 511167,81 | 1358662,31 |
| 49 | 511168,98 | 1358723,76 |
| 50 | 511170,85 | 1358785,46 |
| 51 | 511171,34 | 1358799,67 |
| 52 | 511152,91 | 1358799,33 |
| 53 | 511142,54 | 1358423,01 |
| 54 | 511049,35 | 1358425,58 |
| 55 | 511047,64 | 1358363,29 |
| 10 | 511069,42 | 1358362,69 |
| 02:59:000000:ЗУ1(4) |  |  |
| 56 | 511180,07 | 1358934,82 |
| 57 | 511180,19 | 1358939,48 |
| 58 | 511179,35 | 1358940,13 |
| 59 | 511178,15 | 1358941,19 |
| 60 | 511177,02 | 1358942,31 |
| 61 | 511176,96 | 1358942,40 |
| 62 | 511176,88 | 1358942,59 |
| 63 | 511176,73 | 1358942,95 |
| 64 | 511176,60 | 1358943,31 |
| 65 | 511176,50 | 1358943,68 |
| 66 | 511176,41 | 1358944,06 |
| 67 | 511176,36 | 1358944,45 |
| 68 | 511176,32 | 1358944,84 |
| 69 | 511176,31 | 1358945,22 |
| 70 | 511175,62 | 1358948,96 |
| 71 | 511175,17 | 1358952,74 |
| 72 | 511174,95 | 1358956,53 |
| 73 | 511174,97 | 1358960,33 |
| 74 | 511175,23 | 1358964,12 |
| 75 | 511175,73 | 1358967,89 |
| 76 | 511176,47 | 1358971,62 |
| 77 | 511177,54 | 1358973,47 |
| 78 | 511184,98 | 1359243,40 |
| 79 | 511183,92 | 1359243,06 |
| 80 | 511183,86 | 1359243,21 |
| 81 | 511183,84 | 1359243,41 |
| 82 | 511183,42 | 1359245,47 |
| 83 | 511183,13 | 1359247,56 |
| 84 | 511182,97 | 1359249,66 |
| 85 | 511182,94 | 1359251,76 |
| 86 | 511183,04 | 1359253,86 |
| 87 | 511183,28 | 1359255,95 |
| 88 | 511183,64 | 1359258,03 |
| 89 | 511184,14 | 1359260,07 |
| 90 | 511184,29 | 1359260,16 |
| 91 | 511184,49 | 1359260,19 |
| 92 | 511185,11 | 1359260,37 |
| 93 | 511185,45 | 1359260,45 |
| 94 | 511185,62 | 1359266,83 |
| 95 | 511195,78 | 1359281,65 |
| 96 | 511195,81 | 1359282,25 |
| 97 | 511195,93 | 1359283,20 |
| 98 | 511196,10 | 1359284,14 |
| 99 | 511196,34 | 1359285,07 |
| 100 | 511196,64 | 1359286,03 |
| 101 | 511196,71 | 1359286,22 |
| 102 | 511196,88 | 1359286,63 |
| 103 | 511197,08 | 1359287,03 |
| 104 | 511197,99 | 1359288,92 |
| 105 | 511199,03 | 1359290,74 |
| 106 | 511203,84 | 1359299,22 |
| 107 | 511209,19 | 1359307,40 |
| 108 | 511209,30 | 1359307,57 |
| 109 | 511209,84 | 1359308,37 |
| 110 | 511210,43 | 1359309,14 |
| 111 | 511216,38 | 1359316,87 |
| 112 | 511222,81 | 1359324,22 |
| 113 | 511222,93 | 1359324,15 |
| 114 | 511223,19 | 1359324,02 |
| 115 | 511223,43 | 1359323,86 |
| 116 | 511223,66 | 1359323,70 |
| 117 | 511223,88 | 1359323,51 |
| 118 | 511224,09 | 1359323,32 |
| 119 | 511224,23 | 1359323,17 |
| 120 | 511241,02 | 1359347,67 |
| 121 | 511235,36 | 1359351,55 |
| 122 | 511275,62 | 1359410,61 |
| 123 | 511281,43 | 1359406,64 |
| 124 | 511297,19 | 1359429,64 |
| 125 | 511292,95 | 1359498,07 |
| 126 | 511296,89 | 1359535,97 |
| 127 | 511296,80 | 1359532,56 |
| 128 | 511300,75 | 1359532,45 |
| 129 | 511289,76 | 1359617,98 |
| 130 | 511285,87 | 1359618,06 |
| 131 | 511275,96 | 1359618,26 |
| 132 | 511273,62 | 1359533,20 |
| 133 | 511276,81 | 1359533,11 |
| 134 | 511275,85 | 1359498,21 |
| 135 | 511277,07 | 1359435,63 |
| 136 | 511264,41 | 1359417,04 |
| 137 | 511267,86 | 1359414,78 |
| 138 | 511227,56 | 1359356,89 |
| 139 | 511224,72 | 1359358,80 |
| 140 | 511166,66 | 1359273,56 |
| 141 | 511158,59 | 1358980,55 |
| 142 | 511147,36 | 1358980,86 |
| 143 | 511146,38 | 1358945,29 |
| 144 | 511141,81 | 1358944,73 |
| 145 | 511141,52 | 1358934,08 |
| 56 | 511180,07 | 1358934,82 |
| 02:59:000000:ЗУ1(5) |  |  |
| 146 | 511169,78 | 1358934,75 |
| 147 | 511178,13 | 1359270,42 |
| 148 | 511286,91 | 1359431,00 |
| 149 | 511287,60 | 1359454,19 |
| 150 | 511288,77 | 1359454,26 |
| 151 | 511288,91 | 1359459,36 |
| 152 | 511287,10 | 1359459,41 |
| 153 | 511288,69 | 1359554,07 |
| 154 | 511284,80 | 1359554,18 |
| 155 | 511284,74 | 1359519,85 |
| 156 | 511281,90 | 1359519,76 |
| 157 | 511281,93 | 1359514,08 |
| 158 | 511284,94 | 1359514,00 |
| 159 | 511283,75 | 1359432,48 |
| 160 | 511261,81 | 1359400,52 |
| 161 | 511260,25 | 1359401,62 |
| 162 | 511256,93 | 1359396,93 |
| 163 | 511258,66 | 1359395,47 |
| 164 | 511235,30 | 1359359,59 |
| 165 | 511233,11 | 1359360,96 |
| 166 | 511230,16 | 1359356,45 |
| 167 | 511232,06 | 1359354,80 |
| 168 | 511201,19 | 1359309,91 |
| 169 | 511198,59 | 1359311,75 |
| 170 | 511195,54 | 1359307,15 |
| 171 | 511198,13 | 1359305,04 |
| 172 | 511174,63 | 1359270,91 |
| 173 | 511174,42 | 1359259,75 |
| 174 | 511172,03 | 1359259,82 |
| 175 | 511171,88 | 1359254,45 |
| 176 | 511174,62 | 1359254,38 |
| 177 | 511173,20 | 1359206,09 |
| 178 | 511170,46 | 1359206,09 |
| 179 | 511170,49 | 1359200,68 |
| 180 | 511173,13 | 1359200,53 |
| 181 | 511171,29 | 1359146,35 |
| 182 | 511168,55 | 1359146,43 |
| 183 | 511168,49 | 1359141,29 |
| 184 | 511171,32 | 1359141,29 |
| 185 | 511169,29 | 1359080,22 |
| 186 | 511166,90 | 1359080,29 |
| 187 | 511166,93 | 1359074,80 |
| 188 | 511169,32 | 1359074,83 |
| 189 | 511167,90 | 1359026,29 |
| 190 | 511165,06 | 1359026,29 |
| 191 | 511165,10 | 1359020,88 |
| 192 | 511167,65 | 1359020,81 |
| 193 | 511166,08 | 1358972,54 |
| 194 | 511163,53 | 1358972,61 |
| 195 | 511163,46 | 1358967,83 |
| 196 | 511165,82 | 1358967,81 |
| 197 | 511164,79 | 1358934,67 |
| 146 | 511169,78 | 1358934,75 |
| 02:59:000000:ЗУ1(6) |  |  |
| 198 | 512299,07 | 1356413,65 |
| 199 | 512299,38 | 1356424,89 |
| 200 | 512273,63 | 1356425,58 |
| 201 | 512273,02 | 1356402,86 |
| 202 | 512279,30 | 1356402,69 |
| 203 | 512279,49 | 1356414,19 |
| 198 | 512299,07 | 1356413,65 |
| 02:59:000000:ЗУ1(7) |  |  |
| 204 | 512303,24 | 1356383,48 |
| 205 | 512303,60 | 1356396,53 |
| 206 | 512292,11 | 1356396,84 |
| 207 | 512291,75 | 1356383,79 |
| 204 | 512303,24 | 1356383,48 |
| Ведомость координат характерных точек границ образуемых частей земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:24 |  |  |
| Условный номер части земельного участка :02:59:000000:24/чзу1 |  |  |
| Площадь части земельного участка 280 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 47 | 511168,55 | 1358633,36 |
| 208 | 511173,13 | 1358799,70 |
| 51 | 511171,34 | 1358799,67 |
| 50 | 511170,85 | 1358785,46 |
| 49 | 511168,98 | 1358723,76 |
| 48 | 511167,81 | 1358662,31 |
| 47 | 511168,55 | 1358633,36 |
| Условный номер части земельного участка :02:59:000000:24/чзу2 |  |  |
| Площадь части земельного участка 70 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 57 | 511180,19 | 1358939,48 |
| 215 | 511180,41 | 1358947,42 |
| 216 | 511176,83 | 1358947,52 |
| 77 | 511177,54 | 1358973,47 |
| 76 | 511176,47 | 1358971,62 |
| 75 | 511175,73 | 1358967,89 |
| 74 | 511175,23 | 1358964,12 |
| 73 | 511174,97 | 1358960,33 |
| 72 | 511174,95 | 1358956,53 |
| 71 | 511175,17 | 1358952,74 |
| 70 | 511175,62 | 1358948,96 |
| 69 | 511176,31 | 1358945,22 |
| 68 | 511176,32 | 1358944,84 |
| 67 | 511176,36 | 1358944,45 |
| 66 | 511176,41 | 1358944,06 |
| 65 | 511176,50 | 1358943,68 |
| 64 | 511176,60 | 1358943,31 |
| 63 | 511176,73 | 1358942,95 |
| 62 | 511176,88 | 1358942,59 |
| 61 | 511176,96 | 1358942,40 |
| 60 | 511177,02 | 1358942,31 |
| 59 | 511178,15 | 1358941,19 |
| 58 | 511179,35 | 1358940,13 |
| 57 | 511180,19 | 1358939,48 |
| Условный номер части земельного участка :02:59:000000:24/чзу3 |  |  |
| Площадь части земельного участка 32 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 79 | 511184,98 | 1359243,40 |
| 94 | 511185,45 | 1359260,45 |
| 93 | 511185,11 | 1359260,37 |
| 92 | 511184,49 | 1359260,19 |
| 91 | 511184,29 | 1359260,16 |
| 90 | 511184,14 | 1359260,07 |
| 89 | 511183,64 | 1359258,03 |
| 88 | 511183,28 | 1359255,95 |
| 87 | 511183,04 | 1359253,86 |
| 86 | 511182,94 | 1359251,76 |
| 85 | 511182,97 | 1359249,66 |
| 84 | 511183,13 | 1359247,56 |
| 83 | 511183,42 | 1359245,47 |
| 82 | 511183,84 | 1359243,41 |
| 81 | 511183,86 | 1359243,21 |
| 80 | 511183,92 | 1359243,06 |
| 79 | 511184,98 | 1359243,40 |
| Условный номер части земельного участка :02:59:000000:24/чзу4 |  |  |
| Площадь части земельного участка 138 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 96 | 511195,78 | 1359281,65 |
| 120 | 511224,23 | 1359323,17 |
| 119 | 511224,09 | 1359323,32 |
| 118 | 511223,88 | 1359323,51 |
| 117 | 511223,66 | 1359323,70 |
| 116 | 511223,43 | 1359323,86 |
| 115 | 511223,19 | 1359324,02 |
| 114 | 511222,93 | 1359324,15 |
| 113 | 511222,81 | 1359324,22 |
| 112 | 511216,38 | 1359316,87 |
| 111 | 511210,43 | 1359309,14 |
| 110 | 511209,84 | 1359308,37 |
| 109 | 511209,30 | 1359307,57 |
| 108 | 511209,19 | 1359307,39 |
| 107 | 511203,84 | 1359299,22 |
| 106 | 511199,03 | 1359290,74 |
| 105 | 511197,99 | 1359288,92 |
| 104 | 511197,08 | 1359287,03 |
| 103 | 511196,88 | 1359286,63 |
| 102 | 511196,71 | 1359286,22 |
| 101 | 511196,63 | 1359285,98 |
| 100 | 511196,34 | 1359285,07 |
| 99 | 511196,10 | 1359284,14 |
| 98 | 511195,93 | 1359283,20 |
| 97 | 511195,81 | 1359282,25 |
| 96 | 511195,78 | 1359281,65 |
| Ведомость координат характерных точек границ образуемой части земельного участка с кадастровым номером 02:59:020101:4 |  |  |
| Условный номер части земельного участка : 02:59:020101:4/чзу1 |  |  |
| Площадь части земельного участка 163 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 144 | 511146,38 | 1358945,29 |
| 143 | 511147,36 | 1358980,86 |
| 217 | 511142,81 | 1358980,98 |
| 145 | 511141,81 | 1358944,73 |
| 144 | 511146,38 | 1358945,29 |
| Ведомость координат характерных точек границ образуемых частей земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:10 |  |  |
| Условный номер части земельного участка : 02:59:000000:10/чзу1 |  |  |
| Площадь части земельного участка 1188 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 208 | 511173,13 | 1358799,71 |
| 209 | 511174,29 | 1358842,03 |
| 210 | 511138,97 | 1358841,61 |
| 211 | 511138,38 | 1358819,99 |
| 212 | 511153,47 | 1358819,58 |
| 52 | 511152,91 | 1358799,33 |
| 52 | 511173,13 | 1358799,71 |
| Условный номер части земельного участка : 02:59:000000:10/чзу2 |  |  |
| Площадь части земельного участка 3534 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 209 | 511174,29 | 1358842,03 |
| 213 | 511174,58 | 1358852,56 |
| 214 | 511177,80 | 1358852,47 |
| 56 | 511180,07 | 1358934,82 |
| 146 | 511141,52 | 1358934,08 |
| 210 | 511138,97 | 1358841,61 |
| 209 | 511174,29 | 1358842,03 |

Система координат МСК-02, зона 1

После завершения строительства объектов по проекту 05766575-СГ-177-000 «Прокладка паропровода и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» от основной производственной площадки» с целью дальнейшего обслуживания и эксплуатации данных объектов капитального строительства, необходимо проведение кадастровых работ в связи с образованием многоконтурного земельного участка и частей земельных участков в соответствии 
с информацией, указанной в таблице 3 и координатами, представленными 
в таблице 4.

Сведения об образуемых земельных участках

Таблица 5

| № п/п | Способ образования земельного участка | Кадастровый квартал | Условный номер земельного участка / части земельного участка | Адресный ориентир / описание местоположения | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование многоконтурного земельного участка, состоящего из двадцати семи контуров из земель (земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности | 02:59:010101 02:59:010202 02:59:010203 02:59:020101 | :ЗУ2 | Российская Федерация Республика Башкортостан, г. Салават, северная промышленная зона, от территории ООО «Газпром нефтехим Салават» до очистных сооружений | Трубопроводный транспорт |
| 2 | Образование двух частей земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:10 | 02:59:010203 02:59:020101 | :10/чзу1 :10/чзу2 | — | — |

Таблица 6

| Ведомость координат характерных точек границ образуемого земельного участка Условный номер земельного участка : 02:59:000000:ЗУ2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 2044 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 02:59:000000:ЗУ2(1) |  |  |
| 1 | 511049,66 | 1358111,72 |
| 2 | 511049,86 | 1358119,08 |
| 3 | 511041,42 | 1358119,31 |
| 4 | 511042,72 | 1358166,66 |
| 5 | 511046,26 | 1358166,56 |
| 6 | 511046,59 | 1358178,23 |
| 7 | 511042,77 | 1358178,33 |
| 8 | 511042,89 | 1358182,86 |
| 9 | 511036,24 | 1358183,04 |
| 10 | 511036,12 | 1358178,62 |
| 11 | 511031,06 | 1358178,76 |
| 12 | 511030,74 | 1358166,84 |
| 13 | 511035,53 | 1358166,71 |
| 14 | 511034,32 | 1358119,39 |
| 15 | 511029,55 | 1358119,53 |
| 16 | 511029,34 | 1358112,19 |
| 1 | 511049,66 | 1358111,72 |
| 02:59:000000:ЗУ2(2) |  |  |
| 17 | 511064,53 | 1358362,83 |
| 18 | 511065,39 | 1358412,15 |
| 19 | 511149,05 | 1358411,16 |
| 20 | 511151,64 | 1358412,73 |
| 21 | 511151,73 | 1358415,13 |
| 22 | 511115,44 | 1358415,56 |
| 23 | 511115,49 | 1358418,37 |
| 24 | 511105,34 | 1358418,55 |
| 25 | 511105,30 | 1358415,68 |
| 26 | 511061,47 | 1358416,20 |
| 27 | 511060,53 | 1358366,37 |
| 28 | 511058,36 | 1358366,43 |
| 29 | 511058,27 | 1358363,00 |
| 17 | 511064,53 | 1358362,83 |
| 02:59:000000:ЗУ2(3) |  |  |
| 30 | 511063,09 | 1358281,06 |
| 31 | 511064,40 | 1358355,82 |
| 32 | 511058,08 | 1358356,00 |
| 33 | 511057,99 | 1358352,74 |
| 34 | 511060,30 | 1358352,68 |
| 35 | 511059,56 | 1358299,27 |
| 36 | 511056,70 | 1358299,34 |
| 37 | 511056,46 | 1358290,80 |
| 38 | 511059,35 | 1358290,72 |
| 39 | 511059,11 | 1358282,21 |
| 30 | 511063,09 | 1358281,06 |
| 02:59:000000:ЗУ2(4) |  |  |
| 40 | 511165,71 | 1358964,19 |
| 41 | 511165,82 | 1358967,81 |
| 42 | 511163,46 | 1358967,83 |
| 43 | 511163,48 | 1358969,26 |
| 44 | 511150,51 | 1358969,62 |
| 45 | 511150,37 | 1358964,62 |
| 40 | 511165,71 | 1358964,19 |
| 02:59:000000:ЗУ2(5) |  |  |
| 46 | 511151,33 | 1358483,83 |
| 47 | 511151,30 | 1358489,60 |
| 48 | 511149,95 | 1358489,64 |
| 49 | 511149,80 | 1358483,87 |
| 46 | 511151,33 | 1358483,83 |
| 02:59:000000:ЗУ2(6) |  |  |
| 50 | 511154,05 | 1358600,45 |
| 51 | 511154,20 | 1358606,03 |
| 52 | 511153,19 | 1358606,08 |
| 53 | 511153,03 | 1358600,47 |
| 50 | 511154,05 | 1358600,45 |
| 02:59:000000:ЗУ2(7) |  |  |
| 54 | 511152,56 | 1358537,31 |
| 55 | 511152,68 | 1358544,27 |
| 56 | 511151,49 | 1358544,25 |
| 57 | 511151,30 | 1358537,32 |
| 54 | 511152,56 | 1358537,31 |
| 02:59:000000:ЗУ2(8) |  |  |
| 58 | 511149,70 | 1358429,35 |
| 59 | 511149,58 | 1358436,01 |
| 60 | 511148,56 | 1358436,04 |
| 61 | 511148,47 | 1358429,38 |
| 58 | 511149,70 | 1358429,35 |
| 02:59:000000:ЗУ2(9) |  |  |
| 62 | 511166,08 | 1358972,54 |
| 63 | 511166,12 | 1358973,70 |
| 64 | 511163,54 | 1358973,77 |
| 65 | 511163,53 | 1358972,61 |
| 62 | 511166,08 | 1358972,54 |
| 02:59:000000:ЗУ2(10) |  |  |
| 66 | 511159,14 | 1358719,52 |
| 67 | 511159,16 | 1358720,16 |
| 68 | 511156,58 | 1358720,23 |
| 69 | 511156,57 | 1358719,59 |
| 66 | 511159,14 | 1358719,52 |
| 02:59:000000:ЗУ2(11) |  |  |
| 70 | 511160,97 | 1358779,27 |
| 71 | 511161,03 | 1358780,92 |
| 72 | 511158,24 | 1358781,00 |
| 73 | 511158,21 | 1358779,27 |
| 70 | 511160,97 | 1358779,27 |
| 02:59:000000:ЗУ2(12) |  |  |
| 74 | 511167,90 | 1359026,29 |
| 75 | 511167,94 | 1359027,58 |
| 76 | 511165,09 | 1359027,66 |
| 77 | 511165,06 | 1359026,29 |
| 74 | 511167,90 | 1359026,29 |
| 02:59:000000:ЗУ2(13) |  |  |
| 78 | 511157,46 | 1358658,58 |
| 79 | 511157,51 | 1358660,18 |
| 80 | 511155,00 | 1358660,25 |
| 81 | 511154,96 | 1358658,65 |
| 78 | 511157,46 | 1358658,58 |
| 02:59:000000:ЗУ2(14) |  |  |
| 82 | 511171,29 | 1359146,35 |
| 83 | 511171,33 | 1359147,62 |
| 84 | 511168,57 | 1359147,70 |
| 85 | 511168,55 | 1359146,43 |
| 82 | 511171,29 | 1359146,35 |
| 02:59:000000:ЗУ2(15) |  |  |
| 86 | 511169,29 | 1359080,22 |
| 87 | 511169,33 | 1359081,46 |
| 88 | 511166,92 | 1359081,51 |
| 89 | 511166,90 | 1359080,29 |
| 86 | 511169,29 | 1359080,22 |
| 02:59:000000:ЗУ2(16) |  |  |
| 90 | 511173,20 | 1359206,09 |
| 91 | 511173,25 | 1359207,70 |
| 92 | 511170,49 | 1359207,77 |
| 93 | 511170,46 | 1359206,09 |
| 90 | 511173,20 | 1359206,09 |
| 02:59:000000:ЗУ2(17) |  |  |
| 94 | 511174,42 | 1359259,75 |
| 95 | 511174,46 | 1359261,75 |
| 96 | 511172,09 | 1359261,81 |
| 97 | 511172,03 | 1359259,82 |
| 94 | 511174,42 | 1359259,75 |
| 02:59:000000:ЗУ2(18) |  |  |
| 98 | 511166,64 | 1358799,16 |
| 99 | 511166,65 | 1358799,58 |
| 100 | 511160,91 | 1358799,48 |
| 101 | 511160,89 | 1358799,04 |
| 102 | 511161,65 | 1358799,06 |
| 98 | 511166,64 | 1358799,16 |
| 02:59:000000:ЗУ2(19) |  |  |
| 103 | 511174,37 | 1358934,71 |
| 104 | 511174,50 | 1358939,42 |
| 105 | 511169,90 | 1358939,54 |
| 106 | 511169,78 | 1358934,75 |
| 107 | 511164,79 | 1358934,67 |
| 108 | 511164,79 | 1358934,53 |
| 103 | 511174,37 | 1358934,71 |
| 02:59:000000:ЗУ2(20) |  |  |
| 109 | 511201,19 | 1359309,91 |
| 110 | 511202,07 | 1359311,19 |
| 111 | 511199,41 | 1359312,98 |
| 112 | 511198,59 | 1359311,75 |
| 109 | 511201,19 | 1359309,91 |
| 02:59:000000:ЗУ2(21) |  |  |
| 113 | 511235,30 | 1359359,59 |
| 114 | 511236,01 | 1359360,67 |
| 115 | 511233,88 | 1359362,15 |
| 116 | 511233,11 | 1359360,96 |
| 113 | 511235,30 | 1359359,59 |
| 02:59:000000:ЗУ2(22) |  |  |
| 117 | 511261,81 | 1359400,52 |
| 118 | 511262,80 | 1359401,97 |
| 119 | 511261,25 | 1359403,03 |
| 120 | 511260,25 | 1359401,62 |
| 117 | 511261,81 | 1359400,52 |
| 02:59:000000:ЗУ2(23) |  |  |
| 121 | 511284,78 | 1359540,04 |
| 122 | 511284,79 | 1359546,04 |
| 123 | 511279,66 | 1359546,18 |
| 124 | 511279,49 | 1359540,18 |
| 121 | 511284,78 | 1359540,04 |
| 02:59:000000:ЗУ2(24) |  |  |
| 125 | 511292,95 | 1359539,81 |
| 126 | 511293,08 | 1359544,31 |
| 127 | 511288,53 | 1359544,44 |
| 128 | 511288,45 | 1359539,94 |
| 125 | 511292,95 | 1359539,81 |
| 02:59:000000:ЗУ2(25) |  |  |
| 129 | 511288,53 | 1359430,94 |
| 130 | 511289,09 | 1359451,25 |
| 131 | 511291,28 | 1359451,18 |
| 132 | 511291,58 | 1359461,97 |
| 133 | 511288,34 | 1359462,06 |
| 134 | 511287,71 | 1359495,95 |
| 135 | 511287,10 | 1359459,41 |
| 136 | 511288,91 | 1359459,36 |
| 137 | 511288,77 | 1359454,26 |
| 138 | 511287,60 | 1359454,19 |
| 139 | 511286,91 | 1359431,00 |
| 129 | 511288,53 | 1359430,94 |
| 02:59:000000:ЗУ2(26) |  |  |
| 140 | 512279,30 | 1356402,69 |
| 141 | 512279,49 | 1356414,19 |
| 142 | 512273,33 | 1356414,35 |
| 143 | 512273,02 | 1356402,86 |
| 140 | 512279,30 | 1356402,69 |
| 02:59:000000:ЗУ2(27) |  |  |
| 144 | 512303,51 | 1356393,29 |
| 145 | 512303,60 | 1356396,53 |
| 146 | 512292,11 | 1356396,84 |
| 147 | 512292,02 | 1356393,60 |
| 144 | 512303,51 | 1356393,29 |
| Ведомость координат характерных точек границ образуемых частей земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:10 |  |  |
| Условный номер части земельного участка :02:59:000000:10/чзу1 |  |  |
| Площадь части земельного участка 255 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 148 | 511164,94 | 1358799,55 |
| 149 | 511166,06 | 1358841,93 |
| 150 | 511162,06 | 1358841,89 |
| 151 | 511161,94 | 1358837,47 |
| 152 | 511146,86 | 1358837,86 |
| 153 | 511146,73 | 1358832,87 |
| 154 | 511158,58 | 1358832,55 |
| 155 | 511158,49 | 1358829,55 |
| 156 | 511161,71 | 1358829,46 |
| 100 | 511160,91 | 1358799,48 |
| 148 | 511164,94 | 1358799,55 |
| Условный номер части земельного участка :02:59:000000:10/чзу2 |  |  |
| Площадь части земельного участка 395 м2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 149 | 511166,06 | 1358841,93 |
| 157 | 511166,58 | 1358860,74 |
| 158 | 511172,33 | 1358860,58 |
| 103 | 511174,37 | 1358934,71 |
| 159 | 511170,37 | 1358934,63 |
| 160 | 511168,44 | 1358864,69 |
| 161 | 511162,69 | 1358864,85 |
| 150 | 511162,06 | 1358841,89 |
| 149 | 511166,06 | 1358841,93 |

Система координат МСК-02, зона 1

Принимая во внимание положение ст. 23 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 274 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ и сведения из Единого государственного реестра недвижимости о вещных правах на земельные участки 
с кадастровыми номерами 02:59:000000:45, 02:59:000000:3948, 02:59:010203:16, 02:59:010203:56, 02:59:020101:9, 02:59:000000:4321 (собственность ООО «Газпром нефтехим Салават», аренда ООО «Газпром нефтехим Салават»), формирование частей данных земельных участков не требуется.

Согласно «Карте градостроительного зонирования в части границ территориальных зон» «Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан» http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/4-sozyv/49-zasedanie/4-49-485-ot-19-fevralya-2020-goda-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/, образуемый многоконтурный земельный участок расположен в границах территориальных зон П-2, ИТ-3, ИТ-1, СП-3 СП-2А.

Территориальная зона «П-2» - производственная зона для производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Территориальная зона «ИТ-3» - зона улично-дорожной сети.

Зона «ИТ-1» выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов железнодорожного транспорта.

Зона «СП-3» выделена для размещения объектов, в отношении которых устанавливается особый режим.

Зона «СП-2А» выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности на территории санитарно-защитной зоны без возможности размещения объектов 4-5 класса опасности.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В связи с этим вид разрешенного использования образуемых земельных участков «Трубопроводный транспорт» определен в соответствии
с Классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Согласно «Карте градостроительного зонирования в части границ зон охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования градостроительной деятельности» «Правил землепользования и застройки городского округа г. Салават Республики Башкортостан» http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/4-sozyv/49-zasedanie/4-49-485-ot-19-fevralya-2020-goda-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/, планируемые 
к строительству линейные объекты по проекту «Прокладка паропровода 
и газопровода на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават» 
от основной производственной площадки» расположены вне зоны особого регулирования градостроительной деятельности.

В границе предполагаемого строительства, объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места), включенные 
в Единый государственный реестр, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Перечень  и сведения о площади образуемых  земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд

Резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд земельных участков, а также земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования проектом не предусмотрено.

В связи с этим, перечень и сведения о площади таких образуемых земельных участков отсутствуют.

Управляющий делами Администрации                                                      С.А. Евграфов